UČEBNY VIRTUÁLNÍ REALITY NA ZŠ V KARVINÉ

ZŠ MENDELOVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA - KONEKTIVITA STAVBA

Objednatel:			Statutární město Karviná

Se sídlem:		Fryštácká 72/1, 733 24 Karviná

- STrukturovaná kabeláž - konektivita

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže. Hlavní datový rozvaděč bude umístěn v 1.NP v m.č. 1.33 (zádveří vstupu). Hlavní datový rozvaděč bude propojen "hvězdicovitě" s podružnými patrovými rozvaděči kabely FO SM 9/125 – 8vláken, které budou v rámci objektu umístěny v dle výkresové dokumentace. S ohledem na rozsáhlost objektu je navrženo celkem 8 ks RACK rozvaděče, tedy 1x hlavní RACK pro SERVER a 6x podružný RACK rozvaděč, aby bylo možno dodržet maximální vzdálenosti mezi RACK rozvaděčem a koncovým zařízením a jeden další podružný RACK rozvaděč je navržen v rámci objektu družiny, který bude připojen pomocí rádiového spoje z budovy školy. Jednotlivé koncové datové zásuvky z kabinetů, učeben a dalších prostor pak budou "hvězdicovitě" připojeny do příslušného podružného RACK rozvaděče. Koncové zásuvky jsou tedy svedeny přímo do příslušného podružného RACK rozvaděče, a tento podružný RACK je pak připojen přímo k hlavnímu RACK rozvaděči objektu. Přesné umístění je zakresleno ve VD.

Z hlavního RACK rozvaděče objektu se serverem bude také provedena příprava na střechu objektu (ukončena pod střechou tělocvičny), která bude provedena pomocí 1ks optického kabelu a 4ks kabelu FTP Cat.6, jako příprava pro připojení vybraného poskytovatele služeb v budoucnu.

Zásuvky budou typu 2xRJ45. Celá instalace bude provedena twistovaným kabelem UTP cat.6 s pláštěm LSOH uloženým v PVC trubkách pod omítkou, v trubkách v podlaze a v kabelových žlabech. Kabel bude ukončen na jedné straně v připojovací krabici na konektorech RJ45. Na straně druhé v datovém rozvaděči na patch panelech 24xRJ45 Cat.6 UTP. Prostory objektu budou pokryty bezdrátovým internetovým WiFi připojením.

Hlavní RACK rozvaděč bude umístěn v 1.NP v m.č. 1.33, kde bude přivedená stávající přípojka poskytovatele internetového připojení. Tato přípojka bude připojená přes konvertor/switch do SERVERU umístěného v hlavním RACKu a následně do optického switche. Z optického switche pak budou připojeny vlákna optických kabelů FO SM 9/125 vedoucích do podružných RACK rozvaděčů v ostatních podlažích. Optické kabely budou v RACK rozvaděčích zakončeny na optické vaně, odkud budou jednotlivé aktivní prvky propojovány pomocí optických PATCH kabelů SM 9/125. V každém podružném RACK rozvaděči budou osazeny 48 portové switche: 48x RJ45, 48x 1000 MBit, 4x SFP+ modul, PoE, případně 24 portové switche: 24x RJ45, 24x 1000 MBit, 4x SFP+ modul, PoE. Na vytipovaných místech budou také osazeny WiFi routery pro bezdrátové pokrytí signálem internetu.

Přidružené stavební práce

Budou provedeny lokální opravy omítek a výmalby kolem provedených průrazů a zabudovaných kotev (pro závěsné žlaby v lištách) do zdí /stropů.

Pozn.:

Celý systém jako celek musí nezbytně splňovat podmínky odstavce „sítě LAN“ z bodu „Parametry konektivity“ uvedení níže v technické zprávě.

Parametry konektivity:

Konektivita k vnějšímu internetu (WAN)

- šíře pásma (bandwidth) odpovídající 128kbps/student nebo 512kbps/počítač

- vlastní nebo poskytovatelem přidělené veřejné IPv4 i IPv6 adresy

- plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)

- validující DNSSEC resolver na straně školy

- podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)

- síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality

- zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu

- možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků

- podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online

- u software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu.

- symetrické připojení bez agregace a omezení (FUP)

Vnitřní konektivita školy (LAN)

Bezpečnostní parametry sítě

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců. Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím centrálním systémem pro správu logů (centrální systém pro správu logů je zařízení LogManager firmy Sirwisa a.s. a je umístěn v technologickém centru magistrátu města Karviné).

- Plnou kompatibilitou se rozumí možnost zasílání událostí do centrálního systému při splnění níže uvedených požadavků, zařízení musí umožňovat sběr událostí s těchto systémů: OS Windows 7 a vyšší, OS Windows server 2008 a vyšší, OS Linux, Antivir Eset, včetně Eset remote administrator, switch HPE, Cisco, Mikrotik, UBNT UniFI, VMware, výkon zařízení min. 5000 událostí za sekundu, zasílání logů do centrálního systému musí být realizováno pomocí zabezpečené komunikace (např. IPsec tunel), zasílané logy musí obsahovat informaci/značku o tom, z které školy jsou odesílané, v případě výpadku spojení s centrálním systémem, musí zařízení uchovávat logy pro následné odeslání s kapacitou 50GB

- Typ: virtual appliance, výrobcem garantována podpora SW min. 5 let.

- Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám.

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel

Parametry metalické sítě LAN

- Konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 100Mbit/s fullduplex

- Strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP)

- Konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení, NAS 1Gbit/s fullduplex

- Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace). Pozn.: Požadavek se týká prvků, přes které je veden veškerý provoz, resp. jde o centrální prvky. Podružné přepínače (chodbové, učebnové) musí splňovat pouze požadavek na neblokující architekturou přepínacího subsystému

Parametry bezdrátové sítě WLAN

- Podpora mechanismu izolace klientů

- Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů

- Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení)

- Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …)

- Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz

- Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

- Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů.

Pozn.: Jedná se nepovinný, avšak doporučovaný parametr.

Další bezpečnostní prvky, které je možno realizovat:

- Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů

- Centralizovaný autentizační systém napojení na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.)

- Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty, blokace wifi v určitém čase)

- Federované služby autentizace a autorizace (včetně aktivního zapojení do národních vzdělávacích federací a zpřístupnění jejich služeb)

- Systémy nebo zařízení pro sledování infrastruktury sítě a sledování IP provozu sítě (umožňující funkce RFC 3954 nebo ekvivalent (NetFlow))

- Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie

- Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management)

- Systémy pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury (např. Nagios / Icinga)

- Systémy uživatelské podpory naplňující principy ITIL (HelpDesk, ServiceDesk)

- Nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků

Příloha č. 1: Popis minimálních technických požadavků na IT vybavení

SRV: Server splňující tyto minimální technické parametry:

- Uchycení - RACK mount server max. 2U, včetně pohyblivého ramene pro uchycení kabeláže

- Velikost - velikost serveru vhodná pro umístění do RACKu 600x800

- Procesory (CPU) - počet patic: 2, osazený 1x CPU s hodnotou 13000 bodů v testu PassMark na cpubenchmark.net

- Operační paměť (RAM) - 64 GB, DDR4 ECC, rozšiřitelné na min. 96 GB bez nutnosti výměny stávající RAM

- Úložiště - 2x SSD 480 GB, SATA s certifikací pro servery, hot- swap, 2x HDD 2,4 TB SAS 12 Gb/s, 10 000 ot.

- Řadič - řadič disků s podporou RAID min. 0,1,5,6,10 s min. 2GB baterií zálohovanou cache

- Síťová karta - 4x LAN 1 Gb a 2x SFP+ 10G

- Management -	integrovaná management karta včetně dedikovaného ethernet portu s odpovídající licencí umožňující plnou vzdálenou správu s podporou režimu vzdálené obrazovky

- Zdroje -	2x redundantní, vyměnitelné za chodu, zdroje a ventilátory musí poskytovat dostatek výkonu, který umožní rozšíření serveru (RAM+CPU) bez nutnosti výměny napájecích zdrojů

- Kompatibilita - server musí být uveden na compatibility listu pro Vmware ESXi pro verze min. 8 a vyšší

- Ovladače - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce

- výrobcem garantovaná podpora HW minimálně po dobu 5let a servisní podpora (SLA) v režimu 5x8 s výměnou dílu následující pracovní den (NBD) v místě instalace; vadné pevné disky vyměněné v rámci záruky/SLA budou ponechány objednateli, anebo dodavatel zajistí bezpečnou skartaci dat na disku a objednateli předá potvrzení o tom, že data byla bezpečně skartována

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

Operační systém: splňující tyto minimální technické parametry:

- Academic VMware vSphere nebo obdobný - počet licencí dle CPU serveru, aktualizace a support dle P9 - Standard konektivity škol.pdf

- SW podpora licence na dobu 5let

FW: Firewall splňující tyto minimální technické parametry:

- podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení,

- logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel,

- podpora rate limiting, antispoofing, ACL/xACL,

- rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality,

- zařízení musí umožňovat kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu.

- zařízení musí umožnit snadnou/automatickou rekonfiguraci ACL/FW na základě identifikovaných útoků,

- je vyžadována neblokující architektura, podpora 802.1Q, 802.1X a MAC autentizace,

- zařízení musí podporovat DNSSEC  a IPv6 protokoly pro služby školy dostupné online,

- pro software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po dobu minimálně 5 let, tato musí být garantována výrobcem zařízení,

- zařízení umožňuje monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) do systému pro správu logů,

- propustnost FW min. 10 Gpps,,

- latence firewallu (64B UDP paket) – max. 5 mikro sec,

- počet současně otevřených spojení - min 1 500 000,

- minimální počet nových spojení za sekundu - min. 40 000,

- propustnost IPSEC VPN (512 B paket) - min. 6,5 Gbps,

- propustnost IPS - min 1,4 Gbps,

- propustnost Aplikační kontroly - min. 1 Gbps,

- podpora virtualizace: min 10 virtuálních kontextů,

- režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router,

- podpora multicast, vytváření politiky pro multicast routování,

- podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurace, internet browsing konfigurace, podpora vice tunelů – redundantní VPN,

- podpora Policy routingu, traffic Shaping, QoS,

- možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů,

- podpora funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí,

- podpora centrální NATovácí tabulky,

- podpora UTM/NGFW funkcí (antispamová inspekce, antivirová kontrola, ochrana před bot-net komunikací, Intrusion Protection System (IPS/IDS), funkce kategorizace webových stránek, funkce rozpoznávání aplikací dle chování na L7, data leak prevention),

- funkce antiviru pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce rootkit, malware, spywave, keylogger, atd.,

- email filter – antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty,

- Intrusion Protection System – detekce útoků a škodlivého kódu založena na signaturové části a na anomálním filtru, možnost vytvářet vlastní signatury,

- Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může strávit nad určitou kategorii webu jen stanovenou dobu během dne,

- Data Leak Prevention s funkcí document fingerprinting,

- Application Control – detekce, monitoring, povolení či zakázání na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu,

- Deep scanning – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S atd.),

- podpora ochrany před DoS útoky, syn proxy,

- ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Radius, TACACS+, ověřování na základě certifikátu, dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření,

- podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu, explicitní Proxy, WCCP,

- z důvodu nezávislosti na ostatních systémech musí být zařízení dodáno jako samostatný hardware s těmito minimálními hardwarovými parametry:

  - 6x GE RJ45 port

  - 2x SFP port

  - 1x console port

- výrobcem garantována podpora 5 let v režimu 8/5 s výměnou dílu NBD (následující pracovní den)

- Součástí dodávky je konfigurace zařízení v tomto rozsahu:

  - Nastavení routování dle stávajícího stavu, včetně konfigurace vlan (aktuálně používané 2 VLANy), stávající FW je pfSense nebo Mikrotik,

  - Nastavení IPsec site-to-site VPN do datového centra Magistrátu města Karviné (FW v datovém centru je FortiGate 200F) a na pobočky školy/organizace,

  - Konfigurace pravidel, webfilteringu, SSL VPN,

  - Nastavení logování do dodávaného LogManagmentu.

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

NAS: datové úložiště

- Typ - Diskové úložiště, Rack Mount 1U, včetně montážní sady do RACKu

- CPU - počet jader 4

- RAM - 4 GB

- HDD – až 4 disky, osazené 4x kompatibilní HDD 4 TB, 6Gb/s, pro provoz 24/7

- Porty - 4x RJ45 1 Gb LAN port, 2x USB 3.0

- Funkce -	Podpora RAID 0,1,5,6,10, Disky vyměnitelné za provozu

- Síťové protokoly - SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP

- Záruka -	5 let

- Součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, administrátorských účtů apod.)

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

Switch centrální: aktivní prvek – switch splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče

- 24x 1G/10G SFP+ port

- konfigurace přes WEB/command-line rozhraní

- řiditelný

- přepínající na vrstvě L3

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, konfigurace vlan, přepojení zařízení do nové LAN apod.).

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

Switch 48-port: aktivní prvek – switch splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče

- 48 nesdílených metalických portů 10/100/1Gbit LAN portů s managementem, PoE+ standardu  nejméně na polovině portů,

- 4x nesdílený 1G/10G SFP+ port

- celkový PoE výkon min. 370W

- konfigurace přes WEB rozhraní

- řiditelný

- přepínající na vrstvě L2

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, konfigurace vlan, přepojení zařízení do nové LAN apod.).

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

Switch 24-port: aktivní prvek – switch splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče

- 24x nesdílených metalických portů 10/100/1Gbit LAN portů s managementem, PoE+ standardu  nejméně na polovině portů,

- 4x nesdílený 1G/10G SFP+ port

- celkový PoE výkon min. 370W

- konfigurace přes WEB rozhraní

- řiditelný

- přepínající na vrstvě L2

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součásti dodávky je základní síťová konfigurace (nastavení IP, konfigurace vlan, přepojení zařízení do nové LAN apod.).

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

SFP: SFP modul splňující tyto minimální technické parametry:

- 10G SM 1310nm 10km LC 100% kompatibilní s navrženými aktivními prvky,

- záruka 2 roky,

- součásti dodávky je připojení všech aktivních prvků do nové topologie.

AP typ 1: přístupový bod WiFi splňující tyto minimální technické parametry:

- podpora mechanismu izolace klientů

- centralizovaná architektura správy WiFi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované přístupové body a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na nejen non-Wi-Fi rušení),

- podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD atd.),

- Radio 802.11n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO

- současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz,

- podpora WPA2,

- PoE napájení z dodaných switchů,

- multi SSID,

- ACL pro filtrování provozu,

- včetně držáku na strop/stěnu,

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součástí dodávky je instalace na strop/zeď, spojení do clusteru, konfigurace SSID, nastavení vlan.

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

AP typ 2: přístupový bod WiFi splňující tyto minimální technické parametry:

- podpora mechanismu izolace klientů

- centralizovaná architektura správy WiFi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované přístupové body a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na nejen non-Wi-Fi rušení),

- podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD atd.),

- Radio 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO

- současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz,

- podpora WPA2,

- PoE napájení z dodaných switchů,

- multi SSID,

- ACL pro filtrování provozu,

- včetně držáku na strop/stěnu,

- doživotní, výrobcem garantovaná záruka s opravou v místě instalace,

- součástí dodávky je instalace na strop/zeď, spojení do clusteru, konfigurace SSID, nastavení vlan.

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

UPS: záložní zdroj splňující tyto minimální technické parametry:

- montáž do 19“ datového rozvaděče,

- výstupní výkon 2200 VA, 230V,

- 1x IEC320 C19

- 8x IEC 320 C13/Schuko,

- včetně UPS Network Management karty podporující vzdálenou správu IP protokolem,

- záruka 3 roky,

- součástí dodávky je instalace, konfigurace a připojení do RACKu max. 2U.

- Výrobek musí splňovat normu Energy Star nebo rovnocennou, prokazující dosažení stejných či lepších hodnot.

Rádiový spoj: rádiový spoj splňující tyto minimální technické parametry:

- Spoj 60GHz + 5GHz záloha,

- jednotka s L3 licencí pro PTP i PTMP instalaci v pásmu 60GHz pracující se standardem 802.11ad, který v reálném provozu umožňuje propustnost až 1000Mbps Full Duplex,

- 5GHz záložní konektivita s podporou standardu 802.11a/n/ac,

- min. 1x 10/100/1000Mbps port s podporou pasivního PoE 10 až 57V DC a zároveň podporou norem 802.3af/at,

- POE injektory,

- součástí dodávky je instalace a konfigurace,

- záruka 3 roky,

Splnění Standardu konektivity:

- nastavení všech prvků infrastruktury tak, aby splňovaly povinné a minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu v souladu s dokumentem „Standard konektivity škol“ v platné verzi vydaný ministerstvem mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č.j. MSMT-16039/2022-2, který je k dispozici na adrese:

https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/