výkaz výměr - Výměna oken a dveří OBJEKTU Mírová čp. 1435

1. NP a suterén

- Okno plastové 1 300 x 2 100mm 26 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – OS pravé, sklopné

Výška kliky – 700 mm, 594,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 2 x dvojsklo Ug 1,0 W/m2K

Skladba – 2 x 4/16/4

Tloušťka – 2 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 300 mm x 2 100 mm

Celostní žaluzie – 2,73 m3 / ks okno

Dřevotřískový parapet 250 mm, tl. 19 mm, povrchová úprava CPL laminát – 1,40 m /ks okno

Pozinkovaný parapet 280 mm, tl. 0,75 mm – ohýbaný – 1,32 m / ks okno

2) Okno plastové (suterén) 1 200 x 600 mm 16 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – sklopné

Výška kliky – 544,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – dvojsklo drátosklo 6 mm, Ug = 1.00 W/m2K

Skladba – 6/14/4

Tloušťka – 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 200 mm x 600 mm

3) Plastové dveře s nadsvětlíkem 1 350 x 3 000 mm 2 ks klika zevnitř, pojistka + madélko

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá, pevné zasklení rámu, 2 x křídlo rovné

Název otvírky – HS fix pro rám, balkonové otevíravé levé, balkonové OS pravé

Příčky – příčka 83 mm

Výška kliky – 2 x 1 000 mm, okenní klika uzamykatelná

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 5 x dvojsklo Ug 1,0 W/m2K

Skladba – 5 x 4/16/4

Tloušťka – 5 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 350 mm x 3 000 mm

Celostní žaluzie – 3,06 m3 / ks dveře

4) vstupní dveře hliníkové 1 350 x 2 250mm 1 ks

Konstrukce – MB-79N dveře vnitřní otvíravé ven

Rozměr – B = 1 350 mm (1 046/304 mm), H = 2 250 mm

Barva profilů – mat*standart RAL 7016 lak standartní

Barva kování – antracit, stříbrná, nerez ocel

Skla - iz. 40 mm, Ug = 1,1 W/m2K

Kování – koule/klika – nerez, 3-bodový panikový zámek dle EN 179 na aktivním křídle, el. pohon, samozavírač (rameno s aretací a vypínačem)

Purenitový podkladní profil

5) vstupní dveře s nadsvětlíkem 1400 x 4300 mm 1 ks s nízkým al prahem, otevíravé VEN, PRAVÉ, klika+koule nerez, panty nerez.

Rám okenní 64mm

Rám dveřní 78mm pro VD VEN

Al prah 20mm hl. 72mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu, Křídlo dveřní ven 125mm + práh

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám G-U dveře D+A 1kř. pravé

výška kliky: standart

klika – klika/koule nerez + panty nerez

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň - 4 x dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba - 4 x 4/16/4

tloušťka - 4 x 24.0 mm

Spoj - malé H 6050

Příčka - 83mm

Rozšíření:

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vpravo

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vpravo

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo

- Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo

Rozměry: 1 400mm x 4 300mm

6) pevné okno 1900 x 2200 mm 2 ks

Rám okenní 64mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň: 2 x Dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba: 2 x 4/16/4

tloušťka: 2 x 24.0 mm

Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře

Podkladový profil dole

Rozšíření 100mm hl. 70 mm dole

Rozměry: 1 900mm x 2 200mm

7) pevné okno 1400 x 2200 mm 1 ks Rám okenní 64mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň: 2 x Dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba: 2 x 4/16/4

tloušťka: 2 x 24.0 mm

Rozšíření 100 mm hl. 70 mm nahoře

Podkladový profil dole

Rozšíření 100 mm hl. 70 mm dole

Rozměry: 1 400mm x 2 200mm

8) Těsnící pásky    									301 m

Těsnící pásky oboustranně ke všem položkám):

- Exteriérová páska (paropropustná)

- Interiérová páska (parotěsná)

2. NP

1) Okno plastové 1300 x 2100mm 29 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – OS pravé, sklopné

Výška kliky – 700 mm, 594,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 2 x dvojsklo Ug=1,0

Skladba – 2 x 4/16/4

Tloušťka – 2 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil

Rozměry – 1 300 mm x 2 100 mm

Celostní žaluzie – 2,73 m3 / ks okno

Dřevotřískový parapet 250 mm, tl. 19 mm, povrchová úprava CPL laminát – 1,40 m /ks okno

Pozinkovaný parapet 280 mm, tl. 0,75 mm – ohýbaný – 1,32 m / ks okno

- Těsnící pásky    									199 m

Těsnící pásky oboustranně ke všem položkám):

- Exteriérová páska (paropropustná)

- Interiérová páska (parotěsná)

1)Suma položek 1) – 8) (49 ks) 1. NP a suterén …….Kč bez DPH

2)Suma položek 1) – 2) (29 ks) 2. NP …….Kč bez DPH

3)Montáž oken, dveří a příslušenství …….Kč bez DPH

4)Zednické práce (zapravení špalet), výmalby špalet interiér+exteriér …….Kč bez DPH

5)Likvidace, odvoz suti a starých oken …….Kč bez DPH

Částka celkem položky 1-5 ……………………………Kč bez DPH