TECHNICKÉ PARAMETRY

ZEMNÍCH SVÍTIDEL

„OPRAVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO VÝMĚNU ZEMNÍCH SVÍTIDEL V HISTORICKÉM CENTRU KARVINÉ“

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

## Úvod

S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí svým podpisem. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor významně snížil světelné znečistění produkované soustavou stávajících zemních svítidel, získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace.

Požadované pouliční LED svítidlo musí splňovat požadavky zaručující:

- snížení energetické náročnosti soustavy zemních svítidel

- obecné požadavky zadavatele na technické provedení

- splnění světelně-technických parametrů osvětlení fasád

## Snížení energetické náročnosti soustavy zemních svítidel

Pro garanci snížení energetické náročnosti soustavy zemních svítidel jsou stanoveny následující parametry:

| Požadovaný parametr | Odůvodnění | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Celkový příkon zemních svítidel nesmí překročit: 860 W. | Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy zemních svítidel. | Zpracované světelně-technické výpočty. Vyplněná příloha ZD č.8 |
| Minimální doba života L90/B10 = 60 000 hod | Garance nízké energetické náročnosti soustavy VO po dobu 60 000 hodin. | Technický list svítidla. LM 80 test report. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální doba života L85/B10 = 100 000 hod | Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO po dobu životnosti. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |

## Obecné požadavky zadavatele na technické provedení

Součástí plánované výměny zemních svítidel je podstatné snížení budoucích provozních nákladů soustavy zemních svítidel. Pro zajištění splnění podstatného snížení budoucích provozních nákladů soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel od realizace plánované rekonstrukce zemních svítidel očekává, jsou stanoveny následující provozně-technické požadavky na svítidlo:

| Požadovaný parametr | Odůvodnění | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Typ svítidla: zemní směrovatelné svítidlo | Náhrada stávajících zemních svítidel s minimálním dopadem na stavební práce | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Tvar svítidla: Kruhové | Náhrada stávajících zemních svítidel s minimálním dopadem na stavební práce | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Barva svítidla: černá, nerezový límec | Požadavek Zadavatele | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Předřadník: elektronický stmívatelný DALI | Požadavek Zadavatele pro využití přenastavení výkonu svítidel | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Materiál konstrukce: nerezová ocel | Snížení provozních nákladů na údržbu zemních svítidel. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo je vyrobeno ve shodě s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků se zajištěním opakovatelnosti výroby svítidla | Zajištění bezpečnosti elektrických a elektronických výrobků uváděných na trh (soulad s platnými normami). Prokázání schopnosti výrobce zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobků. | Certifikát ENEC nebo soubor certifikátů dle EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016, IEC/TR 62778:2014, |
| Napájecí vstup: 230V/50Hz | Standardní požadavek na napájecí síť | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Řídicí vstup: DALI | Požadavek Zadavatele pro využití přenastavení výkonu svítidel | Certifikace D4i napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální třída ochrany II | Požadavek Zadavatele | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Svítidlo zaručuje stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části svítidla i prostoru elektrovýzbroje nejméně IP68 | Zajištění čistoty vnitřku svítidla. Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla. | Technický list svítidla. Protokol akreditované zkušebny nebo uvedení v ENEC. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům je nejméně IK10 | Udržení provozních nákladů na údržbu zemních svítidel. Snížení následků škod na svítidlech způsobených vandalismem a při zimní údržbě náměstí. | Technický list svítidla. Protokol akreditované zkušebny nebo uvedení v ENEC. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální statické zatížení M = 5000 kg | Zajištění možnosti zatížení technickou provádějící zimní údržbu náměstí. | Technický list svítidla. Protokol akreditované zkušebny nebo uvedení v ENEC. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální ochrana proti špičkám U = 1kV | Udržení provozních nákladů na údržbu zemních svítidel. Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození. | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |

## Splnění světelně-technických parametrů osvětlení fasád

Pro garanci splnění stanovených jsou stanoveny následující parametry:

| Požadovaný parametr | Odůvodnění | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Typ světelného zdroje: LED | Požadavek Zadavatele na snížení energetické náročnosti | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Optický systém: směrovatelná čočka | Změna směrování světelného toku svítidla pro doladění výsledného osvětlení fasád | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Křivka svítivosti Symetrická | Požadavek Zadavatele v souladu s výsledky světelných zkoušek | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Teplota chromatičnosti Tcp = 3 000 K | Kvalita osvětlení fasád v závislosti na podkladu osvětlované fasády | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální index podání barev Ra = 80 | Požadavek Zadavatele na věrohodnost barevného podání osvětlované fasády | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální barevná tolerance SDCM = 2 | Zajištění barevné jednotnosti navrženého osvětlení fasád | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální sklon optické části γ = 30° | Změna směrování světelného toku svítidla pro doladění výsledného osvětlení fasád | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |
| Minimální rotace optické části α = 180° | Změna směrování světelného toku svítidla pro doladění výsledného osvětlení fasád | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla. |

Zadavatel je oprávněn provést kontrolní měření požadovaných parametrů (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon atd.) ve Zkušební fotometrické laboratoři s akreditací ČIA. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve Zkušební laboratoři s akreditací ČIA v rámci kontrolního měření budou pro účely posouzení splnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení považovány za rozhodující. V případě, že uchazeč nebude s výsledky kontrolního měření souhlasit, je oprávněn vyžadovat opakované kontrolní měření v jiné Zkušební laboratoři s akreditací ČIA po uhrazení poplatku 10.000,- Kč k pokrytí nákladů opakovaného kontrolního měření. Zkušební laboratoř pro opakované kontrolní měření bude určena losem.

## Ostatní

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení si před podáním nabídky prověřit individuálně situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.), aby mohl podat správně nabídku. Organizovaná prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude zadavatelem organizována, neboť je místo plnění veřejné zakázky volně přístupné bez omezení. Případné nalezené nesrovnalosti je nutné řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek zadávací dokumentace. Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení poskytnutého investorem.

Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Účastník dále bere na vědomí, že v případě úmyslného zkreslení jakýchkoli technických informací může být z výběrového řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník:

Sídlo:

IČ:

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného účastníka tímto čestně prohlašuji, že se účastník důkladně seznámil s dokumentem „TECHNICKÉ PARAMETRY ZEMNÍCH SVÍTIDEL“ a bude se jím řídit při přípravě nabídky v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.

V               dne xx.xx.2024

Osoba oprávněná jednat:

Pozice / funkce:

…………………………………………………..……………….……………………….

podpis

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE SVÍTIDEL

Výrobce:

Sídlo:

IČ:

TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÝCH SVÍTIDEL:

Já, oprávněný zástupce výše uvedeného výrobce svítidel tímto čestně prohlašuji, že námi vyráběná svítidla uvedeného názvu a typu BEZE ZBYTKU splňují požadované parametry popsané výše v textu tohoto dokumentu.

V               dne xx.xx.2024

Osoba oprávněná jednat:

Pozice / funkce:

…………………………………………………..……………….……………………….

podpis