Tabulky k úpravám parku Komenského sady

Struktura cenové nabídky + pokyny

Do cenové nabídky požadujeme zahrnout tyto položky:

- Nákup a dovoz rostlinného materiálu do lokalit dle mapového zákresu, a to dle stanovených velikostí – doplnit do přiložené tabulky, vše první jakost.

- Veškerý potřebný materiál pro výsadbu tabulkově specifikovaných dřevin.

- Práci, která je nezbytná pro výsadbu tabulkově specifikovaného rostlinného materiálu. (Zvolit odpovídající technologický postup, který zajistí dlouhodobou životnost vysázených rostlin dle příslušných oborových norem). Před samotnou výsadbou požadujeme komparativní řez dle potřeby.

- Zajištění pětileté povýsadbové péče v létech 2025 jaro – 2030 jaro. Před uplynutím této doby se zhotovitel prací zavazuje, že veškerý vysázený rostlinný materiál, který je součásti objednávky, bude vitální. Kontrola proběhne v průběhu měsíce dubna roku 2030, bude vyhotoven předávací protokol ze strany zhotovitele (součást faktury). Úhyn rostlinného materiálu budeme tolerovat pouze v případě, že úhyn byl způsoben třetí osobou. Součástí povýsadbové péče bude povinné provedení výchovného řezu. Odpovídající plnění za péči bude probíhat každým rokem v listopadu (rozepsat na uvedené roky).

- Normy a standardy, které požadujeme plnit při výsadbách a navazující péči

  - ČSN 46 4902-1 – Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

  - Arboristické standardy Výsadba stromů A02 001:2021

  - ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba

  - ČSN 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

  - SPPK A02 005:2018 - Kácení stromů, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2018

  - SPPK A02 009:2019 - speciální zásahy na stromech, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2019.

  - SPPK A02 004: 2019 - Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2019

  - Arboristické standardy Řez stromů SPPK A02 002: 2015

- Požadujeme plnit přiložené Pokyny k výsadbám a popis Kvalitativních parametrů vysazovaných rostlin.

- Kácení dřevin včetně frézování pařezů

- Ořezy dřevin

- Ceny v cenové nabídce budou uvedeny včetně DPH.

Před tvorbou cenové nabídky doporučujeme prohlídku výsadbových stanovišť dle mapových podkladů.

Pomocné tabulky

VÝSADBY

(17 ks stromů, 42 keřů, 1050 ks cibulovin)

| Označení | Druh dřeviny | Velikost | Jednotková cena | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Carpinus betulus „Frans Fontaine“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 1 | (doplnit) | (doplnit) |
| II. | Carpinus betulus „Fastigiata“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 1 | (doplnit) | (doplnit) |
| III. | Carpinus betulus „Fastigiata“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 1 | (doplnit) | (doplnit) |
| IV. | Carpinus betulus „Fastigiata“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 1 | (doplnit) | (doplnit) |
| V. | Carpinus betulus „Fastigiata“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 1 | (doplnit) | (doplnit) |
| VI. | Betula utilis var. Jacquemontii | 14-16, ZB | (doplnit) | 3 | (doplnit) | (doplnit) |
| VII. | Nízké zahradní narcisy | Plocha 22 m2/35 ks | (doplnit) | 770 ks | (doplnit) | (doplnit) |
| VIII. | Nízké zahradní narcisy | Plocha 8 m2/35 ks | (doplnit) | 280 ks | (doplnit) | (doplnit) |
| IX. | Prunus subhirtella „Pendula Plena Rosea“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 3 | (doplnit) | (doplnit) |
| X | Rhododendron catawbiense | 100-120 cm, květináč nebo ZB | (doplnit) | 4 | (doplnit) | (doplnit) |
| XI. | Salix alba „Tristis“ | 14-16, ZB | (doplnit) | 3 | (doplnit) | (doplnit) |
| XII. | Salix erythroflexuosa | 12-14, ZB | (doplnit) | 1 | (doplnit) | (doplnit) |
| XIII. | Pinus sylvestris | 130-150, ZB | (doplnit) | 2 | (doplnit) | (doplnit) |
| XIV. | Hydrangea arborescens „Annabelle“ | 30-40, K4 | (doplnit) | 38 | (doplnit) | (doplnit) |
| CELKEM |  |  |  |  | (doplnit) | (doplnit) |

Jednotková cena za veškeré práce potřebné k výsadbám rostlin a cibulek (přílohou bude podrobný rozpis prací nezbytných pro dlouhodobou udržitelnost výsadeb včetně zahrnutých poznámek v projektu):

Cena celkem bez DPH: (doplnit)

Cena celkem včetně DPH: (doplnit)

Jednotková cena za veškerý materiál potřebný k výsadbám rostlin a cibulek (přílohou bude podrobný rozpis materiálu nezbytného pro dlouhodobou udržitelnost výsadeb včetně zahrnutých poznámek projektu):

Cena celkem bez DPH: (doplnit)

Cena celkem včetně DPH: (doplnit)

KÁCENÍ A FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ, ODSTRAŇOVÁNÍ KOŘENŮ KEŘŮ

| Pořadové Číslo | Druh kácených dřeviny | Cena za 1 ks/frézování | Cena celkem bez DPH včetně frézování (likvidace kořenů) | Cena včetně DPH včetně frézování (likvidace kořenů) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ks Betula verrucosa, (obvod 116 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 2 | 1 ks Salix alba (SJ) (obvod 119 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 3 | 1 ks Salix alba (SJ) (obvod 150 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 4 | 4 ks Prunus domestica (průměr 3 x do 15 cm, 1 x do 20 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 5 | 1 ks Prunus domestica (průměr do 15 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 6 | 1 ks Prunus domestica (průměr do 20 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 7 | 1 ks Betula verrucosa (obvod 90 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
|  | 1 ks Populus tremula (obvod 165 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
|  | 2 ks Betula verrucosa (průměr do 20 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 8 | 1 ks Picea pungens (obvod 114 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 9 | 1 ks Salix alba (průměr 210 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 10 | 1 ks Salix alba (SJ) (obvod 160 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 11 | 1 ks Tilia cordata (obvod 140 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 12 | Sambucus, Cornus, Prunus (25 m2) | (doplnit cenu za m2/likvidaci kořenů) | (doplnit) | (doplnit) |
| 13 | 1 ks Acer platanoides (kořenové výmladky) | (doplnit cenu za likvidaci výmladků + frézování) | (doplnit) | (doplnit) |
| 14 | 1 ks Pinus strobus (obvod 94 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 15 | 1 ks Pinus strobus (obvod 84 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 16 | 1 ks Pinus nigra (obvod 92 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 17 | 1 ks Pinus strobus (obvod 113 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 18 | 4 ks Sambucus nigra (pod obvod 80 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 19 | Sambucus nigra (25 m2) | (doplnit cenu za m2/likvidaci kořenů) | (doplnit) | (doplnit) |
| 20 | 1 ks Salix alba (průměr 2 x 60 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 21 | Sambucus nigra + SS (35 m2 + suchý strom pod obvod 80 cm) | (doplnit cenu za m2 a strom/likvidaci kořenů, frézování) | (doplnit) | (doplnit) |
| 22 | 1 ks Salix alba (průměr 210 cm) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 23 | 3 ks Sambucus nigra, 1 ks Prunus padus, 2 x suchá dřevina (vše pod obvod 80 cm, prosvětlení skupiny, zvednout spodní patro) | (doplnit) | (doplnit) | (doplnit) |
| 24 | Odečet ceny za použitelnou dřevní hmotu (zhotovitel si dřevo ponechává) | ------------------------------- | (doplnit) | (doplnit) |
| CELKEM |  |  | (doplnit) | (doplnit) |

Obvody ke kácení jsou měřeny ve výšce 120 cm nad zemí, u frézování nutno přičíst kořenové náběhy jednotlivých dřevin. Součásti ceny je odvoz a likvidace dřevní hmoty, přejezdy, použití mechanizace. Bude se jednat o nacenění kompletních činností (materiálu) potřebných pro provedení prací.

OŘEZY

| Označení | Druh dřeviny | Specifikace ořezu | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Quercus robur | S-RZ, S-RB | (doplnit) | (doplnit) |
| B | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ, výměna úvazku | (doplnit) | (doplnit) |
| C | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ | (doplnit) | (doplnit) |
| D | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ | (doplnit) | (doplnit) |
| E | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ | (doplnit) | (doplnit) |
| F | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ, výměna 2 ks úvazků | (doplnit) | (doplnit) |
| G | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ, výměna úvazku | (doplnit) | (doplnit) |
| H | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ | (doplnit) | (doplnit) |
| CH | Philadelphus coronaria | Zmlazení, ořez keřové skupiny, 144 m2 | (doplnit) | (doplnit) |
| I | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ, S-RB | (doplnit) | (doplnit) |
| J | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ, S-RB | (doplnit) | (doplnit) |
| K | Philadelphus coronaria | Zmlazení, ořez keřové skupiny, 280 m2 | (doplnit) | (doplnit) |
| L | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ | (doplnit) | (doplnit) |
| M | Sophora japonica | S-RLLR, S-RZ | (doplnit) | (doplnit) |
| N | Salix alba | S-RS, S-SSK, v dalších letech ořez na babku | (doplnit) | (doplnit) |
| CELKEM |  |  | (doplnit) | (doplnit) |

Součástí ceny je odvoz a likvidace dřevní hmoty, přejezdy, použití mechanizace. Bude se jednat o nacenění kompletních činností (materiálu) potřebných pro provedení prací.

Tabulka zkratek:

Pokyny ke kvalitativním parametrů vysazovaných dřevin

- Rostliny musí být označeny etiketou identifikující celý název rostliny včetně celého latinského názvu.

- Akceptovatelné jsou pouze stromy se zemním balem, v kontejnerech nebo v alternativních obalech primárně určených pro pěstování rostlin (dále jen „kontejner“).

- Alejové stromy do obvodu kmene 12 cm musí být 2x přesazované. Stromy od obvodu kmene 12 cm musí být nejméně 3x přesazované (kořen má mít na řezu maximálně průměr 2,5 cm) a stromy od obvodu kmene 25 cm nejméně 4x přesazované. Velikost obvodu kmene je měřena ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem.

- Přípustné jsou stromy se zemním balem zabezpečeným jutovou tkaninou a drátěným košem, zhotoveným z drátu bez povrchové úpravy, který musí být kolem balu pevně stažen. Nepřipouští se výrazné deformace kořenového balu, stejně jako rostliny přesazované méněkrát ve vztahu k obvodu kmene (viz bod 3). Nepřípustné jsou rozpadající se zemní baly.

- Velikost zemního balu stromu musí být přiměřená k celkové výšce stromu nebo obvodu kmene ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem. Zemní bal musí být dobře prokořeněný. Nepřípustné jsou stromy, při jejichž dobývání byly pro účely bezprostřední dodávky pro odběratele přeřezány kořeny vzniklé před posledním přesazováním, a pokud byly přeřezány kořeny o průměru větším než 3 cm.

| Velikost kmínku | Průměr kořenového balu |
| --- | --- |
| 12-14 | 45-50 cm |
| 14-16 | 50-60 cm |
| 16-18 | 60 cm |
| 18-20 | 60-70 cm |

- Stromy v kontejnerech nemohou být pěstovány ve stejném kontejneru déle než 2 roky.

- Nepřípustné jsou spirálovitě zkroucené kořeny u rostlin pěstovaných v kontejnerech.

- Kmeny stromů nesmí od velikosti 12-14 vykazovat jakékoliv nezahojené poškození související s běžnými pěstitelskými zásahy nebo vlivy počasí. Stejně tak nepřípustné jsou rány v jakémkoliv stádiu zacelování způsobené špatným nebo pozdním pěstitelským zásahem (například pozdním odstraněním alternativního terminálu, příliš silných kosterních větví nebo bočního obrostu kmene). Nepřípustná jsou jakákoliv jiná poškození kmene a kosterních větví.

- Kmeny stromů od obvodu kmene 12 cm, měřených 1 m nad kořenovým krčkem, musí být vysoké nejméně 220 cm, rovné a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě více než 5 cm od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení koruny (výjimku tvoří keře na kmínku a Koelreuteria paniculata). Výška kmene kulovitých, široce rostoucích nebo převislých odrůd musí být nejméně 220 cm při jakémkoliv obvodu kmene. Kúra stromu nesmí být zavadlá nebo namrzlá. Obvody kmene ve výšce 1 m musí odpovídat jedné ze standardních velikostí v následující řadě a možné výšky nasazení koruny:

| Možná výška nasazení koruny u vysokokmenů různých obvodů kmene |  |
| --- | --- |
| Obvod kmínku v 1 m | Možná výška kmene |
| 6-8 cm | 1,2-1,5 m |
| 8-10 cm | 1,5-1,8 m |
| 10-12 cm | 2,0-2,2 m |
| 12-14 cm | 2,2-2,4 m |
| 14-16 cm | 2,2-2,5 m |
| 16-18 cm | 2,2-2,5 m |
| 18-20 cm | 2,2-2,7 m |
| 20-25 cm | 2,2-3,0 m |
| 25-30 cm | 2,2-3,5 m |
| 30-35 cm | 2,5-3,5 m |
| 35-40 cm | 2,5-4,0 m |

- Koruna stromu musí svým tvarem a charakterem větvení odpovídat deklarovanému rodu, druhu nebo kultivaru, stáří a velikosti stromu. Koruna pravidelná s dostatečným počtem větví (5 kosterních), stáří větví musí mít nejméně 2 roky (od velikosti 12-14). Výjimku tvoří Catapa, Paulownia a Aesculus.

- Koruna nesmí obsahovat více jak jeden terminální výhon a ten nesmí být poškozen. Terminální výhon musí být přímým pokračováním kmene. Výjimku tvoří odrůdy rostoucí přirozeně kulovitě nebo převisle.

- Žádná z kosterních větví nesmí být v místě srůstu s terminálním výhonem většího obvodu než terminální výhon v tomto místě.

- Koruna nesmí obsahovat vidličnaté větvení (kromě odrůd u nichž to je přirozené – např. sloupovité duby nebo sloupovité habry a jiné sloupovité druhy), které by ve vyšším věku stromu mohlo způsobit rozlomení koruny.

- Jsou-li rostliny dodávány v olistěném stavu, je nepřípustné, aby vykazovaly známky přeschnutí (např. suché okraje listu).

- Stromy sloupovitých odrůd zavětvené od země a solitérních stromů musí dosahovat celkové výšky specifikované odběratelem a dodatkově také celkovou šířku rostliny ve výšce 1 m, pokud ta je odběratelem specifikována.

- Nepřípustné je jakékoliv napadení rostlin chorobami nebo škůdci.

- Odběratel si vyhrazuje právo prohlídky a rezervace nabízených stromů u dodavatele před zrealizováním dodávky, případně vyžádání fotografií rostlin od subdodavatele.

- Odběratel si vyhrazuje, v případě oprávněných pochybností, právo při přebírání dodávky namátkově podrobit 1% stromů (nejméně 1 ks) kontrole kvality kořenového systému i v případě, že to bude znamenat zničení rostliny (např. úmyslné sejmutí veškeré zeminy z kořene stromu se zemním balem nebo v kontejneru). Odběratel není povinen za takto znehodnocený strom zaplatit.

- V bodech, které nejsou přesně specifikovány v tomto zadání je dodavatel povinen se řídit v plném rozsahu platnou českou školkařskou normou.

- Rozumí se, že dodavatel složením nabídky na základě výběrového řízení vypsaného odběratelem je srozuměn a v plném rozsahu souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Pokyny k výsadbám

- Nejvhodnější termín pro výsadbu opadavých listnatých stromů s kořenovým balem či stromů kontejnerovaných je podzim po opadu listů a pak v předjaří. Jehličnaté dřeviny po rozmrznutí půdy, na podzim do konce září. Letní výsadba se provádí pomocí technologie AIRPOTŮ, nebo Airpot-tašky.

- Výsadby provádět vždy s ohledem na okolní koruny stromů a předpokládané konečné velikosti vysazovaných dřevin.

- Výsadbová jáma by měla být minimálně 1,5x větší než je velikost kořenového balu, u silně zhutnělých půd 3-5x širší než průměr kořenového balu stromu. Kořenový krček musí být v úrovni terénu, popřípadě mírně nad, v žádném případě níže (nedostatek kyslíku, napadání houbovými chorobami). Drátěné pletivo a juta se při výsadbě neodstraňují. K substrátu přidávat hydrogel.

- Závlahová mísa se zakládá nad okolní terén (cca 5-10 cm), chrání půdní profil před zhutněním, zabraňuje splachování nečistot ke stromu, zamezuje růstu trávníku v okolí kmene. Mulčování provádět včetně keřů.

- Kotvení listnatých stromů provádět k trojici kůlů, tloušťky 8-10 cm. Jehličnaté dřeviny kotvit jedním až třemi kůly. Vrcholy kůlu se spojují půlkulatými dřevěnými příčkami pro zajištění potřebné stability konstrukce, ve spodní části požadujeme dvojitý příčník. Kmen je ke kůlům fixován plochými úvazky z kokosových vláken (místa na kmenech podkládat jutovinou). Úvazky na kmeni je nutno včas odstranit včetně kůlů (kůl odřežeme těsně u země), obvykle po 3 létech od výsadby a dle stavu dřeviny. Lze rovněž kotvit podzemním kotvením dle projektu.

- Ochranu kmene stromu před korní spálou provádět prostřednictvím aplikace bílobarevné plastické nátěry určené pro ošetření dřevin, a to k eliminaci teplotních vlivů slunečního záření. Postupným tloustnutím a růstem kmene je nátěr čím dál slabší a kůra stromu si na exponovanost stanoviště postupně navyká.

- Řez stromů při výsadbě (komparativní řez) provádět z důvodu vyrovnání nepříznivého poměru mezi kořenovou a nadzemní části. Jarní řez koruny musí být radikálnější. Odstraňuje se minimálně 20% objemu koruny – maximálně 2/3 na těžkém stanovišti. Terminální výhon nezakracujeme. Zakrácení provádíme pouze v případě, že je příliš dlouhý ve srovnání se zbytkem koruny. Odstraňujeme na ostro – na pupen s odstraněním cca 3 oček rostoucích pod ním.

Požadavky na kvalifikaci:

- K pracím požadujeme nejméně středoškolské vzdělání v oboru zahradnickém, lesnickém či zemědělském.

- Certifikát „Certifikovaný arborista ETW“ (European Treeworker) nebo obdobný arboristický certifikát či jiný doklad prokazujícím arboristické vzdělání nebo vzdělání v oboru komplexní péče o dřeviny.

- Minimální praxe certifikovaného arboristy 5 let za období posledních 10 let počítaných od konce lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel čestně prohlašuje že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla.

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady;

Dodavatel se zavazuje při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů v procesu plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu činností souvisejících s plněním veřejné zakázky (doprava, administrativní činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, ekologické prostředky a recyklované nebo recyklovatelné materiály.