TECHNICKÁ ZPRÁVA

Mobilní gastrokontejner se skladem v areálu Karvinského moře

Parcela č. 1007/1, k.ú. Darkov

Územní plán:

Dotčený pozemek se dle Úplného znění Územního plánu Karviné po vydání změny číslo 1, 2, 3, 5 a 6 nachází na lesním pozemku, les jiný než hospodářský označený kódem KR-plochy rekreační zeleně, kde hlavním využitím je sportovní a rekreační aktivita v přírodním zázemí města.

Zastupitelstvo města Karviné vydalo změnu č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu opatřením obecné povahy dne 17. června 2024 na základě usnesení č. 286.

Tato změna byla projednána a schválena pouze v rozsahu dotčených částí územního plánu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno úplné znění Územního plánu Karviné, které reflektuje jak změnu č. 6, tak i předchozí změnu č. 5, jež byla vydána týmž zastupitelstvem dne 17. června 2024 usnesením č. 285.

Toto úplné znění odpovídá právnímu stavu a je zpracováno v souladu s § 55b odst. 10 ve spojení s § 55 odst. 5 až 7 stavebního zákona.

Předmět dokumentace

Předmětem návrhu je instalace rekreačního, přemístitelného, mobilního ekologického informačního centra s občerstvením (dále jen „gastrokontejner“) s funkcí občerstvení a skladu, který není pevně spojenou stavbou se zemí, ale lze jej kdykoliv přesunout bez trvalých zásahů do pozemku. Tento gastrokontejner bude situován v rekreační oblasti u Karvinského moře v Karviné-Lázních Darkov na zpevněné ploše, která dle map lesních hospodářů není lesním pozemkem. Zařízení bude provedeno z lodního certifikovaného kontejneru typu HC20. Přemístitelný rekreační gastrokontejner bude umístěn na ploše do 50 m². Prostor před tímto gastrokontejnerem bude doplněn jednoduchou dřevěnou terasou o výměře cca 40 m², která nenavyšuje celkovou zastavěnou plochu, jelikož nepředstavuje pevnou stavbu.

Účel stavby:

Přemístitelný rekreační gastrokontejner slouží jako občerstvovací stánek a sklad čímž doplňuje stávající rekreační infrastrukturu. Jedná se o nenáročné a rychle instalovatelné a přemístitelné zařízení, které podpoří turistickou atraktivitu oblasti. Navrhovaný přemístitelný rekreační gastrokontejner neplní funkci stavby, včetně základových konstrukcí, a nejde o drobnou stavbu. Plocha, na které má být umístěn, není evidována jako lesní pozemek. Umístění přemístitelného rekreačního gastrokontejneru je v souladu s územním plánem, který danou lokalitu vymezuje jako rekreační zeleň.

Zařízení je součástí opatření ke zlepšení podmínek využití krajiny pro účely rekreace a cestovního ruchu. Poskytne návštěvníkům odpovídající zázemí pro odpočinek, občerstvení a sklad, čímž podpoří rekreační funkci území. Spadá mezi zařízení sloužící k vytváření ploch pro setkávání a odpočinek, čímž přispěje ke zvýšení atraktivity a komfortu oblasti. Současně doplní drobnou architekturu v krajině a bude v souladu s přírodním rázem lokality. Jeho realizace nenaruší charakter území ani jeho začlenění do územního plánu.

Poloha staveniště a širší vztahy:

Pozemek se mírně svažuje směrem k vodní ploše, přičemž umístění navrhovaného zařízení respektuje tento terén i přítomnost stávající rekreační infrastruktury. Ve východní části pozemku se nachází asfaltová cesta, která slouží bruslařům, cyklistům a dalším rekreantům. Tato cesta vede podél celého jezera a zajišťuje propojení s Lázněmi Darkov, konkrétně navazuje na ulici Svornosti, most Sokolovských hrdinů a ulici Lázeňská, která lemuje zámecký park. Přístup k objektu bude zajištěn právě touto asfaltovou cestou. V jednom místě se cesta rozšiřuje do půloblouku o šířce přibližně 12 m a délce 32 m. Na tomto rozšíření ústí pěšina vedoucí od silnice Svornosti a právě zde je navrženo umístění přemístitelného rekreačního gastrokontejneru.

Na zbývající části pozemku se nachází les zvláštního určení, který je přítomen i na všech sousedních parcelách.

Inženýrské sítě:

Vzhledem k charakteru rekreační oblasti se v daném území nenachází žádné inženýrské sítě.

Základní charakteristika a účel stavby:

Návrh řeší instalaci rekreačního, přemístitelného, mobilního ekologického informačního centra s občerstvením-gastrokontejneru u Karvinského moře. Zařízení sestává ze dvou lodních kontejnerů HC20 o celkové délce 12,116 m, šířce 2,438 m a výšku 2,891 m. Přemístitelný rekreační gastrokontejner slouží jako prostor občerstvení s výdejním okénkem a jednoduchým zázemím (dřez, pracovní plocha, lednice) včetně skladu.

Na střeše přemístitelného rekreačního gastrokontejneru bude střešní terasa sloužící k posezení, setkávání a s vyhlídkou na jezero. Fasáda gastrokontejneru bude ponechána, avšak oplechování bude ošetřeno nátěrem v antracitovém odstínu. Místy bude delší jihovýchodní a kratší severovýchodní fasáda obložena dřevem.

Doplňkové stavby:

- Terasa a schodiště

Terasu tvoří volně stojící dřevěná konstrukce položená na zpevněném podkladu. Konstrukce terasy je jednoduchá, bez pevných základů, což ji vyjímá z požadavku stavebního povolení.

Požadavky na materiál:

- gastrokontejner a sklad bude tvořit lodní kontejnery HC20

- způsob vytápění - elektrické podlahové vytápění (elektrické folie), důraz na malou spotřebu

- součástí gastro kontejneru musí být čerpadlo pro pitnou vodu, taktéž čerpadlo pro odpadní vodu

- požadavek na skladbu:

- Vnější vrstva: lakovaný kontejnerový trapéz (antracit) + doplněno o dřevěné laťky

- Izolace: EPS (150 mm), PUR stříkaná pěna (60–80 mm), vata (80 mm)

- Konstrukce: OSB deska (12 mm), CW profil (75 mm), trapézový plech (1,8 mm)

- Vnitřní vrstva: SDK RED (protipožární, 12,5 mm) + malba

Urbanistické řešení

Dle územního plánu spadá návrh do ploch rekreační zeleně. Jedná se o zařízení, které zlepší podmínky využití krajiny pro účely rekreace a cestovního ruchu, což je dle územního plánu přípustné využití daného území. Jedná se o drobnou architekturu, která je maximálně jednoduchá, aby byla upřednostněna funkce.

Přemístitelný rekreační gastrokontejner bude kratší stranou přiléhat k druhému, čímž bude tvořit jeden celek. Zařízení bude dopravně napojeno na obslužnou asfaltovou komunikaci obkružující vodní hladinu Karvinského moře. Přemístitelný rekreační gastrokontejner se bude nacházet v oblouku vybočujícímu z této cesty.

Pozemek ani zařízení nebudou oploceny a nedojde tak narušení prostupnosti území.

Pod zařízení s terasou bude vysypán drenážní štěrk, který omezí přístup vody ke konstrukci.

Přemístitelný rekreační gastrokontejner svojí hmotou, výškou ani tvarem nenarušuje celkový ráz svého okolí. Přemístitelný rekreační gastrokontejner nestíní žádnému objektu, ani nebude stíněna jiným zařízením. Přemístitelný rekreační gastrokontejner nebude nijak narušovat své okolí hlukem ani odpadem. Odpadky budou umístěny v popelnicích za gastrokontejnerem, aby nebyly při příchodu viditelné. Aby nedošlo k jejich vysypání a rozmetání do okolí, budou popelnice umístěny do uzavíratelných boxů.

Ar                            Architektonické a dispoziční řešení

Architektonické řešení vychází z certifikované konstrukce lodních kontejnerů a požadavku zadavatele na navržení maximálně funkčního prostoru. Řešením je proto úzký dlouhý kvádr, jehož hmotu určují 2 kontejnery spojeny v jeden celek, které jsou k sobě spojené svými kratšími stranami. Druhý kontejner bude sloužit jako půjčovna a je popsán v jiné technické zprávě.

Přemístitelný rekreační gastrokontejner bude sloužit rekreantům Karvinského moře, ať už to budou lidé mířící v létě k vodě, bruslaři, cyklisté, maminky s kočárky či jen lidé na procházce. Přemístitelný rekreační gastrokontejner je navržen tak, aby splňoval hygienické normy a byl maximálně jednoduchý, funkční, ale také světlý a komfortní.

Fasádu modulu tvoří prolamovaný plech, který bude ošetřen nátěrem v antracitovém odstínu. Místy bude delší jihovýchodní a kratší severovýchodní fasáda obložena dřevem. Rámy oken a dveří jsou navrženy rovněž navrženy v antracitové barvě, a s dřevěným obložením esteticky zapadají do dané lokality.

Provozovatel přemístitelného rekreačního gastrokontejneru bude poskytovat posezení pro návštěvníky pouze ve venkovním prostoru, konkrétně na terase a na střešní terase, která bude přístupná po zaobleném venkovním schodišti.

Do prostoru přemístitelného rekreačního gastrokontejneru se vstupuje z terasy, a to zepředu, z hlavního prostoru terasy, kde budou umístěny stoly, židle a slunečníky dostatečně odolné větru. Do přemístitelného rekreačního gastrokontejneru se vchází kyvnými dveřmi, aby byl umožněn snadný pohyb personálu nesoucího objednávky. V přemístitelném rekreačním gastrokontejneru se bude nacházet vše, co je potřeba k přípravě a podávání jednoduchého jídla a pití a následnému mytí nádobí. To znamená, že se budou v prostoru nacházet lednice, skříňky a police s nádobím, dřezy, koše, ledovač a pracovní plocha se zařízením určeným k přípravě jídla a pití – pípy, kávovary, fritézy, gril. Veškeré elektrospotřebiče si zajistí provozovatel na vlastní náklady V prostoru je ponechána i volná plocha k umístění beden s lahvemi a háčky na zavěšení oblečení personálu, případně na jiné potřebné zařízení. V prostoru se nachází 1 fixní okno a 1 výdejní okénko. Výdejní okénko bude chráněno výklopnou markýzou. Ta bude během otevírací doby stínit výdejní okénko a prostor před ním a v době uzavření provozu bude okénko zakrývat a markýza bude uzamykatelná k fasádě.

Z terasy je dále možné vystoupat po venkovním zaobleném schodišti na střešní terasu, kde budou také umístěny stoly a židle dostatečně odolné větru. Na terase i schodišti bude kovové zábradlí výšky 90 cm. Na střeše bude kovová konstrukce ze standartních ocelových profilů z konstrukční jakosti, která ponese fotovoltaické panely. Přístup k panelům bude po žebříku. Tato konstrukce bude zároveň střešní terasu stínit.

Konstrukční řešení:

Technické řešení konstrukce zohledňuje požadavek na ochranu před klimatickými vlivy a hlukem a požadavek na menší jednoduchou stavbu. Konstrukční řešení je dané lodním kontejnerem a je typovou konstrukcí. Elektřina bude pravděpodobně získávána z fotovoltaických panelů umístěných na nosné kovové konstrukci z jeklů, která bude instalována na střeše.

Lodní kontejner bude upraven nátěrem odolným proti povětrnostním vlivům. Místy bude delší jihovýchodní a kratší severovýchodní fasáda obložena dřevem, pravděpodobně modřínem. V interiéru již bude nainstalována kabeláž pro vedené el. energie, vody a příprava pro instalaci zabezpečovacího zařízení.

Úroveň ± 0,00 bude v úrovni podlahy kontejneru i terasy.  Přístupová plocha kolem objektu bude vyspádována směrem od zařízení tak, aby dešťová voda odtékala od zařízení a bude 15 cm pod úrovní podlahy přemístitelného rekreačního gastrokontejneru i terasy. Dešťová voda bude zasakována do štěrkového podkladu na pozemku.

Způsob výstavby:

Instalace přemístitelného rekreačního gastrokontejneru bude realizována formou montáže a instalace terasy v rozsahu do 40 m2.  Doba dopravy a instalace se předpokládá v 03.-04./2025. Zařízením nedojde k narušení okolního rázu a je snadno demontovatelné.