Technická specifikace – malé komunální vozidlo

| Specifikace požadavků zadavatele | Doplní účastník ANO / NE | Parametr / hodnota |
| --- | --- | --- |
| Malý speciální automobil. Určení jako nosič nástaveb. | ANO |  |
| Nové vozidlo rok výroby 2025 | ANO |  |
| Vozidlo kategorie SS nad 3,5t | ANO |  |
| Termín dodání do 300 dnů | ANO |  |
| MOTOR |  |  |
| Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 100 kW | ANO | Doplní účastník |
| Točivý moment min. 320 Nm | ANO | Doplní účastník |
| Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem | ANO |  |
| Palivová nádrž o min. využitelném objemu 90 litrů, uzamykatelná | ANO | Doplní účastník |
| Emisní limit Euro 6E s bezúdržbovým filtrem pevných částic | ANO |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět | ANO |  |
| Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny | ANO |  |
| Plazivý chod | ANO |  |
| Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 až 90 km/h | ANO |  |
| Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka | ANO |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |
| Šířka vozidla max. 1 750 mm (bez nástaveb) | ANO | Doplní účastník |
| Délka vozidla max. 4 800 mm (bez nástaveb) | ANO | Doplní účastník |
| Rozvor náprav v rozsahu 2 400 – 2 500 mm | ANO | Doplní účastník |
| Technická celková hmotnost do 5,2 t | ANO |  |
| RÁM, NÁPRAVY, BRZDY |  |  |
| Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný z kabiny vozidla | ANO |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | ANO |  |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce | ANO |  |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení | ANO |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) | ANO |  |
| Celoroční pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h | ANO |  |
| Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči | ANO |  |
| Zadní náprava pevná s listovými pružinami | ANO |  |
| Ruční parkovací brzda bubnová | ANO |  |
| KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY |  |  |
| Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru | ANO |  |
| Plastové nerezavějící opláštění kabiny | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Kabina třímístná | ANO |  |
| Mechanicky nastavitelné sedadlo řidiče | ANO |  |
| Vytápění kabiny (vodní od chladícího systému – nikoli samostatné) | ANO |  |
| Příprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž), rádio | ANO |  |
| Varovné reflexní červenobílé pruhy | ANO |  |
| Servořízení (s posilovačem) | ANO |  |
| Střešní světelná rampa LED provedení | ANO |  |
| LED pracovní světlomet pro osvětlení za kabinou | ANO |  |
| Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně) | ANO |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| Digitální tachograf | ANO |  |
| PRACOVNÍ HYDRAULIKA |  |  |
| Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru | ANO |  |
| Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny | ANO |  |
| Požadovaný výkon hydraulických okruhů min.: průtok 55 l/min., tlak min. 200 barů | ANO | Doplní účastník |
| Výkonný chladič hydraulického oleje pracující i ve vysokých teplotách za kabinou, pomocné ventilátory | ANO |  |
| Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu | ANO | Doplní účastník |
| PRACOVNÍ PLOŠINA |  |  |
| Pracovní výška min. 14 m | ANO | Doplní účastník |
| Boční dosah min. 6 m | ANO | Doplní účastník |
| Uchycení k podvozku: pevné | ANO |  |
| Nosnost pro obsluhu min. 200 kg | ANO | Doplní účastník |
| Úhel koncového ramene: min. -5° až 90° | ANO | Doplní účastník |
| Rotace ramene - otoče: min. 270° | ANO | Doplní účastník |
| Barva RAL dle požadavků | ANO |  |
| Výstražné oranžové světlo na každé podpěře | ANO |  |
| Mechanické vyrovnávání pracovního koše – pomocí táhel | ANO |  |
| Ovládání plně hydraulické – proporcionální a to ze spodního stanoviště na otoči a z koše s možností několika současných pohybů ramen | ANO |  |
| Maximální délka podvozku s pracovní plošinou: 5 700 mm | ANO | Doplní účastník |
| Maximální průjezdná výška podvozku s pracovní plošinou: 3 300 mm | ANO | Doplní účastník |
| Hydraulické podpěry s bočním výsuvem pro snadnější ustavení plošiny | ANO |  |
| Hydraulické podpěry tzv profil v profilu s mechanicky stavitelným koncovým dílem pro možnost zvýšení vyrovnávací schopnosti | ANO |  |
| Výstražné oranžové světlo na každé podpěře a na konci přední části ramen | ANO |  |
| Zásuvka 230V v koši – jištěná s připojením na rámu plošiny | ANO |  |
| Police na nářadí v koši | ANO |  |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h | ANO |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta | ANO |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle | ANO |  |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč | ANO |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Předání a zaškolení v sídle zadavatele | ANO |  |