REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ

U STUDNY V KARVINÉ

Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Karviná

Se sídlem:			  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		Centrum 2290/14, 734 01 Karviná

Stavební parcela:		Parc. č. 1624/294, k.ú. Karviná-město

1. Identifikační údaje

Objednatel:				Statutární město Karviná

- Se sídlem: 		Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracovala:				Ing. arch. Tereza Valošková

Název stavby:	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby:	Parc. č. 1624/294, k.ú. Karviná-město

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:	DPS

2.    Účel objektu

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – základní a mateřská škola.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a jejich bezbariérové zpřístupnění. Práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ a MŠ U Studny v Karviné.

- 3.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonicky jsou úprav vnitřních dispozic navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům na provozní a technické řešení. Stavba vychází z požadavků investora.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vnitřních dispozic objektu základní a mateřské školy U Studny v Karviné. Stavební úpravy se týkají části objektu 01 a 02 (viz. schéma ve výkresové dokumentaci). V objektu 02 budou provedeny vnitřní úpravy výukové kuchyňky, skladu pro potřebu kuchyňky, odborné učebny přírodopisu a kabinetu přírodopisu. V objektu 01 bude ze stávajícího skladu zřízeno bezbariérové wc a v prostoru schodiště bude instalována šikmá schodišťová zdvihací plošina.

V rámci stavebních úprav budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah, dveře, zařizovací předměty. Budou instalovány nové SDK zavěšené podhledy s integrovaným osvětlením v prostoru učeben, wc i kabinetu.

Při rekonstrukčních pracích je také kladen důraz na bezbariérové řešení prostor. Vstup do budovy je v současné době již bezbariérově vyřešen a není součástí řešení projektové dokumentace. Všechny dveře do odborných učeben budou v min. šířce 900 mm, bez prahu a budou opatřeny vodorovným madlem. Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového wc o rozměru min. 1800x2150 mm a jeho vybavení bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.. Na schodišti, mezi objekty 01 a 02 bude zřízená šikmá zdvižná plošina pro přepravu osob na vozíku o rozměru 800x1250 mm. Nosnost šikmé zdvihací plošiny bude min. 150 kg. Výškové úrovně jednotlivých navazujících podlah nepřesáhnou výškový rozdíl 20 mm.

Součástí stavebních úprav je návrh nového vnitřního vybavení odborných učeben a souvisejících místností. Návrh interiéru je řešen v samostatné části projektové dokumentace.

- 4.    Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu. Nově bude v objektu vybudováno jedno bezbariérové WC. Projektem se kapacity stavby nemění.

- 5.    Bezbariérové užívání stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Při rekonstrukčních pracích je také kladen důraz na bezbariérové řešení prostor. Vstup do budovy je v současné době již bezbariérově vyřešen a není součástí řešení projektové dokumentace. Všechny dveře do odborných učeben budou v min. šířce 900 mm, bez prahu. Všechny prosklené dveře a budou zaskleny od výšky 400 mm nebo budou chráněny proti poškození vozíkem (bezpečnostní sklo).

Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového wc o rozměru 2900 x 2700 mm a jeho vybavení bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Dveře WC kabiny budou otevíravé směrem ven, zámek dveří bude odjistitelný zvenku, záchodová mísa bude v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny, mezi čelem mísy a zadní stěnou bude nejméně 700 mm, prostor okolo klozetové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup, horní hrana sedátka bude 460 mm od podlahy, ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k míse nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách budou madla ve výšce 800 mm nad podlahou a ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, na straně přístupu madlo sklopné s přesahem záchodové mísy o 100 mm a na straně opačné madlo pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm, umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, umyvadlo musí umožnit podjezd vozíku-jeho horní hrana je ve výšce 800 mm, v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového ovládání.

Na schodišti, mezi objekty 01 a 02 bude zřízená šikmá zdvižná plošina pro přepravu osob na vozíku o rozměru 800x1250 mm. Nosnost šikmé zdvihací plošiny bude min. 150 kg. Výškové úrovně jednotlivých navazujících podlah nepřesáhnou výškový rozdíl 20 mm.

- 6.    Celkové provozní řešení

Rekonstrukcí nedochází ke změně provozního řešení.

- 7.    Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

- 8.   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace bouracích prací!!!

Před zahájením bouracích prací budou prostory vyklizeny, části objektu budou odpojeny od zdrojů energie (voda, plyn, elektřina ad.).

Stávající zařizovací předměty a otopná tělesa budou demontovány. Budou demontovány určené dveřní křídla, popřípadě odstraněny dveře včetně zárubní.

Stávající keramické obklady budou odstraněny. Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy podlah v určených místnostech. V místě bezbariérového wc bude vybourána podlaha až na stávající hydroizolaci. Budou vybourány určené příčky a nové dveřní otvory ve stávajících zdech. V objektu 01 bude na chodbě vybourána část podlahy do hloubky možného napojení nového potrubí kanalizace na kanalizaci stávající. Spodní část schodiště včetně podesty bude vybourána, bude ponechán stávající základ schodiště.

Ve stávající kuchyňce pro výuku – místnost č. 01 bude demontována kuchyňská sestava, budou odstraněny keramické obklady a vybourána příčka mezi jídelnou a kuchyní. Bude zde demontováno plynové potrubí vedoucí pod stropem.

Zemní práce

V rámci stavebních úprav dojde k výsadbě stromu a keřů na pozemcích školy. Budou probíhat lokální zemní výkopové práce přímo související s výsadbou stromů – viz. níže - Terénní úpravy a vysazování zeleně.

Základy – Není předmětem PD.

Svislé konstrukce

V místnosti wc hadnicap je navržena SDK předstěna tl. 200 mm. SDK předstěna je s jednoduchým opláštěním tl. 12,5 mm s použitím SDK desky do vlhkého prostředí. Budou provedeny dozdívky otvorů ve stávajících stěnách z pórobetonového zdiva dle tloušťky stávajícího zdiva. Zdivo bude provedeno na systémovou maltu a bude prokotveno vodorovnými pásky do zdiva stávajícího.

Vodorovné konstrukce

Nedojde k zásahu do stávajících vodorovných konstrukcí. Není předmětem projektové dokumentace.

Schodiště a rampy

Z důvodu napojení wc handicap novým ležatým potrubím na stávající kanalizaci dojde k odbourání části stávajícího schodiště včetně mezipodesty. Nové schodiště bude vylito na stávající základ a bude z monolitického železobetonu včetně části podesty, která bude kotvená pomocí chemické kotvy a ocelových trnů do části stávající. Bude provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Nově bude osazena schodišťová zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do druhé části budovy. Plošina bude systémového řešení vynášena na sloupcích kotvených do podlahy. Nášlapné vrstvy všech schodišť budou provedeny s protiskluzným povrchem. První a poslední schod bude barevně odlišen.

Zastřešení

Nové konstrukce střech nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%). V místnosti části stávající kuchyňky pro vaření a v místech nového bezbariérového wc bude omítka oklepána v celé ploše. Vnitřní omítky nových stěn budou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé nebo dle výběru investora.

Za umyvadlem v odborné učebně bude proveden nový vnitřní obklad - keramický o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. Výška obkladu bude 1500 mm. Keramický obklad stěn bude proveden také na novém bezbariérovém WC. Obklad bude o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Na nové dozdívky bude provedena jádrová hrubá omítka v tl. 20 mm, po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená na přilehlých stěnách po výměně dveří včetně zárubní. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 300 mm na každou stranu. Provede se výmalba v barvě dle stávající výmalby.

Úpravy povrchů vnějších

Není předmětem projektové dokumentace.

Podhledy

Nové podhledy budou zřízeny v odborných učebnách, kabinetu a na wc. SDK podhledy v prostorech učeben a kabinetu budou provedeny  kazetové podhledy, vč. roštu. Podhledy budou tvořeny kazetami 600x600mm  tl. 12,5 mm. Podhledy nebudou provedeny níž než po hrany nadpraží okna (předpokládaná světlá výška je 3150mm). Na wc bude použit SDK podhled do vlhkého prostředí, vč. roštu tl. 12,5 mm.

Podlahy

V dotčených místnostech budou nahrazeny stávající nášlapné vrstvy podlahy. Nové skladby podlah budou uzpůsobeny stavu podkladních vrstev a výšce navazujících stávajících podlahových vrstev, které se nemění. Výškový rozdíl mezi jednotlivými místnostmi bude maximálně 10 mm.

Nové podlahy v bezbariérovém WC budou provedeny z keramické dlažby o rozměru 600 x 600 mm s protiskluzovým povrchem R10 – barva bílá.

V řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC alternativně z vinylu. V odborné učebně 1.02 bude stávající podlaha zachována. Bude provedeno její vyčištění, popřípadě lokální vyspravení. Před položením nové PVC nášlapné vrstvy bude provedeno očištění a vypravení podkladu.

V místě odbourání základové desky pro vedení ležatého potrubí kanalizace bude doplněna základová deska, která bude prokotvena ocelovými trny na chemické kotvy do stávající desky. Následně se provedena kontrola a vyspravení stávající hydroizolace a na napenetrovaný betonový povrch asfaltovou penetrací bude natažena nová hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu celoplošně nataveného.

Skladba podlah:

S1 Keramická dlažba

- Keramická dlažba, vč. spárovací hmoty – 8,0 mm

- Flexibilní lepící tmel – 5,0 mm

- Hydroizolační stěrka – 2,0 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 20,0 mm

- Cementový litý potěr – 45,0 mm

- Separační fólie

- Podlahový polystyren EPS 150 S – 70,0 mm

- Modifikovaný asfaltový pás s protiradonovou ochranou

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S2 Nášlapná vrstva z PVC

- Nášlapná vrstva z PVC - 2,0 mm

- Lepidlo - 0,5 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 5 mm

- Penetrace

- Vyrovnávací samonivelační stěrka – 30 mm

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S3 Keramická dlažba

- Keramická dlažba, vč. spárovací hmoty – 8,0 mm

- Flexibilní lepící tmel – 6,0 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – dle tl. odbourané vrstvy

- Penetrace

- Prostý beton – dle tl. odbourané vrstvy cca 50 mm

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S4 Keramická dlažba - schodiště

- Keramická dlažba, vč. spárovací hmoty – 8,0 mm

- Flexibilní lepící tmel – 6,0 mm

- Penetrace

- Stávající teraco – vyčištění a vyspravení stávající vrstvy

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří včetně zárubní a dveřních křídel dle PD. V případě výměny dveřních křídel do stávajících zárubní budou zárubně obroušeny a nově natřeny. Dveře do odborných učeben budou do stávajících zárubní pro bezbariérové užívání objektu. Šířka hlavního křídla bude 900 mm. Podrobnější specifikace dveří viz. výpis dveří.

Montáž jednotlivých dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

!!! Přesné zaměření všech otvorů, pro osazení výplňových konstrukcí, provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

Izolace proti vodě

Při stavebních pracích kladení nového ležatého potrubí kanalizace bude zasaženo do stávajících hydroizolačních vrstev. Bude provedena kontrola stávající izolace. Nově doplněná základová deska bude napenetrována a bude provedena nová hydroizolace s napojením na hydroizolací stávající. Izolace bude provedena vodorovnou izolací z modifikovaných asf. pásů s protiradonovou ochranou.

Na bezbariérovém WC bude provedena hydroizolační stěrka.

Izolace tepelné a zvukové

V místě odbourání stávajících vrstev podlahy na hydroizolační vrstvu bude do nového souvrství podlahy použita tepelná izolace EPS 150 S tl. 70 mm.

Klempířské konstrukce – není řešeno. Není součástí projektové dokumentace.

Zámečnické konstrukce

Bude provedena zpětná montáž otopných těles a jejich nátěr základní a syntetickou barvou.

Truhlářské konstrukce

Truhlář provede osazení dveří.

Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – barvou bílou (nebo dle výběru investora). Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek. Podklad bude zbaven prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Taktéž budou odstraněny staré nevyhovující a odlupující se nátěry. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály, následně impregnujeme. Podklad musí být před nátěrem suchý a pevný. Zděné povrchy zasažené plísní natřeme před nanášením nátěru biocidním postřikem. Plíseň se odstraní mechanicky po zaschnutí stěn.

Bude proveden nátěr určených otopných těles základním a vrchním syntetickým nátěrem. Barva bude určená na otopná tělesa a bude odolávat teplotě a vlhkosti.

Komíny - Není předmětem PD.

Zpevněné plochy – není předmětem PD.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

V rámci úprav bude na pozemcích školy vysazen strom s keřovým porostem v rozsahu cca 15 m2. Bude vysazen strom Javor mléč – Acer platanoides („Crimson King“), zapěstovaná koruna bude dosahovat výšky 2250 mm, obvod kmene 16/18, 1ks.

Výsadba stromů bude provedena následovně. Pro každý vzrostlý strom bude vyhloubena jáma o rozměrech 800 x 800 x 600 mm s plnou výměnou půdy dle požadavků jednotlivých dřevin. Stromy budou fixovány 3-mi impregnovanými, frézovanými kůly o průměru 6 cm. Stromy nutno přihnojit tabletami dle návodu výrobce. Před výsadbou stromů je nutné provést zasakovací zkoušku. V případě nevsáknutí nutno jámu prohloubit až na propustnou vrstvu. Po výsadbě případně provést tvarovací řez tak, aby byl zachován přirozený habitus dřeviny. Při výsadbě nesmí být stromy příliš narašené.

Dále bude provedena výsadba jehličnanů do výšky 500 mm – Juniperus media („Old gold“) výšky 300/400 mm v počtu cca 10 kusů – 3 ks/m3. Prostor pod výsadbou bude opatřen mulčovací kúrou.

Výsadba keřů bude provedena následovně. Výsadba bude prováděna do výsadbových jamek o 100% větší než velikost kontejner. Zasypeme zeminou s upravenými vlastnostmi dle potřeby jednotlivých rostlin (dle druhu pro jehličnany, listnaté, trvalky). Výsadbu přihnojíme (provedeme aplikaci tablet dlouhodobě rozpustného hnojiva dle návodu výrobce a v požadované dávce) a zalijeme. Nutno mulčovat 10 cm – 16 m3.

Výsadba stromů a keřů bude provedena dle technologických norem a předpisů, zvláště v blízkosti inženýrských sítí. Před výsadbou stromů je nutno provést přesné vytýčení inženýrských sítí. Budou dodrženy tyto předpisy:

DIN 18 915 zavedena v ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou (83 9011)

DIN 18 916 zavedena v ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství – Výsadba rostlin (83 9021)

DIN 18 917 zavedena v ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků (83 9031)

DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství – Technicko-biologická zabezpečovací opatření (83 9041)

DIN 18 919 zavedeno v ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
(83 9051)

Všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s normou 
ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou. Je nutné chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- 9.     Stavební fyzika

- Tepelná technika

Podmínky vnitřní pohody prostředí a tepelně technické vlastnosti konstrukcí se nemění.

- Větrání je zajištěno jako přirozené okny.

- Osvětlení

- Návrh nového osvětlení je řešen v samostatné části projektové dokumentace.

- Oslunění

- Návrhem se poměry oslunění nemění. Pobytové místnosti jsou dostatečně osluněny, dle normových hodnot.

- Akustika / hluk

Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.