Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WCv – stojící WC pro invalidy

- záchodová stojící mísa pro invalidy, hluboké splachování, bílá,

- výška sedátka 460 mm, rozměry mísy hloubka 670 mm, šířka 360 mm

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm/ 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

V - výlevka

- stojící výlevka, bílá, rozměry 500 mm/ 425 mm, výška 450 mm

- zadní vodorovný odpad

- výlevka včetně plastové mřížky pro postavení kbelíku

Baterie umyvadlová

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie pro výlevku

- nástěnná páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- délka výtokového ramínka cca 250 - 300 mm

Vybavení pro tělesně postižené

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm , s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlo s možností zavěšení ručníku, délka 600 mm

- zrcadlo sklopné nad umyvadlem v koupelnách (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (v x š), rámeček nerez

Vybavení

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- odpadkový koš

- zásobník na papírové ručníky, barva šedá, materiál hliník / plast, uzamykatelný

- háček na oděvy

Revizní dvířka do SDK podhledu

- rozměr dvířek  300x 300 mm, bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou a požární vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK