REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ

PRAMENY V KARVINÉ

Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Karviná

Se sídlem:			  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		Prameny 838, 734 01 Karviná - Ráj

Stavební parcela:		Parc. č. 497/97, k.ú. Ráj

1. Identifikační údaje

Objednatel:				Statutární město Karviná

- Se sídlem: 		Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracovala:				Ing. arch. Tereza Valošková

Název stavby:	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny v Karviné

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby:	Parc. č. 497/97, k.ú. Ráj

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:	DPS

2.    Účel objektu

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – základní a mateřská škola.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a bezbariérové úpravy objektu.

Práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ a MŠ Prameny v Karviné.

- 3.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonicky je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení. Stavba vychází z požadavků investora.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborné učebny, kabinetu a souvisejících prostor včetně vybudování bezbariérového wc.

V rámci dispozic dochází ke změně odborné učebny, ke které bude nově připojen místnost stávajícího skladu. Budou upraveny stávající sklady na šatny a ze stávajícího wc bude vybudováno nově wc bezbariérové. Provozní řešení zůstává stávající. V rámci úprav se budou měnit dveře na chodbě, oddělující dvě části budovy.

- 4.    Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu. Projektem se kapacity stavby nemění.

- 5.    Bezbariérové užívání stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dveře do odborné učebny budou v min. šířce 900 mm, bez prahu. V případě dveří dvoukřídlých bude hlavní průchozí křídlo splňovat min. šířku 900 mm. Všechny prosklené dveře a budou zaskleny od výšky 400 mm nebo budou chráněny proti poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Prosklené dveře budou navíc ve výšce 800 – 1000 a zároveň ve výšce 1400 – 1600 kontrastně označeny pruhem ze čtvercových značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dveře do šaten budou v min. šířce 800 mm.

Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového wc o rozměru 1975 x 2150 mm a jeho vybavení bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Dveře WC kabiny budou otevíravé směrem ven, zámek dveří bude odjistitelný zvenku, záchodová mísa bude v osové vzdálenosti 1100 mm od boční stěny, mezi čelem mísy a zadní stěnou bude nejméně 700 mm, prostor okolo klozetové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup, horní hrana sedátka bude 460 mm od podlahy, ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k míse nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách budou madla ve výšce 800 mm nad podlahou a ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, na straně přístupu madlo sklopné s přesahem záchodové mísy o 100 mm a na straně opačné madlo pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm, umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, umyvadlo musí umožnit podjezd vozíku-jeho horní hrana je ve výšce 800 mm, v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového ovládání.

- 6.    Celkové provozní řešení

Rekonstrukcí nedochází ke změně provozního řešení.

- 7.    Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

- 8.   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace bouracích prací!!!

Před zahájením bouracích prací budou prostory vyklizeny, části objektu budou odpojeny od zdrojů energie (voda, plyn, elektřina ad.).

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny. Budou demontovány určené dveřní křídla, popřípadě odstraněny dveře včetně zárubní. Na chodbě bude odstraněna skleněná stěna s dveřmi až po úroveň stropu.

Stávající keramické obklady za umyvadlem v učebně, na wc a v úklidové komoře budou odstraněny. Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy podlah v určených místnostech a podklad bude vyčištěn a vyspraven. Budou vybourány určené příčky a nové dveřní otvory ve stávajících zdech. Před vybouráním případně zvětšením stávajícího dveřního otvoru bude osazen do kapsy stávajícího zdiva nový překlad z ocelových I profilů. Následně bude provedeno odbourání spodního zdiva.

Stávající otopná tělesa budou odborně demontována, obroušena a natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem.

Zemní práce

Zemní práce nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Základy

Základy nebudou prováděny. Není předmětem této projektové dokumentace.

Svislé konstrukce

Nové příčky v místech stávajících skladů, které budou nově oddělovat prostory šaten, budou vyzděny z pórobetonových tvárnic na systémovou maltu a budou tloušťky 100 mm. Dále bude provedeno dozdění otvorů ve stávajících zdech z pórobetonových tvárnic na systémovou maltu v tloušťce dle stávající zdi.

Nad novými prosklenými dveřmi na chodbě bude část dozděna pomocí SDK příček s jednovrstvým opláštěním tl. 50 mm.

Vodorovné konstrukce

Nedojde k zásahu do stávajících vodorovných konstrukcí.

V rámci zvětšení některých dveřních otvorů a nových příček budou osazeny nové vodorovné překlady do nenosného zdiva. Do příček stávajících bude osazen překlad z ocelového profilu I100, který bude uložen do kapes ve stávajícím zdivu min. 150 mm na každou stranu od dveřního otvoru. V nových příčkách z pórobetonového zdiva budou použity systémové překlady dle tloušťky stěny.

Schodiště a rampy

Nové schodiště ani rampy nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Zastřešení

Nové konstrukce střech nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%). V místnostech bezbariérového wc a úklidové komory bude omítky oklepány v celé ploše.

Vnitřní omítky nových stěn budou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé nebo dle výběru investora.

Za umyvadlem v odborné učebně bude proveden nový vnitřní obklad - keramický o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. Výška obkladu bude 1500 mm. Keramický obklad stěn bude proveden také na novém bezbariérovém WC a v úklidové komoře. Obklad bude o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Na nové dozdívky bude provedena jádrová hrubá omítka v tl. 20 mm, po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená na přilehlých stěnách po výměně dveří včetně zárubní. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 300 mm na každou stranu. Provede se výmalba v barvě dle stávající výmalby.

Úpravy povrchů vnějších

Není předmětem projektové dokumentace.

Podhledy

Nové podhledy budou zřízeny v šatnách, na bezbariérovém wc a v úklidové komoře. V šatnách budou provedeny SDK podhledy, vč. roštu a SDK desek tl. 12,5 mm s integrovaným osvětlením. V hygienickém zázemí a úklidové komoře bude použit SDK podhled do vlhkého prostředí, vč. roštu tl. 12,5 mm.

Podhledy nebudou provedeny níž než po hrany nadpraží okna (předpokládaná světlá výška je 3000 mm).

Podlahy

V dotčených místnostech budou nahrazeny stávající nášlapné vrstvy podlahy popřípadě budou vybourány podlahy na úroveň stávající hydroizolace (dle. Výkresové dokumentace). Nové skladby podlah budou uzpůsobeny stavu podkladních vrstev a výšce navazujících stávajících podlahových vrstev, které se nemění. Výškový rozdíl mezi jednotlivými místnostmi bude maximálně 10 mm.

Nové podlahy v bezbariérovém WC a úklidové komoře budou provedeny z keramické dlažby o rozměru 300 x 300 mm s protiskluzovým povrchem R10 – barva bílá.

V řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC alternativně z vinylu. Před položením nové PVC nášlapné vrstvy bude provedeno očištění a vypravení podkladu.

Skladba podlah:

S1 Keramická dlažba

- Keramická dlažba, vč. spárovací hmoty – 8,0 mm

- Flexibilní lepící tmel – 5,0 mm

- Hydroizolační stěrka – 2,0 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 20,0 mm

- Cementový litý potěr – 45,0 mm

- Separační fólie

- Podlahový polystyren EPS 150 S – 70,0 mm

- Modifikovaný asfaltový pás s protiradonovou ochranou

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S2 Nášlapná vrstva z PVC

- Nášlapná vrstva z PVC - 2,0 mm

- Lepidlo - 0,5 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 5 mm

- Penetrace

- Vyrovnávací samonivelační stěrka – 30 mm

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S2 Nášlapná vrstva z PVC

- Nášlapná vrstva z PVC - 2,0 mm

- Lepidlo - 0,5 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 5 mm

- Cementový litý potěr – 50,0 mm

- Separační fólie

- Podlahový polystyren EPS 150 S – 90,0 mm

- Modifikovaný asfaltový pás s protiradonovou ochranou

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří včetně zárubní a dveřních křídel dle PD. V případě výměny dveřních křídel do stávajících zárubní budou zárubně obroušeny a nově natřeny. Nové prosklené dveře v chodbě budou provedeny jako hliníkové s bezpečnostním zasklením. Dveře do odborné učebny a skladu budou do stávajících zárubní s novým poměrem křídel pro bezbariérové užívání objektu. Šířka hlavního křídla bude 900 mm. Podrobnější specifikace dveří viz. výpis dveří.

Montáž jednotlivých dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

!!! Přesné zaměření všech otvorů, pro osazení výplňových konstrukcí, provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

Izolace proti vodě

V místě vybourání stávajících vrstev podlahy na stávající hydroizolaci bude provedena nová hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů s protiradonovou ochranou. Na bezbariérovém WC a v úklidové komoře bude provedena hydroizolační stěrka.

Izolace tepelné a zvukové

V místnostech učebny, skladu a šaten bude doplněna a opravena izolace potrubí vedeného pod stropem. Pro izolaci budou použity tvarovky včetně tvarovek kolen. Tloušťka nové izolace bude odpovídat požadavkům vyhl. 193/07 tj. tloušťka izolace v případě menších průměrů musí být shodná s dimenzí potrubí. V místě odbourání stávajících vrstev podlahy na hydroizolační vrstvu bude do nového souvrství podlahy použita tepelná izolace EPS 150 S tl. 70 mm.

Klempířské konstrukce – není řešeno. Není součástí projektové dokumentace.

Zámečnické konstrukce

Bude provedena zpětná montáž otopných těles a jejich nátěr základní a syntetickou barvou. Bude odstraněn stávající kanalizační poklop a bude osazen nový, stejných rozměrů. V místnosti učebny budou obroušeny a natřeny revizní dvířka.

Truhlářské konstrukce

Truhlář provede osazení dveří.

Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – barvou bílou (nebo dle výběru investora). Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek. Podklad bude zbaven prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Taktéž budou odstraněny staré nevyhovující a odlupující se nátěry. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály., následně impregnujeme. Podklad musí být před nátěrem suchý a pevný. Zděné povrchy zasažené plísní natřeme před nanášením nátěru biocidním postřikem. Plíseň se odstraní mechanicky po zaschnutí stěn.

Bude proveden nátěr určených otopných těles základním a vrchním syntetickým nátěrem. Barva bude určená na otopná tělesa a bude odolávat teplotě a vlhkosti.

Bude proveden nátěr stávajících konstrukčních lávek vynášecích potrubí TV a ÚT zavěšené pod stropem.

Komíny - Není předmětem PD.

Zpevněné plochy – není předmětem PD.

Terénní úpravy a vysazování zeleně - Není předmětem PD.

- 9.     Stavební fyzika

- Tepelná technika

Podmínky vnitřní pohody prostředí a tepelně technické vlastnosti konstrukcí se nemění.

- Větrání je zajištěno jako přirozené okny.

- Osvětlení

- Osvětlení bude řešeno nově v místnosti bezbariérového wc, úklidové komory a v prostorech šaten. Byl proveden návrh umělého osvětlení, řešeno v samostatné části PD. Ve zbývajících místnostech zůstává osvětlení stávající.

- Oslunění

- Návrhem se poměry oslunění nemění. Pobytové místnosti jsou dostatečně osluněny, dle normových hodnot.

- Akustika / hluk

Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.