ZŠ Prameny Karviná

učebna dílen – stroje, nářadí

Veškeré dodávané nářadí a stroje musí být v minimální kvalitě HOBBY, odpovídat aktuálním technickým i bezpečnostním normám a předpisům, musí být vyrobeno v České republice nebo EU.

Strojovna – přípravna materiálu

Hoblovka s protahem

stolní provedení

pro napětí 230V

příkon 1500W

hmotnost 27,5 kg

celkovýý rozměr 842x455x425 mm

odsávací hrdlo 100 mm

šířka hoblování 205 mm, maximální tříska 3 mm

otáčky válce 9000 za min.

počet nožů 2

hoblovací stůl 770x212 mm

náklon pravítka 0 – 45°

šířka průtahu 200 mm

maximální tloušťka materiálu 120 mm

maximální tříska 2 mm

rychlost průtahu 6 m/min.

otáčky válce 9000 za min.

1 kus

Pásová pila na dřevo

stolní provedení

pro napětí 230 V

příkon 350 W

řezná rychlost 750 m/min.

průměr pásnic 250 mm

maximální prořez 80 mm

délka pilového listu 1720 mm

stůl 300x300 mm

výška 775 mm, hmotnost 25 kg

1 kus

Stolní sloupová vrtačka

pro napětí 230 V

příkon 450 W

sklíčidlo 3 – 16 mm

kužel vřetene Mk II

vzdálenost vřetene od stolu max. 420 mm

stůl 198x198 mm, základna 340x210 mm

průměr sloupu 60 mm

12 rychlostí

celková výška 840 mm, hmotnost 38 kg

1 kus

Stolní kotoučová pila

pro napětí 230V

příkon 800 W

kotouč 200x16 mm – 24 zubů

počet otáček 2950 za min.

stůl 500x335 mm

hmotnost 12,5 kg

dodávka včetně řezného kotouče, ochranných brýlí a ucpávek uší

1 kus

Dvoukotoučová stolní bruska

pro napětí 230 v

příkon 150 W

2 kotouče o průměru 150 mm šířka kotoučo 20 a 40 mm

hrubý kotouč G36, jemný kotouč G60

dodávka včetně brusných kotoučů

hmotnost 5,6 kg

1 kus

Stolní kombi-bruska

pro napětí 230 W

příkon 370 W

kombinace pásové a čelní blusky

rychlost pásu 275 m /min.

průměr kotouče 150 mm

pás 100x915 mm

úhel nastavení 0 – 45°

hmotnost 17 kg

1 kus

Pákové nůžky

robustní celokovové dílenské pákové nůžky

břit 150 mm

maximální tlouška stříhaného plochého materiálu 4 mm

délka páky 860 mm

1 kus

Svěrák

pevný kovový dílenský svěrák

tvrzené čelisti

čtvercová rozklepávací plocha

čelisti 100 mm

1 kus

Ruční elektrické nářadí pro žáky

AKU šroubovák /vrtačka

napětí baterie 3,6 V

kapacita baterie 1,5 Ah

baterie typu Li-Ion

volnoběžné otáčky 180 za min.

kroutící moment 4,0 Nm

doba nabíjení max. 10 hodin

upínání 6,35 mm

hmotnost max. 400 g

včetně nabíječky

20 kusů

Tavná lepící pistole

na napětí 230 V

tavící teplota 165°C

pro tavící tyčinky průměru 7 mm

odkládací stojánek

včetně balení 10 ks tavných tyčinek

20 sad

Ruční elektrické nářadí pro učitele

Přímočará pilka

příkon motoru 520W

otáčky naprázdno 0 – 3000, elektronika

pokos 0 – 45°

maximální hloubka řezu 60 mm dřevo, 5 mm ocel, 10 mm hliník

hmotnost 1,8 kg

beznářaďové upínání, měkká rukojeť

technologie Autoselect

1 kus

Příklepová vrtačka

příkon motoru 710 W

příklep 47600 za min., elektronika

otáčky naprázdno 0 – 2800 za min.

Rychloupínací sklíčidlo

maximální průměr vrtáků 20 mm dřevo, 13 mm ocel a zdivo

hmotnost 2 kg

1 kus

Ruční nářadí pro žáky:

pro každého žáka 1 komplet

Svěráky

pevný kovový dílenský svěrák

tvrzené čelisti

čtvercová rozklepávací plocha

čelisti 100 mm

10 kusů

Kladiva

sada 2 kusů

1 kladivo zámečnické 200 g

1 kladivo zámečnické 500 g

dřevěná rukojeť

20 sad

Sada pilníků

sada 5 kusů pilníků o hrubosti 2

plochý, půlkulatý, kulatýtrojúhelníková a čtvercový

plastová protiskluzová rukojeť

délka 250 mm

20 sad

Sada rašplí na dřevo

velikost 200 mm

plastová protiskluzová rukojeť

sada 3 kusů

rašple plochá, půlkulatá a kulatá

20 sad

Sada kleští

chromvanadiová ocel, plastové protiskluzové ručky

sada 3 kusů

kleště kombinované 175 mm

kleště štípací boční 175 mm

kleště štípací čelní 200 mm

20 sad

Sada dlátek a dřevěné palice

sada 4 kusů stolařských dlát a 1 dřevěné palice

dláta šířky 8, 12, 19, 25 mm

dřevěná ručka s kovovým kroužkem

palice z bukového dřeva

průměr 60 mm x 120 mm, hmotnost 350g

20 sad

Sada šroubováků

magnetická koncovka

indukční kalení, vysoká pevnost

plastové protiskluzové rukojeti

sada 7 kusů

PH 0x75 mm, PH 1x75 mm, PH 1x100 mm, PH 2x150 mm,

3x75 mm, 5x75 mm a 6x150 mm

20 sad

Sada měřidel a rýsovadel

sada 5 kusů

1 svinovací metr, délka 2 m, šířka pásu 16 mm, magnetická koncovka

1 skládací metr plastový, délka 1 m

1 posuvné měřítko, nerezové, délka 150 mm, přesnost 0,02 mm

1 rýsovací kružidlo, kovové se stavěcím šroubem, délka 200 mm

1 rýsovací jehla, kovová, tvar tužky s klipem, délka 150 mm

20 sad

Sada úhelníků

sada 2 kusů

1 úhelník kovový plochý, 250x125 mm, tloušťka 5 mm

1 úhelník kovový příložný, 250x125 mm, tloušťka 5 mm

20 sad

Sada pilek

sada 3 kusů

1 pilka na kov, kovový rám, dřevěná ručka, včetně pilového listu, délka 300 mm

1 pilka ocaska, 3x broušené, kalené zuby, plastová ručka délka 300 mm

1 pilka děrovka, 3x broušené, kalené zuby, plastová ručka délka 300 mm

20 sad

Sada nůžek na plech a gumové palice

sada 2 kusů

1 nůžky na plech, zahnuté, délka 250 mm

1 gumová palice, průměr 65 mm, dvoubarevná pryž (bílo/černá)

20 sad

Sada svěrek

sada 4 kusů

kovové s plastovými chrániči čelistí, dřevěná ručka

2 svěrky 150x50 mm

2 svěrky 250x50 mm

20sad

Sady vrtáků

8-mi dílná sada vrtáků do dřeva, v plastovém boxu

průměry 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm

a 19-ti dílná sada vrtáků HSS do kovu, v plastovém boxu

průměry od 1 do 13 mm

20 kompletů

Pracovní pláště pro žáky

klasický keprový placovní plášť

zapínání na knoflíky

3 přední kapsy, kapsa na tužku

velikosti M – XL dle požadavků školy

20 kusů

Nářadí pro učitele:

Sada závitořezných nástrojů

NO/CS/WS

závitníky M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12  ČSN 22 3010

očka M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12  DIN EN 22 568

vratidla na očka 25 a 38 mm  ČSN 24 1520

mezikruží 25/20 a 38/30 mm ČSN 24 1521

vratidlo na závitníky 25-7,1 mm  ČSN 24 1126

uloženo v pevné plastovém transportním kufříku

hmotnost 2,15 kg

1 souprava

Mikrometr

celokovový s mikrometrickým šroubem

měřící rozsah 0 – 25 mm

přesnost měření 0,01 mm

1 kus

Libela 80 cm

vodováha s vysokou přesností

3 libely

kapalina v libelách UV stabilní a fluorescenční

zesílený tuhý profil tloušťky 2,2 mm

odolná proti nárazům

elektronicky testováno dle ISO 9001

30 let záruka na libely

1 kus

Kladivo

profesionální zámečnické kladivo

hmotnost 960 g

hlava hmotnost 800 g

1 kus

Gola sada

28 dílná souprava gola klíčů a příslušenství

hlavice 1/2´´, 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32

ráčna 1/2´´

redukce,prodlužovací nástavce, kolovrátek, vratidlo

chromvanadiová ocel

uloženo v transportním kufříku

záruka 10 let

1 souprava

Sada plochých klíčů

souprava 12 kusů oboustranných otevřených klíčů

chromvanadiová ocel

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

uloženo v pouzdře

1 souprava

Sada očkových klíčů

souprava 8 kusů oboustranných očkových klíčů

chromvanadiová ocel

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

uloženo v pérovém držáku

1 souprava

Sada šroubováků

souprava 18 kusů chromvanadiových šroubováků

plastová ergonomická, protiskluzová rukojeť

6x40, 5x80, 6x105, 8x150, 1,5x50, 2x50, 2,5x50 mm

PH 2x40, 1x80, 2x105, 3x150, 0x50, 00x50, 000x50 mm

T 5x50, 6x50, 7x50 mm

uloženo v plastovém stojanu

1 souprava

Pro výuku výtvarné a kreativní výchovy:

Velký tkací stav

školní stav pro svislé ruční tkaní

stabilní celodřevěná konstrukce, výškově nastavitelná

velikost 40x64x125 cm

2 dřevěné tkací člunky

včetně 4 klubíček vlny

4 kusy

Školní tkací stav

konstrukce z masivního bukového dřeva

pro práci na stole ve vodorovné poloze

velikost 30x40 cm, šířka tkaní 28 cm

2 dřevěné člunky, výměnný stromeček, pěchovací hřeben

20 kusů

Šicí koutek:

Šicí stroj

stolní elektrický šicí stroj minimálně v kvalitě HOBBY

volné rameno

7 programů, 7 druhů stehů (základní, dekorativní, pružné)

plynulá regulace délky stehů

šití dvojjehlou

čtyřkrokové šití knoflíkových dírek

zpětný chod pro zapošití

včetně nožního pedálu a návodu k obsluze

10 kusů