ZŠ U Studny Karviná

učebna přírodopisu – učební pomůcky a mikroskopy

MIKROSKOPY

Žákovský mikroskop

monokulární mikroskop s achromatickými objektivy

zvětšní až 1600x

LED osvětlení s dobíjením a plynulou regulací jasu

| Okulár | širokoúhlý (DIN) WF 10x / 18 mm, WF 16x / 11 mm (násuvný, Ø 23,2 mm) |
| --- | --- |
| Hlavice | monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření (levý tubus ± 5D) |
| Hlava | revolverová pro 4 objektivy DIN |
| Objektivy | achromatické 4:1 / 0,1 n.ap, 10:1 / 0,25 n.ap., 40:1 / 0,65 n.ap. (pérový), 100:1 / 1,25 n.ap. Oil.im. (pérový) |
| Celkové zvětšení | 40x - 1600x |
| Stolek | křížový 130 x 125 mm s koaxiálním ovládáním, posuv podélný/příčný 70 / 30 mm, noniové odečítání po 0,1 mm |
| Zaostřování | koaxiální makro a mikro posuv, mikroposuv 1 dílek = 0,002 mm |
| Kondenzor | středitelný, 1,25 N.A., irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm |
| Osvětlení | LED s možností dobíjení, plynulá regulace intenzity jasu |
| Kolektor | umístěn v noze mikroskopu |
| Rozměry přístroje | výška 350 mm, šířka 180 mm, hloubka 224 mm, hmotnost 4,9 kg |

10 kusů

Žákovský pozorovací mikroskop

stereoskopický pozorovací mikroskop pro školské účaly

moderní design a perfektní zpracování

výkonné LED osvětlení s dobíjením

zvětšení 20x a 40x

ergonomické madlo pro přenášení přístroje

| Zorné pole | Ø 10 mm a Ø 5 mm |
| --- | --- |
| Okulár | širokoúhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) |
| Hlavice | binokulární, úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup 55 - 75 mm, dioptické doostřování levého okuláru, očnice |
| Objektivy | pár 2:1 a pár 4:1 |
| Celkové zvětšení | 20x a 40x |
| Pracovní vzdálenost | 55 mm |
| Napájení | Napájení z el. sítě - externí napájecí adaptér - vstup 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, max. 0.15A - výstup 4.5V, 1000 mA (při vložení dobíjecích baterií a připojení mikroskopu k el. síti dochází k nabíjení baterií), Napájení bateriemi - specifikace požadovaných baterií: AA dobíjecí NiMH 1800mAh 1.2V (3ks) |
| Stativ - rameno | s pevným ramenem |
| Stativ - zaostřování | oboustranné zaostřování |
| Stativ - stůl | s pérovými držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá (ø 59 mm) |
| Stativ - osvětlení | dopadající a procházející LED, možnost provozu obou světel současně, nezávislá plynulá regulace intenzity jasu obou světel |

10 kusů

Učitelský mikroskop

binokulární USB mikroskop

planachromatické objektivy, zvětšení až 1000x

kamera s rozlišením 1,3 Mpix

SW Scope Image 9,0

| Okulár | širokoúhlý (DIN) WF 10x / 18 mm (násuvný, Ø 23,2 mm) |
| --- | --- |
| Hlavice | binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, integrovaná CMOS kamera |
| Hlava | revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená |
| Objektivy | planachromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.Im. (pérový) |
| Celkové zvětšení | 40x až 1000x |
| Stolek | křížový 140 x 130 mm, integrovaný makro a mikroposuv, pravoruké ovládání |
| Zaostřování | koaxiální makro a mikro posuv |
| Kondenzor | 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, držák filtrů, zelený filtr |
| Osvětlení | LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu |
| Kolektor | s čočkou, zabudován v noze mikroskopu |
| Konfigurace čipu | CMOS 1/3,2″, rozlišení 1280x1024 pix (1,3 Mpix), velikost pixelu 2,8 μm × 2,8 μm, digitální výstup 24 bit (barva), obnovovací kmitočet formátu obrazu 7,5 f/s při 1280x1024 a 15 f/s při 1024x768, citlivost 1,8 V/lux-sekundu@550µm, ruční/automatický proces expozice, seřiditelný čas expozice 1 až 500 ms, poměr signál/šum 42,3 dB, dynamický rozsah 71 dB, pracovní teplota -30° až +70°C |
| Dodávaný SW | Scope Image 9.0 |
| Datový výstup | USB 2.0, Directshow a Twain |
| Napájení | z počítače USB kabelem |
| Min. požadavky PC | Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 |
| Dodávané příslušenství | objektivový mikrometr 1mm/100 dílků |
| Rozměry přístroje | výška 380 mm, šířka 170 mm, hloubka 300 mm, hmotnost 4,8 kg |

1 kus

Vizualizer

školní polohovací vizualizér

16x digitální zoom

flexibilita pro 2D i 3D objekty

TECHNOLOGIE Snímač obrazu: 1/ 2,7 " Senzor CMOS Efektivní pixely: 1920 Vodorovně x 1080 Svisle Snímková frekvence: max. 30 fps Optika Zoom: Digitální 16 Ostření: Automatický Oblast záběru: Formát A3: 297 × 420 mm Obraz Výstupní rozlišení: SXGA (1280x1024) / XGA (1024x768) / WXGA 16:10 (1280x800) / WXGA 16:9 (1360x768) / 1080p (1920x1080), 480p/720p/1080p Úpravy obrazu: Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasu, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Rozhraní:Paměťová karta SD, prázdná, vestavěný mikrofon, HDMI výstup, VGA výstup, VGA vstup, USB 1.1 typu B POKROČILÉ FUNKCE Zobrazení snímků bez použití počítače: Zobrazení snímků z interní nebo podporované externí paměti Ukládání snímků: Kompatibilní s SD/SDHC (128 MB až 32 GB) Charakteristiky: Automatické zaostřování, Pozastavení, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení Bezpečnost: Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Otvor pro bezpečnostní kabel OBECNÉ INFORMACE Spotřeba energie: 13 W, 0,5 W (pohotovostní režim) Rozměry: V provozu 270 x 317 x 447 mm (šířka x hloubka x výška), Zavřený 367 x 122 x 120 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost výrobku: 2,5 kg Osvětlení: Světla LED Obsažený software: Nástroje Easy Interactive, Ovladač TWAIN pro dokumentární kamery Epson (pro systém Windows) Kompatibilní operační systémy: Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista OSTATNÍ Obsah dodávky: Síťový adaptér, Příručka na CD, Přepravní pouzdro, Počítačový kabel, Hlavní zařízení, adaptér k mikroskopu, Napájecí kabel, Průvodce rychlou instalací, Dálkové ovládání vč. baterií, Software (CD), USB kabel Záruka: 36 měsíců

1 kus

ZOOLOGIE

Kostra kapra obecného

reálný kostěný preparát z pravých kostí zvířat

reálná velikost, reálná pozice

umístěno na dřevěném podstavci

pevný skleněný kryt

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Kostra kura domácího

reálný kostěný preparát z pravých kostí zvířat

reálná velikost, reálná pozice

umístěno na dřevěném podstavci

pevný skleněný kryt

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Kostra zajíce polního

reálný kostěný preparát z pravých kostí zvířat

reálná velikost, reálná pozice

umístěno na dřevěném podstavci

pevný skleněný kryt

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Sada lebek

sbírka 12 různých vypreparovaných lebek reprezentuje různé skupiny zvířat.

reálné kostěné preparáty z pravých kostí zvířat

dobře rozpoznatelné jednotlivé determinační znaky a znaky typické pro jednotlivé skupiny obratlovců

obojživelníci – žába

ptáci – slepice (hrabaví), káně (dravci), kos (pěvci), korela (papoušci), kachna (vrubozobí)

savci – netopýr (letouni), ježek (hmyzožravci), potkan (hlodavci), králík (zajícovci), kočka (šelmy), srnec (sudokopytníci)

umístěno na dřevěném podstavci ve dvou patrech.

jednotlivé lebky lze z podložky odnímat

pevný skleněný kryt

púopisky s českými a latinskými názvy

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Soubor kopyt

sada 3 reálných kostěných preparátů z pravých kostí zvířat

sudokopytník, lichokopytník, prstochodec

umístěno na dřevěném podstavci

jednotlivé díly zde snímat z podstavce

popisky s českými a latinskými názvy

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Ježek západní

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v reálné pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Veverka obecná

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v reálné pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Havran polní

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v reálné pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Sýkora koňadra

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v reálné pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Kapr obecný (šupináč)

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v přirozené pozici

na podstavci z kořenového dřeva

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Štika obecná

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v přirozené pozici

na podstavci z kořenového dřeva

popiska s českým a latinským názvem

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 kus

Sbírka motýlů České republiky

přehled nejznámějších a nejrozšířenějších druhu motýlů ČR.

sada 5 zasklených sbírkových krabic o rozměrech cca 30x20 cm.

obsah krabic:

KRABICE  1

Papilionidae – otakárkovití

Zerynthia polyxena - pestrokřídlec podražcový

Iphiclides podalirius - otakárek ovocný

Papilio machaon - otakárek fenyklový

Parnassius apollo - jasoň červenooký  (na fotce - chráněný zákonem)

Hesperiidae – soumračníkovití

Carcharodus alceae - soumračník slézový

Zyganoidea - vřetenuškovití

Zaganea osterodensis – vřetenuška chrastavcová

Lycaenidae – modráskovití

Lycaena virgaureae - ohniváček celíkový

Neozephyrus quercus - ostruháček dubový

Maculinea arion - modrásek černoskvrnný

Polyommatus bellargus - modrásek jetelový

KRABICE 2

Pieridae - běláskovití

Leptidea sinapis - bělásek hrachorový

Aporia crataegi - bělásek ovocný

Pieris brassicae - bělásek zelný

Pieris rapae - bělásek řepový

Pieris napi - bělásek řepkový

Pontia daplidice - bělásek rezedkový

Anthocharis cardamines - bělásek řeřichový

Colias crocea - žluťásek čilimníkový

Colias hyale - žluťásek čičorečkový

Gonepteryx rhamni - žluťásek řešetlákový

KRABICE 3

Nymphalidae - babočkovití

Apatura iris - batolec duhový

Limenitis camilla - bělopásek dvouřadý

Nymphalis antiopa - babočka osiková

Inachis io - babočka paví oko

Polygonia c-album - babočka bílé C

Aglais urticae - babočka kopřivová

Vanessa atalanta - babočka admirál

Vanessa cardui - babočka bodláková

Araschnia levana - babočka síťkovaná

Argynnis aglaja - perleťovec velký

Argynnis paphia - perleťovec stříbropásek

Melitaea cinxia - hnědásek kostkovaný

KRABICE 4

Satyridae – okáčovití

Melanargia galathea - okáč bojínkový

Hipparchia fagi - okáč medyňkový

Hipparchia semele - okáč metlicový

Minois dryas - okáč ovsový

Erebia aethiops - okáč kluběnkový

Maniola jurtina - okáč luční

Aphantopus hyperantus - okáč prosíčkový

Pararge aegeria - okáč pýrový

Lasiommata maera - okáč ječmínkový

Lasiommata megera - okáč zední

KRABICE 5

Saturniidae  - martináči

Saturnia pavonia – marnináč habrový

Arctiidae - přástevníci

Arctia caja – přástevník medvědí

Catocala- stužkonosky

Catocala sponsa – stužkonoska švestková

Sphingidae  - lišajovití

Acherontia atropos – lišaj smrtihlav

Sphinx ligustri – lišaj šeříkový

Smerinthus ocellatus – lišaj paví oko

Hyles euphorbiae – lišaj pryšcový

ostaní skupiny

Lymantria monacha - Bekyně mniška

Lasiocampa quercus - Bourovec dubový

Moma alpium - Šípověnka dubová

Phalera bucephala - Vztyčnořitka lípová

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 soubor

Sada akrylových modelů  I.

1.   preparát struktur mozku

5 kusů vypreparovaných mozků různých živočichů, zalitých v akrylovém bloku

2.   preparát struktur srdce

5 kusů vypreparovaných srdcí různých živočichů, zalitých v akrylovém bloku

1 soubor

Sada akrylových modelů  II.

1.   životní cyklus běláska zelného

2.   životní cyklus kobylky luční

3.   životní cyklus bource morušového

4.   životní cyklus žáby

vývojová stádia různých živočichů

preparáty zalité v akrylovém bloku

kvalita Lab Gear

1 soubor

ANATOMIE ČLOVĚKA

Resiscutační loutka

pro nácvik resuscitace

model napodobuje skutečnou fyziologii a anatomii člověka

dýchání z úst do úst a nepřímá masáž srdce

přirozené obstrukce dýchacích cest

obličej s pohyblivou dolní čelistí

realistické provádění ventilace i hrudní masáže

zvukový signál při správné masáži

součástí baleni je náhradní obličej, náhradní plíce, desinfekční ubrousky a návod k obsluze

1 kus

Lidská kostra

model lidské kostry v životní velikosti s funkčními klouby a pohyblivou páteří

pohyblivé horní i dolní končetiny, pohyblivá páteř

pohyb lebky na týlních kloubech

výhřez ploténky mezi bederními obratly L3-4

zakončení spinálních nervů a vertebrálních artérií

na pojízdném stojanu, obal proti prachu

celková výška kostry 176 cm

špičkové provedení v kvalitě 3B

1 kus

Funkční model krevního oběhu

demontrace krevního oběhu v lidském těle

znázorněné srdce, dva plicní laloky, tepna a dutá žíla, systém kapilár

pomocí dvou střídavě aktivovaných čerpacích balónků, protéká zabarvená kapalina artériemi  a žílami

viditelný průtok krve malým a velkým krevním oběhem

rozpoznatelná funkce pracujících předsíní a cípatých chlopní

velikost 36x16x38 cm

včetně červeného barviva, stříkačky k naplnění a návodu

1 kus

GEOLOGIE

Sbírka minerálů

soubor 5 zasklených sbírkových krabic o rozměrech 30x23x5 cm

celkem 30 minerálů rozdělených do skupin

velikost vzorků cca 5x6 cm – sbírkové kusy

opatřeno popiskami a vzdělávacím doprovodným materiálem

Krabice 1: Prvky (tuha, síra), Halogenidy (sůl kamenná, fluorit), Sírany (sádrovec)

Krabice 2: Sulfidy (galenit, sfalerit, pyrit, antimonit, chalkopyrit)

Krabice 3: Oxidy (krevel, magnetit, opál, hnědel, bauxit

Krabice 4: Oxidy (křemen, achát, ametyst, záhněda, růženín, citrín, křišťál)

Krabice 5: Uhličitany (kalcit, magnezit, malachit, azurit), Křemičitany (olivín, živec, slída, granát)

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 soubor

Sbírka hornin

soubor 2 sbírkových krabic o rozměrech 30x23x5 cm s plným víkem

celkem 21 hornin rozdělených do skupin

velikost vzorků cca 5x6 cm – sbírkové kusy

vzorky vyjímatelné z krabic

opatřeno popiskami a doprovodným vzdělávacím materiálem

Krabice 1: Vyvřelé horniny ( tuf, pemza, žula, gabro, čedič, znělec, pegmatit), Přeměněné horniny ( amfibolit, mramor, svor s granáty, rula, fylit)

Krabice 2: Usazené horniny (pískovec, slepenec, jílovec, vápenec, krápník, rašelina, opuka, břidlice, droba)

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 soubor

Sbírka fosílií

soubor 4 prosklených sbírkových krabic o rozměrech 30x23x5 cm

celkem 18 fosílií rozdělených do časových skupin

velikost vzorků cca 5x6 cm – reálné sbírkové kusy

opatřeno popiskami a vzdělávacím doprovodným materiálem – schémata, časové osy, obrázky

Krabice 1: Prvohory – moře (stromatolity, trilobiti, ramenonožec, lilijice, korál)

Krabice 2: Prvohory – močály (přeslička, plavuně)

Krabice 3: Druhohory (amonit, belemnit, mlž, ježovka, plži)

Krabice 4: Třetihory (zkamenělá ryba, zuby žraloků, otisk listu, zkamenělé dřevo)

špičková kvalita zpracování

vyrobeno v České republice

1 soubor