DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)

B.	Souhrnná technická zpráva

Obsah

B.1	Celkový popis území a stavby	4

a) základní popis území stavby	4

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

c) údaje o souladu stavby s územně plánovaní dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánovaní a požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území	4

d) výpočet a závěry průzkumů	4

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu	4

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu	4

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu	4

j) navrhované parametry stavby	5

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.	5

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	5

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	5

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby	5

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného správního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.	5

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	6

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	6

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	6

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti	6

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí	6

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejnosti	6

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů	6

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	6

B.3.4 Základní technický popis stavby	6

a) popis stávajícího stavu	6

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení	6

B.3.5 Technologický řešení – základní popis technických a technologických zařízení	6

a) popis stávajícího stavu	7

b) popis navrženého řešení	7

c) energetické výpočty	7

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	7

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.	7

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku	7

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	7

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.5 Dopravní řešení	8

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů	8

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	8

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona	8

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	9

B.8 Celkové vodohospodářské řešení	9

B.9 Ochrana obyvatelstva	9

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí	9

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva	9

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování	9

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi	10

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení	10

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce v provozuschopnosti	10

B.10 Zásady organizace výstavby	10

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	10

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.	10

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnostních prvků	10

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	10

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě	10

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	11

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	11

h) limity pro užití výškové mechanizace	11

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky	11

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek	11

k) dočasné objekty	11

# B.1	Celkový popis území a stavby

### a) základní popis území stavby

Umístění a charakter stavby

Realizace rekonstrukce je situována do zastavěného území, které se nachází v rámci chráněného ložiskového území. Tento faktor je nutné respektovat zejména z hlediska budoucího nakládání s územím a s ohledem na podmínky vyplývající z platné legislativy.

Samotný objekt není kulturní památkou, přesto je v rámci návrhu rekonstrukce kladen důraz na zachování původního charakteru a na to, aby nedošlo k zásadnímu narušení stávajícího architektonického výrazu budovy.

Součástí stavebních úprav bude ubourání stávajícího skladu navazujícího na tělocvičnu, čímž dojde k částečnému dispozičnímu a funkčnímu přizpůsobení objektu. Veškeré detaily a specifikace jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace, která poskytuje přesné informace o rozsahu a provedení těchto zásahů.

### b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

U Lesa 713/19, 73401 Karviná - Ráj, Česko

| Parcelní číslo: | 501/120 |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | 501/120 |
| Obec: | Karviná [598917] |
| Katastrální území: | Ráj [663981] |
| Číslo LV: | 10001 |

Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území.

### c) údaje o souladu stavby s územně plánovaní dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánovaní a požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Soulad se schválenou územně plánovací dokumentací

Stávající stavba je situována v území, kde je její funkční využití a umístění v plném souladu s platným územním plánem. Předkládaná projektová dokumentace však reflektuje potřebu dílčí změny zastavěné plochy, která je vyvolána plánovanými stavebními zásahy a dispozičními úpravami objektu.

Navrhovaná změna je řešena v intencích územně plánovací koncepce a nenarušuje urbanistické vztahy ani charakter stávající zástavby. Současně je respektována kontinuita územního rozvoje a zachovány základní regulativy stanovené územním plánem.

### d) výpočet a závěry průzkumů

Průzkum stávajícího stavu

V rámci přípravy projektové dokumentace byla provedena vizuální prohlídka objektu, a to jak v části interiérové, tak i v části exteriérové. Součástí tohoto šetření bylo dokumentování zjištěného stavu formou fotodokumentace, která slouží jednak jako podklad pro následné projektové práce, jednak jako doklad skutečného stavu objektu před zahájením rekonstrukce.

Zjištěné poznatky byly zapracovány do návrhu tak, aby reflektovaly skutečné technické a stavební podmínky daného objektu.

### e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Nejsou požadovány.

### f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Umístění stavby v rámci širších územních vztahů

Předmětná stavba je situována na území města Karviná, přičemž tato lokalita spadá do oblasti chráněných ložiskových území. Uvedený fakt je při zpracování projektové dokumentace respektován a je zohledněn zejména z hlediska územně plánovacích regulativů a environmentálních požadavků, které se na dané území vztahují.

Realizace plánovaných stavebních úprav je proto navržena tak, aby byla v souladu s podmínkami ochrany ložiskového území a současně nedocházelo k narušení stávajících vazeb na okolní zástavbu a infrastrukturu.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vliv stavby na okolní prostředí

Rekonstrukce stávající budovy tělocvičny a jejího zázemí je koncipována tak, aby neměla negativní dopady na bezprostřední okolí ani širší urbanistické vztahy. Návrh projektové dokumentace respektuje charakter okolní zástavby, přírodní podmínky i funkční využití území a bere ohled na potřebu zachování kvalitního prostředí v dotčené lokalitě.

Plánované stavební zásahy jsou řešeny citlivě a s důrazem na minimalizaci jakýchkoliv nežádoucích vlivů na okolí, přičemž realizace rekonstrukce přispěje ke zkvalitnění užívání objektu bez narušení jeho vazeb na okolní oblast.

### h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci předmětné stavby nevznikají žádné požadavky na dočasné ani trvalé záborové plochy zemědělského půdního fondu (ZPF), ani na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).

Realizace rekonstrukce probíhá zcela v intravilánu stávající zástavby, a tudíž nedochází k dotčení zemědělsky obhospodařovaných ploch či lesních pozemků. Stavba je z tohoto pohledu neutrální a nemá dopad na využití okolních území ani na hospodářské či ekologické funkce půdy.

### i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Ochranná pásma

V souvislosti s předmětnou rekonstrukcí nedojde k vytvoření žádných nových ochranných pásem, ani nebudou dotčena stávající ochranná pásma v okolí stavby. Všechny práce jsou plánovány tak, aby nezasahovaly do vymezených pásem, čímž je zajištěno plné respektování legislativních a regulačních požadavků týkajících se ochrany území a stávajících infrastrukturních či environmentálních limitů.

### j) navrhované parametry stavby

Charakter a rozsah stavebních úprav

Předmětná rekonstrukce se zaměřuje převážně na úpravy a modernizaci vnitřních prostor objektu. Mezi hlavní stavební zásahy patří:

výměna stěnového obložení s ohledem na estetiku, hygienu a odolnost povrchů,

lokální výměna podhledových dílců včetně oprav nebo doplnění stropních konstrukcí,

realizace nového WC, navrženého s důrazem na funkčnost a splnění hygienických standardů,

vybudování sprch a umyvadel, zahrnující nové rozvody vody a odpadů, odpovídající platným technickým normám a předpisům.

Tyto úpravy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly komfort uživatelů, respektovaly současné stavební normy a hygienické požadavky a zároveň nenarušily celkový architektonický výraz objektu.

### k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Odpadové hospodářství a produkce médií

V rámci realizace předmětné rekonstrukce nedojde ke změně množství ani charakteru produkovaných médií a odpadů oproti stávajícímu stavu objektu. Veškeré technologické a provozní procesy budou zachovány v souladu s původním režimem využívání budovy.

Odpadové hospodářství bude i nadále řešeno obdobně jako v současném stavu, přičemž budou respektovány platné předpisy o nakládání s odpady, včetně třídění, shromažďování a předání k dalšímu zpracování či likvidaci. Tento přístup zajišťuje kontinuitu provozu a minimalizuje jakýkoliv negativní dopad na okolní prostředí.

### l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Vliv na kapacitu veřejných sítí

V rámci předmětné projektové dokumentace nevzniká požadavek na navýšení kapacity stávajících veřejných sítí. Rekonstrukce objektu je koncipována tak, aby existující infrastruktura – vodovodní, kanalizační, elektrické a další sítě – byla plně dostačující pro provoz budovy po dokončení prací.

Tento přístup zajišťuje, že realizace rekonstrukce nezatíží okolní infrastrukturu ani nezpůsobí potřebu dalších zásahů do veřejných sítí, a zároveň respektuje stávající technické parametry a kapacitní limity objektu a jeho napojení na okolní síť.

### m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Popis stavby a etapizace prací

Rekonstrukce objektu ZŠ U Lesa bude realizována v jedné etapě, rozdělené do tří stavebních objektů (SO) za účelem efektivní koordinace prací a minimalizace kolizí mezi jednotlivými profesemi:

SO 01 – Tělocvična

Kompletní rekonstrukce tělocvičny zahrnující:

výměnu podlahy, stěnového obložení a krytů otopných těles,

lokální výměnu stropních podhledů,

modernizaci elektroinstalace včetně osazení nového LED osvětlení,

nové odvětrání prostor,

úpravy části vytápění zahrnující výměnu otopných těles a termostatických ventilů (TRV),

malířské úpravy.

Stavební úpravy tělocvičny: nový vstup, rozšíření nářaďovny, přesun hydrantu.

Repase a výměna sportovního vybavení: žebřiny, hrazdy, basketbalové koše a další zařízení.

SO 02 – Chodba a zázemí

Stavební úpravy šaten, umýváren, toalet a kabinetů zahrnující stavební práce, nové obklady a dlažby, rozvody ZTI a VZT, nové vybavení, malby a instalaci zařizovacích předmětů.

Částečná výměna obložení ve vstupní chodbě včetně stropního podhledu a osazení nového LED osvětlení.

Dodání a montáž prosklené stěny s dveřmi pro oddělení provozu ZŠ a tělocvičny.

SO 03 – Oplocení

Úpravy části oplocení u tělocvičny s cílem zajištění samostatného přístupu.

Doplnění venkovní části oplocení za tělocvičnou v demontovatelné variantě.

V rámci projektové dokumentace dojde ke kácení vybraných dřevin z důvodu výstavby nového oplocení (montovaný plot včetně vstupní branky). Dotčená vegetace se nachází na pozemku parcelní číslo 501/302, přičemž veškeré zásahy budou provedeny s ohledem na zachování okolní vegetace a minimalizaci dopadu na stávající zeleň.

Posouzení a návrh odstranění dřevin a vegetace

V rámci předmětné rekonstrukce objektu ZŠ U Lesa byla provedena inventarizace stávající vegetace na pozemku parc. č. 501/302. Na základě zjištění se navrhuje k odstranění následující vegetace:

- Strom – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

- Umístění: uprostřed pozemku, v blízkosti zadní části objektu

- Parametry: obvod kmene ve výšce 130 cm cca 69 cm, průměr kmene cca 22 cm, výška stromu 8–10 m, plocha koruny cca 12 m²

- Stav: vzrostlý strom ovlivňující světelné podmínky a prostupnost místa

- Návrh: kácení

- Náletové dřeviny

- Druhové složení: javor klen (Acer pseudoplatanus) – 3 ks

- Umístění: podél stěn objektu a v zadní části parcely

- Parametry: průměry kmenů 6–14 cm, výška 3–5 m, rozsah porostu cca 20 m²

- Stav: náletového charakteru, vícekmenné, částečně nestabilní, výrazně zasahují do stavebního prostoru a zahušťují prostředí

- Návrh: kácení

- Keřový porost

- Druhové složení: růže šípková, ostružiník

- Umístění: podél levé stěny objektu a částečně u oplocení

- Parametry: výška 1,5–2 m, rozsah porostu cca 15 m²

- Stav: hustý porost s omezenou ekologickou a estetickou hodnotou, zasahuje do manipulačních ploch

- Návrh: odstranění

- Trávní porost a bylinné patro

- Druhové složení: běžné druhy travin a plevelných bylin (lipnice roční, pcháč oset, jitrocel kopinatý)

- Umístění: roztroušeně po celé ploše, převážně levá a střední část pozemku

- Parametry: výška 0,5–1 m, rozsah cca 43 m²

- Stav: silně zarostlý, nevhodný pro přímé stavební využití bez zásahu

- Návrh: odstranění v rámci přípravy staveniště

Důvod odstranění:
Dřeviny a porosty se nachází v prostoru plánované stavby. Jejich ponechání by znemožnilo realizaci stavebních prací. Jedná se převážně o náletové dřeviny a keře bez výrazné krajinářské či ekologické hodnoty. Odstranění je nezbytné pro realizaci záměru a bude provedeno mimo vegetační období, v souladu s platnou legislativou, zejména dle §8 zákona č. 114/1992 Sb.

### n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Organizace stavby a využití prostor

Vzhledem k charakteru prací v jednotlivých etapách je předpokládáno využití budovy v plném rozsahu se stávající kapacitou během druhé a třetí etapy prací. Omezení se bude týkat pouze využití přilehlého pozemku v areálu ZŠ U Lesa, přičemž je nutné zajištění bezpečného přístupu do budovy pro zaměstnance, žáky a další oprávněné osoby.

Veškeré stavební zásahy budou koordinovány tak, aby minimalizovaly dopad na provoz školy a okolí a zároveň byla zachována bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru stavby.

### o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného správního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Seznam výsledků zeměměřických činností

V souladu s platnými předpisy, včetně ustanovení týkajících se výsledků zeměměřických činností, se v rámci této projektové dokumentace nevytváří žádný seznam výsledků zeměměřických činností. Případné výstupy tohoto typu, pokud by měly vzniknout v souvislosti s povolením stavby, není předmětem předložené PD a budou řešeny samostatně podle příslušného správního předpisu.

# B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Umístění a urbanistické řešení

Řešený objekt se nachází ve městě Karviná. V rámci předmětné projektové dokumentace bude upraveno urbanistické a architektonické řešení stavby, přičemž dojde ke změně vzhledu budovy zejména ubouráním přístavku u tělocvičny.

Tyto úpravy jsou navrženy tak, aby respektovaly charakter okolní zástavby a zohledňovaly stávající urbanistické a prostorové vazby. Současně bude zajištěno, že provedené změny nebudou negativně ovlivňovat funkčnost a estetiku objektu.

# B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

# B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Rozsah stavebních a technických úprav

V rámci předmětné rekonstrukce objektu se jedná převážně o lokální výměnu instalací, zahrnující:

Elektroinstalace – výměna a modernizace vybraných částí včetně osvětlení, rozvodů a připojení zařizovacích předmětů,

Vodovodní rozvody – výměna lokálních úseků včetně napojení na stávající přípojku,

Kanalizace – lokální rekonstrukce vnitřního i napojení na stávající odpadní vedení,

Vytápění – úpravy a výměna otopných těles a regulačních prvků (TRV).

Tento rozsah prací je navržen s minimálním zásahem do stávajícího provozu objektu, přičemž zachovává stávající kapacitu a funkčnost všech sítí.

# B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

### a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Uvedení objektu do provozu

V rámci předmětné rekonstrukce nebude realizován zkušební provoz. Po dokončení první etapy prací bude objekt uveden do provozu v plném požadovaném rozsahu, přičemž všechny instalace a stavební úpravy budou funkční a připravené k běžnému provozu.

### b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejnosti

Přístup ke stavbě

Vzhledem k navrhovanému řešení nebude přístup ke stavbě nijak dotčen. Veškeré stávající přístupové komunikace zůstanou plně funkční, což umožní bezpečný pohyb osob i materiálu během realizace stavebních prací.

### c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Přístup ke stavbě nebude vzhledem k navrhovanému řešení dotčen.

# B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba splňuje požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

# B.3.4 Základní technický popis stavby

### a) popis stávajícího stavu

Stávající stav objektu a nutné zásahy

Ve stávajícím objektu, zejména v místě styku staré budovy a novější přístavby, byly zjištěny značné poruchy konstrukce, které je nezbytné řešit v rámci této dokumentace. Dochází zde k nerovnoměrnému sedání konstrukcí, což se projevuje prasklinami vrchní omítky v interiéru a fasádní omítky.

Navrhované stavební zásahy a rekonstrukce tyto poruchy řeší lokálně a cíleně, s cílem zajištění stability konstrukce a obnovy estetických vlastností povrchů.

### b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Statické poruchy

V místě spoje stávající budovy a přístavku byly zjištěny statické poruchy vyjádřené prasklinami ve spojích konstrukce. Vzhledem k navrhované rekonstrukci bude přístavek zdemolován, čímž dojde k odstranění těchto poruch a umožní se realizace nového stavebního řešení bez negativního vlivu na stávající objekt.

# B.3.5 Technologický řešení – základní popis technických a technologických zařízení

### a) popis stávajícího stavu

Současný stav objektu

Jedná se o stávající stav budovy, který již není plně způsobilý pro provozní účely školy. Konstrukční i provozní nedostatky vyžadují lokální rekonstrukci a modernizaci, aby byla zajištěna funkčnost, bezpečnost a komfort uživatelů.

### b) popis navrženého řešení

SO 01 tělocvična

kompletní rekonstrukce tělocvičny (výměna podlahy, obložení a krytů otopných těles, stropních podhledů, elektroinstalace – nové LED osvětlení, nové odvětrání, úpravy části vytápění – výměny otopných těles a TRV, malování)

stavební úpravy tělocvičny (nový vstup, rozšíření nářaďovny, přesun hydrantu)

repase a výměny sportovního vybavení tělocvičny (žebřiny, tyče, koše, atd.)

SO 02 chodba a zázemí

stavební úpravy šatny, umýváren, toalet a kabinetu (stavební část, obklady, dlažby, ZTI, VZT, vybavení, malování, zařizovací předměty)

výměna části obložení vstupní chodby včetně stropního podhledu a osvětlení (nové LED osvětlení)

dodání a montáž prosklené stěny s dveřmi pro oddělení provozu ZŠ a tělocvičny

SO 03 oplocení

úpravy části oplocení u tělocvičny (samostatný přístup)

doplnění venkovní části oplocení za tělocvičnou (demontovatelné).

### c) energetické výpočty

Nejsou součástí této projektové dokumentace.

# B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

### a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Je blíže rozepsáno v samostatné části D.1.4. Požárně bezpečnostní řešení.

### b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Je blíže rozepsáno v samostatné části D.1.4. Požárně bezpečnostní řešení.

# B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

V rámci této akce dojde k úspoře energie, výměnou termoregulačních ventilů a otopných těles, a úsporných LED světel.

# B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Úpravy sociálního zázemí

V rámci rekonstrukce dojde ke zániku stávající sprchy a vzniku WC pro dívky, vybaveného jedním záchodem a jedním umyvadlem. Toto WC je určeno pro žákyně do maximálního věku 15 let.

Po uzavření vstupu do původní sprchy budou v místnosti 1.07 vybudovány dvě nové sprchy.

Výmalba sociálních prostor bude provedena odstíny bílé barvy, která z hlediska osvětlení a vizuálního vnímání působí nejpříznivěji a opticky zvětšuje prostor.

# B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V průběhu stavebních prací bude zamezeno nadměrné prašnosti, nebude docházet k narušování nočního klidu, práce budou probíhat v hodinách od 7:00 do 17:00 pouze ve všední dny.

# B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Zůstává stávající, nebude žádným způsobem dotčeno. Tato projektová dokumentace řeší pouze napojení na vnitřní části instalací. Pro nové zařizovací předměty (sprchy, umyvadla + nový záchod) budou vyvedeny nové rozvody pro jednotlivé profese.

# B.5 Dopravní řešení

Nebude touto akcí žádným způsobem dotčeno, jedná se o rekonstrukci stávající budovy. Zásobování bude realizováno z ul. U Lesa v Karviné.

# B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci rekonstrukce a dojde k terénním úpravám. Zde budou zapotřebí terénní úpravy, pro zasypaní základů po demolici ,,přístavku“.

# B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů

Není předmětem této projektové dokumentace, jedná se o rekonstrukci stávající budovy. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

### b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vliv stavby na životní prostředí a kácení dřevin

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Seznam dřevin určených ke kácení a důvody:
Kácení je nezbytné z důvodu přípravy pozemku pro novou výstavbu, zajištění bezpečného přístupu a realizace stavebních prací. Porost se nachází na místech stavebního zásahu dle projektové dokumentace, kde dřeviny zasahují do půdorysu nové stavby a manipulačních ploch.

Popis dřevin navržených ke kácení:

Strom – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Umístění: uprostřed pozemku, poblíž zadní části objektu

Obvod kmene ve výšce 130 cm: cca 69 cm

Průměr kmene: cca 22 cm

Výška stromu: cca 8–10 m

Plocha koruny: cca 12 m²

Stav: vzrostlý, ovlivňuje světelné podmínky a prostupnost místa

Navrhováno ke kácení

Náletové dřeviny (více kusů – Javor klen, Acer pseudoplatanus, 3 ks)

Umístění: podél stěn objektu a zadní části parcely

Průměr kmenů ve výšce 130 cm: cca 6–14 cm

Výška dřevin: cca 3–5 m

Rozsah porostu: cca 20 m²

Stav: náletový charakter, vícekmenné jedince, často s nedostatečnou stabilitou, zasahují do stavebního prostoru a zahušťují prostředí

Navrhováno ke kácení / odstranění

Keřový porost

Druhové složení: pravděpodobně hloh, růže šípková, ostružiník

Umístění: podél levé stěny objektu a částečně u oplocení

Výška: cca 1,5–2 m

Rozsah: cca 15 m²

Stav: hustý porost s omezenou ekologickou a estetickou hodnotou, brání průchodu a zasahuje do manipulační plochy

Navrhováno k odstranění

Trávní porost a bylinné patro

Druhové složení: běžné druhy travin a plevelných bylin (lipnice roční, pcháč oset, jitrocel kopinatý)

Umístění: roztroušeně po celé ploše, dominantně v levé a střední části pozemku

Výška: cca 0,5–1 m (neudržovaný stav)

Rozsah: cca 43 m²

Stav: silně zarostlý pozemek, nevhodný pro přímé stavební využití bez zásahu

Navrhováno k odstranění v rámci přípravy staveniště

Důvod kácení:
Dřeviny a porosty se nacházejí v prostoru plánované stavby, jejich ponechání by znemožnilo výstavbu. Jedná se převážně o náletové dřeviny a keře bez významné krajinářské či ekologické hodnoty. Odstranění je nezbytné pro realizaci záměru.

Zásahy v rámci projektované výstavby oplocení:

Montáž montovaného plotu s brankou bude vyžadovat minimální zásah do stávající zeleně.

Budou odstraněny pouze náletové dřeviny drobného vzrůstu zasahující do trasy oplocení.

Přilehlé keře a travní porost budou posekány za účelem zajištění dostatečné manipulační plochy.

Kácení vzrostlých stromů ani jiných významných dřevin není navrhováno.

Veškeré zásahy budou provedeny šetrným způsobem, aby nedošlo k narušení okolního prostředí.

### c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Stavba nebude mít negativní vlivy na životní prostředí.

### d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. Dojde k bouracím pracím, které změní exteriérový vzhled budovy.

# B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající budova je napojena na místní vodovodní síť, napojení, ani veřejná síť nebude touto projektovou dokumentací dotčena.

# B.9 Ochrana obyvatelstva

### a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Na stavbě se nenachází koncový prvek JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění).

Objekt neslouží pro ochrnu obyvatelstva.

### b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Vyhodnocení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva

Projektant posoudil vhodnost rekonstruované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a na základě provedené rekonstrukce dílčích úseků základní školy vyhodnotil objekt jako nevhodný pro vybudování IÚ (integrovaného úkrytu).

Důvodem je charakter rekonstrukce, která zahrnuje pouze lokální úpravy a modernizaci stávajících prostor, aniž by byla provedena celková strukturální úprava budovy umožňující zajištění ochrany obyvatelstva.

### c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování (ani v zóně ohrožení). Na stavbě nebudou použity nebezpečné látky.

### d) způsob zajištění ochrany před povodněmi

Stavba se nenachází v povodňovém území. Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. Nejbližší vodní tok je cca 1,5 km.

### e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Stavba nemá v případě výpadku náhradní zdroj elektrické energie pro zajištění provozu elektrické požární signalizace, jiné náhradní zdroje elektrické energie pro provoz objektu nejsou navrhovány.

### f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce v provozuschopnosti

Ve stavbě ani na pozemcích stavby se nenachází ani není navrhovaný stálý úkryt.

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Ve stavbě se nepředpokládá pohyb ani pobyt osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

# B.10 Zásady organizace výstavby

### a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava stavebních materiálů – zásobování, bude realizováno z ul. U Lesa.

### b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Budou provedeny bourací práce, demontáž obkladů a omítek, sociálního zařízení, podlah, demolice vyznačených stěn a základových konstrukcí, elektroinstalace.

### c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnostních prvků

Doprava stavebních materiálů – zásobování, bude realizováno z ul. U Lesa v Karviné. Zásobování a skladování materiálů bude realizováno na pozemku ZŠ U Lesa.  Jedná se o prostory základní školy proto musí byt skladovaný materiál řádně zajištěn aby nedošlo ke zranění.

### d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dojde k dočasnému záboru pro staveniště

Dočasný zábor:

- Přístupové cesty pro stavební techniku a pracovníky.

- Stavební deponie pro materiály a zařízení potřebná pro výstavbu.

- Provizorní stavby (např. kontejnery pro pracovníky, dočasné sklady materiálu).

- Dočasné parkování stavební techniky.

- Stavební zařízení a lešení, které se používají během výstavby, ale po dokončení se odstraní.

- Dočasné uzavírky chodníků, silnic nebo jiných veřejných prostorů, které vznikají během výstavby.

Nedojde k trvalým záborům.

### e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě

Nejsou vyžadovány.

### f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě a po uvedení stavby do provozu budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy,

které  budou  s danými  pracemi  a  pracovním  procesem  souviset.  Bude  se  postupovat  dle  zákona  č. 309/2006 a podle nařízení vlády č. 591/2006.

POPIS  ZÁKLADNÍCH  RIZIK,  KTERÁ  SE  NA  NAVRHOVANÉ  STAVBĚ  MOHOU  VZNIKNOUT  A  OPATŘENÍ PROTI NIM:

Na stavbě se musí udržovat pořádek, aby nedošlo k úrazu při pohybu na staveništi. Na stavbě musí

být jeden vodní hasicí přístroj, pro případ vzniku požáru. Stavba musí být zajištěna proti pohybu nepovolaných osob. V případě zranění pracovníků musí být v místě stavby kompletní lékárnička, která neprošla datem spotřeby.

Dále se musí zajistit hygienické požadavky – na staveništi bude využívána stávající toaleta v řešeném podlaží, případně bude umožněn přístup do jiného podlaží, k využití WC + Umyvadla s tekoucí pitnou vodou.

a odběrné místo pitné vody, aby se pracovníci v případě potřeby mohli umýt. Největší nebezpečí na

stavbě  představuje  pád  z výšky.  Pracovníci  na  stavbě  musí  používat  ochranné  prostředky  zejména

ochranu hlavy (stavební přilba), pevnou obuv a další ochranné pomůcky dle konkrétní činnosti.

### g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bude provedena demolice (takzvaného přístavku, budou zdemolovány nosné zdi a základové konstrukce).

### h) limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace nebude využívána.

### i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Objekt se začne užívat po dokončení rekonstrukce.

### j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Stavba – rekonstrukce vnitřních prostor, bude členěna na etapy. Jednotlivé etapy budou rozděleny do jednotlivých fází prací.Po dokončení jednotlivých fází projektu budou provedeny kontroly se zápisem do stavebního deníku a odsouhlasení provedeného díla, případně označení nedodělků, požadavky na opravy, dodělávky.

### k) dočasné objekty

Nejsou předmětem této projektové dokumentace.

### L) vytápění objektu

Vytápění objektu je zajištěno pomocí radiátorů.

Normy:

-ČSN EN 12 007-1

-ČSN EN 12 007-2

-ČSN EN 12 007-3

-TPG 704 01Souběh a křížení se stávajícími inž. Sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 12007, technickými pravidly G 702 01, 0702 04, 905 01, v souladu s ustanovením §46,68,69 a 87 zákona č.458/2000, Sb. , §102 odst. 2 a 3 zákona č. 127/2005 Sb. Výkopové práce v místech předpokládaného křížení s podzemními sítěmi budou prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací požádá dodavatel stavby majitele sítí o jejich vytýčení. Hloubka jejich uložení bude provedena kopanými sondami.Při realizaci budou respektována ochranné pásma všech stávajících inž. sítí, zejména §23 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákon č. 110/64 Sb., o telekomunikacích s novelizací 3/1992 , § 161 zákona 183/2006, §46 a 68 zákona 458/200 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Je nutno dbát, aby smontované potrubí bylo uvnitř zbaveno nečistot a konzervačního materiálu. Pro montáž smí být použito pouze potrubí a jeho příslušenství vč. armatur schválených druhů a typů. Montovat potrubí vč. příslušenství mohou pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. Svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří získali oprávnění k této činnosti dle ČSN 05 0710.

### M) nakládání s odpady

Odpady: V době stavebních prací vzniknou běžné odpady související s výstavbou objektů a zpevněných ploch. Odpadem budou tedy zejména zbytky stavebních směsí a výrobků, kabely, odpadní dřevo, kusy železa, obaly apod.

Množství stavebních odpadů nelze jednoznačným způsobem predikovat.

Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného množství odpadů budou údaje získané z evidence a vážních lístků ze zařízení pro využívání, resp. odstranění odpadů, které budou předloženy ke kolaudaci stavby.

Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.

Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude na straně zhotovitele stavby. Využití nebo odstranění odpadu bude zajištěno servisním způsobem u oprávněných osob.

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve vhodných sběrných nádobách a kontejnerech.

Zvláštní důraz bude kladen na shromažďování odpadů kategorie „N“ – budou umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných nádob a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k úniku do prostoru mimo nádoby; sběrné nádoby budou opatřeny ILNO.

Odpady při výstavbě

| Pořadové číslo | Název odpadu | Kategorie | Kód odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sběrový papír | O | 200101 | 0,6 t |
| 2. | Stavební suť | O | 170102 | 15 t |
| 3. | Odpadní sklo | O | 170202 | 0.2 t |
| 4. | Železný šrot | O | 170405 | 1,5 t |
| 5. | Odpadní kabely | O | 170411 | 0.8 t |
| 6. | Směsný komunální odpad | O | 200301 | 2,5 t |
| 7. | Směsný stavební a demoliční odpad | O | 170107 | 8,0 t |
| 8. | Obaly z papíru a lepenky | O | 150101 | 0.4 t |
| 9. | Obaly z plastů | O | 150102 | 0.7 t |
| 10. | Obaly ze dřeva | O | 150103 | 0,2 t |
| 11. | Obaly z kovů | O | 150104 | 0,5 t |
| 12. | Kompozitní obaly | O | 150105 | 0,4 t |
| 13. | Směs. obal. materiálů | O | 150106 | 1,7 t |
| 14. | Plasty | O | 170203 | 1.2 t |
| 15. | Dřevěné profily | O | 170201 | 2,5 t |
| 16. | Střešní šindel | O | 170302 | 2 t |
| 17. | Bitumenová nepísková lepenka | O | 170302 | 2 t |
| 19. | Sádro kartonové desky | O | 170802 | 1 t |

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Odvoz k využití / odstranění bude zajišťován průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství.

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby bylo minimalizováno případné ovlivnění životního prostředí (skrápěním nebo zakrytím deponií k zamezení prášení atd.).

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude specifikována a seznam bude doplňován.

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.

Doklady o uložení jednotlivých druhů odpadů budou předloženy při kolaudaci.

Likvidace odpadu bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb Sb.

Srpen 2025

Vypracoval: Radek Petržálek

Autorizoval: Ing. František Mandovec