DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace objektů |
| D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení |
| D.1.1.2 | Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce |

Obsah:

a)	objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení,	2

b)	celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet,	4

c)	popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu,	4

d)	provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva,	10

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva	10

e)	řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů,	11

f)	zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení,	12

g)	zajištění výkopů,	12

h)	založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů,	12

i)	konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.,	12

j)	řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;	21

k)	v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.,	21

l)	při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance),	21

m)	konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby,	22

n)	popis řešení stavební fyziky,	22

o)	průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady a pod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky,	22

p)	popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu,	23

q)	popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu),	24

r)	popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,	24

s)	řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.),	25

t)	ostatní výpočty,	25

u)	kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,	25

v)	stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování,	26

w)	specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání,	26

x)	položkový výkaz výměr.	26

# objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení,

Jedná se o tři stavební objekty:

SO 01 – Tělocvična

- Kompletní rekonstrukce tělocvičny:

  - výměna sportovní podlahy

  - výměna obložení stěn

  - výměna krytů otopných těles

  - výměna stropních podhledů

  - nová elektroinstalace – osazení nového LED osvětlení

  - nové odvětrání (budou provedeny pomocí ventilátory)

  - úpravy části vytápění – výměna otopných těles a termoregulačních ventilů (TRV)

  - malby.

- Stavební úpravy tělocvičny:

  - nový vstup

  - rozšíření nářaďovny

- Repase a výměna sportovního vybavení (žebřiny, hrazdy, basketbalové koše apod.).

SO 02 – Chodba a zázemí

- Digitální překreslení podkladů stávající tělocvičny, části chodby a zázemí z projektové dokumentace předané objednatelem.

- Stavební úpravy v šatnách, umývárnách, toaletách a kabinetu:

  - stavební část

  - nové obklady a dlažby

  - nové rozvody ZTI a VZT

  - nové vybavení

  - malby

  - osazení nových zařizovacích předmětů.

- Výměna části obložení ve vstupní chodbě, včetně:

  - nového stropního podhledu (lokální oprava)

  - instalace nového LED osvětlení.

- Dodání a montáž prosklené stěny s dveřmi pro oddělení provozu základní školy a tělocvičny.

SO 03 – Oplocení

- Úpravy části oplocení u tělocvičny (zajištění samostatného přístupu).

- Doplnění venkovní části oplocení za tělocvičnou – provedení v demontovatelné variantě.

Mobilní oplocení

- Materiál: ocelové rámy s výplní z pletiva nebo plného plechu

- Výška: obvykle 2 m

- Způsob kotvení: betonové nebo plastové patky, bez nutnosti betonování

Poznámky:

V rámci rekonstrukce VZT budou osazeny jen koncové větrací prvky. Tyto koncové prvky budou umístěny v tělocvičně jinak do vedení VZT nebude zasahováno.

Obložení v tělocvičně jsou stávající dřevěné obklady zdí a otopných těles. Z důvodu nedohledání původního PBŘ stávajícího stavu budou muset být stejného rozsahu jako původní obložení (výměna materiálu).

Nové obložení zdí v tělocvičně bude dřevěné nebo

Nové obložení otopných těles budou z dřevěných latí nebo MDF s větracími otvory

Požadavky na obložení otopných těles:

Nutné dodržet min. 50 % volnou plochu pro průchod vzduchu

Radiátory se nesmějí zahřívat nad 60 °C v místech, kde hrozí dotyk (norma ČSN 06 0310)

Musí být zabezpečeny ostré hrany a rohy

Kryty musí být odnímatelné kvůli údržbě

Nové podhledy budou umístěny jen do chodby jako lokální opravy dožitých kazet podhledů.

Technické vlastnosti nových kazet budou minimálně stejné jako technické vlastnosti u stávajících kazet v novém stavu.

Výpočet dozvuku a akustiky není nutný z důvodu výměny koncových větracích prvků jinak nebude do VZT zasahováno.

V rámci demolice bude zdemolován přístavek místnost 1.03. V rámci nového stavu vznikne nová místnost jako náhrada za ubouraný přístavek tato nová místnost bude mít stejné číslo jako ubouraný přístavek (1.03. změna přesunu místnosti je viditelná na výkrese D.1.1.2. bourací práce a D.1.1.2. -2 nový stav)

V tělocvičně není vyhovující denní osvětlení více v samostatné části D.1.4.4. Technické zařízení staveb.

PBŘ – naše projektová dokumentace neřeší montáž nového nouzového osvětlení (jestli se tam aktuálně nachází nouzové osvětlení, nebude se do něj zasahovat).

# celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet,

### Popis stávající budovy

### Stávající objekt je využíván pro vzdělávací účely Základní školy a Mateřské školy U Lesa, Karviná. Budova je typickým školským zařízením z období druhé poloviny 20. století, s konstrukčními prvky odpovídajícími tehdejším standardům výstavby.

### Konstrukční systém a nosné prvky

### Nosné stěny a příčky:

### Konstrukce je zděná, převážně z keramických cihel.

### Nebyly prováděny sondy do nosných konstrukcí, předpokládá se tedy tradiční zdivo s běžnou únosností pro budovy občanské vybavenosti.

### Příčky slouží k dispozičnímu členění učeben, chodeb a provozních místností.

### Stropy a podhledy

### Stropy jsou s největší pravděpodobností tvořeny železobetonovými stropními panely nebo monolitickým železobetonem.

### V prostoru interiéru je proveden sádrokartonový podhled kombinovaný s kazetovým podhledem.

### V dutině podhledu jsou vedeny:

### elektroinstalace (silnoproud),

### slaboproudé rozvody (datové a sdělovací sítě),

### případně vzduchotechnické potrubí.

### Podlahové konstrukce

### Nosná vrstva: betonový potěr.

### Nášlapné vrstvy:

### PVC podlahová krytina,

### případně linoleum.

### Tento typ podlah je pro školní objekty obvyklý z důvodu:

### vysoké odolnosti vůči opotřebení,

### snadné údržby a hygienické nezávadnosti.

### Povrchové úpravy a obklady stěn

### Spodní část stěn: obložení z HPL desek nebo dřevotřísky, což je běžné řešení ve školských budovách – chrání stěny před mechanickým poškozením a usnadňuje čištění.

### Horní část stěn: omítaná plocha opatřená disperzní malbou, standardní povrchová úprava zajišťující hygienu a snadnou obnovitelnost nátěru.

### Shrnutí technického stavu

### Konstrukce a materiály objektu odpovídají typickým řešením školních budov své doby. Použité materiály jsou navrženy s ohledem na:

### odolnost proti mechanickému poškození,

### snadnou údržbu a hygienickou nezávadnost,

### dlouhodobou životnost při běžném provozu základní a mateřské školy.

# popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu,

### Architektonické a výtvarné řešení

### Navrhované stavební úpravy se týkají rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí v objektu ZŠ U Lesa, Karviná. Budova je dlouhodobě využívána pro vzdělávací účely a svým dispozičním i hmotovým řešením odpovídá charakteru školských zařízení.

### Cílem navržených úprav je funkční a estetické obnovení prostor tělocvičny, a to při maximálním respektu ke stávající architektonické podobě objektu. Výtvarné řešení vychází z jednoduchosti a účelovosti – použité materiály a prvky jsou voleny s ohledem na trvanlivost, bezpečnost a snadnou údržbu. Barevné řešení interiéru tělocvičny bude laděno do neutrálních přírodních odstínů s akcentem na přírodní dřevo, čímž se docílí příjemného prostředí vhodného pro pohybové aktivity.

### Materiálové řešení

### V rámci stavebních úprav budou použity moderní materiály odpovídající současným normám a požadavkům na bezpečnost a hygienu provozu školských zařízení.

### Svislé konstrukce:

### nové vnitřní keramické příčky tl. 150 mm,

### dozdění otvoru po ubourání přístavku tl. cca 375 mm.

### Obklady: dřevo, MDF nebo HPL desky dle umístění, povrchově upravené pro zvýšenou odolnost.

### Podlahy: sportovní povrch tělocvičny z EPDM granulátu (syntetický kaučuk – Ethylen-Propylene-Diene Monomer) s vysokou odolností a pružností.

### Podhledy: kazetové prvky s vlastnostmi shodnými nebo lepšími než u stávajících, v místě chodeb provedeny jako lokální opravy.

### Použité materiály zohledňují odolnost proti mechanickému poškození, snadnou údržbu a dlouhou životnost.

### Dispoziční a provozní řešení

### Dispoziční řešení vychází ze stávajícího půdorysného uspořádání, kdy bude provedena zejména rekonstrukce tělocvičny a přilehlých prostor.

### Nové příčky umožní upravit dispozici dle aktuálních potřeb provozu.

### Dojde k odstranění stávajícího přístavku (místnost 1.03) a jeho náhradě novou místností se stejným číselným označením.

### Tělocvična bude vybavena novým sportovním povrchem a doplněna obklady stěn a otopných těles pro zvýšení bezpečnosti a estetiky.

### Vzduchotechnika bude pouze doplněna o koncové prvky, bez zásahu do hlavních rozvodů.

### Provozní vazby zůstanou zachovány, přičemž nové dispoziční prvky přispějí k vyšší funkčnosti a komfortu užívání.

### Svislé konstrukce – technologické řešení

### Zdivo nových konstrukcí bude prováděno v souladu s ČSN a platnými technologickými předpisy výrobců.

### Technologie zdění a napojování příček na okolní konstrukce určí dodavatelská stavební firma s ohledem na:

### rychlost výstavby,

### předpokládané zbytkové dotvarování a smrštění,

### statické a akustické požadavky,

### požární odolnost a bezpečnost.

### Napojování a kotvení příček musí být řešeno s ohledem na délku, výšku a umístění příček i na možné průhyby nosných konstrukcí.

### Normy a předpisy

### Při provádění stavby je nutné dodržet mimo jiné tyto technické normy:

### ČSN P ENV 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

### Dále příslušné ČSN, EN a technologické předpisy výrobců.

## komíny

Neobsazeno.

## schodiště

Neobsazeno zůstanou stávající.

## vodorovné konstrukce

Popis skladby podlahy (odspodu nahoru)

Betonová podkladní plocha

slouží jako nosná základna celé podlahové konstrukce.

povrch musí být soudržný, bez prachu, mastnot a nesmí obsahovat volné části.

Pružné podložky 80 × 100 mm, tl. 10 mm

prvky z elastického materiálu pro eliminaci kročejového hluku a přenosu vibrací.

rozložení dle projektové dokumentace, zpravidla v rastru.

Dřevěné rošty – desky šířky 110 mm, tl. 22 mm

slouží jako nosná roznášecí vrstva podlahy.

mezi deskami je mezera pro odvětrání a případné vedení instalací.

Dřevěné rošty – horní nosné desky šířky 110 mm, tl. 22 mm

tvoří další vrstvu roštu, zajišťují stabilitu a roznos zatížení.

OSB desky, tl. 14 mm (spodní vrstva)

plošná stabilizační vrstva přenášející zatížení na rošt.

kladena na vazbu s posunutými spárami.

Podložka z černé gumy, tl. 7 mm

slouží k tlumení kročejového hluku, zlepšení akustických parametrů a částečně i pružnosti podlahy.

OSB desky, tl. 14 mm (horní vrstva)

další stabilizační roznášecí plocha.

celoplošně šroubovaná/lepená k nižší vrstvě.

Litá PUR vrstva, tl. 3 mm

finální povrch s vysokou odolností proti mechanickému opotřebení, pružný a hygienicky snadno udržovatelný.

vhodný pro sportovní prostory (např. tělocvičny).

Technologický postup prací

Příprava podkladu

očistit betonovou podkladní plochu od prachu, nečistot a mastnot.

zkontrolovat rovinnost (odchylky max. ±2 mm/2 m lať).

Pokládka pružných podložek

umístit podložky dle projektového rastru, fixovat k podkladu (např. lepením nebo mechanicky).

kontrola rovnoměrného rozmístění.

Montáž dřevěného roštu

položit spodní vrstvu dřevěných desek (šířka 110 mm, tl. 22 mm).

na ně kolmo přikotvit horní vrstvu roštu.

rošt vyrovnat do roviny, dilatačně oddělit od obvodových konstrukcí (min. 10 mm).

Montáž OSB desek (spodní vrstva)

OSB desky tl. 14 mm ukládat na vazbu s posunutými spárami.

spojování provést perem a drážkou, desky přikotvit k roštu.

Pokládka gumové podložky

celoplošně rozvinout pásy podložky tl. 7 mm.

spoje slepit nebo přelepit páskou proti posunům.

Montáž OSB desek (horní vrstva)

provést obdobně jako u spodní vrstvy, dbát na posunutí spár.

pevně spojit s podkladem šrouby/lepidlem.

Lití PUR vrstvy

provést penetrační nátěr OSB desek.

aplikovat pružnou polyuretanovou stěrku tl. 3 mm.

nechat vyzrát dle technologického předpisu výrobce.

Normy a předpisy

- ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení.

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Požadavky.

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách.

- ČSN EN 13501-1 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí.

- ČSN EN 312 / EN 300 / EN 13986 – Dřevotřískové a OSB desky – požadavky.

- Technické listy výrobců PUR podlahovin a gumových podložek – pro konkrétní parametry a aplikaci.

Kontrola a závěrečná opatření

Provést kontrolu rovinnosti podlahy před aplikací PUR vrstvy.

Ověřit správné provedení dilatačních spár.

Zkontrolovat celistvost a neporušenost jednotlivých vrstev (bez mezer a dutin).

Před uvedením do provozu provést zkušební zátěž podlahy.

## izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Odborný popis asfaltového pásu s protiradonovou funkcí

Asfaltový pás na bázi modifikovaného asfaltu je vyráběn ve formě rolovaných pásů s nosnou vložkou, která zajišťuje jeho rozměrovou stabilitu a mechanickou odolnost. Typicky se jedná o polyesterovou, skelnou nebo kombinovanou nosnou vložku, která zabraňuje trhání a zvyšuje životnost materiálu.

Funkce a použití

Hydroizolační vrstva: slouží k ochraně spodní stavby proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

Protiradonová bariéra: díky minimální plošné hmotnosti a nízké propustnosti plynných složek vytváří účinnou bariéru proti pronikání radonu z podloží do objektu.

Mechanická odolnost: pás je navržen tak, aby odolával bodovému zatížení a průrazům během realizace i provozu stavby.

Technické parametry (obvyklé požadavky)

Tloušťka pásu: 4,0 – 5,0 mm (dle výrobce a typu).

Nosná vložka: polyesterová tkanina nebo kombinovaná skelná/polyesterová.

Povrchová úprava: jemný křemičitý posyp, fólie nebo hrubozrnný posyp dle účelu použití.

Propustnost pro radon: ≤ 1,0 × 10⁻¹¹ m²/s (dle ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu).

Vodotěsnost: odolnost proti tlakové vodě minimálně 100 kPa.

Ohebnost za nízkých teplot: -15 °C až -25 °C (u modifikovaných pásů).

Pevnost v tahu: 600 – 800 N / 50 mm (podélný směr).

Způsob pokládky

Pás se aplikuje na předem připravený podklad (železobetonová deska, vyrovnávací potěr) pomocí natavení plamenem nebo lepením na asfaltový penetrační nátěr.

Systém pokládky musí zajistit nepřerušenou a celistvou izolační vrstvu bez netěsností.

Spoje pásů se provádí s přesahem min. 100 mm, pečlivě natavené a přitavené tak, aby byla zajištěna plynotěsnost.

V místech prostupů (instalace, dilatace) musí být provedeny detailní napojovací pásy s důrazem na plynotěsnou kontinuitu izolace.

Životnost a údržba

Při správném návrhu a provedení je životnost asfaltového pásu jako protiradonové izolace 40–60 let.

Následná údržba spočívá v pravidelné kontrole konstrukcí, které chrání izolaci proti mechanickému poškození.

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN P 73 0600

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení1

ČSN 73 0601

Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0606

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

## izolace tepelné a akustické

Tepelně izolační řešení obvodových konstrukcí a podlah

Obvodové stěny

Tepelná izolace obvodových stěn bude provedena pomocí expandovaného polystyrenu EPS 70 o tloušťce 150 mm.

Tento typ izolace se vyznačuje nízkou objemovou hmotností, výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a dostatečnou pevností pro fasádní aplikace.

EPS 70 je definován podle EN 13163 a ČSN 73 0540 jako desky s deklarovanou pevností v tlaku při 10% deformaci ≥ 70 kPa. Tento parametr zajišťuje spolehlivou únosnost při běžném zatížení fasádních plášťů.

Barva finálního fasádního nátěru bude navržena v souladu se stávající barevností objektu a musí respektovat celkové výtvarné a architektonické řešení fasády.

Závěr

Navržené řešení tepelné izolace z EPS 70 splňuje současné požadavky na tepelně technické vlastnosti obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Materiál je vhodný pro školní budovy z hlediska provozní spolehlivosti, životnosti, hygieny i ekonomické efektivity.

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN EN ISO 7345

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN 12354-1 - 6

Stavební akustika – výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN EN ISO 717-1

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2

## konstrukce tesařské, krovy

Bude provedena demolice stávající střechy a bude provedena nová střecha.

## krytiny střech

varianta – Vazníky přes šířku 14,75 m

Geometrie

Rozpětí vazníku: 14,75 m

Výška vazníku (h): cca 1,3–1,5 m (≈ L/10 až L/12)

Rozteč vazníků: 5,49 m → celkem 5 ks vazníků po délce haly 27,45 m

Délka panelu příhradoviny: cca 1,2–1,8 m (8–12 polí)

Sklon střechy: 5–15°

Konstrukční schéma

Typ vazníku: štíhlý příhradový (Warren nebo s diagonálami)

Pásy: RHS/SHS 200 (S355, orientačně)

Sloupová konstrukce: IPE 360 (dle výkresu osové sítě)

Vaznice: IPE/Z-pásnice kladené na horní pásy vazníků

Zatížení

Stálé: vlastní tíha krytiny + ocelová konstrukce (≈ 8–15 kg/m² půdorysu)

Proměnné: sníh dle ČSN EN 1991-1-3 (CZ)

Vítr dle ČSN EN 1991-1-4

Statické zásady

Průhyb: L/200 až L/300

Stabilita pásů: vaznice + střešní ztužidla

Příčná tuhost: ztužidla v prvním a posledním poli

Spoje

Styčníky: svařované plechy + montážní šrouby (třída 8.8/10.9)

Příčné ztužidlo: táhla/pruty svařované/šroubované

Ochrana

Povrch: žárový zinek nebo nátěr proti korozi

Požární odolnost (pokud vyžadována): nátěr nebo obklad dle klasifikace

Hlavní přínosy této varianty

Menší výška vazníku (snazší montáž i vizuální efekt)

Nižší spotřeba oceli oproti rozpětí 27,45 m (úspora cca 20–30 %)

Přehledné uspořádání – vazníky na každé 2. osové linii (5,49 m)

Postup provádění ocelových vazníků

1) Příprava

Převzetí staveniště, kontrola základových patek a kotevních šroubů.

Geodetické vytyčení os sloupů (rozteč 7,375 m v délce 27,45 m).

Připravenost jeřábu a manipulačních ploch pro vykládku a montáž.

2) Výroba (v dílně)

Výroba jednotlivých vazníků délky 14,75 m s výškou cca 1,3–1,5 m.

Pásy z RHS/SHS 200, diagonály a stojky z profilu dle statiky.

Svaření styčníků pomocí styčníkových plechů, vrtání montážních otvorů pro šrouby.

Povrchová úprava: žárový zinek nebo nátěr (podle specifikace).

Kontrola svarů (VT, případně UT/MT) a tloušťky zinku/nátěru.

Výrobní dokumentace → protokoly, certifikace materiálu (S355).

3) Montáž sloupů a vazníků

Osazení sloupů IPE 360 do kotevních patek, vyrovnání a dočasné zajištění.

Osazení prvního a posledního vazníku (rozteč 27,45 m / 5 = cca 5,49 m).

Průběžná kontrola svislosti a polohy sloupů.

Montáž zbývajících vazníků (celkem 5 ks), vždy provizorně zajištěné ztužidly.

4) Vaznice a ztužení

Montáž ocelových vaznic (IPE nebo Z-pásnice) na horní pásy vazníků.

Zajištění příčné tuhosti – montáž střešních ztužidel (táhla/pruty) v 1. a posledním poli.

Montáž vodorovných ztužidel v rovině pásů (prostorová tuhost celé konstrukce).

5) Kontroly

Dotažení všech šroubových spojů (kontrolní moment, značení).

Geodetická kontrola výšek a rozměrů (max. odchylky dle ČSN EN 1090).

Kontrola povrchových úprav (zinek, nátěr).

Zápis do stavebního deníku a kontrolní protokoly.

6) Dokončení

Předání nosné konstrukce pro montáž střešního pláště.

Vyčištění staveniště, odvoz zbytků a obalů.

Předávací protokoly: certifikáty oceli, záznamy o svarech, NDT, zkoušky tloušťky povrchové úpravy.

## příčky

Budou vystavěny nové vnitřní příčky z pálených keramických cihel.

## výplně otvorů

Okna zůstanou stávající v tělocvičně bude osazen nový systém na otevírání oken (stávající systém otevírání oken je již skoro nefunkční a nesplňují požadavky investora.

Vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní. Prosklení vnitřních dveří, jejich barevný odstín, povrchovou úpravu dveří a druh bude dodavatel před jejich objednáním konzultovat se stavebníkem. Výrobce dveří upřesní dodavateli stavby před zděním stavební připravenost pro osazení dveří.

Ostatní:

Veškeré dveře jsou opatřeny pryžovým těsněním po celém obvodu zárubně – v drážce zárubně. U všech dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření) do stěny, jsou do podlahy umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do hmoždin do konstrukce podlahy. Ve dveřích do úklidových komor, předsíní WC, umýváren a do místností s pisoáry jsou osazeny větrací hliníkové mřížky, materiál elox. hliník. Jednotlivá otevíravá křídla všech oken objektů jsou opatřena kontaktem dle vyhl. 398/2009 Sb.

Kování

Kliky a koule jsou nerezové jednoduché - kartáčovaná nerez ocel, hladké, štítek dělený pro kliku a zámek.

Panty

Panty dřevěných dveří jsou nerezové 3ks na křídle, tvarově jednoduché bez zdobení, válcového tvaru s oblým zakončením. Pro jednokřídlové dveře do šířky křídla 800 mm jsou panty s jedním závitem, pro dveře širší s dvěma závitovými kotvami – pro zamezení vyvěšování dveřních křídel.

Zámky

Zámky všech dveří jsou v provedení pro osazení vložky kvality FAB se systémem generálního klíče.

Samozavírače jsou ploché konstrukce, kovové s povrchem v odstínu RAL.

Samozavírače mají dvojí regulaci rychlosti zavírání s jemným dovřením.

Samozavírač na únikových dveřích je s blokací dveřního křídla v otevřené poloze při úplném otevření.

Při výrobě a montáži výplní otvorů – oken budou dodrženy následující technické normy a nařízení:

ČSN EN ISO 10077-1

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN P ENV 1627

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 12207 Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

ČSN EN 12208 Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

ČSN EN 12210 Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

ČSN EN 12400  - Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 13115  Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

a ČSN 73 05 32 a nařízení vlády č. 88/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000Sb.

Okna budou splňovat následující normy DIN EN, 12207 Class 4,  DIN EN 12208 Class 9a, 
DIN EN 12210  Class C5/B5, DIN EN 13115 Class 4, DIN EN 12400 Class 3

Poznámka:

Konečné barevné a tvarové řešení detailů dveří a tvar dveřních křídel bude odsouhlaseno projektantem a investorem po předložení vzorků dodavatelem.

Při výrobě a montáži výplní otvorů – dveří a vrat budou dodrženy následující technické normy:

ČSN 74 6401

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

ČSN 74 6550

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

ČSN EN 948

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 950

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

ČSN EN 952

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

ČSN EN 1192

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 12219

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1530

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

SN EN 1529

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

ČSN EN 12046-2

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

ČSN EN 947

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

ČSN EN 951

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

## konstrukce truhlářské

Veškerý další nábytek (vybavení tělocvičny, šaten a nového WC.) je součástí řešení interiéru jako samostatná dodávka investora a není předmětem dodávky dle tohoto popisu.

## kovové stavební a doplňkové konstrukce

-	Větrací mřížky ve dveřních křídlech budou hliníkové eloxované s rámečkem a jsou součástí dodávky dveří.

-	V celém objektu budou osazeny plastové bezpečnostní, příkazové tabulky (např. „Zákaz vstupu“, „Zákaz kouření“ apod.) a všechny informační tabulky nutné ke kolaudaci. Texty budou provedeny pomocí gravírování s probarvením. Pokovení ve stříbrné barvě. Velikost, barevné provedení a počty bezpečnostních a příkazových tabulek musí odpovídat platným předpisům.

-	Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny pří-slušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 74 6930

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

## podhledy

V chodbě jsou osazeny kazetové podhledy. Budou provedeny lokální opravy (výměna kus za kus) bude se jednat jen o výměnu kazet do profilů nebude zasahováno.

## obklady

### Vnější povrchové úpravy – zateplovací systém

### V místě ubouraného přístavku bude fasáda opatřena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) minimální kvality např. BAUMIT nebo obdobného certifikovaného výrobce.

### Tloušťka izolace: min. 150 mm.

### Zateplovací systém bude dotažen až k okenním rámům, včetně ostění a nadpraží, s přesahem cca 30 mm na rám okna pro zajištění celistvosti a eliminaci tepelných mostů.

### Skladba zateplovacího systému:

### Penetrační nátěr podkladu.

### Lepicí hmota.

### Tepelněizolační desky z EPS 70F.

### Talířové hmoždinky dle statického návrhu kotvení.

### Výztužná vrstva – armovací tkanina ve stěrkové hmotě.

### Penetrační mezivrstva sjednocující savost.

### Finální povrchová úprava – silikonová tenkovrstvá probarvená omítka v jednom odstínu s plastickými bosážemi.

### Použitý ETICS systém musí být certifikován, splňovat požadavky ČSN EN 13499 a zároveň musí respektovat požadavky na tepelně technické parametry dle ČSN 73 0540-2.

### Vnitřní povrchové úpravy – keramické obklady

### V interiéru budou provedeny keramické obklady z obkladaček tl. min. 8 mm.

### Typ a barevnost obkladů budou vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem a projektantem před zahájením prací.

### Barevné řešení bude koordinováno s keramickou dlažbou, dodavatel předloží vzorník jednotlivých typů a odstínů.

### Technologické požadavky:

### Minimální šířka spár: 1,5 mm (přesná šířka dle technologických postupů a technických listů výrobce lepidla).

### Rohy obkladů budou provedeny kamenickým způsobem na pokos (45°).

### Obklady v koupelnách, skladech apod. budou vedeny vždy až do výšky podhledu.

### Za kuchyňskými linkami a umyvadly bude rovněž proveden keramický obklad pro zajištění hygieny a snadné údržby.

### Specifikace keramického obkladu (např. WC)

### Typ: Vysoce slinutá neglazovaná dlaždice, 1. jakostní třída.

### Rozměr: 300 × 300 × 9 mm.

### Povrch: Matný, hladký, protiskluzný (SB), koeficient tření μ ≥ 0,6 (za sucha i za mokra).

### Protiskluznost: DIN 51130 / DIN 51097 R10 / A, ČSN 72 5191 μ ≥ 0,6.

### Nasákavost: ≤ 0,5 % (skupina Bla, ČSN EN ISO 10545-3).

### Mrazuvzdornost: Ano (ČSN EN ISO 10545-12).

### Pevnost v ohybu: do 2000 N (ČSN EN ISO 10545-4).

### Obrusnost: 130 mm³ (<175 mm³, ČSN EN ISO 10545-6).

### Odolnost proti skvrnám: min. třída 3 (odstranění skvrn silným čistícím prostředkem, ČSN EN ISO 10545-14).

### Odolnost proti chemikáliím: třída ULA – bez viditelných změn (ČSN EN ISO 10545-13).

### Hygienické vlastnosti: nezávadné dle 307/2002 Sb. a 13/2002 Sb.

### Podlahové topení: vhodné.

### Barevné řešení: šedý obklad v kombinaci s bílo-barevným obkladem.

### Veškeré keramické obklady a dlažby jsou součástí dodávky generálního dodavatele stavby, včetně barevného provedení.

## Podlahy

Popis skladby podlahy (odspodu nahoru)

Betonová podkladní plocha

slouží jako nosná základna celé podlahové konstrukce.

povrch musí být soudržný, bez prachu, mastnot a nesmí obsahovat volné části.

Pružné podložky 80 × 100 mm, tl. 10 mm

prvky z elastického materiálu pro eliminaci kročejového hluku a přenosu vibrací.

rozložení dle projektové dokumentace, zpravidla v rastru.

Dřevěné rošty – desky šířky 110 mm, tl. 22 mm

slouží jako nosná roznášecí vrstva podlahy.

mezi deskami je mezera pro odvětrání a případné vedení instalací.

Dřevěné rošty – horní nosné desky šířky 110 mm, tl. 22 mm

tvoří další vrstvu roštu, zajišťují stabilitu a roznos zatížení.

OSB desky, tl. 14 mm (spodní vrstva)

plošná stabilizační vrstva přenášející zatížení na rošt.

kladena na vazbu s posunutými spárami.

Podložka z černé gumy, tl. 7 mm

slouží k tlumení kročejového hluku, zlepšení akustických parametrů a částečně i pružnosti podlahy.

OSB desky, tl. 14 mm (horní vrstva)

další stabilizační roznášecí plocha.

celoplošně šroubovaná/lepená k nižší vrstvě.

Litá PUR vrstva, tl. 3 mm

finální povrch s vysokou odolností proti mechanickému opotřebení, pružný a hygienicky snadno udržovatelný.

vhodný pro sportovní prostory (např. tělocvičny).

Technologický postup prací

Příprava podkladu

očistit betonovou podkladní plochu od prachu, nečistot a mastnot.

zkontrolovat rovinnost (odchylky max. ±2 mm/2 m lať).

Pokládka pružných podložek

umístit podložky dle projektového rastru, fixovat k podkladu (např. lepením nebo mechanicky).

kontrola rovnoměrného rozmístění.

Montáž dřevěného roštu

položit spodní vrstvu dřevěných desek (šířka 110 mm, tl. 22 mm).

na ně kolmo přikotvit horní vrstvu roštu.

rošt vyrovnat do roviny, dilatačně oddělit od obvodových konstrukcí (min. 10 mm).

Montáž OSB desek (spodní vrstva)

OSB desky tl. 14 mm ukládat na vazbu s posunutými spárami.

spojování provést perem a drážkou, desky přikotvit k roštu.

Pokládka gumové podložky

celoplošně rozvinout pásy podložky tl. 7 mm.

spoje slepit nebo přelepit páskou proti posunům.

Montáž OSB desek (horní vrstva)

provést obdobně jako u spodní vrstvy, dbát na posunutí spár.

pevně spojit s podkladem šrouby/lepidlem.

Lití PUR vrstvy

provést penetrační nátěr OSB desek.

aplikovat pružnou polyuretanovou stěrku tl. 3 mm.

nechat vyzrát dle technologického předpisu výrobce.

Specifikace keramické dlažby (podlaha – např. WC)

Typ: Vysoce slinutá neglazovaná podlahová dlaždice, 1. jakostní třída.

Rozměr: 300 × 300 × 9 mm.

Povrch: Matný, hladký, protiskluzný (SB); koeficient tření μ ≥ 0,6 (za sucha i za mokra).

Protiskluznost: DIN 51130 / DIN 51097 R10 / A; ČSN 72 5191 μ ≥ 0,6.

Nasákavost: ≤ 0,5 % – skupina Bla (ČSN EN ISO 10545-3) – mrazuvzdorné provedení.

Mrazuvzdornost: Ano (ČSN EN ISO 10545-12).

Pevnost v ohybu: do 2000 N (ČSN EN ISO 10545-4).

Obrusnost (hloubková): 130 mm³ (<175 mm³) (ČSN EN ISO 10545-6).

Odolnost proti skvrnám: min. třída 3 (ČSN EN ISO 10545-14).

Odolnost proti chemikáliím: ULA – bez viditelných změn (ČSN EN ISO 10545-13).

Hygienické vlastnosti: nezávadné dle 307/2002 Sb. a 13/2002 Sb.

Podlahové topení: vhodná.

Barevné řešení: šedá dlažba v kombinaci s bílo-barevným obkladem stěn.

Dodávka: veškeré keramické dlažby jsou součástí dodávky generálního dodavatele stavby, včetně barevného provedení.

Pozn.: Lepení na podklad pomocí flexibilního lepidla C2TE S1, spárovací hmota CG2; šířka spár dle TL výrobce a rovinnosti podkladu. Dilatační pole a přechody provést dle ČSN 74 4505.

Normy a předpisy

- ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení.

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Požadavky.

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách.

- ČSN EN 13501-1 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí.

- ČSN EN 312 / EN 300 / EN 13986 – Dřevotřískové a OSB desky – požadavky.

- Technické listy výrobců PUR podlahovin a gumových podložek – pro konkrétní parametry a aplikaci.

Kontrola a závěrečná opatření

Provést kontrolu rovinnosti podlahy před aplikací PUR vrstvy.

Ověřit správné provedení dilatačních spár.

Zkontrolovat celistvost a neporušenost jednotlivých vrstev (bez mezer a dutin).

Před uvedením do provozu provést zkušební zátěž podlahy.

Koberce

Neobsazeno.

## dlažby

Neobsazeno.

## Nátěry

Neobsazeno.

## výtahy

Neobsazeno.

## různé

Vybavení šaten a doplnění dle nového PBŘ

Hasicí přístroje

Objekt je vybaven hasicími přístroji dle platného požárně bezpečnostního řešení.

Hasicí přístroje a hydranty budou mít spodní hranu min. 150 mm nad podlahou viz samostatná část PBŘ.

Ostatní

U všech otevíravých dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření), jsou do podlahy umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do konstrukce podlahy.

Veškeré bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.

Prostupy kabelů a vnitřních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou těsněny systémem protipožárních ucpávek a budou doloženy atestem odborné prováděcí firmy.

Ve stěnách s vedením instalací budou osazena dvířka pro přístup k uzávěrům vody, k čistícím kusům a jako revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek.

Nahodilé zatížení na střeše 75 kg/m2, osamělé břemeno 100 kg (kategorie H, dle ČSN EN 1991-1-1)

### Bude přesně specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace (DPS).

# provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva,

### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva byl projektovaný záměr posouzen s tímto výsledkem:

- ve smyslu § 22 výše citovaného zákona, který řeší stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany odst. 1 d) se jedná o stavby pro průmyslovou výrobu a skladování. Přes výše uvedené se však nejedná o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany, jelikož tento požadavek nebyl v průběhu předchozího projednávání vznesen a charakter stavby – administrativní budova není provozem či skladem nebezpečných látek a nemusí tak být umístěn za hranici vymezeného zastavitelného území obce.

V prostoru bude návod k obsluze zařízení, požární řád a poplachové směrnice.

Veškerá technická zařízení budou doložena příslušnými certifikáty a homologací pro užívání a provoz v České republice, dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Dodavatelé doloží své oprávnění pro instalaci jednotlivých systémů od příslušných výrobců.

Veškeré elektrické rozvody, spotřebiče a svítidla budou v potřebném krytí dle prostředí stanovém v protokolu o prostředí.

Veškerá média a trubní vedení budou popisem a barevně označena dle platných předpisů. Součástí vybavení prostor budou veškeré potřebné bezpečnostní a únikové tabulky a nápisy.

Únikové cesty jsou stanoveny v části D.2. – Požárně bezpečnostní řešení.

Pro fázi výstavby a fázi provozu budou splněny požadavky všech příslušných vyhlášek a nařízení v platném znění, především pak:

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

225/2012 Sb. 	Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

192/2005 Sb. Zákon, kterým se mění vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

68/2010 Sb.	Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

272/2011 Sb. 	Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. č. 241/2018 Sb.

101/2005 Sb.	Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

198/2006 Sb.	Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády 342/2003 Sb.

23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

294/2008 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

378/2001 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

176/2008 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stojní zařízení

U jednotlivých strojů a zařízení bude dostatečný pracovní a manipulační prostor, umožňující bezpečně provádět všechny obvyklé pracovní operace. Za dostatečný pracovní a manipulační prostor se považuje prostor, jehož světlá šířka činí nejméně 1,0 m.

Za bezpečnost provozu technologického zařízení ručí výrobce. Návody k obsluze jednotlivých zařízení jsou součástí dodávky těchto zařízení. Obsluha musí být seznámena s návody k obsluze, havarijními směrnicemi a všemi přepisy souvisejícími s provozem. Obsluha je povinna dodržovat předepsané postupy a používat příslušné ochranné pomůcky.

Veškerá média a trubní vedení budou popisem a barevně označena dle platných předpisů. Součástí vybavení prostor budou veškeré potřebné bezpečnostní a únikové tabulky a nápisy.

Bezpečnostní pásma související s výrobou budou stanovena provozním řádem závodu.

# řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření-zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů,

Veškeré areálové komunikace, vstupy do objektů a veřejně přístupné plochy a prostory budou řešeny dle vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Požadavky budou zohledněny u následujících řešení:

-	výškové rozdíly pěších a vozovek – sklopené obrubníky v trasách chodníků a pře-chodů

-	úpravy povrchů vnitřních prostor vstupů – minimální stupně adheze

-	úpravy povrchů vnějších komunikací – přechod s vodícím proužkem

-	úrovňové vstupy do budov max. výškový rozdíl 20 mm.

Navržený objekt byly zpracovány v souladu se Sbírkou zákonů č. 398/2009 Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Není vyžadováno předčasné užívání, ani zkušební provoz. Stavba bude, po dokončení stavebních prací a kolaudačním řízení, využívána v plném požadovaném rozsahu dle požadavků investora a platných předpisů pro tento typ zařízení.

# zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení,

## zemní práce

Před zahájením prací musí investor zajistit vyjádření správců a uživatelů inženýrských sítí. Zemní práce budou obsahovat zavezení prostoru přístavku.

# zajištění výkopů,

Neobsazeno.

# založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů,

základové konstrukce

Budou provedeny bourací práce základů po demolici přístavku.

Přístavek byl dostavěn později než hlavní objekt tělocvičny.

Budou dodržena ustanovení následujících norem:

ČSN 73 0037

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 72 1006

Kontrola hutnění zemin a sypanin

# konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.,

## svislé konstrukce

Nová konstrukce

Nové obvodové keramické konstrukce tl. 375 mm.

Nové vnitřní keramické příčky tl. 150 mm.

Technologie zdění.

Zdivo je nutné provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy. Dále je nutné přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsanými výrobci jednotlivých materiálů. Technologii zdění a způsob napojování příček a stěn na okolní konstrukce určí technolog dodavatelské prováděcí stavební firmy, na základě konkrétních podmínek (rychlost výstavby, předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění) a daného typu zdiva.

Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob napojování a kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární požadavky a dále musí zohlednit konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování okolních nosných konstrukcí v daném místě.

### Bude přesně specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace (DPS).

Při zhotovení dokumentace a při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN P ENV 1993-1-1

Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

## komíny

Neobsazeno.

## schodiště

Neobsazeno.

## vodorovné konstrukce

POVRCHY STĚN A STROPŮ

Stěny budou opatřeny sádrovou jednovrstvou systémovou omítkou tl. cca 10 – 15 mm (dle rovinnosti podkladu).

Způsob provedení vrchní omítky stěn upřesní dodavatelé výrobce omítky.

Keramické obklady se budou provádět z keramických obkladaček.

Veškeré rohy keramických obkladů budou provedeny kamenickým způsobem na pokos pod úhlem 45°.

Keramický obklad v koupelnách, skladu potravin atp. bude proveden vždy do výšky podhledu.

Stavebník v rámci výběrového řízení předloží zhotoviteli standardy jednotlivých materiálů, které zhotovitel ocení a zahrne do své cenové nabídky.

Půjde o lokální výspravky a o nově vystavěné zdivo.

Poznámky:

Jedná se o provedení omítek na nově postavených

Při provádění budou dodržena ustanovení následujících norem:

ČSN EN 1992-1-1

Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN EN 206-1

Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 6180

Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

Při provádění mazanin a potěrů bude postupováno dle následujících norem a předpisů:

DIN 18 202

ČSN 74 45 05

Namíchaná suchá maltová směs anhydritu bude dle normy DIN 18 557 a dle normy DIN 18 560 na materiály jakostní třídy AE 20.

ČSN EN 1992-1-1

Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN EN 12350-1 - 7

Zkoušení čerstvého betonu

ČSN EN 12390-1 - 8

Zkoušení ztvrdlého betonu

ČSN EN 12504

Zkoušení betonu v konstrukcích

ČSN 73 1370

Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení

ČSN EN 1008

Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

ČSN 73 1373

Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

ČSN 01 3481

Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 74 4505

Podlahy – společná ustanovení

## izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Budou provedeny terénní úpravy pro základové patky pro uložení profilů pro nový plot.

Protiradonová ochrana bude řešena pomocí asfaltových modifikovaných pásů.

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN P 73 0600

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení1

ČSN 73 0601

Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0606

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

## izolace tepelné a akustické

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Fasáda v místě ubouraného přístavku bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem minimální kvality např. BAUMIT, základní minimální tl. 150 mm. Zateplovací systém bude zatažen až k okenním rámům včetně ostění a nadpraží (přetažen cca 30 mm na rám okna).

Složení zateplovacího systému je následující: penetrace podkladu, lepící hmota, izolační desky – polystyrénové desky EPS 70F, hmoždinky, výztužná vrstva, penetrační mezivrstva, finální povrchová úprava – silikonová tenkovrstvá probarvená omítka v jednom odstínu s bosážemi. Jedná se o zacelení fasády po ubourání (přístavku).

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN EN ISO 7345

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN 12354-1 - 6

Stavební akustika – výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN EN ISO 717-1

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Kročejová neprůzvučnost

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (tímto nařízením se ruší 502/2000Sb. a 88/2004 Sb.)

## konstrukce tesařské, krovy

Není předmětem této projektové dokumentace.

## krytiny střech

## příčky

Budou vystavěny nová příčka z keramické pálené cihly tloušťky 150 mm.

Vlastnosti pálených keramických cihel:

Vysoká pevnost:

Pálené cihly mají velmi vysokou pevnost v tlaku.

Izolační vlastnosti:

Výhodou je že pomáhají udržovat vnitřní teplotu stabilní a poskytují akustický komfort.

Odolnost:

Pálené cihly jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti, požáru, hnilobě a dalším vnějším faktorům. To zajišťuje jejich dlouhou životnost a odolnost.

## výplně otvorů

Ostatní:

Veškeré dveře které budou osazovány jsou opatřeny pryžovým těsněním po celém obvodu zárubně – v drážce zárubně.

U všech dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření) do stěny, jsou do podlahy umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do hmoždin do konstrukce podlahy.

Ve dveřích do úklidových komor, předsíní WC, umýváren a do místností s pisoáry jsou osazeny větrací hliníkové mřížky, materiál elox. hliník.

Kování

Kliky a koule jsou nerezové jednoduché - kartáčovaná nerez ocel, hladké, štítek dělený pro kliku a zámek.

Panty

Panty dřevěných a ocelových dveří jsou nerezové 3ks na křídle, tvarově jednoduché bez zdobení, válcového tvaru s oblým zakončením. Pro jednokřídlové dveře do šířky křídla 800 mm jsou panty s jedním závitem, pro dveře širší s dvěma závitovými kotvami – pro zamezení vyvěšování dveřních křídel.

Zámky

Zámky všech dveří jsou v provedení pro osazení vložky kvality FAB se systémem generálního klíče.

Samozavírače jsou ploché konstrukce, kovové s povrchem v odstínu RAL.

Samozavírače mají dvojí regulaci rychlosti zavírání s jemným dovřením.

Samozavírač na únikových dveřích je s blokací dveřního křídla v otevřené poloze při úplném otevření.

Při výrobě a montáži výplní otvorů – oken budou dodrženy následující technické normy a nařízení:

ČSN EN ISO 10077-1

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN P ENV 1627

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 12207 Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

ČSN EN 12208 Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

ČSN EN 12210 Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

ČSN EN 12400  - Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 13115  Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

a ČSN 73 05 32 a nařízení vlády č. 88/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000Sb.

Okna budou splňovat následující normy DIN EN, 12207 Class 4,  DIN EN 12208 Class 9a, 
DIN EN 12210  Class C5/B5, DIN EN 13115 Class 4, DIN EN 12400 Class 3

Poznámka:

Konečné barevné a tvarové řešení detailů dveří a tvar dveřních křídel bude odsouhlaseno projektantem a investorem po předložení vzorků dodavatelem.

Při výrobě a montáži výplní otvorů – dveří a vrat budou dodrženy následující technické normy:

ČSN 74 6401

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

ČSN 74 6550

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

ČSN EN 948

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

ČSN EN 950

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

ČSN EN 952

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

ČSN EN 1192

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 12219

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1530

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

SN EN 1529

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

ČSN EN 12046-2

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

ČSN EN 947

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

ČSN EN 951

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

## konstrukce truhlářské

Nebudou osazovány žádné truhlářské konstrukce.

## klempířské konstrukce

Nebudou osazovány žádné klempířské konstrukce.

## kovové stavební a doplňkové konstrukce

Větrací mřížky ve dveřních křídlech budou hliníkové eloxované s rámečkem a jsou součástí dodávky dveří.

V celém objektu budou osazeny plastové bezpečnostní, příkazové tabulky (např. „Zákaz vstupu“, „ Zákaz kouření“ apod.) a všechny informační tabulky nutné ke kolaudaci. Texty budou provedeny pomocí gravírování s probarvením. Pokovení ve stříbrné barvě. Velikost, barevné provedení a počty bezpečnostních a příkazových tabulek musí odpovídat platným předpisům.

Všechny rozvody médií budou barevně značeny dle platných předpisů a opatřeny pří-slušnými plastovými štítky s fóliovým popisem.

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 74 6930

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

## podhledy

Budou provedeny lokální opravy kus za kus jedná se o kazetová strop.

## omítky

Vnější omítka budou provedeny na zateplovací systém – lepící a stěrková hmota s perlinkou v první vrstvě, fasádní penetrační nátěr, silikonová tenkovrstvá fasádní finální vrstva.

Jedná se o lokální zaspravení po demolici přístavku.

## obklady

Vnější

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Fasáda v místě ubouraného přístavku bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem minimální kvality např. BAUMIT, základní minimální tl. 150 a 200 mm. Zateplovací systém bude zatažen až k okenním rámům včetně ostění a nadpraží (přetažen cca 30 mm na rám okna).

Složení zateplovacího systému je následující: penetrace podkladu, lepící hmota, izolační desky – polystyrénové desky EPS 70F, hmoždinky, výztužná vrstva, penetrační mezivrstva, finální povrchová úprava – silikonová tenkovrstvá probarvená omítka v jednom odstínu s bosážemi.

Zateplovací systém bude dodán včetně potřebných dilatačních profilů, plastových okapnic, výztuh nároží atd.

Tepelně izolační vrstva bude zatažena min. 1000 mm pod úroveň okolního upraveného terénu a z této úrovně do výšky k upravenému terénu bude použit extrudovaný polystyrén XPS tl. 140mm.

Vnitřní

Keramické obklady se budou provádět z keramických obkladaček, přesný typ obkladu bude vyvzorkován a schválen investorem a projektantem. Tl. ker. obkladů min. 8mm

Barevnost a druh bude před vlastním položením konzultován v závislosti na barevnosti ker. dlažby s objednavatelem - dodavatel předloží vzorník jednotlivých typů a barevných odstínů keramických obkladů HIP k odsouhlasení.

Za kuchyňskými linkami a umyvadly v jednotlivých místnostech bude proveden rovněž keramický obklad.

Veškeré rohy keramických obkladů budou provedeny kamenickým způsobem na pokos pod úhlem 45°.

Keramický obklad v koupelnách, skladu potravin atp. bude proveden vždy do výšky podhledu.

Stavebník v rámci výběrového řízení předloží zhotoviteli standardy jednotlivých materiálů, které zhotovitel ocení a zahrne do své cenové nabídky.

### Bude přesně specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace (DPS).

## Podlahy

Skladba stávající podlahy v tělocvičně:

Skladba nové podlahy v tělocvičně:

Koberce

Neobsazeno.

## dlažby

Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy:

ČSN 74 4505

Podlahy. Společná ustanovení.

ČSN 74 4507

Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah.

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy.

DIN 51097

Stanovení protiskluznosti pro mokré povrchy v prostorách, kde se chodí bosou nohou

DIN 51130

Stanovení protiskluznosti pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí

## nátěry a malby

zděných konstrukcí jsou otěruvzdorné, na chodbách, v šatnách a hyg. zařízeních omyvatelné ve složení 1x pačokování, 2 x nátěr, v kvalitě např. PRIMALEX Fortisimo.

Vybrané stěny budou opatřeny barevnou výmalbou – dodávka interiéru.

Nátěrový systém je nutné navrhnout a provést v souladu s ČSN EN ISO 12944-1 až 5.

Životnost nátěrů musí respektovat požadovanou či potřebnou životnost těchto chráněných ocelových konstrukcí či prvků i navazujících částí stavby. Při volbě životnosti je nutné zohlednit přístupnost těchto konstrukcí s ohledem na možnost údržby či obnovy nátěrů. U nepřístupných konstrukcí se musí volit nátěry s velmi vysokou životností. Nátěry musí respektovat předpokládané klasifikace expozice prostředí – agresivitu příslušného prostředí.

Při návrhu nátěrového systému musí být k dispozici dokumentace či podrobné vyjádření výrobce nátěrových hmot, ve kterém je určena vlastní ochranná účinnost daného nátěrového systému pro danou kategorii agresivity prostředí a deklarovanou životnost.

Všechny nátěry musí být omyvatelné a otěruvzdorné.

## Výtahy

Není to předmětem této projektové dokumentace.

## různé

Vybavení hygienických zařízení včetně sprchového koutu.

-	součást dodávky interiéru.

Hasicí přístroje

Objekt je vybaven hasicími přístroji dle platného požárně bezpečnostního řešení.

Jsou dodávány s úchyty pro hadici (opatření proti špinění malby).

Hasicí přístroje a hydranty budou mít spodní hranu min. 150 mm nad podlahou viz samostatná část PBŘ.

Ostatní

U všech otevíravých dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření), jsou do podlahy umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, přišroubované nerezovými vruty do konstrukce podlahy.

Prostupy pro instalace do konstrukcí (stěna, strop,..) budou vrtané.

Veškeré bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.

Prostupy kabelů a vnitřních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou těsněny systémem protipožárních ucpávek a budou doloženy atestem odborné prováděcí firmy.

Ve stěnách s vedením instalací budou osazena dvířka pro přístup k uzávěrům vody, k čistícím kusům a jako revizní dvířka pro kontrolu požárních ucpávek.

Nahodilé zatížení na střeše 75 kg/m2, osamělé břemeno 100 kg (kategorie H, dle ČSN EN 1991-1-1)

Únosnost konzolových záchodů je min. 150 kg.

vítr dle ČSN EN 1991-1-4

seismicita dle ČSN EN 1998

námraza dle ČSN ISO 12494: 2010

horizontální zatížení na stavební konstrukce dle ČSN EN

# řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;

Všechny technologické postupy jsou popsány výše, nejedná se o netradiční postupy ani zvláštní typy konstrukcí. Všechny postupy jsou podrobně popsány ve výkresových a textových částech této PD. Jakost navržených konstrukcí musí být v souladu s předpisy a normami předepsanými výše.

# v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.,

V rámci této akce budou provedeny bourací práce ve vnitřních prostorách a na střešní konstrukci, která bude částečně demontovány. Podrobný výčet bouracích prací je v samostatné TZ – bouracích prací a ve výkresové části bouracích prací.

Hlavní zásady při provádění bouracích prací:

- Před zahájením prací budou odpojeny či uzavřeny veškeré rozvody médií v daném prostoru. Dodavatel stavby musí zkontrolovat odpojení všech inženýrských sítí a médií v rekonstruované části. Odpojení a přepojení bude provedeno tak, aby byla zachována možnost užívání ostatních částí stávajícího objektu – vždy bude zkonzultováno a odsouhlaseno investorem.

- Provozní opatření – Zamezení vstupu nepovolaných osob do prostor s probíhající stavební činností nebo do jejich těsné blízkosti

- Při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah provést opatření stanovená pro práce ve výškách

- Bourání musí probíhat tak, aby nedošlo ke statickému ohrožení ostatních částí objektu.

- Pomocné konstrukce (lešení, podpůrné konstrukce) se nesmí přitěžovat vybouraným materiálem

- Vstupy do prostoru a okolí prováděných bouracích prací musí být viditelně označeny

- Bourací práce prováděné nad sebou jsou zakázány.

- Skleněné výplně otvorů (okna, dveře) odstraňovat tak, aby nebyly při ručním bourání zdrojem úrazu.

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob.

Bude postupováno tak, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní normy a předpisy. Před započetím prací musí dodavatel zajistit a zkontrolovat odpojení všech rozvodů a médií v rekonstruovaných částech, především pak elektrického vedení, rozvodů vody a vytápění. Před zahájením bouracích prací musí být provedeno a zajištěno statické zabezpečení a stabilita okolních konstrukcí - tj. podepření či zabezpečení novou podpůrnou konstrukcí.

Kromě výše popsaných zásad budou dodržena např. všechna bezpečnostní opatření a platné předpisy.

# při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance),

### Stávající objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří pálené keramické plné zdivo tloušťka 300 mm. Stropní konstrukce je z hurdisek zalité škvárobetonem tloušťce 50 mm a jako pochozí vrstva je cementový potěr tloušťce 30 mm.

# konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby,

Byla provedena prohlídka objektu – konstrukcí. V rámci před projektových prací ve stupni DSP.

# popis řešení stavební fyziky,

## tepelná technika

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby odpovídaly ČSN 73 0540.

Posouzení skladeb konstrukcí je doloženo v části E – dokladová část.

Měrná spotřeba energie odpovídá požadavkům vyhlášky 148/2007 Sb.

## osvětlení

Prostory budou osvětleny denním a umělým osvětlením. Jsou zde osazeny okna, která zajišťují dostatečné osvětlení denním světlem. Výpočet parametrů osvětlení je řešeno v projektu elektro jako samostatná příloha výpočet osvětlení.

## oslunění

Stavba je navržena dle platných norem a vyhlášek.

# průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady a pod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky,

Dopravní řešení:

Rekonstruovaný objekt je v zadní části za hlavní budovou základní školy v Karviné.

K rekonstruovanému objektu je možnost dopravy z ulice U Lesa.

### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Nemění se.

Energetická bilance:

Jedná se o stavbu s běžnou spotřebou energií.

Vnitřní dešťové odpady ze střechy mateřské školy zůstávají stávající. Tyto odpady D1 a D2

jsou provedeny jako vnitřní DN 100 s dešťovou vpustí. Tyto odpady je nutno v 2.NP prodloužit a při realizaci budou tyto pročištěny. Dešťové vody ze zastřešené terasy budou odvedeny jedním venkovním dešťovým odpadem D3 DN100. Svod a bude odvedený potrubím do vsakovací jímky 2000/2000 mm. Vsakovací jímka bude vyplněna štěrkem a opatřena geotextílií, zabraňující zanášení. Potrubí bude u terénu opatřeno lapačem střešních splavenin. Kanalizace je navržena z plastových trubek KGEM – SN4 s min. spádem do jímky. Dešťové vody ze zastřešené terasy budou likvidovány na pozemku stavebníka.

Množství dešťových vod činí Q d - dle ČSN 75 6760:

Q dešť. = q x ψ x S

Q dešť. = 0,0164 x 0,9 x 111,5 = 1,64 l/s

Plocha střechy : 111,5 m 2

Při intenzitě 15ti min. deště : 164 l/s .ha

Odtokový součinitel : 0,9

Objem vody při délce trvání deště 15 min. = 1,5 m 3 13

Odpadové hospodářství:

Stavební práce musí probíhat v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (práce po 6.00 a do 22.00hod), dále podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zhoršení životního prostředí v bezprostředním okolí je pouze dočasné, časově omezené po dobu výstavby. Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být řešeny v souladu se zákonem č.185/2001Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování, využívání, ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

# popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu,

Akustika:

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platných norem a vyhlášek.

Hluk:

Hluk vznikající provozem v interiéru je zanedbatelný, a bude dostatečně utlumen obvodovým pláštěm objektů.

## vibrace

Nepředpokládá se zde existence významnějších zdrojů vibrací.

Opatření na snížení hluku ze stavby

Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších přepisů. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době v čase mezi 7:00 do 21:00 hod. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb bude dodržena – tj.:

- od 7.00 do 21.00 hod. 50 dB + 15 dB = 65 dB.

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Rozhodující je tedy především zajistit vedení prací tak, aby nedocházelo k obtěžování zaměstnanců hlukem nad nezbytně nutnou míru. Toho lze dosáhnout dalšími opatřeními:

- Stavební práce provádět podle technologicko-technických předpisů, norem platných v ČR

- Preferovat moderní mechanismy s omezenou hlučností – vybírat stavební mechanizmy s co nejnižšími hlukovými parametry. Hodnoty akustického výkonu jednotlivých strojů nesmí překračovat hodnoty dle nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.

- Používat stroje opatřené předepsanými akustickými zákryty, v bezvadném technickém stavu a správně seřízené, provádět pravidelnou údržbu.

- Chod strojů naprázdno omezit na nezbytně nutnou dobu.

- Během prací je nutno dodržovat některá provozně – organizační opatření – okamžité vypínání všech mechanismů během přestávek.

Předpokládá se pravidelné kontrolování dodržování těchto opatření včetně kontrolního měření hlučnosti.

Hodnoty akustického výkonu jednotlivých strojů nesmí překračovat hodnoty dle nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení č.198/2006 Sb.

# popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu),

a/ povodně a spodní vody

Stavba se nenachází v záplavovém území.

b/ sesuvy půdy

V oblasti stavby se nevyskytují.

c/ poddolování

Stavba se nenachází v poddolovaném území

d/ seizmicita

Nevyskytuje se v místě stavby.

e/ radon

Bylo provedeno měření radonu ve vnitřním prostředí, vyhodnocení je samostatnou přílohou v dokladové části E

f/ hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby akustika-hluk.

Akustika:

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platných norem a vyhlášek.

Hluk:

## vibrace

Nepředpokládá se zde existence významnějších zdrojů vibrací.

# popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,

Viz D.4 – Požárně bezpečnostní řešení.

### charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b.1 Stručný popis posuzovaného objektu

Jedná se o rekonstrukci tělocvičny.

b.2 Konstrukční řešení

Obvodové konstrukce – stávající objekt je keramických pálených plných cihel o tloušťce 300 mm.

Příčky – nenosné zděné z keramických pálených plných cihel 100 – 150 mm

Stropy – Strop je tvořen hurdiskami a zalit škvárobetonem 50 mm další vrstvou je cementový potěr 30 mm.

b.3 Technické vybavení objektu

vytápění – nové plynové vytápění s otopnými tělesy.

plynovod – na pozemku 330 je zřízena plynová přípojka na, kterou bude připojen rekonstruovaný objekt.

Nové rozvody vody a kanalizace více v jednotlivých výkresech.

elektroinstalace – napojení na vnitřní NN. Elektroinstalace v provedení dle příslušných

ČSN a vyhlášek s ohledem na protokol o určení vnějších vlivů.

b.4 Základní požárně technické charakteristiky

Objekt ………………………………….................…………...školské zařízení

Zastavěná plocha …………………..……………………………………...cca 250 m2

Požární výška objektu "h".……………………….….................... cca 9 m

Stavba je využívána pro vzdělávání dětí a mládeže v předškolním věku. Stavba není kulturní památkou, ani v jiném rizikovém / ochranném pásmu.

# řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.),

Koordinace souběhu těchto profesí, je určena v celkovém harmonogramu prací. S ohledem na nízké množství prvků těchto profesí, není nutné vyhotovovat výkresovou část pro koordinaci souběhu těchto profesí.

Popis křížení těchto instalací je součástí technických zpráv jednotlivých profesí, všechny instalace musí být provedeny dle platných norem a předpisů viz. TZ jednotlivých profesí.

# ostatní výpočty,

Všechny výpočty jsou součástí příslušných částí. S ohledem na charakter stavby a jednoduchost řešení nejsou vyžadovány další výpočty v této části PD.

# kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,

-terénní úpravy pro založení nového plotu

-osazení zárubní a dveří

-Dokončení zateplení objektu a nové fasády v místě demolice přístavku

- Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí a koncových prvků (voda, kanalizace, NN, topení)

-Položení nových podlah v tělocvičně

-Výstavba nového plotu + branka

- Osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel

-Dokončovací práce

# stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování,

Konstrukční systém objektu je zvolen pro svou životnost a prostorovou rozmanitost. Konstrukční systém vychází hlavně z požadavků investora. Charakter provozu a návrh opatření uvedený v této dokumentaci zaručuje, že navrhovaná rekonstrukce objektu po dokončení a uvedení do provozu nebude mít negativní účinky na životní prostředí.

Životnost je předpokládaná minimálně na 30 let.

# specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání,

Použité prvky mohou být vyšší jakosti a lepších vlastností, než je předepsáno touto projektovou dokumentací. Odchylky geometrických hodnot, nesmí být vizuálně ani technicky narušující stavebně technické vlastnosti objektu.

Rozměry všech prvků je nutno před výrobou ověřit na stavbě podle skutečného stavu. Případné obchodní názvy výrobků jsou v projektové dokumentaci uvedeny pouze pro udání standartu -> Mohou být použity výrobky nebo materiály shodných, nebo lepších technických parametrů.

# položkový výkaz výměr.

Je samostatnou přílohou v dokladové části E

Vypracoval: Radek Petržálek

Autorizoval: Ing. František Mandovec				             	ZÁŘÍ 2025