Sondy stavebních konstrukcí – ZŠ U Lesa, Karviná

Místo realizace:   Karviná, ZŠ U Lesa

Den realizace:       08.09. 2025

Objekt:                   tělocvična a přístavek

Sondované stavební konstrukce:  1) podlaha tělocvičny

2) střecha tělocvičny

3) základy přístavku

- Sonda konstrukce podlahy - tělocvična

Sonda byla provedena nedestruktivní metodou. Bylo využito stávajícího otvoru v palubové podlaze tělocvičny. Otvor neumožňoval pořízení detailní fotodokumentace. Skladba podlahy však odpovídá předpokladům PD. Zástupci ZŠ předložili fotodokumentaci podlahy po nedávné opravě, ze které je souvrství jasně patrné. Tyto pořízené fotografie zašlou elektronicky. Podlaha vykazovala známky porušení podkladních vrstev a svršků vlivem tlakové vody, která dle informací od zástupců ZŠ vzniká převážně po vydatných deštích. Podlaha již v těchto místech vykazuje po celé své délce trvalé poškození a poukazuje na poškozené, či nefunkční odvodnění dešťových vod vedoucích přímo pod halou.

- Sonda střešní konstrukce - tělocvična

Sonda střešní konstrukce byla provedena destruktivní metodou. Střešní krytina z asfaltového modifikovaného pásu byla vyříznuta a stejným způsobem byl odstraněn podkladní polystyren EPS tl. 40-50mm. Pod touto skladbou se již nachází neúplný dřevěný záklop tvořený prkny o tl. cca 20-25mm. Tento záklop je nepravidelný a z hlediska svrchní části střešní konstrukce technologicky zcela nedostatečný. Záklop na místo plošné podpůrné konstrukce tvoří pouze nepravidelný podpůrný rošt. Pohyb po střeše je tak velmi rizikový a hrozí prošlápnutí a poškození svrchní části střešní konstrukce. Vzhledem k naprosto nedostatečné plošné podpoře záklopu nelze vyloučit ani možnost pádu osob do půdního prostoru a tím i možné propadnutí do prostoru tělocvičny. Z pořízených fotografií v místě sondy je patrné, že do této konstrukce již na několika místech drobně zatéká. Hlavní konstrukční prvky střechy jsou ocelové vazníky tvořené různými profily o neznámých mocnostech doplněné táhly v různých směrech. Tento půdní prostor je zcela nepřístupný a neodvětrávaný. Ze sondy je patrné, že podhled je tvořen rovněž ocelovými profily zavěšenými pomocí táhel na vazníky střechy. Plocha podhledu tělocvičny tvořeného z dřevěných palubek vložených v ocelovém zavěšeném rámu je z půdního prostoru zakryta celoplošně vatou. Její stav a tloušťku nebylo ze sondy možné specifikovat. Pro revizi tohoto prostoru se musí vytvořit servisní otvor a pochozí část.

- Sonda základu pod přístavkem

Sonda byla provedena jako otevřený výkop bez nutnosti svahování. Sondou byla zjištěna hloubka založení přístavku a materiálové složení základu. Základ je betonový a založen  pouze 500mm pod úrovní okolního terénu. Šířka základu koresponduje s tl. obvodového zdiva. Celý přístavek vykazuje dosedání, což je patrné z vnitřní strany podél stěny tělocvičny.

Základ je z vnější strany opatřen KZS z XPS tl. 180mm s povrchem z Marmolitu. Ten začíná v úrovni cca 100 pod terénem a jeho celková výška je cca 300mm. Vodorovná izolace proti vodě je patrná v úrovni cca 200mm pod úrovní terénu. Okolní zemina byla silně podmáčená s četným obsahem stavební sutě. Kolem přístavku je zřízen okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50mm osazených do kamenné drtě F8/16 o tl. cca 100mm. Tato vrstva je již zcela promísena s okolní zeminou.