DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024 Sb.)

TECHNICKÁ ZPRÁVA BOURACÍCH PRACÍ

## Obsah:

  - Popis území stavby	1

    - charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,	1

    - stávající ochranná a bezpečnostní pásma,	1

    - ochrana území podle jiných právních předpisů ……………………………………………………………….1

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	1

    - vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry,	2

    - zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,	2

    - požadavky na kácení dřevin,	2

    - věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice	2

    - seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací…..2

  - Celkový popis stavby	2

    - stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,	2

    - stručný popis technických nebo technologických zařízení,	2

    - výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě	2

    - stávající parametry odstraňované stavby………………………………………………………………………2

    - základní předpoklady pro odstranění stavby…………………………………………………………………..2

    - stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů…………………………………………………………2

    - stručný popis technických nebo technologických zařízení……………………………………………………2

    - výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě……………………………………………...2

  - Připojení na technickou infrastrukturu	2

  - Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	3

    - terénní úpravy po odstranění stavby,	3

    - použité vegetační prvky, biotechnická opatření	3

  - Zásady organizace bouracích prací	3

    - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,	3

    - odvodnění staveniště,	3

    - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	3

    - vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,	3

    - ochrana okolí staveniště,	3

    - maximální zábory,	3

    - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,	4

    - ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,	5

    - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	6

    - úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,	6

    - zásady pro dopravně inženýrská opatření	6

  - Popis území stavby

    - charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

Zájmová lokalita se nachází na katastrálním území Ráj [663981].

    - stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. V okolí nejsou evidovány ani žádné bezpečnostní, hygienické či technologické zóny, které by mohly ovlivnit provádění stavebních prací.

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekty i okolní pozemky se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. Nejbližší vodní tok je vzdálen 1,5 km, což zajišťuje, že stavba nepodléhá riziku záplav ani sesuvů. Žádné zvláštní hydrogeologické ani geotechnické omezení nebylo identifikováno.

    - vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry,

Během provádění demolice dojde k produkci stavebního odpadu, který bude průběžně odstraňován a tříděn s ohledem na možnost recyklace nebo uložení na skládky odpovídajících kategorií. Nebezpečné odpady budou vytříděny a předány k likvidaci na specializované skládky.

Pro minimalizaci prašnosti bude staveniště pravidelně vlhčeno a udržováno čisté, budou minimalizovány prostoje strojů se spuštěným motorem a zachována čistota přilehlých komunikací a ploch.

Demoliční práce budou probíhat pouze s použitím elektrického ručního nářadí, bez nasazení těžké techniky, aby bylo zabráněno poškození stávajících konstrukcí a povrchů. Případné poškození bude uvedeno do původního stavu použitím stejných či obdobných materiálů.

    - zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

Byla provedena vizuální kontrola objektu i okolí a vyhotovena fotodokumentace. Nepředpokládá se přítomnost nebezpečných odpadů při bouracích pracích. V případě zjištění azbestu nebo jiných nebezpečných látek bude nakládání s nimi prováděno v souladu s platnou legislativou.

    - požadavky na kácení dřevin,

Při demoličních pracích nedojde k žádnému kácení dřevin, stavba se nachází mimo chráněné vegetační plochy.

    - věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

Jedná se o bourací práce střešních konstrukcí nad tělocvično, budou vybourány dva dveřní prostory. Demolice přístavku (sklad 1.0.3)

## Celkový popis stavby

    - stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Projekt zahrnuje demolici přístavku, ve kterém jsou umístěny elektrické rozvody. Přístavek je součástí stávajícího objektu školy a jeho odstranění je nezbytné pro realizaci rekonstrukčních prací a zajištění bezpečnosti provozu.

    - stručný popis technických nebo technologických zařízení,

V přístavku se nacházejí elektrické rozvody, které budou odstraněny spolu s bouranou konstrukcí. Ostatní přípojky – vodovod, kanalizace, elektroinstalace – zůstanou nepoškozeny. V případě potřeby dočasného přerušení zásobování bude zajištěno náhradní mobilní dodávky médií.

    - výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Prohlídka objektu i okolí neprokázala přítomnost azbestu ani jiných nebezpečných látek. V případě jejich výskytu během bouracích prací bude odpad likvidován podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., pouze odbornou firmou s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady.

SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMOLICE STŘECHY

- DEMOLICE PŘÍSTAVKU (SKLAD 1.0.3.)

- DEMOLICE PODLAH

- DEMONTÁŽ OBKLADU

- DEMONTÁŽ DVEŘÍ

- DEMONTÁŽ HYDRANTU

- DEMONTÁŽ ROZBITÝCH KAZET

- VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO PROSTORU

  - Připojení na technickou infrastrukturu

Budova je napojena na technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektroinstalace, tyto přípojky nebudou bouracími pracemi dotčeny, ani narušeny, v případě potřeby dojde k dočasnému uzavření přípojek, zásobování bude nahrazeno mobilními dodávkami. Informace k jednotlivému napojení na technickou infrastrukturu jsou více popsány v jednotlivých částech této projektové dokumentace.

  - Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

- terénní úpravy po odstranění stavby,

Budou provedeny zásypové práce po demolici přístavku + základů.

- použité vegetační prvky, biotechnika,

Neobsazeno.

B.5 	Zásady organizace bouracích prací

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Neobsazeno, při bouracích pracích bude spotřeba médií z místních zdrojů minimální a nelze předem specifikovat.

- odvodnění staveniště,

Beze změny, odvodnění zůstává stávající.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Beze změny, bude využíváno stávající dopravní napojení

- vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a dodavatel prací bude provádět průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vylou- čeno znečištění ploch zeleně stavebním materiálem.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude základní hladina akustického tlaku a ve venkovním prostředí (pro provádění povolených staveb) 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády 272/2011Sb.

- ochrana okolí staveniště,

Demoliční práce budou prováděny s maximální obezřetností, postupným rozebíráním kon- strukcí odshora dolů, aby nedošlo k nekontrolovanému zřícení konstrukcí.

- Maximální zábory, Neobsazeno.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Vybourané materiály a suť budou průběžně odstraňovány, tříděny s ohledem na jejich možné využití nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Neznečistěnou betonovou suť je možné použít jako zásypový materiál. Shodně je nutné naložit s neznečistěnou cihelnou sutí. Ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny a uloženy na skládkách příslušných kategorií.

Doklady o uložení jednotlivých druhů odpadů budou předloženy při kolaudaci.

Stavební suť bude dislokována a odvezena. S odváženou stavební sutí bude zacházeno dle zákona č. 541/2020 o odpadech.

Likvidace odpadu bude v souladu se zákonem č.541/2020 Sb.

Nebezpečný odpad musí být odvážen na schválenou skládku nebezpečného odpadu (jedná se o likvidaci azbestu).

Odpady vznikající během demoličních prací jsou sumarizovány v následující tabulce:

Pokud bude při bouracích pracích zjištěna přítomnost azbestu, nebo jiných nebezpečných odpadů,

bude postupováno dle níže popsaných předpisů a v souladu se zákoníkem práce.

Likvidace azbestu

Informace o nebezpečnosti azbestu

Azbestová vlákna se dostávají s vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků. Zde

dlouhá a odolná vlákna vyvolávají místní reakci, která může vést ke vzniku onemocnění. Onemocnění

z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou vzniknout tedy i v

době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje.

Vzhledem k tomu, že na fasádě stávajícího objektu byly použity tyto boletické panely, předpokládá

se při jejich demontáži přítomnost azbestu. Proto je nutné postupovat ve smyslu ustanovení § 21

odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007Sb., ve smyslu znění pozdějších předpisů.

Podle této vyhlášky platí:

Při odstraňování části stavby obsahující azbest se musí dodržet tato minimální opatření k ochraně

zdraví zaměstnance.

a) Technologické postupy používané při zacházení s materiálem obsahujícím azbest musí být

upraven tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší.

b) Materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části,

pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že vystavení působení zaměstnanců azbestu by byla při

tomto odstraňování vyšší.

c) Odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán

do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje

azbest.

d) Prostor, v němž se provádí odstraňování materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen

kontrolovaným pásmem.

e) Zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními

ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní

oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po

každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen a provedeno

jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez

kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv

znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel

sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru.

f) Pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu

práce.

Některé dotčené právní předpisy a normy v souvislosti se sanačními pracemi:

Vyhláška č. 394/2006 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. července 2006,

kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a

krátkodobé expozice těchto prací

· Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

· Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé

další zákony,

· Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášek č. 107/2013 Sb., č. 181/2015 Sb. a

č. 240/2015 Sb.

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Nakládání s odpady

- Zákon 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,

- o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady, ve znění Vyhlášky č. 341/2008 Sb., a Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

(ADR).

Technologické postupy odstranění materiálů s obsahem azbestu

Konkrétní technologické postupy budou určeny až po výběru odborně způsobilé firmy

pro práci s azbestem a oprávněné osoby pro zneškodnění nebezpečných odpadů. Výběrové

řízení proběhne v předstihu před prováděním demoličních prací. Součástí smluvního vztahu

bude i požadavek splnění všech platných zákonů i vyhlášek.

Likvidace stavebního materiálu obsahujícího azbest musí být prováděné odbornou firmou,

oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady a pracující v souladu s platnou legislativou.

Před zahájením sanačních prací materiálů obsahujících azbest musí provádějící firma zpracovat

technologický postup sanace a předložit ho příslušné hygienické stanici k posouzení, tento postup

musí být odsouhlasen investorem a technickým dozorem stavby. Při odstraňování a manipulaci je

třeba zajistit taková opatření, aby při nakládání s tímto odpadem nebyla do ovzduší uvolňována azbestová

vlákna nebo azbestový prach. Materiály obsahující azbest budou např. nakládány do PE pytlů

které budou hermeticky uzavřeny apod., pracovních musí při manipulaci používat ochranné bezpečnostní

pomůcky a hlavně roušky, které budou bránit vdechnutí azbestových vláken.

Podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, firma je firma provádějící

práce s azbestem nahlásit. Náležitosti tohoto hlášení určuje § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se

stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Mezi ně patří i technologické postupy, které

budou použity v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu, opatření k zajištění ochrany pracovníků,

jejich vybavení ochranným oděvem a osobními ochrannými prostředky či způsob manipulace s

odpady obsahujícími azbest.

Obecně je možno konstatovat, že:

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět renomovaná firma, která zaručí

řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a

následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odstranění.

- Vybraná společnost splní ohlašovací povinnost - 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému

orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Ohlášení bude splňovat náležitosti, které stanoví vyhláška

432/2003 Sb. v § 5. Požadavky pro nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou

obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

při práci, v platném znění, a předpisech souvisejících.

- Dodržením požadavků tohoto nařízení vlády a podmínek § 5 (náležitosti hlášení prací s azbestem a

jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu) vyhlášky 432/2003 Sb. budou vytvořeny

předpoklady k ochraně osob tyto práce provádějící a i jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti

pracoviště.

- Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest,

se bude od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění

kontaminace prostředí a ovzduší azbestem a azbestovým prachem.

- Proti rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí budou učiněna vždy příslušná

opatření. Bude snížena prašnost - prostým vlhčením demontovaných materiálů vodou, případně bude

použit také technologický postup, při němž azbestové stavební materiály budou před demontáží opatřeny

nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na povrchu

nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší.

- Prostor, v němž se bude provádět odstraňování staveb nebo jejich částí, bude vymezen kontrolovaným

pásmem;

- V kontrolovaném pásmu nelze jíst, pít ani kouřit. Pro tyto účely bude vyhrazeno a řádně označeno

místo, které není kontaminováno azbestem,

- Zaměstnanci v kontrolovaném pásmu budou vybaveni ochranným oděvem a osobními ochrannými

pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím.

- Ochranný oděv bude ukládán odděleně od občanského oděvu na místě k tomu určeném a řádně

označeném, po každém použití bude provedena kontrola, zda není ochranný oděv poškozen.

- Ochranný oděv zůstane na označeném místě u zaměstnavatele. Pokud bude prán nebo čištěn mimo

podnik zaměstnavatele, bude přepravován v uzavřených kontejnerech.

- Pro zaměstnance budou zajištěny umývárny, sprchy a další sanitární zařízení a pomocná zařízení

potřebná s ohledem na povahu práce,

- Bude vypracován podrobný plán prací obsahující údaje o:

o místu vykonávané práce, o povaze a trvání práce,

o metodách používaných pro práce s materiály obsahujícími azbest,

o zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s azbestem a materiály

obsahujícími azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracovišti,

o opatřeních k ochraně zdraví při práci

Úprava, balení a předání oprávněné osobě:

- Odpady s obsahem azbestu budou okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsnitelných

nádob či kontejnerů a budou patřičně označeny (odpad obsahující azbest).

- Zabezpečené odpady budou následně odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich odstranění a je

provozováno oprávněnou osobou.

- Odpady s obsahem azbestu budu odstraněny pouze v zařízeních k tomu určených – za podmínek

stanovených § 35 a §§ souvisejících zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Takovým zařízením jsou některé skládky skupiny S-OO - to znamená skládky „ostatních“ odpadů

kategorie S-OO1, S-OO2, S-OO3 v souladu se schváleným Provozním řádem a podmínkami uvedenými

v rozhodnutí příslušného orgánu životního prostředí při udělení souhlasu s provozem takového

zařízení.

- Veškerý odpad stanovený jako odpad s obsahem azbestu bude zabezpečen odbornou firmou proti

odcizení, poškození povětrnostními vlivy či nakládání nepovolanými osobami.

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Bezpečnost práce a ochrana zdraví vychází z platného zákoníku práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpečnosti práce a provozu při stavebních pracích), NV 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 272/2011 Sb., NV č. 362/2005 Sb..

Z bezpečnostních důvodů musí být na stavbě mobilní telefon. Na určeném místě musí být lékárnička prvé pomoci a ruční hasicí přístroj.

Pracovníci musí používat ochranné bezpečnostní pomůcky.

- úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, Neobsazeno.

- zásady pro dopravně inženýrská opatření. Neobsazeno.

| Seznam odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství a způsoby nakládání s nimi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dle katalogu odpadů |  | Katalogové číslo |  | Množství (odhad) |  | Místo nakládání |  | Způsoby nakládání (dle § 9a zákona o odpadech) |  |
| Cihly – stavební suť |  | 17 01 02 |  | 12 t |  | Skládka s opětovným využitím na zásypy (nadrcením) |  | odstranění odpadů |  |
| beton |  | 17 01 01 |  | 1 t |  | Skládka s opětovné využití na zásypy |  | příprava k opětovnému použití |  |
| dřevo |  | 17 02 01 |  | 1 t |  | skládkování |  | odstranění odpadů |  |
| plasty |  | 17 02 03 |  | 0,5 t |  | Skládka s recyklací |  | recyklace odpadů |  |
| železný šrot |  | 17 04 05 |  | 0,4 t |  | Skládka s recyklací |  | recyklace odpadů |  |
| kabely neuvedení pod číslem 17 04 10* |  | 17 04 11 |  | 0,1 t |  | skládkování |  | odstranění odpadů |  |
| zemina a kameny |  | 17 05 04 |  | 0 t |  | Skládka s opětovné využití na zásypy |  | příprava k opětovnému použití |  |
| izolační materiály neobsahující nebezpečné látky |  | 17 06 03 |  | 0 t |  | skládkování |  | odstranění odpadů |  |
| Stavební odpad obsahující azbest |  | 17 06 05 |  | 0 t |  | skládkování |  | odstranění odpadů |  |
| směsný komunální odpad |  | 20 03 01 |  | 1,00 t |  | Skládka s recyklací |  | recyklace odpadů |  |
| směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |  | 17 01 07 |  | 0,5 t |  | Skládka s opětovné využití na zásypy |  | příprava k opětovnému použití |  |
| papírové a lepenkové obaly |  | 15 01 01 |  | 0,2 t |  | Skládka s recyklací |  | recyklace odpadů |  |
| plastové obaly |  | 15 01 02 |  | 0,5 t |  | Skládka s recyklací |  | recyklace odpadů |  |
| dřevěné obaly |  | 15 01 03 |  | 0,5 t |  | skládkování |  | odstranění odpadů |  |
| směsné obaly |  | 15 01 06 |  | 0,5 t |  | skládkování |  | odstranění odpadů |  |

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude specifikována a

seznam bude doplňován.

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě rekonstrukce nelze zatím objektivně určit.

Doklady o uložení jednotlivých druhů odpadů budou předloženy při kolaudaci.

Dodavatel stavebních prací zajistí při provádění prací čistotu zpevněných ploch investora.

Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita 226 Ra je větší než 120 Bg/kg.

Červenec 2025

Vypracoval:

Radek Petržálek

Autorizoval:

Ing. František Mandovec