Výkaz výměr – ELEKTROINSTALACE

Rekonstrukce tělocvičny a zázemí v ZŠ U Lesa, KARVINÁ

SO 01

| Přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Napětí | Ks |
| Vypínač 1 | Povrchová instalace | 230 V | 1 |
| Vypínač 1+1 (dvojitý) | Povrchová instalace | 230 V | 2 |

| Svítidla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Ks | Poznámka | Označení svítidla |
| Svítidlo LED obdélník | Stropní, 92 W, 15700 lm | 12 |  | A |
| Svítidlo LED čtvercové | Stropní 600 x 600 mm, 19 W, 3100 lm | 2 |  | B |

| Kabely a úložný materiál |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Průřez | Množství |
| CYKY | J | 3 x 1,5 | 230 m |
| Trubka instalační – hrdlovaná | PVC | průměr 25 mm | 112 m |
| Trubka instalační – tvarovky – rohová | PVC | průměr 25 mm | 20 ks |
| Trubka instalační – tvarovky – T kus | PVC | průměr 25 mm | 14 ks |
| Trubka instalační – tvarovky – spojka | PVC | průměr 25 mm | 10 ks |
| Příchytka instalační |  |  | 200 ks |
| Krabice instalační povrchová – rozbočovací |  |  | 16 ks |

| Jištění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Poznámka | Ks |
| Chránič s jističem 10A | B/10A/1+N/30mA, typ A | Doplnit do stávajícího rozvaděče na poschodí | 2 |