POMOCNÉ TABULKY

Rozpočet prací

- Pro výpočet ceny prací byl použit katalog popisů a směrných cen stavebních prací  - PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ 823-1

|  | Číslo položky | Položka | M. j. | Množ. | Cena práce (Kč) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Jednotková | Výsledná |
| 1 | 998 23-1311 | přesun hmot pro sadovnické úpravy (0,3 m3/strom, 1 500 Kg/m3 – zeminy s organickou příměsí zavlhlé) zemina – 48 ks | t | 21,6 |  |  |
| 2 | 998 23-1311 | přesun hmot pro sadovnické úpravy (0,2 m3/keř, 700 Kg/m3) rašelina – 5 ks | t | 0,7 |  |  |
|  | 998 23-1311 | přesun hmot pro sadovnické úpravy (0,2 m3/keř, 1 500 Kg/m3) rašelina – 5 ks | t | 1,5 |  |  |
| 3 | 998 23-1311 | přesun hmot pro sadovnické úpravy (5 l/keř) zemina ostatní keře – 398 ks | t | 2,98 |  |  |
| 4 |  | průměr mísy 80 cm u stromů a solit keřů (0,5 m2), u keřů 60 cm pás mulčovací kůra (250 kg/m3), celkem 62 ks mís, 73,8 m2 keřů, celkem 104,8 m2 ve vrstvě 10 cm | t | 2,62 |  |  |
| 5 |  | označení dřevin dle vytyčovacího plánu | hod | 4 |  |  |
| 6 | 183 10-1221 | hloubení jamek s výměnou půdy na 50% do 1 m3 | kus | 48 |  |  |
| 7 | 183 10-1215 | hloubení jamek s výměnou půdy na 50% od 0,125 m3 do 0,4 m3 | kus | 10 |  |  |
| 8 | 183 10-4231 | Hloubení rýh s 50% výměnou půdy do šířky 600 mm, hl. do 500 mm | bm | 123 |  |  |
| 9 | 184 10-2115 | výsadba dřeviny s balem se zalitím do 600 mm | kus | 48 |  |  |
| 10 | 184 10-2113 | výsadba dřeviny s balem se zalitím do 400 mm | kus | 10 |  |  |
| 11 | 184 10-2211 | výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím | kus | 398 |  |  |
| 12 | 184 90-1112 | osázení kůlů při délce do 3m (jehličnan a keř 1 ks, listnáč 3 ks), | kus | 113 |  |  |
| 13 | 184 20-2112 | ukotvení dřeviny třemi a více kůly při délce kůlů do 3m | kus | 20 str |  |  |
| 14 | 184 20-2112 | ukotvení dřeviny třemi a více kůly při délce kůlů do 3m ZOO koutek | kus | 10 str |  |  |
| 15 |  | ukotvení jedním kůlem | kus | 23 str |  |  |
| 16 |  | podzemní ukotvení pěnišníku | kus | 2 |  |  |
| 17 |  | instalace ochrany kmene z rákosu | kus | 30 |  |  |
| 18 | 184 92-1093 | mulčování výsadeb | m2 | 104,8 |  |  |
| 19 | 185 85-1111 | dovoz vody do 6 000 m (1 strom cca 50 litru vody, keř 20l), 51 ks stromů, 405 ks keřů | m3 | 10,65 |  |  |
| 20 | 185 80-4311 | zalití rostlin vodou do 20 m2 | m3 | 10,65 |  |  |
| 21 |  | vodné (pitná voda) | m3 | 10,65 |  |  |
| 22 |  | Instalace ochranného drátu u keřových výsadeb | bm | 123 |  |  |
|  | CELKEM práce bez DPH |  |  |  |  |  |

- Poznámka: nedílnou součástí prací je odvoz přebytečných výkopků zeminy z výsadbových jam (rýh) a manipulace s dřevinami (dopravné, skladné).

Cena materiálu:

| P.č. | položka | množství/velikost | jednotková cena v Kč | výsledná cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | substrát pro výsadbu dřevin v m3 | 18,39 |  |  |
| 2 | kůly délky 3m + spojky 3ks /strom, 1/jehličnan, keř | 113 |  |  |
| 3 | materiál pro kotvení dřevin v ZOO koutku proti poškození parožím | 10 stromů |  |  |
| 4 | podzemní kotvení pěnišníků | 2 |  |  |
| 5 | úvazky lněné (4bm/strom) úvazky lněné, (0,5m/jehličnan, keř) | 131,5 |  |  |
| 6 | ochrana kmene z rákosu | 30 |  |  |
| 7 | mulčovací kůra pro dřeviny (10 cm vrstva) | 10,48 |  |  |
| 8 | tablety Silvamix 8ks/strom + zerav a pěnišník, keře 1 ks | 848 |  |  |
| 9 | hydrogel (800 g/m3) | 14,71 |  |  |
| 10 | drát + uchycovací kůly ke keřové výsadbě | 123 bm |  |  |
| 11 | Rhododendron caucasicum „Cunningham´s White“ | 2/120-140, ZB, podzemní kotvení |  |  |
| 12 | Spiraea x vanhouttei | 21/60-100 (3-4 výhony) |  |  |
| 13 | Physocarpus opulifolius | 14/30-40, K2,5 |  |  |
| 14 | Ligustrum vulgare | 30/25-30, K2 |  |  |
| 15 | Ligustrum vulgare „Atrovirens“ | 304/25-30, K2 |  |  |
| 16 | Viburnum rhytidophyllum | 4/100-125, ZB |  |  |
| 17 | Beberis thunbergii | 17/30-40, K5 |  |  |
| 18 | Deutzia scabra | 8/25-30, K2,5 |  |  |
| 19 | Pinus nigra | 5/200-225, ZB |  |  |
| 20 | Pinus nigra | 5/225-250 cm, ZB |  |  |
| 21 | Pinus sylvestris | 4/225-250, ZB |  |  |
| 22 | Pinus sylvestris | 1/200-225, ZB |  |  |
| 23 | Acer platanoides | 3/18-20, ZB |  |  |
| 24 | Tila platyphylla | 5/18-20, ZB |  |  |
| 25 | Carpinus betulus | 5/18-20, ZB |  |  |
| 26 | Acer pseudoplatanus | 5/18-20, ZB |  |  |
| 27 | Platanus acerifolia | 1/16-18, ZB |  |  |
| 28 | Sorbus thuringiaca „Fastigiata“ | 3/14-16, ZB |  |  |
| 29 | Magnolia stellata | 3/100-125 cm, ZB |  |  |
| 30 | Catalpa bignonioides „Aurea“ | 2/14-16, ZB |  |  |
| 31 | Prunus serrulata „Kanzan“ | 1/16-18, ZB |  |  |
| 32 | Carpinus betulus | 2/12-14, ZB |  |  |
| 33 | Acer campestre „Elegant“ | 2/14-16, ZB |  |  |
| 34 | Prunus fruticosa „Globosa“ | 1/14-16, ZB |  |  |
| 35 | Thuja occidentalis „Smaragd“ | 3/125-150 cm, ZB |  |  |
| 36 | Chamaecyparis lawsoniana „Glauca“ | 2/100-125 cm, ZB |  |  |
| 37 | Carpinus betulus „Fastigiata“ | 3/12-14, ZB |  |  |
|  | CELKEM materiál |  |  |  |

Povýsadbová péče v létech 2019-2023 bude zahrnovat: zabezpečení závlahy, doplňování mulče, případné chemické ošetřování proti škůdcům a chorobám, výchovný řez, odstraňování výmladků ze spících pupenů, odplevelování, včasné odstranění kotvení a hnojení.

| Název položky | MJ | množství | celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Řez stromu výchovný alej strom v-6m | kus |  |  |
| stromy - 1x v roce 2021 |  | 45 |  |
| Mulčování rostlin tl. do 0,04 m rovina | m2 |  |  |
| stromy 1x ročně: 1 x 104,8 x 5 (2019-2023) |  | 524 |  |
| Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 | m3 |  |  |
| stromy 5x ročně 40l/strom: 51 x 5 x 5 x 0,04 |  | 51 |  |
| keře 5x ročně 8l/keř: 405 x 5 x 5 x 0,008 | m3 | 81 |  |
| Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km | m3 | 132 |  |
| Odstranění kůlů a ochran stromů vč. odvozu a skládky | kus |  |  |
| 1x v roce 2021: 113 ks kůlů a 30 ks ochran kmene |  | 143 |  |
| Odstranění obrostu na kmínku, suchých a polámaných větví, kontrola kotvení | hod |  |  |
| 1x/rok po 2 hod x 5 (2019-2023) |  | 10 |  |
| D+M Tabletové minerální hnojivo (ks) | tab |  |  |
| přihnojení stromů 1x ročně 8 kusů/dřevina: 56 x 8 x 5 |  | 2 240 |  |
| Chemické ošetření rostlin stromů | ks |  |  |
| 1 x ročně dle potřeby: 10 x 5 |  | 50 |  |
| Voda pitná - vodné | m3 |  |  |
| stromy + keře |  | 132 |  |
| Kůra mulčovací vč. dopravy | m3 |  |  |
| stromy 1x ročně 0,04 x 104,8 x 5 |  | 20,96 |  |
| Přesun hmot pro sad. a krajin. úpravy do 5km, 250 kg/m3 | t |  |  |
| Přesun za 5 let |  | 14,67 |  |
| CELKEM bez DPH |  |  |  |

Kácení dřevin

V terénu stromy nutno obejít a posoudit, do jaké kategorie obtížnosti kácení dřeviny zařadit. Cenu udávat včetně likvidace dřevní hmoty a frézování, které je vyžadováno individuálně – poznámka u každého mapového podkladu. Cenu za dřevní hmotu k dalšímu zpracování odečíst z celkové ceny.

| p.č. | Průměr kácené dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí | Počet kácených dřevin v ks /cena v Kč | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Do 30 cm | 19 / |  |
| 2 | Do 40 cm | 16/ |  |
| 3 | Do 50 cm | 6/ |  |
| 4 | Do 60 cm | 2/ |  |
| 5 | Do 70 cm | 3/ |  |
| 6 | Do 80 cm | 2/ |  |
| 7 | Do 90 cm | 1/ |  |
| 8 | Do 100 cm | 1/ |  |
| 9 | Nad 100 cm | 6/ |  |
| 10 | Zakrácení terminálu – suchý vrchol do průměru 50 cm | 2/ |  |
| 11 | Frézování pařezu, Čajkovského 2178, předzahrádka | 1 ks |  |
| 12 | Frézování stromů č. 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 60 | 8 ks (+ 30% k obvodu = 6,1 m2/) |  |
| 13 | Chemické ošetření proti prorůstání kořenových výmladků č. 55 | Řada dřevin |  |
| Odpočet za dřevní hmotu k dalšímu zpracování |  |  |  |
| CELKEM ZA KÁCENÍ |  | 56 ks kácení, 2 ks zakrácení |  |
| CELKEM ZA FRÉZOVÁNÍ A CHEMICKÉ OŠETŘENÍ |  |  |  |

- Částka celkem za výsadby bez DPH:

- Částka celkem za výsadby včetně DPH:

- Pětiletá péče o vysázené stromy (2019-2023) bez DPH: (částku rozpočítat na 5 let)

- Pětiletá péče o vysázené stromy (2019-2023) včetně DPH: (částku rozpočítat na 5 let)

- Kácení frézování a chemické ošetření bez DPH:

- Kácení frézování a chemické ošetření včetně DPH: