TECHNICKÁ SPECIFIKACE SAMOPOJÍZDNÉHO STROJE

Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace stanovené zadavatelem podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

název veřejné zakázky:

„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA NA SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ“

Zadavatel:

název:			TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.

sídlo:			Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený:		Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

IČ:			65138082

Já níže podepsaný/á tímto prokazuji splnění technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuji, že námi nabízený nosič nástaveb včetně příslušenství splňuje veškeré zadavatelem stanovené technické parametry specifikované níže.

- 4X2, kategorie vozidla SS

- Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami

- Tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s listovými pružinami

- Hydraulické teleskopické tlumiče vpředu i vzadu

- Zadní náprava s rozvodovkou

- Uzávěrka diferenciálu – trvalý pohon zadní nápravy

- 4 kola s pneumatikami 225/75, R16C

- Sklopná kabina dvoumístná

- Naftový motor

- 55 kW (75 PS)

- Objem motoru max. 2 000 cm3

- 90 litrů nádrž

- Emisní směrnice 97/68/ES, stupeň 3B

- Výfukové potrubí vedené nahoru za kabinou

- 5 převodových stupňů vpřed, 1 vzad

- Jízdní rychlost min. 80 km/h

- Servořízení

- Brzdy kotoučové s vnitřním chlazením na všech kolech a 4 kanálový systém ABS

- Ruční parkovací brzda (bubnová)

- Přední rychloupínací deska na radlici

- Lisovací nástavba pro komunální odpad o objemu 2 700 litrů, bez vyklápěče

- Nástavba stlačovací poměr 2-3:1 dle typu odpadu

- Pohon nástavby elektrohydraulickým agregátem 12 V

- Oboustranná posuvná dvířka nástavby pro sypání odpadu

- Ovládání nástavby po obou stranách, centrál STOP tlačítko

- Bezpečnostní jistící prvky bočních dveří a stlačovací stěny nástavby

- Do 3,5 t

- 1 ks teleskop. maják u kabiny

- Oranžová barva kabiny i nástavby

- Rozvor max. do 2.450 mm

- Šířka vozidla max. do1650 mm

- Provozní hmotnost min. 500 kg

- Odpružené sedadlo řidiče

- Záruka 24 měsíců

Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý.

Model a typové označení nabízeného výrobku doplní účastník, viz. přiložená technická dodkumentace a fotodokumentace.

v dne    doplní účastník

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby  doplní účastník