TECHNICKÁ SPECIFIKACE SAMOPOJÍZDNÉHO STROJE

Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace stanovené zadavatelem podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

název veřejné zakázky:

„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA S RAMENOVÝM NOSIČEM“

Zadavatel:

název:			TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.

sídlo:			Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený:		Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

IČ:			65138082

Já níže podepsaný/á tímto prokazuji splnění technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuji, že námi nabízený nosič nástaveb včetně příslušenství splňuje veškeré zadavatelem stanovené technické parametry specifikované níže.

Předmět dodávky musí být nový a nepoužitý.

- Emisní třída EURO 6D

- Kategorie vozidla N3

- Kabina M (š. 2200 mm - 2300 mm, d. max. 1800 mm - 1900 mm)

- Rozvor náprav 3200 mm – 3400 mm

- Řízení vlevo, 2 místa spolujezdce

- Celková hmotnost max. 28 000 Kg

- Přední náprava max. 8 000 Kg

- Zadní náprava max. 13 000 Kg

- Zadní náprava druhá max. 13 000 Kg

- Pohon 6 X4

- Rádio

- Motor min. 360 HP

- Chladič a mezichladič

- EDC elektronická regulace motoru

- Palivový filtr

- Předřadný palivový filtr

- Přípojka pro vnější regulaci otáček

- Kompresor 1-válcový

- Pomocné startovací zařízení pro zimní starty

- Jednokotoučová spojka

- Ochranná mřížka před chladičem proti hmyzu

- Zakrytování motoru

- Omezení max. rychlosti elektronicky na 90 km/h

- Tempomat

- Protihluková opatření do 80 dB

- Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem

- Výfuk na boku vpravo s odtokem na dně

- Mechanická převodovka s ručním řazením + vedlejší vývod

- Přední náprava – pružiny parabolické 8,0 t + stabilizátor

- Zadní nápravy – vzduchové odpružení, hypoidní, uzávěrka diferenciálu

- Odvzdušnění zadní nápravy

- Vzduchový systém pérování ECAS

- Stabilizátor zadních náprav

- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1.přední nápravě

- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1.zadní nápravě

- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 2.zadní nápravě

- Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 jako náhradní kolo

- Pneu přední náprava – 2* 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K

- Pneu 1. zadní náprava – 4* 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

- Pneu 2. zadní náprava – 4* 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

- Pneu rezervní kolo – 1* 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K

- Palivová nádrž 300 - 400 l a 50 - 100 l AdBlue + uzamykatelné uzávěry obou nádrží včetně montáží

- Volant výškově a sklonově nastavitelný

- Zámek volantu s imobilizérem

- Rozvor rámu max. 3300+1400 mm

- Zadní převis rámu 800 mm – 1 000 mm

- Ochrana proti podjetí vzadu zaoblená

- Zábrana proti podjetí vpředu - kovová

- Boční zábrany proti podjetí - kovová

- Antiblokovací systém ABS

- Ocelový nárazník třídílný s ochranou chladiče

- Signál nouzového brzdění ESS

- Regulace prokluzu pohonu ASR

- Elektronický stabilizační program ESP

- Kotoučové brzdy na přední

- Bubnové/kotoučové brzdy na zadní nápravě

- Brdová přípojka 2-vedení

- Vysoušeč vzduchu vyhřívaný

- Uvolnění předního víka zevnitř

- Osvětlení nástupu pro řidiče i spolujezdce

- Uložení kabiny řidiče spirálově odpružené

- Centrální zamykání

- Přední sklo vrstvené tónované včetně oken dveří

- Zadní stěna kabiny řidiče s okny

- Kabina bez výklopné střechy

- Zrcátko na obrubník vpravo – vyhřívané a elektricky nastavitelné

- Zrcátko na obrubník vlevo – vyhřívané a elektricky ovládané

- EU-čelní zrcátko na straně spolujezdce

- Zpětné a širokoúhlé zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné

- Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 – 2600 mm

- Potahy sedadel standardní kvality

- Sedadlo řidiče vzduchově odpružené

- Vnitřní potahy dveří omyvatelné

- Klimatizace

- Jemný prachový filtr

- Opěrky rukou pro řidiče

- Tlaková přípojka v kabině

- Tlaková hadice a tlaková pistole

- Světlo na čtení pro řidiče

- Kontrola pro bezp. pás na straně řidiče

- El. ovládání oken dveří řidiče i spolujezdce

- Mechanická sluneční roleta pro přední okno

- Plastová podlaha i na tunelu motoru

- Přístrojová deska km/h

- Digitální tachograf včetně kalibrace

- Ukazatel opotřebení obložení pro přední kotoučovou a zadní bubnovou/kotoučovou brzdu

- Český jazyk na přístrojové desce

- Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje

- Osvětlení – akustická výstražná signalizace pro zařazení zpátečky

- Osvětlení –halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz

- Osvětlení – 2 pracovní světla na střeše kabiny řidiče

- Osvětlení – světla pro denní svícení EHK č. 87

- Osvětlení – poziční světla

- Osvětlení – boční osvětlení

- Mlhový světlomet

- 2 majáky se světelnými diodami na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo

- Příprava el. instalace pro ramenový nakladač

- Houkačka

- Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu

- Zásuvka přívěsu 24 V, 15 pólová na konci rámu

- Mechanický hlavní spínač akumulátorů

- Baterie 12V 175 Ah 2 ks

- Alternátor

- Návod k obsluze v češtině

- Nemrznoucí směs do -35 st.

- Zástěrky vpředu i vzadu

- Lékárnička

- Výstražný trojúhelník

- Zvedák 12 t

- 2 ks podkládací klíny

- Kryt čepů kol vepředu

- Nastavení parametrů pro ramenový nakladač (řízení pracovních otáček)

- Plastové blatníky 3-dílné se zástěrkami

- Gumové koberečky

- Výbava pro pravostranný provoz

- Registrace jako vozidlo N3G

- Barva podvozku černá grafitová

- Kabina zelená RAL6016 (originál lak)

- Závěs pro přívěs s pevnou ojí

- Záruka 24 měsíců

Ramenový nosič kontejnerů

- Kapacita zdvihu min. 18 000 Kg

- Kapacita nakládání při plně vysunutých ramenech min. 12 500 Kg

- Teleskopické prodloužení ramen min. o 1 200 mm

- Podúrovňové nakládání základní min. 900 mm

- Ovládání nosiče z levé strany vozidla

- Rychloposuv pro odklopení nezatížených ramen, nebo skládání prázdného kontejneru

- Hmotnost nosiče max. 3,7 t

- Pracovní tlak max. 32 MPa

- Nosná trubka ramen je uložena ve čtyřech ložiscích

- Dva háky s pojistkami pro zachycení kontejneru

- Veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra

- Transportní poloha háků vzpřímená – jistící kontejner při jízdě

- Sada předních přestavitelných dorazů kontejneru

- Řetězy + upínací RAK s pojistkami proti samovolnému vypadnutí řetězu

- Hydraulický rozvaděč s předřazeným tlakovým filtrem

- Všechny válce osazeny řídícími ventily a zámky

- Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi + náplň

- Venkovní i vnitřní ovladač vybaven centralstopem

- Elektropneumatický rozvaděč ovládání z kabiny uložen v prachotěsném boxu

- Barva šedá RAL7004

- Samostatné ovládání pravého nebo levého ramene výsuvu

- Základní provedení nosiče včetně montáže nosiče na vozidlo

- Zápis nástavby do TP – individuální dostavba

- Pístové čerpadlo

- Řetězy se zkracovači

- Záruka 24 měsíců

- Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks

- Koš na síť

- Schránka na nářadí s montáží

- Ovládání nosiče kontejnerů NKR z kabiny řidiče

- Na rozměry kontejnerů viz příloha výzvy k podání nabídky č. 7 – rozměry kontejnerů

- Manuálně přestavitelné dorazy (boční)

- Držák rezervy za kabinou

Model a typové označení nabízeného výrobku doplní účastník, viz. přiložená technická dodkumentace a fotodokumentace.

v dne    doplní účastník

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby  doplní účastník