TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA

Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace stanovené zadavatelem podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

název veřejné zakázky:

„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA DO 3,5 T“

Zadavatel:

název:		TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.

sídlo:		Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA, ředitelem společnosti

IČO:		65138082

Účastník:

název:		DOPLNÍ ÚČASTNÍK

sídlo: 		DOPLNÍ ÚČASTNÍK

zastoupený:	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO:		DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Já níže podepsaný/á tímto prokazuji splnění technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuji, že námi nabízené vozidlo splňuje veškeré zadavatelem stanovené technické parametry specifikované níže.

Přesný název a označení podvozku: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Přesný název a označení nástavby: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

| TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ, NOSIČ NÁSTAVEB, KATEGORIE VOZIDLA SS, DO 3,5 T - minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- |
| 4x4 včetně plazivého chodu | účastník doplní ANO nebo NE, a to ve všech položkách | účastník doplní jen u relevantních položek s určitou hodnotou |
| 10 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad |  |  |
| Jízdní rychlost 0,6 - 80 km/h |  |  |
| Rozvor kol maximálně 2 500 mm |  |  |
| Šířka vozidla max. 1 650 mm |  |  |
| Nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami |  |  |
| Tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s listovými pružinami |  |  |
| Hydraulické teleskopické tlumiče vpředu i vzadu |  |  |
| Trvalý pohon zadní nápravy |  |  |
| Pohon přední nápravy odpínatelný |  |  |
| 4 kola s pneumatikami 225/75, R16C M+S |  |  |
| Sklopná kabina dvoumístná |  |  |
| Průhledy v dolní části dveří kabiny |  |  |
| Autorádio |  |  |
| Střešní rampa s nástavbovými světlomety |  |  |
| 1 ks teleskopický maják u kabiny |  |  |
| Denní svícení |  |  |
| Naftový motor |  |  |
| Výkon motoru 50–55 kW |  |  |
| Objem motoru max. 2 000 cm3 |  |  |
| Nádrž min. 80 litrů |  |  |
| Emisní směrnice minimálně 97/68/ES, stupeň 3B |  |  |
| Výfukové potrubí vedené nahoru za kabinou |  |  |
| Servořízení |  |  |
| Brzdy dvouokruhové, kotoučové s vnitřním chlazením na všech kolech a 4 kanálový systém ABS |  |  |
| Ruční parkovací brzda (bubnová) |  |  |
| Přední rychloupínací deska na radlici |  |  |
| Hydraulika pro pohon nástaveb, přední okruh k ovládání rychloupínací desky a sněhové radlice, zadní okruh pro pohon sypače vozovek |  |  |
| Hydraulická nádrž o objemu max. 25 l |  |  |
| Odpojovač baterie |  |  |
| Oranžová barva kabiny i korby RAL 2011 |  |  |
| SNĚHOVÁ RADLICE OCELOVÁ, PŘÍMÁ - minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Uchycení radlice na přední rychloupínací desku podvozku |  |  |
| Úklidová šíře 1 700 mm, celková šíře 2 000 mm |  |  |
| Hydraulické přetáčení vlevo a vpravo 30o jedním přímočarým motorem |  |  |
| Pryžové stírací břity vyměnitelné |  |  |
| Odpružení štítu pomocí pružin a dorazových silentbloků |  |  |
| Výstražné praporky na krajích radlice |  |  |
| Barva sněhové radlice oranžová RAL 2011 |  |  |
| SYPAČ VOZOVEK „V“ TVARU S JEDNÍM ŠNEKEM - minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Hydraulický pohon od podvozku pro pohon dávkovacího šneku a rozmetadla posypového materiálu |  |  |
| Zásobník sypače ocelový s antikorozním nástřikem o objemu minimálně 1,2 m3 |  |  |
| Rozmetadlo z nerezové oceli, šíře posypu v rozmezí 1–6 m |  |  |
| Dávkování posypu v rozsahu 5–200 g/m2 |  |  |
| Ovládání posypové dávky i šířky pomocí ovládacího panelu z kabiny vozidla |  |  |
| Střecha sypače odklopná |  |  |
| Ochranné síto sypače |  |  |
| Sypač uchycen do korby podvozku pomocí připevňovacích napínacích řetězů |  |  |
| Sada odstavných nohou |  |  |
| Barva sypače oranžová RAL 2011 |  |  |

v dne    doplní účastník

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby  doplní účastník