TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA

Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace stanovené zadavatelem podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

název veřejné zakázky:

„POŘÍZENÍ VOZIDLA NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU“

Zadavatel:

název:		TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.

sídlo:		Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA, ředitelem společnosti

IČO:		65138082

Účastník:

název:		A-TEC servis s.r.o.

sídlo: 		Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený:	Ing. Martinem Ningerem, Ing. Jiřím Janovským, jednateli společnosti

IČO:		25357069

Já níže podepsaný/á tímto prokazuji splnění technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuji, že námi nabízené vozidlo splňuje veškeré zadavatelem stanovené technické parametry specifikované níže.

Přesný název a označení podvozku: MAN TGS 28.330 6x2-4 BL

Přesný název a označení nástavby: HALLER X2i M21

| SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozsah použití | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu | ANO | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu |
| Rok výroby podvozku i nástavby | 2020 | ANO | 2020 |
| Nové nebo již registrované vozidlo | Registrace nejdříve listopad 2020 | ANO | nejdříve listopad 2020 |
| Celková hmotnost | 26 000 kg | ANO | 26 000 kg |
| Technická nosnost přední nápravy | Minimálně 8 000 kg | ANO | 8 000 kg |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 10 000 kg | ANO | 10 000 kg |
| Technická nosnost vlečené nápravy | Min. 9 000 kg | ANO | 9 000 kg |
| Rozměry vozidla | Výška maximálně 3 500 mm Délka maximálně 9 700 mm | ANO | Výška 3 480 mm Délka 9 636 mm |
| Registrace vozidla | Vozidlo N3 | ANO | N3 |
| Rozvor kol mezi první a druhou nápravou | Max. 3 600 mm | ANO | 3 600 mm |
| Návody na obsluhu | V českém jazyce | ANO | V českém jazyce |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |  | ANO | Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího | Včetně zaučení obsluhy pracovníků kupujícího | ANO | Včetně zaučení obsluhy pracovníků kupujícího |
| Záruka podvozku | 24 měsíců kompletní vozidlo bez omezení počtu ujetých kilometrů, 36 měsíců na pohonný řetězec | ANO | 24 měsíců kompletní vozidlo bez omezení počtu ujetých km, 36 měsíců na pohonný řetězec |
| Záruka nástavby | 24 měsíců | ANO | 24 měsíců |
| PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nápravy | Třínápravový podvozek s poháněnou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu, vzduchem odpruženou | ANO | Třínápravový podvozek s poháněnou prostřední nápravou s uz. diferenciálu vzduchem odpruženou |
|  | Přední náprava řízená | ANO | Přední náprava řízená |
|  | Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, vzduchově odpružená | ANO | Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, vzduchově odpružená |
|  | Pomoc při rozjezdu | ANO | Pomoc při rozjezdu |
|  | Měření zatížení na zadních nápravách se zobrazením na přístrojové desce v kabině řidiče | ANO | Měření zatížení na zadních nápravách se zobrazením na přístrojové desce v kabině řidiče |
| Motor | Vznětový, min. 240 kW, plnící emisní normu EURO 6D | ANO | Vznětový, 243 kW, norma EURO 6D |
|  | Tempomat | ANO | Tempomat |
|  | Rozhraní pro přenos dat s nástavbou | ANO | Rozhraní pro přenos dat s nástavbou |
|  | Výfuk vyveden dolů | ANO | Výfuk vyveden dolů |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby | Z motoru, výkon min. 800 Nm | ANO | Z motoru, výkon 870 Nm |
| Převodovka | Automatizovaná, minimálně 12 rychlostí | ANO | Automatizovaná, 12 rychlostí |
| Kabina | Třímístná – jednotlivá sedadla | ANO | Třímístná–jednotl. sedadla |
|  | Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, vyhřívané | ANO | Sedadlo řidiče vyhřívané pneumaticky odpružené |
|  | Centrální zamykaní, okna dveří ovládaná elektricky | ANO | Centrální zamykaní, okna dveří ovládaná elektricky |
|  | Okna v kabině tónovaná | ANO | Okna v kabině tónovaná |
|  | Klimatizace s automatickou regulací | ANO | Klimatizace s automatickou regulací |
|  | Větrací otvor ve střeše kabiny | ANO | Větrací otvor ve střeše kab. |
|  | Sluneční roletky přední i boční | ANO | Slun. roletky přední i boční |
|  | Zadní stěna bez okna | ANO | Zadní stěna bez okna |
|  | Multifunkční volant, palubní počítač, rádio s handsfree, vozidlo bez tachografu, | ANO | Multif. volant, palubní počítač, rádio s handsfree, vozidlo bez tachografu |
|  | Zrcátko na obrubník vpravo, čelní zrcátko u spolujezdce, zpětná širokoúhlá zrcátka, zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná | ANO | Zrcátko na obrubník vpravo, čelní zrcátko u spolujezdce, zpětná širokoúhlá zrcátka, zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná |
|  | Barva zelená RAL 6016 | ANO | Barva zelená RAL 6016 |
| Brzdy | Brzdy kotoučové, systémy ABS, ASR, ESP, ESS, EBA2, protiprokluz, zastávková brzda | ANO | Brzdy kotoučové, syst. ABS, ASR, ESP, ESS, EBA2, protiprokluz, zastávk.brzda |
| Pneumatiky | Přední a prostřední náprava a rezerva 315/70R22,5, Poslední vlečená 385/55R22,5 | ANO | Přední a prostřední náprava a rezerva 315/70R22,5, Poslední vlečená 385/55R22,5 |
|  | Rezerva uchycena v rámu | ANO | Rezerva uchycena v rámu |
| Ostatní | Palivová nádrž min 390 l, nádrž na AdBlue min. 60 l, nádrže uzamykatelné | ANO | Palivová nádrž 400 l, nádrž na AdBlue min. 60 l, nádrže uzamykatelné |
|  | Ocelový přední nárazník s ochranou chladiče | ANO | Ocelový přední nárazník s ochranou chladiče |
|  | Zvedák 12 t, povinná výbava, 2 klíny, hasicí přístroj | ANO | Zvedák 12 t, pov. výbava, 2 klíny, hasící přístroj |
|  | Pojistkové automaty | ANO | Pojistkové automaty |
|  | Baterie 2 kusy, min. 175 Ah | ANO | Baterie 2 kusy, 175 Ah |
|  | Světlomety s odbočovací funkcí s ochrannou mřížkou. Dva výstražné majáky na střeše kabiny. Výstražná oranžová světla pod čelním oknem kabiny (2ks). | ANO | Světlomety s odbočovací funkcí s ochrannou mříží. Dva výstražné majáky na střeše kabiny. Výstražná oranžová světla pod čelním oknem (2ks) |
| NÁSTAVBA LINÁRPRES | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nástavba s lineárním stlačováním. Užitečný objem nástavby | Minimálně 21 m3 | ANO | 21 m3 |
| Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou |  | ANO | Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou |
| Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1+A2, certifikát (2006/42/EC NV č. 176/2008 Sb.) |  | ANO | Nástavba odpovídá předpisům dle ČSN EN 1501-1+A2, certifikát (2006/42/EC NV č. 176/2008 Sb.) |
| Pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky |  | ANO | Pohon nástavby je od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky |
| Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu |  | ANO | Sběrná nádrž je vybavena výtl. štítem, který vyprazdňuje sběrnou nádrž. Protitlak je možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu |
| Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou. |  | ANO | Výtlačný štít je po obvodu osazen pružnou lištou. |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou umístěny nad podlahou min. 300 mm a budou vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. |  | ANO | Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt je na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty jsou umístěny nad podlahou 300 mm a jsou vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. |
| Vedení lisovacího zařízení bude v postranních drahách s rotačními kladkami. |  | ANO | Vedení lisovacího zařízení je v postranních drahách s rotačními kladkami. |
| Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru |  | ANO | Lisovací deska pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisuje a zhutňuje odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu jsou umístěny uvnitř nakládacího prostoru |
| Drtící tlak mezi štíty oproti výtlačné desce min. 25 t |  | ANO | Drtící tlak mezi štíty oproti výtlačné desce 25 t |
| Zadní část nástavby s vyklápěčem je ovládána pomocí hydraulických válců umístěných po stranách nástavby |  | ANO | Zadní část nástavby s vyklápěčem je ovládána pomocí hydraulických válců umístěných po stranách nástavby |
| Materiál zadní části: | Dno násypky z otěru vzdorného plechu – tvrdost min. XAR 400, síla plechu min. 10 mm. | ANO | Dno násypky je z vysoce otěru vzdorného plechu – tvrdost XAR 400, síla plechu 10 mm |
|  | Boky násypky z otěru vzdorného plechu – tvrdost min. XAR 400, síla plechu min. 5 mm. | ANO | Boky násypky jsou z otěru vzdorného plechu – tvrdost XAR 400, síla plechu 5 mm |
| Materiál sběrné nádrže: | Podlaha i boky z plechu o síle min. 4 mm, střecha z plechu o síle min. 3 mm | ANO | Podlaha i boky z plechu o síle 4 mm, střecha z plechu o síle 3 mm |
| Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření |  | ANO | Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření |
| Nakládací vana vybavena výpustí na tekutiny s uzávěrem |  | ANO | Nakládací vana vybavena výpustí na tekutiny s uzávěrem |
| Ovládání nástavby z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby |  | ANO | Ovládání nástavby z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby |
| Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění |  | ANO | Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění |
| Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem |  | ANO | Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem |
| Světla nástavby | 2 ks pracovní LED osvětlení prostoru stupaček, 1 ks LED osvětlení vnitřku nakládacího prostoru 2 ks výstražných krytých LED majáků na nástavbě | ANO | 2 ks pracovní LED osvětlení prostoru stupaček, 1 ks LED osvětlení vnitřku nakládacího prostoru 2 ks výstražných krytých LED majáků na nástavbě |
| Centrální mazání mechanické |  | ANO | Centrální mazání mechanické |
| Držák pro lopatu a koště včetně nářadí |  | ANO | Držák pro lopatu a koště včetně nářadí |
| Možnost vložení cedule s nápisem sváženého druhu odpadu | Po obou bocích nástavby | ANO | Po obou bocích nástavby |
| Sklopné zátěžové stupačky |  | ANO | Sklopné zátěžové stupačky |
| Barva nástavby bílá RAL 9010 |  | ANO | Barva nástavby RAL 9010 |
| VYKLÁPĚČ | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Dělený, oboustranně ovládaný, uzavřený s plachetkami, spojení zdvíhacích vozíku čepem ovládaným sklopitelným ramenem pro nádoby 1 100 l |  | ANO | Dělený, oboustranně ovládaný, uzavřený s plachetkami, spojení zdvíhacích vozíku čepem ovládaným sklopitelným ramenem pro nádoby 1 100 l |
| Jištění proti přetížení nádob |  | ANO | Jištění proti přetížení nádob |
| Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů |  | ANO | Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů |
| Sběr nádob 35 - 1 100 litrů v plastovém i plechovém provedení | Nosnost 110 l min. 150 kg Nosnost 1 100 l min. 700 kg | ANO | Nosnost 110 l 150 kg Nosnost 1 100 l 700 kg |
| Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy | ČSN EN 840/2 | ANO | ČSN EN 840/2 |
| Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče |  | ANO | Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče |
| Barva nástavby bílá RAL 9010 |  | ANO | Barva nástavby bílá RAL 9010 |

Ve Frýdku-Místku dne 25. 11. 2020

___________________________________

Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský

jednatelé společnosti A-TEC servis s.r.o.