Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přírodním stylu

Popis navrhovaných prvků:

1.  Školní tabule

- 	jednostranná tabule ke kreslení, psací plocha o rozměrech 1,25 x 1,0 m

- 	sloupy jsou vyrobeny z mimostředového (jádra zbaveného) hranolu 95 x 95 mm ze 	dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), ostatní dřevo z profilů různých 	průřezů taktéž z douglasky, bez chemické impregnace

- 	kreslící plocha z laminátu hpl (recyklovaný papír smíchaný s přírodní pryskyřicí a za 	vysokého tlaku slisovaný, výsledný produkt je velmi pevný a voděodolný)

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

2.  Bahniště

- 	interaktivní prvek pro hry s vodou a pískem, který je umístěný v pískové ploše

- 	zdrojem vody je pítko napojené hadicí na vodovodní řad

- 	sestava čtvercové a obdélníkové vany s výpustnými ventily a vodním mlýnkem, 	propojené dřevěným korýtkem

- 	dřevěné části z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické impregnace, 	výpustné ventily a vodní mlýnek z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

3.  Pítko

- 	interaktivní prvek sloužící k občerstvení hrajících si dětí

- 	pítko je napojeno hadicí k vodovodnímu řadu v budově MŠ, připojení prostřednictvím 	rychlospojek kvůli snadné demontáži a uschování hadice

- 	dřevěné části z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické impregnace, 	vodní pípa a ovládací tlačítko z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

4.  Stůl

- 	pracovní stůl pro práci dětí na zahradě – kreslení, modelování, práce s pískem…

- 	může také sloužit k občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	dřevěné části ze smrkových desek, ochrana dřeva tlakovou impregnací, alkydovým 	napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu dřeva; podstavce ze žárově 	zinkované oceli

- 	kotvení do betonové patky

4. Lavice ke stolu na sezení

- 	dřevěná lavička bez opěradla ze smrkových desek, ochrana dřeva tlakovou 	impregnací, alkydovým napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu dřeva; 	podstavce také ze dřeva

- 	kotvení do betonové patky

5.   Přístřešek

- 	celodřevěný přístřešek typu Salaš pro různé aktivity dětí, může sloužit k odpočinku, 	občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	předsazená snížená terasa

- 	celodřevěná konstrukce ze dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez 	chemické impregnace

- 	kotvení do betonové patky

6.  Xylofon

- 	interaktivní prvek

- 	nosná konstrukce z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické 	impregnace, ozvučné desky z masivního dubu

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

7.  Vyvýšený záhon

- 	určen k pěstování a pozorování bylin, trvalek nebo drobné zeleniny

- 	celodřevěná konstrukce ze smrkových tlakově impregnovaných profilů

- 	volně stojící

8.   Kompostér

- 	dřevěný kompostér pro ukládání posečené trávy, listí a dalšího bio odpadu

- 	výsledný produkt vzniklý kompostováním bude sloužit k přihnojení vyvýšených 	záhonů

- 	celodřevěná konstrukce z tlakově impregnovaných smrkových profilů

9.  Lavička

- 	dřevěná lavička bez opěradla z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez 	chemické impregnace

- 	kotvení do betonové patky

10.   Interaktivní prvek Mlhoviště

- 	prvek sloužící k osvěžení hrajících si dětí v horkých dnech

- 	v horní části sloupu je sestava trysek vytvářející jemnou mlhu v okruhu 365°

- 	mlhoviště je napojeno hadicí k vodovodnímu řadu v budově MŠ, připojení 	prostřednictvím rychlospojek kvůli snadné demontáži a uschování hadice

- 	celonerezová konstrukce, ovládací tlačítko z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení do betonové patky

11.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

- 	umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

12.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii),  bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

13.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

14.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi

15.   Vrbové stavby

- 	vrbový tunel (požadované rozměry: výška 1,6 m, šířka 1,3 m a délka 8 m)

-	vrbové teepee (požadované rozměry: kruhový průměr 3 m, výška 2,5 m)

- 	živá vrbová stavba sloužící ke hrám dětí, vytvářející stinné zákoutí

- 	vrbové pruty sázené přes mulčovací tkaninu, aby neprorůstala okolní zeleň a 	udržovala se větší vlhkost, zásyp tkaniny štěpkou