Vybudování přírodní zahrady ZŠ U Studny v Karviné

Oprava dle Výzvy ze dne 24.2.2020

Popis navrhovaných prvků:

1.  .   Lavička

- 	celodřevěná lavička bez opěradla

- 	profily z mimostředového (jádra zbaveného) smrkového dřeva, ošetřeno tlakovou 	impregnací poti dřevokaznému hmyzu a houbám, opatřeno nátěrem tenkovrstvou 	vodou ředitelnou lazurou

- 	volně postavené, bez kotvení

2. Plachty na zastínění

- 	soubor čtyř trojúhelníkových stínících plachet, pod plachtami budou umístěny lavičky 	k sezení

- 	sloupy nesoucí stínící plachty jsou vyrobeny z mimostředové (jádra zbavené) kulatiny 	kotveny jsou žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

- 	stínící plachty jsou vyrobeny z velmi pevné textilní tkaniny potažené přírodním 	kaučukem, který zabraňuje nasákání tkaniny a významně prodlužuje životnost 	plachty; tkanina je drobně perforovaná, aby dešťová voda protekla a nezatěžovala 	zbytečně celou konstrukci; barva plachty je béžová

3.   Dřevěný informační panel

- 	prostor pro umístění aktuálního výukového či pozorovacího materiálu, obrázky lze 	přilepit páskou nebo vhodným kontaktním lepidlem

- 	nosné sloupy jsou vyrobeny z mimostředové (jádra zbavené) kulatiny D=140 mm ze 	dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), ostatní dřevo z profilů různých 	průřezů taktéž z douglasky, bez chemické impregnace

- 	vnitřní panel tvoří dřevěná překližková plotna s vodovzdornou úpravou

4.  Vyvýšený záhon

- určen k pěstování a pozorování bylin, trvalek nebo drobné zeleniny

- celodřevěná konstrukce ze smrkových tlakově impregnovaných profilů

- volně stojící

5.   Kompostér

- 	dřevěný kompostér pro ukládání posečené trávy, listí a dalšího bio odpadu

- 	výsledný produkt vzniklý kompostováním bude sloužit k přihnojení vyvýšených 	záhonů

- 	celodřevěná konstrukce z tlakově impregnovaných smrkových profilů

6.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

-	 umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

7.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii),  bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

8.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

9.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi