Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu

Popis navrhovaných prvků:

1.   Přístřešek

- 	celodřevěný přístřešek typu Salaš pro různé aktivity dětí, může sloužit k odpočinku, 	občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	předsazená snížená terasa

- 	celodřevěná konstrukce ze dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez 	chemické impregnace

- 	kotvení do betonové patky

2.  Pracovní stůl

- 	pracovní stůl pro práci dětí na zahradě – kreslení, modelování, práce s pískem…

- 	může také sloužit k občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	nosné sloupy jsou vyrobeny z mimostředové (jádra zbavené) kulatiny D=140 mm ze 	dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), ostatní dřevo z profilů různých 	průřezů taktéž z douglasky, bez chemické impregnace

- 	pracovní deska je vyrobena z laminátu hpl (recyklovaný papír smíchaný s přírodní 	pryskyřicí a za vysokého tlaku slisovaný, výsledný produkt je velmi pevný a 	voděodolný)

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

3.  Vyvýšený záhon

- 	určen k pěstování a pozorování bylin, trvalek nebo drobné zeleniny

- 	celodřevěná konstrukce ze smrkových tlakově impregnovaných profilů

- 	volně stojící

4.  Lavička

- 	dřevěná lavička bez opěradla z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez 	chemické impregnace

- 	konstrukce umožňuje napojení několika laviček do jedné sestavy

- 	kotvení do betonové patky

5.   Kompostér

- 	dřevěný kompostér pro ukládání posečené trávy, listí a dalšího bio odpadu

- 	výsledný produkt vzniklý kompostováním bude sloužit k přihnojení vyvýšených 	záhonů

- 	celodřevěná konstrukce z tlakově impregnovaných smrkových profilů

6.   Dřevěný informační panel

- 	prostor pro umístění aktuálního výukového či pozorovacího materiálu, obrázky lze 	přilepit páskou nebo vhodným kontaktním lepidlem

- 	nosné sloupy jsou vyrobeny z mimostředové (jádra zbavené) kulatiny D=140 mm ze 	dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), ostatní dřevo z profilů různých 	průřezů taktéž z douglasky, bez chemické impregnace

- 	vnitřní panel tvoří dřevěná překližková plotna s vodovzdornou úpravou

7.  Xylofon

- 	interaktivní prvek

- 	nosná konstrukce z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické 	impregnace, ozvučné desky z masivního dubu

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

9.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

- 	umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

10.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii),  bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

11.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

12.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi

13.   Vrbová stavba

- 	vrbový tunel (požadované rozměry: výška 1,6 m, šířka 1,3 m a délka 8 m)

- 	živá vrbová stavba sloužící ke hrám dětí, vytvářející stinné zákoutí

- 	vrbové pruty sázené přes mulčovací tkaninu, aby neprorůstala okolní zeleň a 	udržovala se větší vlhkost, zásyp tkaniny štěpkou