Modernizace zahrady MŠ U MŠ v Karviné v přírodním stylu

Popis navrhovaných prvků:

1.  Teepee

- 	krytý stanový přístřešek pro různé aktivity dětí, může sloužit k odpočinku, občerstvení 	nebo k různým společným hrám

- 	spodní průměr 7,0 m, výška cca 7,3 m

- 	svrchní plachta 320 g/m2, spodní krycí plachta 220 g/m2, barva písková

- 	tyče smrkové

2.   Puf na sezení

- 	přenosný sedák pro děti k umístění do teepee

- 	potahový materiál polyester zajišťující voděodolnost sedáku, výplň granulovaný 	polystyren

- 	rozměry cca 45x45x25 cm

3.  Vyvýšený záhon

- 	určen k pěstování a pozorování bylin, trvalek nebo drobné zeleniny

- 	celodřevěná konstrukce ze smrkových tlakově impregnovaných profilů

- 	volně stojící

4.   Lavička s opěradlem

- 	celodřevěná lavička s opěradlem

- 	profily z mimostředového (jádra zbaveného) smrkového dřeva, ošetřeno tlakovou 	impregnací poti dřevokaznému hmyzu a houbám, opatřeno nátěrem tenkovrstvou 	vodou ředitelnou lazurou

- 	volně postavené, bez kotvení

5.  Xylofon

- 	interaktivní prvek

- 	nosná konstrukce z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické 	impregnace, ozvučné desky z masivního dubu

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

7.   Přístřešek

- 	celodřevěný přístřešek typu Salaš pro různé aktivity dětí, může sloužit k odpočinku, 	občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	předsazená snížená terasa

- 	celodřevěná konstrukce ze dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez 	chemické impregnace

- 	kotvení do betonové patky

8.   Kompostér

- 	dřevěný kompostér pro ukládání posečené trávy, listí a dalšího bio odpadu

- 	výsledný produkt vzniklý kompostováním bude sloužit k přihnojení vyvýšených 	záhonů

- 	celodřevěná konstrukce z tlakově impregnovaných smrkových profilů

10.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

- 	umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

11.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii),  bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

12.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

13.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi