Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu

Popis navrhovaných prvků:

1. Plachty na zastínění pískoviště

- 	soubor čtyř trojúhelníkových stínících plachet obsáhne velké osmiboké pískoviště a 	také okolní prostor s lavičkou

- 	sloupy nesoucí stínící plachty jsou vyrobeny z mimostředové (jádra zbavené) kulatiny 	D=140 mm ze dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez chemické 	impregnace, kotveny jsou žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

- 	stínící plachty jsou vyrobeny z velmi pevné textilní tkaniny potažené přírodním 	kaučukem, který zabraňuje nasákání tkaniny a významně prodlužuje životnost 	plachty; tkanina je drobně perforovaná, aby dešťová voda protekla a nezatěžovala 	zbytečně celou konstrukci; barva plachty je béžová

2.  Bahniště

- 	interaktivní prvek pro hry s vodou a pískem, který je umístěný v pískové ploše

- 	zdrojem vody je voda přinášená dětmi v kyblíku nebo déšť

- 	čtvercová a obdélníková vana s výpustnými ventily a vodním mlýnkem, propojené 	dřevěným korýtkem

- 	dřevěné části z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické impregnace, 	výpustné ventily a vodní mlýnek z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

3.  Pítko

- 	interaktivní prvek sloužící k občerstvení hrajících si dětí

- 	pítko je napojeno hadicí k vodovodnímu řadu v budově MŠ, připojení prostřednictvím 	rychlospojek kvůli snadné demontáži a uschování hadice

- 	dřevěné části z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické impregnace, 	vodní pípa a ovládací tlačítko z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

4.   Pracovní stůl volně stojící

- 	celodřevěný pracovní stůl pro práci dětí na zahradě – kreslení, modelování, práce 	s pískem…

- 	profily z mimostředového (jádra zbaveného) smrkového dřeva, ošetřeno tlakovou 	impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám, opatřeno nátěrem tenkovrstvou 	vodou ředitelnou lazurou

- 	volně postavené, bez kotvení

5.   Přístřešek

- 	celodřevěný přístřešek typu Salaš pro různé aktivity dětí, může sloužit k odpočinku, 	občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	předsazená snížená terasa

- 	celodřevěná konstrukce ze dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez 	chemické impregnace

- 	kotvení do betonové patky

6.  Xylofon

-	 interaktivní prvek

- 	nosná konstrukce z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické 	impregnace, ozvučné desky z masivního dubu

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

7.  Vyvýšený záhon

- 	určen k pěstování a pozorování bylin, trvalek nebo drobné zeleniny

- 	celodřevěná konstrukce ze smrkových tlakově impregnovaných profilů

- 	volně stojící

8.   Kompostér

- 	dřevěný kompostér pro ukládání posečené trávy, listí a dalšího bio odpadu

- 	výsledný produkt vzniklý kompostováním bude sloužit k přihnojení vyvýšených 	záhonů

- 	celodřevěná konstrukce z tlakově impregnovaných smrkových profilů

9.  Stůl

- 	pracovní stůl pro práci dětí na zahradě – kreslení, modelování, práce s pískem…

- 	může také sloužit k občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	dřevěné části ze smrkových desek, ochrana dřeva tlakovou impregnací, alkydovým 	napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu dřeva; podstavce ze žárově 	zinkované oceli

- 	kotvení do betonové patky

10.  Lavice ke stolu na sezení

- 	dřevěná lavička bez opěradla ze smrkových desek, ochrana dřeva tlakovou 	impregnací, alkydovým napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu dřeva; 	podstavce také ze dřeva

- 	kotvení do betonové patky

11.   Lavička

- 	celodřevěná lavička bez opěradla

- 	profily z mimostředového (jádra zbaveného) smrkového dřeva, ošetřeno tlakovou 	impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám, opatřeno nátěrem tenkovrstvou 	vodou ředitelnou lazurou

- 	volně postavené, bez kotvení

12.   Interaktivní prvek Mlhoviště

- 	prvek sloužící k osvěžení hrajících si dětí v horkých dnech

- 	v horní části sloupu je sestava trysek vytvářející jemnou 	mlhu v okruhu 365°

- 	mlhoviště je napojeno hadicí k vodovodnímu řadu 	v budově MŠ, připojení prostřednictvím rychlospojek 	kvůli snadné demontáži a uschování hadice

- 	celonerezová konstrukce, ovládací tlačítko z nerezové 	oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení do betonové patky

13.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

- 	umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

14.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii),  bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

15.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

16.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi