Modernizace zahrady MŠ Dačického v Karviné v přírodním stylu

Popis navrhovaných prvků:

1. Plachty na zastínění pískovišť

- 	soubor sedmi trojúhelníkových stínících plachet obsáhne dvě velká pískoviště a také 	okolní prostor s lavičkami

- 	sloupy nesoucí stínící plachty jsou vyrobeny z mimostředové (jádra zbavené) kulatiny 	D=140 mm ze dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez chemické 	impregnace, kotveny jsou žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

- 	stínící plachty jsou vyrobeny z velmi pevné textilní tkaniny potažené přírodním 	kaučukem, který zabraňuje nasákání tkaniny a významně prodlužuje životnost 	plachty; tkanina je drobně perforovaná, aby dešťová voda protekla a nezatěžovala 	zbytečně celou konstrukci; barva plachty je béžová

2.  Bahniště

- 	interaktivní prvek pro hry s vodou a pískem, který je umístěný v pískové ploše

- 	zdrojem vody je pítko napojené hadicí na vodovodní řad

- 	sestava čtvercové a obdélníkové vany s výpustnými ventily a vodním mlýnkem, 	propojené dřevěným korýtkem

- 	dřevěné části z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické impregnace, 	výpustné ventily a vodní mlýnek z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

3.  Pítko

- 	interaktivní prvek sloužící k občerstvení hrajících si dětí

- 	pítko je napojeno hadicí k vodovodnímu řadu v budově MŠ, připojení prostřednictvím 	rychlospojek kvůli snadné demontáži a uschování hadice

- 	dřevěné části z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické impregnace, 	vodní pípa a ovládací tlačítko z nerezové oceli s pískovaným povrchem

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

4.  Xylofon

- 	interaktivní prvek

- 	nosná konstrukce z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické 	impregnace, ozvučné desky z masivního dubu

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

5.  Lavička

- 	dřevěná lavička bez opěradla se sedákem ze smrkových hranolů, ochrana dřeva 	tlakovou impregnací, alkydovým napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu 	dřeva; podstavce také ze dřeva

- 	kotvení do betonové patky

6.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii),  bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

7.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

- 	umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

8.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

9.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi