Modernizace zahrady MŠ u Vilíka v Karviné v přírodním stylu

Popis navrhovaných prvků:

1. Plachty na zastínění stolů a laviček

- 	soubor čtyř trojúhelníkových stínících plachet

- 	sloupy nesoucí stínící plachty jsou vyrobeny z mimo středové (jádra zbavené) kulatiny 	douglasky tisolisté, kotveny jsou žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

- 	stínící plachty jsou vyrobeny z velmi pevné textilní tkaniny potažené přírodním 	kaučukem, který zabraňuje nasakování tkaniny a významně prodlužuje životnost 	plachty; tkanina je drobně perforovaná, aby dešťová voda protekla a nezatěžovala 	zbytečně celou konstrukci; barva plachty je béžová

2.  Stůl

- 	pracovní stůl pro práci dětí na zahradě – kreslení, modelování, práce s pískem…

- 	může také sloužit k občerstvení nebo k různým společným hrám

- 	dřevěné části ze smrkových desek, ochrana dřeva tlakovou impregnací, alkydovým 	napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu dřeva; podstavce ze žárově 	zinkované oceli

- 	kotvení do betonové patky

3.  Xylofon

- 	interaktivní prvek

- 	nosná konstrukce z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez chemické 	impregnace, ozvučné desky z masivního dubu

- 	kotvení žárově zinkovanou ocelí do betonové patky

4.  Vyvýšený záhon

- 	určen k pěstování a pozorování bylin, trvalek nebo drobné zeleniny

- 	celodřevěná konstrukce ze smrkových tlakově impregnovaných profilů

- 	volně stojící

5.  Lavička

- 	dřevěná lavička bez opěradla z mimostředového dřeva douglasky tisolisté, bez 	chemické impregnace

- 	konstrukce umožňuje napojení několika laviček do jedné sestavy

- 	kotvení do betonové patky

5a. Lavice ke stolu na sezení

- 	dřevěná lavička bez opěradla ze smrkových desek, ochrana dřeva tlakovou 	impregnací, alkydovým napouštědlem a tenkovrstvou lazurou v odstínu dřeva; 	podstavce také ze dřeva

-	kotvení do betonové patky

6.  Ježkovník

- 	domeček pro uhnízdění ježků na školní zahradě

- 	vyrobeno z březové překližky s voděodolnou úpravou

- 	umístění v klidné části zahrady, bez kotvení, obsypáno listím nebo substrátem

7.  Hmyzoviště

- 	domeček k uhnízdění různých druhů hmyzu

- 	výplň hmyzoviště se starého dřeva, děravých cihel, stébel slámy.. si vyrobí děti samy

- 	vyrobeno z mimostředového dřeva douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), bez 	chemické impregnace

- 	bez kotvení, volně stojící na zpevněné ploše

8.   Kompostér

- 	dřevěný kompostér pro ukládání posečené trávy, listí a dalšího bio odpadu

- 	výsledný produkt vzniklý kompostováním bude sloužit k přihnojení vyvýšených 	záhonů

- 	celodřevěná konstrukce z tlakově impregnovaných smrkových profilů

9.  Ptačí budka

- 	budka pro uhnízdění drobného zpěvného ptactva

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

-	 kotvení dvěma hřeby na kmen stromu

10.  Krmítko

- 	slouží k přikrmování drobného zpěvného ptactva na zahradě MŠ

- 	vyrobeno ze smrkového opracovaného profilu

- 	umístěno na dřevěném sloupku, ukotveno v zemi

11.   Vrbová stavba

- 	vrbový tunel (požadované rozměry: výška 1,6 m, šířka 1,3 m a délka 8 m)

- 	živá vrbová stavba sloužící ke hrám dětí, vytvářející stinné zákoutí

- 	vrbové pruty sázené přes mulčovací tkaninu, aby neprorůstala okolní zeleň a 	udržovala se větší vlhkost, zásyp tkaniny štěpkou