ZŠ Slovenská, Karviná

učebna dílen – technická specifikace učebních pomůcek

Veškeré dodávané nářadí a stroje musí být v minimální kvalitě HOBBY, odpovídat aktuálním technickým i bezpečnostním normám a předpisům, musí být vyrobeno v České republice nebo EU.

Stolní sloupová vrtačka

pro napětí 230 V

příkon max. 450 W

sklíčidlo 3 – 16 mm

kužel vřetene Mk II

vzdálenost vřetene od stolu max. 420 mm

stůl cca 198x198 mm, základna cca 340x210 mm

průměr sloupu cca 60 mm

min. 12 rychlostí

celková výška cca 840 mm, hmotnost cca 38 kg

Dvoukotoučová stolní bruska

pro napětí 230 v

příkon max.150 W

2 kotouče o průměru 150 mm šířka kotoučů 20 a 40 mm

hrubý kotouč G36, jemný kotouč G60

dodávka včetně brusných kotoučů

hmotnost cca 5,6 kg

Pákové nůžky

robustní celokovové dílenské pákové nůžky

břit 150 mm

maximální tloušťka stříhaného plochého materiálu 4 mm

délka páky +/- 860 mm (tolerance 50 mm)

AKU šroubovák /vrtačka

napětí baterie 3,6 V

kapacita baterie 1,5 Ah

baterie typu Li-Ion

volnoběžné otáčky 180 za min.

kroutící moment 4,0 Nm

doba nabíjení max. 10 hodin

upínání 6,35 mm

hmotnost max. 400 g

včetně nabíječky

Tavná lepící pistole

na napětí 230 V

tavící teplota min. 165°C

pro tavící tyčinky průměru 7 mm

odkládací stojánek

včetně balení 10 ks tavných tyčinek

Přímočará pilka

příkon motoru max. 520W

otáčky naprázdno 0 – min. 3000, elektronika

pokos 0 – 45°

maximální hloubka řezu 60 mm dřevo, 5 mm ocel, 10 mm hliník

hmotnost cca 1,8 kg

beznářaďové upínání, měkká rukojeť

technologie Autoselect nebo obdobná

Příklepová vrtačka

příkon motoru max. 710 W

příklep min. 47600 za min., elektronika

otáčky naprázdno 0 – min. 2800 za min.

Rychloupínací sklíčidlo

maximální průměr vrtáků 20 mm dřevo, 13 mm ocel a zdivo

hmotnost cca 2 kg

Svěráky

pevný kovový dílenský svěrák

tvrzené čelisti

čtvercová rozklepávací plocha

čelisti 100 mm

Kladiva

sada 2 kusů

1 kladivo zámečnické 200 g

1 kladivo zámečnické 500 g

dřevěná rukojeť

Sada pilníků

sada 5 kusů pilníků o hrubosti 2

plochý, půlkulatý, kulatý, trojúhelníková a čtvercový

plastová protiskluzová rukojeť

délka 250 mm

Sada rašplí na dřevo

velikost cca 200 mm

plastová protiskluzová rukojeť

sada 3 kusů

rašple plochá, půlkulatá a kulatá

Sada kleští

chromvanadiová ocel, plastové protiskluzové ručky

sada 3 kusů

kleště kombinované +/-175 mm (tolerance 15 mm)

kleště štípací boční +/-175 mm (tolerance 15 mm)

kleště štípací čelní +/-200 mm (tolerance 15 mm)

Sada dlátek a dřevěné palice

sada 4 kusů stolařských dlát a 1 dřevěné palice

dláta šířky 8, 12, 19, 25 mm

dřevěná ručka s kovovým kroužkem

palice z bukového dřeva

průměr 60 mm x 120 mm, hmotnost cca 350g

Sada šroubováků

magnetická koncovka

indukční kalení, vysoká pevnost

plastové protiskluzové rukojeti

sada 7 kusů

PH 0x75 mm, PH 1x75 mm, PH 1x100 mm, PH 2x150 mm,

3x75 mm, 5x75 mm a 6x150 mm

Sada měřidel a rýsovadel

sada 5 kusů

1 svinovací metr, délka 2 m, šířka pásu 16 mm, magnetická koncovka

1 skládací metr plastový, délka 1 m

1 posuvné měřítko, nerezové, délka 150 mm, přesnost 0,02 mm

1 rýsovací kružidlo, kovové se stavěcím šroubem, délka 200 mm

1 rýsovací jehla, kovová, tvar tužky s klipem, délka 150 mm

Sada úhelníků

sada 2 kusů

1 úhelník kovový plochý, 250x125 mm, tloušťka 5 mm

1 úhelník kovový příložný, 250x125 mm, tloušťka 5 mm

Sada pilek

sada 3 kusů

1 pilka na kov, kovový rám, dřevěná ručka, včetně pilového listu, délka 300 mm

1 pilka ocaska, 3x broušené, kalené zuby, plastová ručka délka 300 mm

1 pilka děrovka, 3x broušené, kalené zuby, plastová ručka délka 300 mm

Sada nůžek na plech a gumové palice

sada 2 kusů

1 nůžky na plech, zahnuté, délka +/- 250 mm ((tolerance 15 mm)

1 gumová palice, průměr 65 mm, dvoubarevná pryž (bílo/černá)

Sada svěrek

sada 4 kusů

kovové s plastovými chrániči čelistí, dřevěná ručka

2 svěrky 150x50 mm

2 svěrky 250x50 mm

Sady vrtáků

8-mi dílná sada vrtáků do dřeva, v plastovém boxu

průměry 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm

a 19-ti dílná sada vrtáků HSS do kovu, v plastovém boxu

průměry od 1 do 13 mm

Pracovní pláště pro žáky a učitele

klasický keprový pracovní plášť modrý

zapínání na knoflíky

3 přední kapsy, kapsa na tužku

velikosti dle požadavků školy

Sada závitořezných nástrojů

NO/CS/WS

závitníky M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12  ČSN 22 3010

očka M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12  DIN EN 22 568

vratidla na očka 25 a 38 mm  ČSN 24 1520

mezikruží 25/20 a 38/30 mm ČSN 24 1521

vratidlo na závitníky 25-7,1 mm  ČSN 24 1126

uloženo v pevné plastovém transportním kufříku

hmotnost cca 2,15 kg

Mikrometr

celokovový s mikrometrickým šroubem

měřící rozsah 0 – 25 mm

přesnost měření 0,01 mm

Libela 80 cm

vodováha s vysokou přesností

3 libely

kapalina v libelách UV stabilní a fluorescenční

zesílený tuhý profil tloušťky 2,2 mm

odolná proti nárazům

elektronicky testováno dle ISO 9001

30 let záruka na libely

Kladivo

profesionální zámečnické kladivo

hmotnost 960 g

hlava hmotnost 800 g

Gola sada

28 dílná souprava gola klíčů a příslušenství

hlavice 1/2´´, 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32

ráčna 1/2´´

redukce,prodlužovací nástavce, kolovrátek, vratidlo

chromvanadiová ocel

uloženo v transportním kufříku

záruka 10 let

Sada plochých klíčů

souprava 12 kusů oboustranných otevřených klíčů

chromvanadiová ocel

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

uloženo v pouzdře

Sada očkových klíčů

souprava 8 kusů oboustranných očkových klíčů

chromvanadiová ocel

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

uloženo v pérovém držáku

Sada šroubováků

souprava 18 kusů chromvanadiových šroubováků

plastová ergonomická, protiskluzová rukojeť

6x40, 5x80, 6x105, 8x150, 1,5x50, 2x50, 2,5x50 mm

PH 2x40, 1x80, 2x105, 3x150, 0x50, 00x50, 000x50 mm

T 5x50, 6x50, 7x50 mm

uloženo v plastovém stojanu

Souprava bytové rozvody

elektromontážní souprava umožňující simulaci domovních a bytových elektrických rozvodů

možnost sestavit obvody:

světelný obvod ovládaný jedním spínačem

světelný obvod se dvěma sériovými žárovkami ovládaný jedním spínačem

světelný obvod ovládaný jedním slánačem a napájený z jedné zdířky

světelný obvod se dvěma paralelními žárovkami napájenými kolektorem

světelný obvod ovládaný dvěma spínači s odchalovači

světelný obvod ovládaný dvěma spínači s přerušovacím relé

světelný obvod ovládaný třemi spínači

poplašný systém se dvěma spínači

hliníkový panel se svorkami a kovovými podpěrami

včetně návodu k zapojením

Stavebnice elektřina a magnetismus

88 zapojení z oblasti elektrostatiky, elektřiny, magnetismu,

elektromagnetismu a elektrochemie

jak vniká elektrický proud a co všechno umí

schodišťový vypínač, telegraf, derivační motor, ampérmetr a další

děrovaná základová deska z lakovaného kovu

podrobný návod s popisy zapojení

Stavebnice – elektronik

sestavení 60 zapojení z elektroniky

elektrické obvody, pokusy s rezistory, kondenzátory, diodami, tranzistory

sestavení světelných a zvukových efektů – např. blikač, bzučák, zesilovač,

tranzistorový spínač a další

děrovaná základová deska z lakovaného kovu

podrobný návod s popisy zapojení a popisy elektrických zákonů

Elektronická stavebnice

možnost sestavení až 500 zapojení

75 součástek – diody, kondenzátory, IO, mikrofon, vodiče apod.

Základová deska do které se jednotlivé moduly zacvakávají

lze sestavit např. FM rádio, telegraf, ptačí zpěv, dotykem a hlasem řízenou hudbu,

zvuk policejního auta a střelné zbraně a mnoho dalších

možnost sestavení vlastních obvodů

včetně podrobného manuálu

napájení např. na2 baterie AA

Mechanická stavebnice

klasická česká stavebnice

lakované kovové díly s otvory na šroubky

1405 kusů součástek ve 153 druzích

balení v pěti patrech

elektromotorek, pásy, traktorová kola, ozubená a převodová kola, pásy, úhelníky, spojovací materiál

lze sestavit velké stroje, vozidla, raketoplán a mnoho dalšího

pomocí převodů a elektromotorku lze modely rozpohybovat

návod na sestavení 130 modelů

podle vlastní fantazie lze sestavit i množství vlastních modelů

celková hmotnost stavebnice cca 6,6 kg

Šicí stroj

stolní elektrický šicí stroj minimálně v kvalitě HOBBY

volné rameno

7 programů, 7 druhů stehů (základní, dekorativní, pružné)

plynulá regulace délky stehů

šití dvojjehlou

čtyřkrokové šití knoflíkových dírek

zpětný chod pro zapošití

včetně nožního pedálu a návodu k obsluze

Žehlička

napařovací žehlička s žehlící deskou Eloxium

příkon max. 2400 W

nastavitelná výroba páry do 40 g/min.

parní ráz 150 g/min.

horizontální i vertikální napařování

nádržka na vodu cca 300 ml

funkce kropení

funkce Drip Stop, Anti Calc, Self Clean případě obdobného charakteru

přívodní flexokabel délky cca 3 m

Žehlící prkno

velikost žehlící plochy min. 124x43 cm

potah 100% bavlna s výplní

podložka min. 7 mm

paropropustná žehlící deska

10 úrovní nastavení výšky v rozsahu 64 – 100 cm

odkládací plocha na žehličku

odkládací plocha na vyžehlené prádlo

držák kabelu

Prodlužovačka

pro napětí 230 V

délka kabelu min. 3 m

trojžilový kabel, flexi zástrčka

3 zásuvky s šikmým postavením

vypínač s kontrolkou

Interaktivní dotykový displej

interaktivní plochý panel

obrazovka s rozlišením 4K

vysoký a stálý jas, perfektně ostrý obraz

uhlopříčka 190 cm

rozlišení 3840x2160 pix nebo kvalitnější

CF desktop na bázi OS Android s možností aktualizace

možnost práce bez běžného PC

technologie psaní bez prodlev a zpoždění odezvy

intuitivní mazání rukou

převod rukopisu a rovnic na text

možnost zrcadlení mobilního zařízení za účelem sdílení obsahu

funkce duální sítě a konektivita pro WiFi hotspot

včetně interaktivního výukového SW

možnost stažení tisíců dostupných výukových aplikací zdarma

funkce bílé tabule

včetně ozvučení

včetně kompletní montáže, oživení systému a základního proškolení obsluhy

Keramická tabule

velikost 100x100 cm

bílý keramický povrch typu Polyvision K3 nebo obdobný

popisovatelný stíratelnými fixy a tekutými křídami

hliníkové orámování, plastové rožky

pevné uchycení na zdi

záruka na povrch tabule 20 let

včetně montáže tabule