##### výstavba parkovací plochy

##### a úpravy vnitrobloku domu čp. 627

##### na ulici kosmonautů

##### V karviné - ráji

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

září 2020

Obsah

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva	5

B.1 Popis území stavby	5

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,	5

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	5

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,	5

e) ochrana území podle jiných právních předpisů	5

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	5

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	6

V rámci přípravy území bude demontováno stávající pískoviště o rozměru 3,0*3,0 m, dvě dřevěné lavičky, ocelová houpačka, ocelová průlezka, průlezky ze starých pneumatik – 5 kusů a ocelový klepáč na koberce, včetně zpevněné dlážděné plochy u klepáče. Součástí bouracích prací bude i odstranění stávající parkovací plochy z betonových silničních panelů.	6

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	7

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	7

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	7

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	7

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,	7

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,	7

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	7

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,	7

b) účel užívání stavby,	8

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,	8

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,	11

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů	11

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	11

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	12

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),	12

k) orientační náklady stavby.	12

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	12

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	12

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	12

B.2.3 Celkové technické řešení	12

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,	12

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),	13

c) celková spotřeba vody,	13

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,	13

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.	14

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	15

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	15

B.2.6 Základní charakteristika objektů	16

a) popis současného stavu,	16

b) popis navrženého řešení.	16

1. Pozemní komunikace	16

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,	16

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:	16

2. Mostní objekty a zdi	17

a) výčet objektů a zdí	17

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje-rozpětí, délky šířky, průjezdní a průchozí prostory :	17

3. Odvodnění pozemní komunikace	17

-stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah	17

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	18

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),	18

b) technické vybavení tunelu,	18

c) navržená technologie výstavby,	18

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.	18

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony	18

6. Vybavení pozemní komunikace	19

a) záchytná bezpečnostní zařízení,	19

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,	19

c) veřejné osvětlení,	19

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na kom. a umožnění jejich migrace přes kom.,	20

e) clony a sítě proti oslnění.	20

7. Objekty ostatních skupin objektů	20

a) výčet objektů,	20

b) základní charakteristiky,	20

c) související zařízení a vybavení,	21

d) technické řešení,	21

e) postup a technologie výstavby	21

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	21

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	22

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	22

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	22

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	22

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	22

b) ochrana před bludnými proudy,	22

c) ochrana před technickou seizmicitou,	22

d) ochrana před hlukem,	22

e) protipovodňová opatření,	23

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.	23

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	23

a) napojovací místa technické infrastruktury,	23

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	23

B.4 Dopravní řešení	23

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,	23

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	24

c) doprava v klidu,	24

d) pěší a cyklistické stezky.	24

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	24

a) terénní úpravy,	24

b) použité vegetační prvky,	26

c) biotechnická, protierozní opatření.	26

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	26

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	26

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,	27

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	27

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	28

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	28

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	28

B.7 Ochrana obyvatelstva	28

B.8 Zásady organizace výstavby	28

B.8.1 Technická zpráva	28

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	28

b) odvodnění staveniště,	28

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	28

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	28

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	28

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	29

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	29

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	29

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	29

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	29

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	30

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	41

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,	41

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,	41

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,	42

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	42

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

## B.1 Popis území stavby

### a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o vnitroblok mezi ulicemi Kosmonautů a ulicí Haškova v Karviné-Ráji.

Navrhovaná stavba je v zastavěné části obce.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Platnou územně plánovací dokumentací pro zájmové území jsou podle §2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona :

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č.1 (déle jen „ZÚR MSK“)

- úplné znění Územního plánu Karviné po vydání změny č.1 (dále jen „ÚP“).

Záměr je v souladu s výše uvedenými dokumenty (Uzemně plánovací informace ze dne 30.3.2020).

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Netýká se řešené výstavby.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Geologický,  korozní, geotechnický ani stavebně historický průzkum nebyl v rámci této stavby prováděn.  Pro řešenou oblast bylo zpracováno : „Posouzení  hydrogeologických poměrů pro možné zasakování srážkových vod do půdních vrstev podloží, který  vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc.

Zásadním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškové zaměření vypracované společností  GEOSTA  spol. s r.o.

Výškový systém            :   Balt p.v.

Souřadnicový systém     :   JTSK .

Třída přesnosti               :   3

### e) ochrana území podle jiných právních předpisů

Řešený prostor není v ochranném pásmu památkové zóny, není v prostoru záplavového území .  Běžná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou dána jejich polohou.

SmVaK Ostrava a.s.

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu :

- u vodovodních a kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně ………… 1,50 m

- u vodovodních a kanalizačních řádů nad průměr 500 mm ………………...  2,50 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce

Navrhovaná výstavba parkoviště zasahuje do ochranného pásma vodovodu. V rámci výstavby parkoviště budou respektovány veškeré požadavky pro práce v ochranném pásmu vodovodu uvedené ve vyjádření SmVak a.s.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní dopad na krajinu, zdraví, životní prostředí a nenaruší ani stávající odtokové poměry. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich.

### h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Přípravou území pro výstavbu navrhovaného parkoviště bude zahájena činnost na staveništi. V řešeném prostoru již probíhala stavební činnost, je proto  možné předpokládat jen výskyt podornice. Je navržena skrývka v průměrné tloušťce 5 cm. Sejmutá podornice se ponechá v prostoru staveniště a po dokončení zpevněných ploch se použije pro potřeby zpětného zahumusování.

Příprava území bude zahájena ochranou stávající zeleně, která je navržena dřevěným bedněním u každého stromu. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin s přihlédnutím k ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména k bodům 4.6 ( ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce zeminy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam), 4.12 (ochrana kořenového prostoru při dočasném zatížení) a 4.14 (ochrana kořenové zóny  stromů při zakrytí povrchu).  Dále bude přihlédnuto  k arboristickému standardu  „ Řez stromů´“ Současně je nutno při výstavbě dodržovat veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního prostředí. Základní podmínky jsou vypsány ve vyjádření odboru životního prostředí k projektu pro územní řízení a stavební povolení.

V rámci stavby se dále vykácí tři vzrostlé stromy a odstraní jeden pařez  :

1 - Topol s obvodem kmene 290 cm ve výšce 130 cm nad terénem,

2 - Topol s obvodem kmene 260 cm ve výšce 130 cm nad terénem,

3 – Pařez s obvodem kmene 290 cm ve výšce 60 cm nad terénem,

4 - Topol s obvodem kmene 350 cm ve výšce 130 cm nad terénem,

Z důvodů kácení zeleně, budou v rámci náhradní výsadby na parcele 501/71 vysázeny 3 ks habru Carpinus betulus (14-16) a 2ks borovice Pinus nigra Arnold /200-225/  tak,  aby nekolidovala tato výsadba s vedením inženýrských sítí (viz situace). Výsadba stromů bude prováděna do jam o rozměrech 1,0*1,0*0,7 m. Humózní půda bude tvořit pouze horní polovinu vegetační jámy a to proto, že pokud je humózní půda hlouběji bez přístupu vzduchu, dochází zde k hnití organických zbytků a k zhoršování kvality půdního prostředí. Pokud by hornina v níž budou jámy vykopány byla kompaktní, bude nutné před zasypáním, stěny jámy mechanicky rozrušit. Do jam bude zavedeno flexibilní potrubí, kterým se bude ke kořenovému systému  stromů přivádět vláha a případně živiny ve formě hnojivé závlahy. Listnaté stromky budou kotveny třemi kůly. Kůly musí být dostatečně dlouhé, rovné, bez kůry a impregnované proti hnití. Jehličnany budou kotveny podzemním kotvením.

Dřeviny budou přihnojovány výživovými tabletami Silvamix. Do jamky bude přidáno ke každému stromu 4 tablety.

Stromek při sázení musí být v takovém stavu, aby jeho kořenový systém mohl čerpat z půdy vláhu a živiny. To znamená, jsou-li kořeny jen trochu zaschlé je nutné je namočit na 24 hodin do vody. Nebudou-li se stromky hned vysazovat je nutné je založit a pořádně zalévat. Před vlastní výsadbou se všechny kořínky zakrátí ostrým nožem. Nejvhodnější doba pro výsadbu je podzim. Při sázení na podzim se půda přikopčí ke kmínku, aby byl chráněn před mrazem.

Po vysazení i v dalších letech je nutná péče o vysazené stromky a jejich ošetřování. Nutná bude hlavně u mladých výsadeb zálivka zvláště v suchých obdobích. Případná poranění bude nutné ošetřovat a chránit před vniknutím a vývojem hub desinfekcí a před vnikáním srážkové vody nátěrem barvou.

Údržbu a ošetřování stromů, zvláště řez a chemické ošetření musí provádět odborník.

Adekvátní náhradní výsadba bude stanovena rozhodnutím příslušného správního orgánu v povolení ke kácení dřevin. Stavebník navrhuje provedení náhradní výsadby na pozemcích v bezprostřední blízkosti navržené stavby.

### V rámci přípravy území bude demontováno stávající pískoviště o rozměru 3,0*3,0 m, dvě dřevěné lavičky, ocelová houpačka, ocelová průlezka, průlezky ze starých pneumatik – 5 kusů a ocelový klepáč na koberce, včetně zpevněné dlážděné plochy u klepáče. Součástí bouracích prací bude i odstranění stávající parkovací plochy z betonových silničních panelů.

Náhradní výsadba bude mít po dobu 5ti let od výsadby zajištěnou následnou péči, spočívající  v zálivce, odplevelování a výchovném řezu. Tyto práce budou s dodavatelem sjednány v samostatné smlouvě o dílo a nejsou obsahem této projektové dokumentace.

### i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Při výstavbě nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

### j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Navrhovaná parkovací plocha bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci (místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace, zatřídění dle §6 odst.3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)  na ulici Haškova. Napojení bude provedeno bez bariér (sjezd – snížený obrubník – maximální výškový rozdíl 2 cm).

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Výstavba nemá žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

### l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

kraj Moravskoslezský, Karviná - Ráj

katastrální území : Ráj  (663981)

parcely dotčené výstavbou :

501/71    -  Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná

ostatní plocha

501/287  -  Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná

ostatní plocha

### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Netýká se řešené výstavby

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Netýká se řešené výstavby

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Navrhovaná parkovací plocha bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci (místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace, zatřídění dle §6 odst.3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).  na ulici Haškova. Napojení bude provedeno bez bariér.

## B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná se o výstavbu parkoviště. Jedná se o novou stavbu.

### b) účel užívání stavby,

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy ve vnitrobloku mezi ulicemi Kosmonautů  a ulicí Haškovou v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Netýká se řešené výstavby.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy. Dokladová část, obsahuje vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

- Magistrát města Karviné – odbor stavební a životní prostředí, úřad územního plánování –spis. zn. SMK/043161/2020/OSŽP/Hr ze dne 30.3.2020

Územně plánovací informace

- Magistrát města Karviné – odbor komunálních služeb –spis. zn. SMK/044082/2020/02 ze dne 23.4.2020

- Souhlas s navrženým VO

- Souhlasíme s napojením  na stávaj. MK

- Parkoviště po dokončení bude zařazeno do kategorie MK a dopravní značení bude stanoveno rozhodnutím silničního správního úřadu před předáním dokončené stavby.

Tato podmínka bude dodavatelem stavby splněna

- Před započetím stavby požadujeme kontaktovat odbor KS a dohodnout co bude s mobiliářem

Tato podmínka bude dodavatelem stavby splněna

- Souhlasíme s umístěním náhradní výsadby v blízkosti parkoviště.

Tato podmínka je v PD splněna.

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředía z hlediska zákona č.114/1992Sb. sp. zn .ŽPZ/10562/2020/Huj ze dne 27.4.2020

- Z hlediska zákona č.114/1992Sb. ve smyslu §45i odst.1 téhož zákona  nemůže mít  vliv  na stav předmětu ochrany

- Z hlediska zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí , tento záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu  tohoto zákona.

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství spis. zn. ŽPZ/8812/2020/Chro  ze dne 23.3.2020

- Krajský úřad  souhlasí s umístěním stavby

- Stavba se nachází na ploše „N“, která je územím mimo  vlivy důlní  činnosti

- Magistrát města Karviné – odbor stavební a životního prostředí – Koordinované závazné stanovisko spis. zn. SMK/044081/2020 OSŽP/An  ze dne 24.6.2020

Kladné koordinované závazné stanovisko bez připomínek

Magistrát města Karviné odbor stavební a životního prostředí

- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.

- Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba 2 kusů jehličnanů o velikosti 200-225 cm s balem a 3 ks listnatých stromů   o velikosti 14-18 cm s balem.

Tyto podmínky jsou v PD splněny

Magistrát města Karviné odbor rozvoje, silniční správní úřad

Souhlasí s vydáním územního povolení bez stanovení podmínek

- Sjezd z pozemku bude proveden přes snížený obrubník

- Je nutno doplnit stanovisko Policie ČR

Tyto podmínky jsou splněny

- Odborný hydrogeologický posudek  o možnosti utrácení deš´tových vod vsakováním do podzemí  ze dne doben 2020

- Povodí Odry státní podnik   zn.POD/05408/2020/9232/831.07  ze dne 21.4.2020

Souhlasí s předloženou projektovou dokumentací bez připomínek

- Záměr je v souladu s plánem pro zvládání povodňových rizik povodí Odry .

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie MSK územní odbor Karviná, dopravní inspektorát  č.j. KRPT-70966/ČJ-2020-070307 ze dne 15.4.2020

Souhlas s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení, stavební povolení , souhlas s připojením dle §10 a trvalým dopravním značení .

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (číslo jednací  : KHSMS 14407/2020/KA/HOK ze dne 22.4.2020

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace  s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že PD není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. a vydává souhlasné stanovisko.

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná (pod zn. HSOS-3106-2/2020 ze dne 15.4.2020

Požárně  bezpečnostní řešení je zpracováno  v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Hasičský záchranný sbor vydává závazné souhlasné stanovisko.

- NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  pod značkou  : 053200041 ze dne 19.4.2020

K předložené projektové dokumentaci máme tuto připomínku.

- Parkovací stání pro TPO bude ze zámkové dlažby.

Tato připomínka je v PD splněna.

- Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

- Veolia Energie ČR, a.s. - existence zn. RSMSV/20200316-002/ES ze dne 20.3.2020

- V zájmovém území dojde k dotčení s teplárenským zařízením ve správě  společnosti Veolia Energie ČR, a.s.Region Východní Morava.

- Veolia Energie ČR, a.s. vyjádření ke  společnému povolení stavby zn. RSMSV/20200420-003/SUS ze dne 23.4.2020

- V zájmovém území dojde k dotčení s teplárenským zařízením ve správě  společnosti Veolia Energie ČR, a.s.Region Východní Morava.  Souhlas se stavbou dle předložené dokumentace.

- GridServices, s r.o.. – předprojektová příprava zn. 5002110663 ze dne 31.3.2020

- V zájmovém území dojde k dotčení  ochranného pásma  plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o., NTL plynovody OC DN 200, + přípojka OC DN 80

- GridServices, s r.o.. – vyjádření ke  společnému povolení stavby zn. 5001547597 ze dne 23.4.2020

- V zájmovém území dojde k dotčení  ochranného pásma  plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o., NTL plynovody OC DN 200, + přípojka OC DN 80

- Před zahájením bude provedeno vytýčení  PZ

- Při křížení či souběhu  nutno dodržet normu ČSN 73 6005

- Uliční vpusti, stožáry VO, značky  budou umístěny min. 1,0 m od plyn. zařízení

Veškeré podmínky, dané ve vyjádření budou dodavatelem stavby splněny.

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – existence zn. 9773/V007793/2020/automat  ze dne 13.3.2020

Veškeré podmínky dané v existenci jsou v PD respektovány.

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – vyjádření pro územnía stavební řízení zn. 9773/V008642/2020/BU  ze dne 27.3.2020

Realizací výše uvedené stavby dojde  ke střetu  s vodovodním řadem DN200 GG  v majetku společnosti SmVaK Ostrava.

- Stavbu požadujeme koordinovat s investiční stavbou č.30135

Akce byla koordinována

- Stavebník před zahájením prací nechá sítě vytýčit

- Požadujeme respektovat ochranné pásmo  našich sítí.

- Zemní práce do vzdálenosti 1m požadujeme provádět ručně.

- V rámci ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- Sloupy VO, značky požadujeme umístit mimo ochranné pásmo našich sítí.

- Veškeré poklopy  požadujeme upravit do upraveného terénu

Tyto podmínky jsou v PD splněny.

- ČEZ Distribuce, a.s. – existence zařízení zn. 0101276951 ze dne 16.3.2020

- V zájmovém území  se nenachází komunikační zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s..

- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření k DSP  zn. 1097103928 ze dne 20.2.2018

- V zájmovém území  se nenachází komunikační zařízení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.

- Telco Pro Services, a.s. zn. 0201043154 ze dne 16.3.2020

- V zájmovém území  se nenachází komunikační vedení v majetku Telco Pro Services, a.s.

- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  – vyjádření ÚŘ a SŘ čj. 634958/17 ze dne 7.6.2017

- Nedojde k dotčení sítí elektronických komunikací společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- ČD Telematika čj. 1202004808  ze dne 13.3.2020

- Bez připomínek k projektové dokumentaci. Nedojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením , která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb..

- UPC Česká republika s r.o. zn. E004467/20  ze dne 18.3.2020

- Ve staveništi se nenachází vedení společnosti UPC a jeho ochranné pásmo. Souhlas se stavbou

- OKD, a.s., zn.173/2020  ze dne 23.3.2020

- Bez připomínek k projektové dokumentaci. Nedojde k dotčení.

- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s .. č.j. VPS/20200316-003/ES  ze dne 16.3.2020

- Bez připomínek k projektové dokumentaci

Nedojde k dotčení.

- PODA s r.o.  zn. TaV/656/2020/Vo  ze dne 22.5.2020 vyjádření k územnímu řízení  a stavebnímu povolení

- Bez připomínek  k  projektové dokumentaci. V zájmovém území se nachází telekomunikační sítě ale nedojde k dotčení.

- T Mobile Czech Republik, a.s.  pod zn. E11773/20 ze dne 13.3.2020

Bez připomínek k projektové dokumentaci. Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T Mobile Czech Republik, a.s.

- Vodafone Czech Republic, a.s.  pod zn. 200316-1018155901 ze dne 16.3.2020

Bez připomínek k projektové dokumentaci. Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.

- NET4GAS, s.r.o.   zn. 2518/20/OVP/N  ze dne 13.3.2020

- Bez připomínek k projektové dokumentaci. Stavba nezasahuje  do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NEGAS.

### f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo  kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

Parkovací plocha

Povrch – zatravňovací tvárnice

Komunikace, včetně napojení na stávající MK a stání pro TPO

Povrch – zámková dlažba

Odvodnění parkovací plochy je navrženo do dvou vsakovacích studní. Parkovací plocha je navržena s ohledem na stávající konfiguraci terénu s jednostranným příčným spádem. Dešťové vody jsou převedeny drenážním systémem do vsakovacích studní.

Pro osvětlení parkoviště jsou navržena svítidla THORN na silničních sloupech výšky 8 m, typ 96643205 CQ 24L-740, EWR BPS CL2 M60 GY-S, IP 66, IK08, 38W, 5445 lm. Svítidlo vybaveno 50% redukci výkonu pro období 3 hod. před a 5 hod. po půlnoci (možno deaktivovat).

Součástí veřejného osvětlení není jen návrh nového veřejného osvětlení pro řešenou parkovací plochu, ale í přeložka stávajícího veřejného osvětlení v prostoru navrhovaného dopravního napojení parkovací plochy, včetně výměny koncového osvětlovacího bodu.

### g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se řešené výstavby

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Počet svítidel:                     3 ks (THORN)

Výkon nových světelných zdrojů:          0,2 kW

Nárůst příkonu el.energie:                      0,2 kW

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané zahájení stavby     :   duben 2021

Předpokládaná délka výstavby      :   2 měsíce

S ohledem na rozsah navrhovaných prací není nutné  navrhovat jednotlivé etapy výstavby. Také uvedení do provozu bude provedeno jako celek.

### j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Netýká se řešené výstavby.

### k) orientační náklady stavby.

3,5 mil. Kč bez DPH

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Netýká se řešené výstavby.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Netýká se řešené výstavby.

## B.2.3 Celkové technické řešení

### a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010

Technologie výstavby parkovací plochy (stání pro TPO) :

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                       15  cm

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                       15  cm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)               ..................................................                    4  cm

betonová zámková dlažba                             .............................                     8  cm

Technologie výstavby parkovací plochy  :

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                         15  cm

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                         20  cm

vyrovnávací vrstva (štěrk 1/3 až 2/5)   ……………………………                  2   cm

vegetační dlažba                                          ……….                                          5   cm

Zatravňovací tvárnice jsou z polyethylenu zelené barvy, materiál je mrazuvzdorný a odolný proti UV záření,  tepelná odolnost -30 až + 85 stupňů celsia. Rozměr tvárnic 333 x 333 x 50 mm, síla stěny 50 mm, rastr 25 otvorů 60x60mm. Počet kusů na m2 je 9.

Pokládku zatravňovacích tvárnic je nutné provádět na vyrovnávací vrstvu tak, že je nutné začít od nejnižšího místa a postupně směřovat k nejvyššímu. Pokud byste i přes dřívější vyrovnání povrchu přeci jen potřebovali nějakou část dorovnat, použijte hlinitý písek nebo vhodnou směs jemné drtě a písku. Po dokončení pokládky je nutná kontrola stability jednotlivých tvárnic. Ty se totiž nesmí hýbat a ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnic.

Pro vyplnění zatravňovacích tvárnic je navržen kačírek tmavší barvy.

Lemování parkovacích ploch je  betonovým obrubníkem BO 10/25/100 osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou. Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 Mpa (30 MPa pro chodník) pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa (30 MPa pro chodník). Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláně musí být co nejméně.

Pro případ, že výsledky měření pláně budou nižší než požadované je v rozpočtové části navržena jako rezerva sanace pláně. V rámci sanace pláně bude provedena výměna zeminy v průměrné tloušťce 30 cm za kamenivo drcené.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Počet svítidel:                     3 ks (THORN)

Výkon nových světelných zdrojů:          0,2 kW

Nárůst příkonu el.energie:                       0,2 kW

### c) celková spotřeba vody,

Navrhovaná výstavba nemá žádné nároky na spotřebu vody.

### d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 83/2016 Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000)do skupiny Stavení a demoliční odpady . V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky MŽP. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů  v průběhu výstavby a podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

Zatřídění  suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. z roku 2001.

Živice  ...... kód druhu odpadu  ..............................................  17 03 02

kategorie odpadu  ( asfalt bez obsahu dehtu ) .........  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Beton ....... kód druhu odpadu    ...........................................   17 01 01

kategorie odpadu      ............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Kamenivo, štěrkopísek, struskový štěrk

kód druhu odpadu   ............................................   17 05 04

kategorie odpadu   ...............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Návrh likvidace odpadů

Likvidace odpadů  ( předpokládaná - dodavatel není znám ) a zatřídění  suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. z roku 2001.

Živice  ...... kód druhu odpadu  ..............................................  17 03 02

Tento odpad bude uložen na skládku odpovídající skupiny.

Beton ....... kód druhu odpadu    ...........................................   17 01 01

kategorie odpadu      ............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Tento odpad bude uložen na skládku odpovídající skupiny.

Kamenivo, štěrkopísek, struskový štěrk, kamenné obrubníky, žul. kostky

kód druhu odpadu   ............................................   17 05 04

kategorie odpadu   ...............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Tento odpad bude uložen na skládku odpovídající skupiny.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Pro osvětlení parkoviště jsou navržena svítidla THORN na silničních sloupech výšky 8 m, typ 96643205 CQ 24L-740, EWR BPS CL2 M60 GY-S, IP 66, IK08, 38W, 5445 lm. Svítidlo vybaveno 50% redukci výkonu pro období 3 hod. před a 5 hod. po půlnoci (možno deaktivovat).

Svítidla budou dodána s autonomní regulací. Kabely VO vč. nových sloupů VO budou vedeny podél parkoviště a umístěny v nové  trase. Napojení na stávající sloup VO kabelem CYKY 4B x 16mm2 do trasy jednotlivých stožárů VO. Odbočení z trasy pomoci podružných odbočných rozváděčů „PRVOO“. (V případě dohody s TS Karviná, možno řešit spojkami).

Stožáry se přizemní zemnícím páskem FeZn 30x4 mm, který bude uložen do výkopu. Ovládání veřejného osvětlení bude stávající.

Kabelový rozvod VO je uložen na veřejně přístupném místě (chodník a volný terén). Uložení veškerých zemních kabelů ve výkopech musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN 34 1050, ČSN 73 3050 a ČSN 33 2000-5-52.  Při realizaci spolupracovat se správcem VO - TS Karviná.

Před  zahájením výkopových prací, nechá investor vytýčit jednotlivými uživateli přesné trasy podzemních vedení  a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku.

Všechny souběhy a křížení  s ostatními inženýrskými sítěmi  budou řešeny se vzdálenosti mezi sebou minimálně podle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a ČSN 75 5401.

V místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a v místech zpevněných ploch, budou kabely chráněny ochrannou trubkou  DN 110 mm s obetonováním.

Součástí veřejného osvětlení není jen návrh nového veřejného osvětlení pro řešenou parkovací plochu, ale í přeložka stávajícího veřejného osvětlení v prostoru navrhovaného dopravního napojení parkovací plochy, včetně výměny koncového osvětlovacího bodu.

Základní technické údaje:

Napěťová soustava:                               3/PEN AC 400/230V   50Hz,  TN-C  (rozvody VO)

1/N/PE AC        230V   50Hz,  TN-S  (svítidla)

Osvětlovací soustava :                           jednostranná

Počet nových sloupů  :                          3 ks

Výška sloupů  :                                      8 m

Počet svítidel:                                        3 ks (THORN)

Výkon nových světelných zdrojů:          0,2 kW

Nárůst příkonu el.energie:                       0,2 kW

Napájení osvětlení:                                  Napojení na stávající sloup VO a stávající kabel VO

Impulz zapnutí:                                        od stávajícíhoVO

Navržené kabely a vodiče:                       CYKY 4-Jx16 mm2, CYKY 3-Jx1,5 mm2

Navržené uzemnění:                                 FeZn 30/4 mm, FeZn 10 mm

Počet svítidel …………………………..  3 kusy

Délka rozvodů veřejného osvětlení ……  cca 45 m

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna výstavbou parkovišť pro tělesně postižené občany a vytvářením bezbariérového prostoru.

VYHLÁŠKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky na stavby pozemních komunikací

a veřejného prostranství

§4

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené  nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání

151 až 200 stání 7 vyhrazených stání

201 až 300 stání 8 vyhrazených stání

301 až 400 stání 9 vyhrazených stání

401 až 500 stání 10 vyhrazených stání

501 a více stání 2 % vyhrazených stání.

Kapacita parkovací plochy je pro 20 osobních automobilů. Jedno parkovací stání je pro TPO. Byla zvolena šířka 3,50 m.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v

poměru 1:40 (2,5 %).

Výše uvedené požadavky jsou v PD respektovány.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Návrh komunikace pro pěší plně koresponduje s budoucími požadavky na tuto plochu a nevytváří žádné bariéry ani jiné překážky, které by ohrožovaly bezpečnost chodců.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) popis současného stavu,

Jedná se o prostor vnitrobloku mezi ulicí Kosmonautů a ulicí Haškovou v Karviné-Ráji.

Navrhovaná stavba je v zastavěné části obce.

### b) popis navrženého řešení.

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo  kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

Parkovací plocha

Povrch – zatravňovací tvárnice

Komunikace, včetně napojení na stávající MK a stání pro TPO

Povrch – zámková dlažba

Odvodnění parkovací plochy je navrženo do dvou vsakovacích studní. Parkovací plocha je navržena s ohledem na stávající konfiguraci terénu s jednostranným příčným spádem. Dešťové vody jsou převedeny drenážním systémem do vsakovacích studní.

Pro osvětlení parkoviště jsou navržena svítidla THORN na silničních sloupech výšky 8 m, typ 96643205 CQ 24L-740, EWR BPS CL2 M60 GY-S, IP 66, IK08, 38W, 5445 lm. Svítidlo vybaveno 50% redukci výkonu pro období 3 hod. před a 5 hod. po půlnoci (možno deaktivovat).

Součástí veřejného osvětlení není jen návrh nového veřejného osvětlení pro řešenou parkovací plochu, ale í přeložka stávajícího veřejného osvětlení v prostoru navrhovaného dopravního napojení parkovací plochy, včetně výměny koncového osvětlovacího bodu.

## 1. Pozemní komunikace

### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Navrhovaná parkovací plocha bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci (místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace, zatřídění dle §6 odst.3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).  na ulici Haškova. Napojení bude provedeno bez bariér.

### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo  kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

- parametry a zdůvodnění trasy,

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo  kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,

Předpokládané výkopy 158,0 m3

Předpokládané násypy  32,0 m3

Předpokládaný odvoz zeminy na skládku 126,0 m3

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010

## 2. Mostní objekty a zdi

### a) výčet objektů a zdí

Netýká se řešené výstavby.

### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje-rozpětí, délky šířky, průjezdní a průchozí prostory :

-  základní technické řešení a vybavení

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

- postup a technologie výstavby

Netýká se řešené výstavby.

## 3. Odvodnění pozemní komunikace

### -stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah

Pro řešenou oblast bylo zpracováno : „Posouzení  hydrogeologických poměrů pro možné zasakování srážkových vod do půdních vrstev podloží, který  vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc.

Výpočet množství přírůstku srážkových vod odváděných do kanalizace podle vyhlášky č.428/2001 Sb., příloha č.16

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava /

Uvažované plochy jsou uváděny s cca.10 % rezervou.

druh plochy (zatravnění) …...                                                               F = 240 m2

odtokový součinitel                   				                    f = 0,2

druh plochy (zámková dlažba) …..                                                       F = 250 m2

odtokový součinitel                   				                     f = 0,6

Roční přírůstek odváděných srážkových vod  		Q = F x f x I

Q =  240 x 0,2 x 0,69 + 250 x 0,6 x 0,69  = 136,62 m3

Výpočet množství přírůstku dešťových vod dle ČSN EN 752-4

Intenzita 15 min. deště –  157 l /s / ha

Celkové odtokové množství 		                        Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Zpevněné plochy (zatravnění)

Součinitel odtoku						y = 0,20

Plocha zp. ploch 						S = 240 m2 = 0,0240 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,20 x 0,0240 x 157 = 0,754  l/s

Zpevněné plochy (zámková dlažba)

Součinitel odtoku						y = 0,60

Plocha zp. ploch 						S = 250 m2 = 0,0250 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,60 x 0,0250 x 157 = 2,36  l/s

Přírůstek dešťových vod z nově zpevněných ploch……..0,754+2,36 = 3,114  l/s

Výpočet úbytku srážkových vod odváděných do kanalizace podle vyhlášky č.428/2001 Sb. , příloha č.16

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava /

druh plochy  (sady)                                                             F = 240+250=490 m2

odtokový součinitel                   			               f = 0,15

Roční úbytek odváděných srážkových vod  		    Q = F x f x I

Q =   490 x 0,15 x 0,69 = 50,72 m3

Výpočet úbytku dešťových vod dle ČSN EN 752-4

Intenzita 15 min. deště –  157  l /s / ha

Celkové odtokové množství 				Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Zpevněné plochy (sady)

Součinitel odtoku					y = 0,15

Plocha zp. ploch 					S = 490 m2 = 0,0490 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,15 x 0,0490 x 157 = 1,15  l/s

Úbytek dešťových vod ze stávajících zpevněných ploch  …. 1,15  l/s

Dle výpočtu přírůstku a úbytku odváděných dešťových vod je patrné, že dojde k přírůstku odváděných dešťových vod o 3,114 - 1,15=  1,964  l/s.

Parkovací plocha  :

Nová zpevněná plocha (parkoviště) je odvodněna vsakováním. Parkovací plocha je navržena s jednosměrným příčným spádem. Přes obrubu osazenou do úrovně krytu parkoviště bude voda natékat přes vrstvu ornice v průměrné tloušťce 30 cm do vybudovaných vsakovacích rýh. Při průtoku dešťových vod humusovou vrstvu dochází k filtraci nerozpuštěných látek, iontové výměně a adsorpci těžkých kovů a uhlovodíků a biologickému rozkladu rozložitelného znečištění. Podrobně jsou požadavky na tuto vrstvu popsány v dalších kapitolách této technické zprávy.

Návrh vsakování je navržen na základě odborného hydrogeologického posudku o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí, který vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc. Odborný hydrogeologický posudek je přiložen k technické zprávě.

## 4. Tunely, podzemní stavby a galerie

### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Netýká se řešené výstavby.

### b) technické vybavení tunelu,

Netýká se řešené výstavby.

### c) navržená technologie výstavby,

Netýká se řešené výstavby.

### d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

Netýká se řešené výstavby.

## 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

Netýká se řešené výstavby.

## 6. Vybavení pozemní komunikace

### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Netýká se řešené výstavby.

### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Dopravní značky jsou navrhovány dle ČSN 01 8020, budou v základní velikosti. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů s retroreflexními fóliemi. Značky budou umístěny na pozinkovaných sloupcích, sloupky budou uzavřeny plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z PB tř. C16/20. Základovou patku  PB je nutné vybudovat tak, aby zámková dlažba byla částečně zakrytá kotevní patkou. Spojovací materiál bude nekorodující. Návrh dopravního značení je zřejmé ze situace.

Při osazení svislých dopravních značek je nutné dodržovat následující pravidla  :

- svislé dopravní značky nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace

- min. vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo její konstrukce od hrany vozovky (vnitřní hrana obrubníku) je 50 cm, maximálně 200 cm (30 cm je povoleno jen ve výjimečných případech). V daném případě s ohledem na plánovaný přesah vozidel do travnaté plochy je nutné osadit dopravní značku min. 1,0 m od vnitřní hrany obrubníku.

- spodní okraj nejníže osazené dopravní značky nebo dodatkové tabulky je minimálně 200 cm nad krytem chodníku

- spodní okraj zavěšených dopravních značek nad vozovkou je 490 cm

- svislé dopravní značky se osazují kolmo ve směru provozu, nebo se natáčejí tak, aby maximální účin vznikl cca ve vzdálenosti 50 m od značky.

### c) veřejné osvětlení,

Pro osvětlení parkoviště jsou navržena svítidla THORN na silničních sloupech výšky 8 m, typ 96643205 CQ 24L-740, EWR BPS CL2 M60 GY-S, IP 66, IK08, 38W, 5445 lm. Svítidlo vybaveno 50% redukci výkonu pro období 3 hod. před a 5 hod. po půlnoci (možno deaktivovat).

Svítidla budou dodána s autonomní regulací. Kabely VO vč. nových sloupů VO budou vedeny podél parkoviště a umístěny v nové  trase. Napojení na stávající sloup VO kabelem CYKY 4B x 16mm2 do trasy jednotlivých stožárů VO. Odbočení z trasy pomoci podružných odbočných rozváděčů „PRVOO“. (V případě dohody s TS Karviná, možno řešit spojkami).

Stožáry se přizemní zemnícím páskem FeZn 30x4 mm, který bude uložen do výkopu. Ovládání veřejného osvětlení bude stávající.

Kabelový rozvod VO je uložen na veřejně přístupném místě (chodník a volný terén). Uložení veškerých zemních kabelů ve výkopech musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN 34 1050, ČSN 73 3050 a ČSN 33 2000-5-52.  Při realizaci spolupracovat se správcem VO - TS Karviná.

Před  zahájením výkopových prací, nechá investor vytýčit jednotlivými uživateli přesné trasy podzemních vedení  a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku.

Všechny souběhy a křížení  s ostatními inženýrskými sítěmi  budou řešeny se vzdálenosti mezi sebou minimálně podle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a ČSN 75 5401.

V místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a v místech zpevněných ploch, budou kabely chráněny ochrannou trubkou  DN 110 mm s obetonováním.

Součástí veřejného osvětlení není jen návrh nového veřejného osvětlení pro řešenou parkovací plochu, ale í přeložka stávajícího veřejného osvětlení v prostoru navrhovaného dopravního napojení parkovací plochy, včetně výměny koncového osvětlovacího bodu.

Základní technické údaje:

Napěťová soustava:                               3/PEN AC 400/230V   50Hz,  TN-C  (rozvody VO)

1/N/PE AC        230V   50Hz,  TN-S  (svítidla)

Osvětlovací soustava :                           jednostranná

Počet nových sloupů  :                          3 ks

Výška sloupů  :                                      8 m

Počet svítidel:                                        3 ks (THORN)

Výkon nových světelných zdrojů:          0,2 kW

Nárůst příkonu el.energie:                       0,2 kW

Napájení osvětlení:                                  Napojení na stávající sloup VO a stávající kabel VO

Impulz zapnutí:                                        od stávajícíhoVO

Navržené kabely a vodiče:                       CYKY 4-Jx16 mm2, CYKY 3-Jx1,5 mm2

Navržené uzemnění:                                 FeZn 30/4 mm, FeZn 10 mm

Počet svítidel …………………………..  3 kusy

Délka rozvodů veřejného osvětlení ……  cca 45 m

Osvětlení komunikací musí vyhovovat ČSN EN 13 201-2 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací.

Prostředí z hlediska ČSN 33 2000-3: nebezpečné (se zařízením sloužícím pro veřejné osvětlení mohou manipulovat jen osoby s příslušnou Elektrotechnickou kvalifikaci).

Vnější vlivy: 	AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS3,BA1, BC3, BD1, BE1.

Ochrana před úrazem el. proudem

Dle ČSN 33 2000-4-41:

- před nebezpečným dotykem živých částí:         412.1 – izolaci

412.2 -  krytím

- před nebezpečným dotykem neživých  částí:          413.1 -  samočinným odpojením od zdroje v

požadovaném čase – jištění při dodržení

čl. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5,

413.1.3N12 – spojení PEN s uzemňovací

soustavou,

Doba samočinného odpojení:                               dle ČSN 33 2000-4-41

Ochrana proti zkratu:                                            pojistkami

Ochrana proti atmosfér. poruchám:                        uzemněním stožárů

### d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na kom. a umožnění jejich migrace přes kom.,

S ohledem na rozsah navrhované výstavby není nutná výstavba objektů pro umožnění migrace živočichů přes parkoviště.

### e) clony a sítě proti oslnění.

Netýká se řešené výstavby

## 7. Objekty ostatních skupin objektů

### a) výčet objektů,

SO 101  Parkoviště

SO 401 Veřejné osvětlení

### b) základní charakteristiky,

SO 101 Parkoviště

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo  kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

SO 401 Veřejné osvětlení

Pro osvětlení parkoviště jsou navržena svítidla THORN na silničních sloupech výšky 8 m, typ 96643205 CQ 24L-740, EWR BPS CL2 M60 GY-S, IP 66, IK08, 38W, 5445 lm. Svítidlo vybaveno 50% redukci výkonu pro období 3 hod. před a 5 hod. po půlnoci (možno deaktivovat).

Součástí veřejného osvětlení není jen návrh nového veřejného osvětlení pro řešenou parkovací plochu, ale í přeložka stávajícího veřejného osvětlení v prostoru navrhovaného dopravního napojení parkovací plochy, včetně výměny koncového osvětlovacího bodu.

### c) související zařízení a vybavení,

Netýká se řešené výstavby

### d) technické řešení,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010

### e) postup a technologie výstavby

Technologie výstavby parkovací plochy (stání pro TPO) :

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                      15  cm

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                      15   cm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)               ..................................................                    4   cm

betonová zámková dlažba                             .............................                     8   cm

Technologie výstavby parkovací plochy  :

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                          15  cm

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                          20   cm

vyrovnávací vrstva (štěrk 1/3 až 2/5)   ……………………………                 2   cm

vegetační dlažba                                          ……….                                         5   cm

Pokládku zatravňovacích tvárnic je nutné provádět na vyrovnávací vrstvu tak, že je nutné začít od nejnižšího místa a postupně směřovat k nejvyššímu. Pokud byste i přes dřívější vyrovnání povrchu přeci jen potřebovali nějakou část dorovnat, použijte hlinitý písek nebo vhodnou směs jemné drtě a písku. Po dokončení pokládky je nutná kontrola stability jednotlivých tvárnic. Ty se totiž nesmí hýbat a ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnic.

Pro vyplnění zatravňovacích tvárnic je navržen kačírek tmavší barvy.

Lemování parkovacích ploch je  betonovým obrubníkem BO 10/25/100 osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou. Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 Mpa (30 MPa pro chodník) pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa (30 MPa pro chodník). Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláně musí být co nejméně.

Pro případ, že výsledky měření pláně budou nižší než požadované je v rozpočtové části navržena jako rezerva sanace pláně. V rámci sanace pláně bude provedena výměna zeminy v průměrné tloušťce 30 cm za kamenivo drcené.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Netýká se řešené výstavby

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby je zpracováno v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. požadavků ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a souvisejících vyhlášek.

- Výstavba ploch pro pěší nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. Na stavbě nebude používán otevřený oheň. Navržené objekty nejsou objekty s požárním rizikem, navržené konstrukce a použité materiály jsou požárně odolné.

- Stavbou nebudou ovlivněny stávající požární příjezdy ani odstupové vzdálenosti od budov.

- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva.

- V zájmovém území se nachází vodovodní síť ve správě investotora stavby. Na vodovodním potrubí jsou umístěny podzemní hydranty. Zásah do těchto hydrantů se neuvažuje.

- Stávající nástupní plochy nebudou stavbou dotčeny.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se řešené výstavby

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Netýká se řešené výstavby

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Netýká se řešené výstavby

### b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se řešené výstavby

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Netýká se řešené výstavby

### d) ochrana před hlukem,

Hluk po dobu výstavby

V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Provozem stavby nebude překročen hygienický limit hluku dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

§ 12

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Příloha č. 3:

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti

------------------------------------------------------------------

Posuzovaná doba [hod.]                      Korekce [dB]

------------------------------------------------------------------

od 6:00 do 7:00					+10

------------------------------------------------------------------

od 7:00 do 21:00				+15

------------------------------------------------------------------

od 21:00 do 22:00				+10

------------------------------------------------------------------

od 22:00 do 6:00				  +5

Stavba bude realizována pouze v denních hodinách od 7 °° hodin do 18 °° hodin.

### e) protipovodňová opatření,

Netýká se řešené výstavby

### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Netýká se řešené výstavby

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Před zahájením výkopových prací, nechá investor vytýčit jednotlivými uživateli přesné trasy podzemních vedení  a pořídí o tomto zápis do stavebního deníku.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se řešené výstavby

## B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna výstavbou parkovišť pro tělesně postižené občany a vytvářením bezbariérového prostoru.

VYHLÁŠKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky na stavby pozemních komunikací

a veřejného prostranství

§4

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené  nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání

151 až 200 stání 7 vyhrazených stání

201 až 300 stání 8 vyhrazených stání

301 až 400 stání 9 vyhrazených stání

401 až 500 stání 10 vyhrazených stání

501 a více stání 2 % vyhrazených stání.

Kapacita parkovací plochy je pro 20 osobních automobilů. Jedno parkovací stání je pro TPO. Byla zvolena šířka 3,50 m.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v

poměru 1:40 (2,5 %).

Výše uvedené požadavky jsou v PD respektovány.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Navrhovaná parkovací plocha bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci (místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace, zatřídění dle §6 odst.3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)  na ulici Haškova. Napojení bude provedeno bez bariér.

### c) doprava v klidu,

Jedná se o výstavbu parkovací plochy pro obsluhu stávající zástavby BD, která vylepšuje stávající nedostatek parkovacích stání v řešené oblasti.

### d) pěší a cyklistické stezky.

Netýká se řešené výstavby

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Z důvodů kácení zeleně, budou v rámci náhradní výsadby na parcele 501/71 vysázeny 3 ks habru Carpinus betulus (14-16) a 2ks borovice Pinus nigra Arnold /200-225/  tak,  aby nekolidovala tato výsadba s vedením inženýrských sítí (viz situace). Výsadba stromů bude prováděna do jam o rozměrech 1,0*1,0*0,7 m. Humózní půda bude tvořit pouze horní polovinu vegetační jámy a to proto, že pokud je humózní půda hlouběji bez přístupu vzduchu, dochází zde k hnití organických zbytků a k zhoršování kvality půdního prostředí. Pokud by hornina v níž budou jámy vykopány byla kompaktní, bude nutné před zasypáním, stěny jámy mechanicky rozrušit. Do jam bude zavedeno flexibilní potrubí, kterým se bude ke kořenovému systému  stromů přivádět vláha a případně živiny ve formě hnojivé závlahy. Listnaté stromky budou kotveny třemi kůly. Kůly musí být dostatečně dlouhé, rovné, bez kůry a impregnované proti hnití. Jehličnany budou kotveny podzemním kotvením.

Dřeviny budou přihnojovány výživovými tabletami Silvamix. Do jamky bude přidáno ke každému stromu 4 tablety.

Stromek při sázení musí být v takovém stavu, aby jeho kořenový systém mohl čerpat z půdy vláhu a živiny. To znamená, jsou-li kořeny jen trochu zaschlé je nutné je namočit na 24 hodin do vody. Nebudou-li se stromky hned vysazovat je nutné je založit a pořádně zalévat. Před vlastní výsadbou se všechny kořínky zakrátí ostrým nožem. Nejvhodnější doba pro výsadbu je podzim. Při sázení na podzim se půda přikopčí ke kmínku, aby byl chráněn před mrazem.

Po vysazení i v dalších letech je nutná péče o vysazené stromky a jejich ošetřování. Nutná bude hlavně u mladých výsadeb zálivka zvláště v suchých obdobích. Případná poranění bude nutné ošetřovat a chránit před vniknutím a vývojem hub desinfekcí a před vnikáním srážkové vody nátěrem barvou.

Údržbu a ošetřování stromů, zvláště řez a chemické ošetření musí provádět odborník.

Na závěr výstavby se provede  konečná  modelace  terénu a zemědělská úprava všech stavbou dotčených nezpevněných ploch. Veškeré nezpevněné plochy dotčené výstavbou budou nakypřeny a na takto  připravené podloží bude rozprostřena sejmutá podornice v průměrné  tloušťce 10 cm. Rozprostřená podornice bude zemědělsky  upravena a oseta travním semenem. Pro výsev předepisuje  projekt použít směsi osiva ve složení : Lipnice luční (Poa pratensis „KRASA“) 20 %,  Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra „FEROTA“ ) 30 %, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra „ROSANA“) 20 %, Kostřava ovčí (Festuca ovina „JANA“) 25%, Psineček tenký (Agrostis tenius „TENO“ ) 5 %.

Prostor určený pro vsakování (plocha podél délší strany parkovací plochy v šířce 1,0 m).

Vrstva ornice zasakovacích průlehů je jedním z nejdůležitějších prvků systému. Početně resp. kvantitativně viděno, první utlumení odtoku nastane pomocí meziretence odtoků z povrchu v průlezích. Vrstva ornice dodatečně představuje půdní retenci, z níž část přivedené dešťové vody nemusí vůbec odtékat, nýbrž se mohou odpařit.

Aby se funkčnost zasakovacích prostorů dlouhodobě udržela, tzn. aby se vytvořily příznivé předpoklady pro vývoj trávníků a zabezpečily se čistící a pohlcovací výkony průlehové půdy, byly formulovány následující důležité požadavky na vrstvu ornice :

- tloušťka 30 cm, filtrační rychlost kf ≥ 1*10-5 m/s.

- ve vytvořeném substrátu nesmí být obsaženy také žádné škodlivé látky.

- z vegetačně technického pohledu se musí reakce půdy pohybovat mezi pH 5,5 a pH 7.

- vrstva ornice bude ukládaná po dvou vrstvách, které budou mírně hutněny - max. 200 kg/m2! (je nutné max. omezit pocházení po ornici při jejím rozprostírání a je nutné zabránit pocházení po ploše do doby než vyroste tráva). Hutnění je však důležité – nelze ornici pouze rozhrnout!

- vlhkost ornice při ukládání bude 70%, bude rozpadavá.

Osivo pro osev trávníku

Výběr směsi osiva pro osev trávníku zasakovacího prostoru se řídí nejrůznějšími požadavky, které jsou v prvé řadě provozně technicky odůvodněny.

Požadavky na osivo:

dobře snášet rozdílné místní podmínky se zřetelem na vlhkost půdy. To znamená, že osev musí být schopen přečkat jak delší suché, popř. deštivé období, tak i náhlé změny počasí bez poškození.

poskytovat vysokou míru rovnoměrného, celistvého rozložení drnového balu a bohatou tvorbu kořenů, aby se zaručila stálá pevnost porostu při jeho zatěžování vstupem na něj, propustnost vody a zásobování kyslíkem.

mít dobrou regenerační schopnost, protože během vlastního růstu drnového balu se mohou objevit místa, na kterých porost zanikne popř. na něm vzniknou jiné škody. Potom tato místa není třeba ručně osazovat. Avšak jeho rozmnožování a zarůstání do krajnice vozovky, do odtoků systému průlehů/odvodnění krajnice či šachet se musí zamezit.

dobře snášet stín. To platí i pro případy, kde jsou tato místa zastíněna stromy.

v tomto směru vykazovat krátké a pomalé tempo růstu, aby se minimalizovaly náklady na údržbu (sečení a eventuelně odvoz posečené hmoty). V podstatě to znamená, že ekologická a estetická hodnota osevu (druhová rozmanitost, množství zeleně) zůstává v pozadí  za hospodářskými úvahami.

Cílený výběr směsi osiva pro vícesložkový systém zaručuje důležitý dílčí přínos k řádné a dlouhodobé funkci tohoto odvodňovacího zařízení. Pro odolnost osevu trávy, který je zasetý do vhodné ornice je rozhodující silné prokořenění. Tak se může zajistit profil vsakovacího prostoru a zabránit zaplavení resp. zanesení bahnem, potom jímací schopnost rýhy a zasakovací schopnost půdy zůstane zachována.

Ideální travní směs pro osev vsakovacích trávníků A. Steckerem vyvinuta a vyzkoušena tzn. směs „Rozlehlý trávník speciál“. Tato travní směs je tvořena následujícími druhy rostlin:

| Druh | Podíl v % |
| --- | --- |
| Festuca rubra (kostřava červená) | 35 |
| Festuca ovina (kostřava ovčí) | 20 |
| Lolium perenne (jílek vytrvalý) | 10 |
| Poa compressa (lipnice smáčknutá) | 10 |
| Poa pratensis (lipnice luční) | 5 |
| Poa nemoralis(lipnice hajní) | 5 |
| Agrostis capillaris (psineček tenký) | 5 |
| Daucus carota (mrkev obecná) | 2 |
| Achillea millefolium (řebříček obecný) | 2 |
| Trifolium repens (jetel plazivý) | 3 |
| Taraxacum officinale (smetanka lékařská) | 3 |

Intenzita osevu činí 25 g/m2. Doba osevu je vhodná duben až květen.

### b) použité vegetační prvky,

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

### c) biotechnická, protierozní opatření.

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Hluk po dobu výstavby

V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Provozem stavby nebude překročen hygienický limit hluku dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

§ 12

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Příloha č. 3:

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti

------------------------------------------------------------------

Posuzovaná doba [hod.]                      Korekce [dB]

------------------------------------------------------------------

od 6:00 do 7:00					+10

------------------------------------------------------------------

od 7:00 do 21:00				+15

------------------------------------------------------------------

od 21:00 do 22:00				+10

------------------------------------------------------------------

od 22:00 do 6:00				  +5

Stavba bude realizována pouze v denních hodinách od 7 °° hodin do 18 °° hodin.

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat Vyhlášku MŽP č. 83/2016 Sb. V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést zatřídění do skupin podle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby.

Zatřídění  suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. z roku 2016.

Živice  ...... kód druhu odpadu  ..............................................  17 03 02

kategorie odpadu  ( asfalt bez obsahu dehtu ) .........  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Beton ....... kód druhu odpadu    ...........................................   17 01 01

kategorie odpadu      ............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Kamenivo, štěrkopísek, struskový štěrk

kód druhu odpadu   ............................................   17 05 04

kategorie odpadu   ...............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Návrh likvidace odpadů

Likvidace odpadů  ( předpokládaná - dodavatel není znám ) a zatřídění  suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.

Živice  ...... kód druhu odpadu  ..............................................  17 03 02

Tento odpad bude uložen na skládku odpovídající skupiny.

Beton ....... kód druhu odpadu    ...........................................   17 01 01

kategorie odpadu      ............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Tento odpad bude odvezen na skládku odpovídající skupiny .

Kamenivo, štěrkopísek, struskový štěrk, kamenné obrubníky, žul. kostky

kód druhu odpadu   ............................................   17 05 04

kategorie odpadu   ...............................................  O

kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy ...........  nezařazeno

Tento odpad bude odvezen na skládku odpovídající skupiny .

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Příprava území bude zahájena ochranou stávající zeleně, která je navržena dřevěným bedněním u každého stromu. Současně je nutno při výstavbě dodržovat veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního prostředí. Práce budou probíhat na ploše, podél které nejsou památné stromy ani vzácné rostliny a živočichové.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Netýká se řešené výstavby.  Není předmětem řešení.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

## B.8 Zásady organizace výstavby

Podmínky předání staveniště :

Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech dohodnutých ve smlouvě o dílo.

## B.8.1 Technická zpráva

### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Napojení staveniště na zdroje vody

Zajištění minimálního množství vody bude vždy řešeno dovozem, který zajistí dodavatel stavby.

Napojení staveniště na zdroje elektřiny

Při realizaci navrhované výstavby se předpokládá stoprocentní využití mechanizmů s výbušnými motory a proto se nenavrhuje staveništní přípojka NN 0.4 kV.

Telefon

Nezbytné telefonické spojení bude řešeno mobilními telefony, nebo vysílačkami dodavatele stavby. Zřízení telefonní přípojky se nepředpokládá.

### b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště není navrhováno, neboť v rámci výstavby parkovací plochy se v prvé fázi výstavby vybuduje odvodnění parkovací plochy, které bude sloužit i v rámci výstavby pro odvodnění staveniště.

### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení je na stávající MK.

### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Navrhovaná výstavba  nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky.

### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Během stavebních a jakýchkoliv dalších činností souvisejících se stavbou, nesmí dojít k poškození dřevin. Během stavebních činností, přípravy území, dovozu materiálu a všech se stavbou souvisejících činností musí být dodržována norma na ochranu stromů ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Před zahájením  přípravných a stavebních prací v terénu je nutno viditelně vyznačit místo stavby (staveniště) a za tuto linií nezasahovat. Pro označení je možno použít dřevěné nebo ocelové sloupky, které budou vzájemně spojeny vhodnými vodě odolnými páskami.

### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se řešené výstavby

### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Netýká se řešené výstavby

### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Předpokládané výkopy 358,0 m3

Předpokládané násypy  32,0 m3

Předpokládaný odvoz zeminy na skládku 326,0 m3

### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Hluk po dobu výstavby

V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Provozem stavby nebude překročen hygienický limit hluku dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

§ 12

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Příloha č. 3:

Část B

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti

------------------------------------------------------------------

Posuzovaná doba [hod.]                      Korekce [dB]

------------------------------------------------------------------

od 6:00 do 7:00					+10

------------------------------------------------------------------

od 7:00 do 21:00				+15

------------------------------------------------------------------

od 21:00 do 22:00				+10

------------------------------------------------------------------

od 22:00 do 6:00				  +5

Stavba bude realizována pouze v denních hodinách od 7 °° hodin do 18 °° hodin.

### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

PLÁN BEZPEČNOSTI A  OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PRO STAVBU

„Výstavba parkovací plochy a úpravy vnitrobloku domu čp. 627 na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji“

Úvod

Při realizaci stavby je nutno dodržovat bezpečnostní opatření vyplývající především z ustanovení zákoníku práce § 132a – Prevence rizik a dále nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Do doby vydání prováděcích právních předpisů k vyhlášce č.309/2006 Sb. Se postupuje podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb.

nař. vl. č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Článek 1

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

Článek 2

Příprava staveb

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.

Článek 3

Povinnosti při odevzdání staveniště (pracoviště)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

Článek 4

Přerušení stavebních prací

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací.

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Článek 5

Stavební práce v mimořádných podmínkách

Za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za ztížených podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru.

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a případně dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím.

Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení (dále jen "odlehlé pracoviště") a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání,  pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník.

Vstup do šachet, kanálů a nádrží nebo jiných uzavřených prostorů je zakázán, pokud výskyt zdraví škodlivých a výbušných látek přesahuje přípustnou koncentraci. Jejich případný výskyt musí být pomocí technických opatření snížen a musí být zabezpečeno signalizační zařízení a záchranné prostředky. Do uzavřených prostorů musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu.

Článek 6

Povinnosti pracovníků

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni

a) dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce (geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.

Článek 7

Vymezení a příprava staveniště (pracoviště)

Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit.

U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť) na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvou tyčovým zábradlím ve výši 1,1 m.

U prací podle odstavce 2 prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických důvodů nelze ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením.

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.

Staveniště mimo zastavěné území musí být oploceno nebo ohrazeno jen v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m.

Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup (pole apod.) se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště upozornění na nebezpečí. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, nestabilní konstrukce a stavební díly, stroje) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy.

Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti).

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení.

Článek 8

Vnitrostaveništní komunikace

Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací.

Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1 : 3 musí mít alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m.

Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami.

Všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí osoby nebo slouží dopravě, musí být opatřeny přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti.

Na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo mechanizačních prostředků, musí být provedeno bezpečnostní opatření (ohrazení, svodidla apod.). Obdobně se musí postupovat u konců cest a zakázaných vjezdů.

Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.

Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje. Zdržují-li se v bezprostřední blízkosti další pracovníci, musí být otvory a jámy ohrazeny nebo střeženy.

Při otevírání (uzavírání) poklopů šachtic dbát zvýšenou pozorností na možnost přimáčknutí  končetin poklopem, sestup po stupačkách do šachtic, při vstupu do šachtic kontrola možného výskytu nebezpečných plynu uvnitř šachtic

Článek 9

Vertikální komunikace

Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama.

Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je zakázáno.

Na žebřících se nesmějí provádět práce, při nichž se používá pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných nebezpečných nástrojů.

Použití žebříků jako přechodového můstku je zakázáno.

Článek 10

Skladování materiálů

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

Zařízení skládek a opěrné konstrukce musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání nebo doplňování dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození

Skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmějí být umísťovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou břemen, prací ve výšce, na komunikacích, kde by bránily provozu motorových a jiných vozidel, popřípadě používání komunikací chodci, pokud není v projektu stavby stanoveno jinak. Umístění skládek a skladišť v ochranných pásmech musí být řešeno podle zvláštních předpisů.

Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

Rozmístění skladovaných materiálů a šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané mechanizaci.

Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet apod.

Konstrukční prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části, které by umožnily bezpečné uchopení (oka, držadla apod.) musí být vždy uloženy na podkladech. Jako podkladů je zakázáno používat kulatiny nebo vrstvené podklady.

Dílce lze skladovat jen podle podmínek stanovených výrobní dokumentací nebo v takové poloze, ve které budou zabudovány.

Místa určená pro odběr dílců z dopravních prostředků musí mít rovný a dostatečně únosný povrch a jejich spojení s příjezdovými komunikacemi musí zajišťovat bezpečné nájezdy a sjezdy.

Sypký materiál může být ukládán plně mechanizovaným způsobem do jakékoliv výšky, za předpokladu, že i odběr bude proveden mechanizovaným způsobem. Při odebírání materiálu musí být zamezeno vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje.

Při ručním ukládání a odebírání může být sypký materiál navršen pouze do výšky 2 m. Musí-li být sypký materiál odebírán ručně nebo mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 m, musí být místo odběru upraveno tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.

Na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru.Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m, při mechanizovaném skladování do výšky 3 m. Okraje hromad musí být zajištěny pomocným zařízením (opěry, stěny apod.) nebo musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě, při které nemůže dojít k jejich sesunu.

Tekutý materiál uskladněný v uzavřených nádobách musí být uložen tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor byl vždy nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby se skladují nastojato jen v jedné vrstvě. Naležato se mohou skladovat ve více vrstvách za předpokladu, že jednotlivé vrstvy budou vzájemně stabilizovány proklady, popřípadě budou uloženy v konstrukci zajišťující jejich stabilitu.

Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně jen do výšky 2 m při zajištění jeho stability (provázáním apod.). Kusový materiál nepravidelných tvarů (lomový kámen, nepravidelné tvarovky apod.) smí být v pevné hranici rovnán ručně jen do výšky 1,5 m.

Oblé předměty (plechovky apod.) při zajištění stability se mohou ručně na sebe ukládat do výšky 2 m. Roury, trubky a kulatina musí být zajištěny proti rozvalení.

Prvky a dílce pravidelných tvarů při ukládání nebo odebírání mechanizačními prostředky možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak a jsou-li v místě skladovací plochy dodrženy požadavky na dostatečnou únosnost podloží, bezpečnou manipulaci a dostatečnou světlou výšku.

Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání dílců za použití žebříků musí být podrobně stanoveno dodavatelem stavebních prací v technologických nebo pracovních postupech.

Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a uloženy zvlášť. Dodavatel stavebních prací určí způsob jejich skladování a manipulace.

Článek 11

Průzkum staveniště

Na podkladě výsledků geologického průzkumu a průzkumu překážek na stavbě je projektant zemních prací povinen stanovit třídu hornin a ve spolupráci s dodavatelem opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Průzkum přírodních podmínek se nevyžaduje pro zemní práce do objemu 100 m3 výkopu a hloubky maximálně 2 m a při opravách podzemních vedení, pokud jsou známé geologické a hydrogeologické poměry a fyzikálně mechanické vlastnosti zemin z předcházejícího provádění zemních prací.

Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit na staveništi (pracovišti) inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanovit opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Článek 12

Vyznačení inženýrských sítí

Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil všechny inženýrské sítě a jiné překážky  z hlediska směrového a hloubkového uložení. Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí, na povrchu a nad zemí. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení.

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací.

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

Při odstraňování poruch, při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, u kterých se nezpracovává výkresová část projektové dokumentace, určí způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnost práce odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací.

Článek 13

Zajištění výkopových prací

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m.

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m.

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice smykového klínu stanoví projekt. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě výpočtu.

Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod.

Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby.

Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně.

O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací v dohodě s provozovatelem těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se projedná s jejich provozovatelem.

Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v nebezpečném dosahu stroje.

Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom pracovním záběru.

Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali.

Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až do doby odstranění těchto předmětů.

Článek 14

Zajištění stability stěn výkopů

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění stěn se navrhuje a provádí podle zvláštních předpisů a způsob zajištění musí být uveden v projektu stavby.

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než

a) 1,3 m v zastavěném území,

b) 1,5 m v nezastavěném území.

Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8  m, pokud nestanoví zvláštní předpisy jinak. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn.

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny.

Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit. Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení.

Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu.

Článek 15

Svahování výkopů

Sklony svahu výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy.

Při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit určený sklon svahu.

Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu.

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem.

Při práci na svazích se sklonem nad 1 : 1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesunutí materiálu.

Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou je dovoleno, pokud jsou vytvořeny bezpečné podmínky pro zajištění pracovníků na nižších stupních.

Článek 16

Protlačování

Při uvedení protlačovacího zařízení do chodu se smí v blízkosti hydraulických částí stroje zdržovat jen pracovník, který stroj řídí.

Při posunu protlačované roury se nesmějí ve vstupní jámě vykonávat žádné jiné práce.

Pokud při protlačování vstupují za účelem odtěžení nebo z jiného důvodu do protlačované roury pracovníci, platí zvláštní přepisy.

Článek 17

Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé.

Podpěrné konstrukce (stojky, rámové podpěry apod.) musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách.

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.

Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí být zapsány do stavebního deníku odpovědným pracovníkem.

Článek 18

Doprava a ukládání betonové směsi

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků, zásobníků nebo při přímém ukládání do konstrukce se musí pracovat z bezpečných míst, kde jsou pracovníci chráněni proti pádu z výšky, do hloubky, proti zavalení či zalití betonovou směsí apod. Pokud taková místa nelze zajistit, musí být pracovník chráněn jiným způsobem.

Pro pohyb pracovníků a pro ruční přepravu směsi na místo určení musí být vybudovány bezpečné komunikace (pracovní lešení, podlahy apod.). Pracovníci ani dopravní prostředky se nesmí pohybovat přímo po armatuře.

Postup ukládání betonové směsi musí být v souladu s technologickými postupy a zvláštními předpisy. Betonáž v mimořádných podmínkách musí po celou dobu provádění řídit odpovědný pracovník.

V průběhu betonáže se musí stále sledovat stav konstrukce bednění. Závady musí být ihned odstraňovány.

Čerpací potrubí na přepravu a ukládání betonových směsí musí být bezpečně provedeno, zakotveno a napojeno na nástavec čerpadla. Musí být zajištěn způsob dorozumění s obsluhou čerpadla.

Jestliže se tuhnutí a tvrdnutí betonu urychluje zvláštními metodami (proteplování elektroohřevem apod.), musí dodavatel stavebních prací pro tuto technologii zpracovat technologický postup, který zajistí požadované vlastnosti betonu a bezpečnost práce.

Článek 19

Obsluha stroje a strojního zařízení, opravy a údržba, zakázané činnosti

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost.

Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

Má-li stroj charakter vyhrazeného technického zařízení, musí obsluha splňovat i požadavky stanovené k jeho obsluze.

Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce v technických podmínkách nebo v návodu na obsluhu stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-li to bezpečnost práce, dodavatel stavebních prací určí vícečlennou obsluhu.

Obsluhuje-li stroj více než jeden pracovník, musí být určen odpovědný pracovník.

Samostatně obsluhovat stroje mohou jen pracovníci duševně a tělesně způsobilí, starší 18 let, pokud pro obsluhu stroje není stanovena vyšší věková hranice, kteří jsou určeni dodavatelem stavebních prací k obsluze (údržbě), prokazatelně zaškoleni a zacvičeni, případně podle zvláštních předpisů mající odbornou způsobilost k obsluze nebo řízení (jeřábnický, řidičský průkaz apod.).

Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, stroje a konstrukcí.

Obsluha je povinna seznámit se před zahájením provozu se záznamy a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu předchozí pracovní směny.

Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce a provozu a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a musí závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu během provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpečně zajistit proti nežádoucímu spuštění. Během provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištěné závady zaznamenat do provozního deníku a tam, kde je to předepsáno, zaznamenávat i další určené údaje.

Obsluha před zahájením práce musí podle návodu výrobce prohlédnout stroj a příslušenství a překontrolovat, zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkčně činná.

Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a s technickými normami. Za včasné zajištění údržby a oprav strojů v souladu s dokumentací odpovídá dodavatel stavebních prací.

Opravy musí být prováděny jen nepoškozeným nářadím, odpovídajícím účelu použití.

Je zakázáno

a) uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci,

b) uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení,

c) odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není technicky řešeno nebo návodem k obsluze povoleno,

d) dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze,

e) pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětlen,

f) pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem,

g) přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, pokud to není výrobcem povoleno,

h) pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou řidiče dopravních prostředků,

i) pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení,

j) ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání pracovního zařízení,

k) pohybovat se se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými vyčnívajícími částmi v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy předepsané bezpečnostní požadavky,

l) přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození,

m) opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu,

n) provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími se částmi stroje,

o) provádět opravy na pásech strojů s pásovým podvozkem, pokud není stroj zajištěn proti samovolnému pohybu,

p) pohybovat se po stroji mimo určené přístupy,

r) vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich předepsané parametry,

s) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot a při používání lehce vznětlivých čistících prostředků,

t) používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně,

u) umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci (nářadí, lana, schránky na maziva, čistící prostředky apod.), pokud pro tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená schránka,

v) zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení.

Článek 20

Stroje pro zemní práce, vibrátory

Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník.

Je-li stroj v pohybu, nesmí se nikdo zdržovat v nebezpečném dosahu stroje, před strojem ve směru jízdy, ani mezi tahačem a vlečeným strojem.

Pod stěnou (svahem) může stroj pojíždět nebo pracovat v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.

Při práci strojů vybavených více pracovními zařízeními musí být nepoužívané pracovní zařízení v přepravní poloze a mechanicky zajištěno.

Při práci více strojů na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje.

Při nakládání materiálu na dopravní prostředky se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná plocha musí být nakládána rovnoměrně.

Při jízdě s naloženým materiálem musí být pracovní zařízení zajištěno v přepravní poloze, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení viditelnosti v kabině.

Stroj musí být vybaven

a) zařízením pro kontrolu sklonu pojezdové roviny se signalizací nebo ukazovatelem až do maximálního dovoleného sklonu,

b) signalizací zapojení stroje na vnější elektrickou síť v kabině a u vstupu na stroj, jedná-li se o stroj s elektrickým pohonem,

c) světlomety k osvětlení pracovního prostoru stroje za snížené viditelnosti a v noci; stroje, které pojíždí při práci též směrem vzad, musí být vybaveny i světlomety osvětlujícími pracovní prostor za strojem,

d) nejméně dvěma zakládacími klíny, jedná-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o silniční válec.

Obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní zařízení spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a mechanicky zajištěno.

Při hrnutí horniny dozerem nesmí břit jeho radlice přesáhnout přes okraj svahu nebo výkopu.

Elektrické vibrátory se smí připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo návodu k obsluze.

Pohyblivé přívody vibrátorů musí být kladeny a zajištěny tak, aby nemohly být mechanicky poškozeny.

Článek 21

Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce, výměna a nastavení pracovních nástrojů

Obsluha je povinna zaznamenat závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu stroje do provozního deníku. Po skončení směny, po přestávce, při níž se střídají obsluhy, musí být se závadami seznámena i střídající obsluha.

Proti samovolnému pohybu musí být mobilní stroj po ukončení práce zajištěn zakládacími klíny nebo pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy, pokud to konstrukce stroje umožňuje. Rovněž při přerušení práce musí být mobilní stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

Proti samovolnému pohybu musí být zajištěno i pracovní zařízení stroje po ukončení práce a při jejím přerušení spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se mechanicky zajistí.

Mobilní stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do pozemních komunikací, není ohrožena stabilita stroje a není ohrožen padajícími předměty.

Výměna nebo nastavení pracovních nástrojů se musí provádět podle pokynů a postupu uvedených v návodu na obsluhu stroje.

Pracovní nástroje nebo jejich části, které mohou při montáži, demontáži a seřizování způsobit úraz, musí být bezpečně zajištěny proti samovolnému pohybu a ztrátě stability.

Článek 22

Přeprava strojů

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se musí provádět podle pokynů a postupů uvedených v návodu na obsluhu stroje. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení uveden v návodu na obsluhu stroje, musí jej stanovit dodavatel stavebních prací a do návodu na obsluhu stroje jej doplnit.

Při přepravě strojů se nesmí v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku zdržovat osoby, pokud není v návodech na obsluhu nebo v pokynech stanoveno jinak.

Vozidla pro přepravu strojů musí být při nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a mechanicky zajištěna proti nežádoucímu pohybu.

Při přepravě strojů na pozemních komunikacích po vlastní ose musí být pracovní a ostatní zařízení v přepravní poloze mechanicky zajištěna proti samovolnému pohybu podle návodu pro obsluhu stroje.

Při přepravě strojů na dopravních prostředcích musí být pracovní a ostatní zařízení podle návodu na obsluhu stroje umístěna na ložné ploše dopravního prostředku a připevněna k němu nebo umístěna v přepravní poloze a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení.

Přípojné stroje musí být při připojování zabrzděny a bezpečně založeny zakládacími klíny.

Řidič smí dokončit couvání na doraz závěsného zařízení teprve na dohodnuté dorozumívací znamení navádějícího pracovníka. Po dorazu tažný stroj nebo vozidlo zabrzdí.

Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek musí stát mimo stroj i mimo dopravní prostředek a být v zorném poli řidiče stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje.

Článek 23

Manipulace s břemeny

Jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat jenom břemena do 50 kg hmotnosti, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnotu nižší.

Je-li hmotnost břemene větší než 50 kg provede ruční manipulaci pracovní četa s příslušným počtem pracovníků.

Je-li hmotnost břemene větší než by odpovídalo celkovému počtu pracovníků čety a u břemen nevhodných rozměrů nebo tvarů, je nutno při manipulaci s nimi použít mechanizačních prostředků. Tyto práce musí provádět četa pro tento účel vyškolená.

Jestliže manipulaci provádí četa, která není pro tuto práci trvale určena, musí řídit manipulaci odpovědný pracovník.

Odpovědný pracovník, který řídí mamipulaci, je zejména povinen

a) poučit členy pracovní čety o pracovním postupu a o použití osobních ochranných pracovních prostředků a mechanizačních prostředků podle druhu a způsobu manipulace,

b) upozornit na nebezpečné úkony nebo místa při manipulaci, dbát na správný a bezpečný provoz mechanizačních prostředků používaných při manipulaci a na správné používání vázacích prostředků.

Ruční manipulace se provádí vždy s použitím pracovních pomůcek. Pracovní pomůcky musí být náležitě dimenzovány a v dobrém stavu.

Pracovníkům, kteří se nepodílejí na manipulaci, je zakázáno zdržovat se na pracovišti, kde se manipulace provádí.

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zbývající dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí.

Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována.

Břemeno musí být před zdvihem a další manipulací upevněno a zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, popřípadě pádu jeho části. Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacího nebo závěsného prostředku a břemene. Ostré hrany břemene, které by mohly poškodit vázací prostředek, musí být chráněny vhodným způsobem.

Pod dopravovanými břemeny, ani v jejich blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. Pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude osazeno nebo složeno.

Pracovník, který upevnil břemeno, řídí jeho zdvih až do úrovně místa, kde bude uloženo. Další pokyn pro pohyb břemene nad úroveň osazení a k osazení břemene dává určený pracovník montážní čety.

Určený pracovník montážní čety se musí vždy přesvědčit o správném osazení břemene.

Při manipulaci není dovoleno vstupovat na zavěšené dílce, ani se na ně nesmí odkládat pracovní nářadí a materiál.

Při montáži musí být použity předepsané montážní a bezpečnostní přípravky.

Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí být před a v průběhu použití kontrolovány, po použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány. Každá montážní četa musí být pro montáž vybavena příslušným počtem montážních a bezpečnostních přípravků a zařízení

Staveniště je nutno ohradit provizorním ohrazením  zamezujícím vstupu nepovolaným osobám.

### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Netýká se řešené výstavby. Není předmětem řešení.

### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Práce na staveništi :

Výstavba  si nevyžádá rozsáhlejších zásahů do stávající dopravy a života zaměstnanců v blízkosti výstavby. Rozsah staveniště je zřejmý z přiložené výkresové dokumentace. Používaná technologie výstavby prakticky až na osazení obrubníků nevyžaduje mokrý proces a jedná se v zásadě o zemní práce a pokládání kamenitých a štěrkopískových vrstev při využití menších hutnících strojů. Tedy staveniště nevyžaduje velké prostory pro zřizování skládek a deponií zeminy. Veškeré vybourané hmoty, suť a zemina budou po vytěžení nebo vybourání odvezeny na skládku. Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako předmětu své činnosti. Všechny použité výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky stavebního zákona a musí být doloženy doklady dle zák.č. 22/97 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen předat stavebníkovi doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další doklady předepsané zvláštními předpisy.

Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru stavby mimo zabezpečený prostor omezit na minimum.

Sejmutou humózní vrstvu použít k terénním úpravám co nejdříve, aby nedocházelo k její degradaci

Odpady musí být přednostně recyklovány a zbylé odstraněny v souladu s platnou legislativou.

Eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště.

V průběhu výstavby minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu :

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy :

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu :

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu :

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

### o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch. Organizace dopravy v okolí stavby bude po dobu výstavby řízena provizorním dopravním značením, které vyhotoví dodavatel stavby na základě zpracovaného harmonogramu výstavby a toto projedná s investorem stavby a s Policií ČR.

### p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Pro tuto stavbu je navržen následující postup a provádění výstavby :

-     vytýčení obvodu staveniště

-     ochrana stromů dřevěným bedněním

-     vykácení stromů a odstranění drobných herních prvků

- odstranění stávající zpevněné plochy podél stávající MK

- zemní práce a výstavba vsakovacího systému

- podkladní konstrukční vrstvy parkovací plochy

- osazení obrubníků

- položení krytu parkovací plochy

-     úprava nezpevněných ploch

-     provedení terénních úprav a vyklizení staveniště, včetně odstranění konstrukcí vyznačujících jeho obvod

Tento postup výstavby je třeba brát pouze jako orientační. Vybraný zhotovitel musí vypracovat svůj návrh postupu výstavby, včetně harmonogramu stavebních prací, který musí být odsouhlasen investorem a orgány státní správy, kterých se toto dotýká.