##### výstavba parkovací plochy

##### a úpravy vnitrobloku domu čp. 627

##### na ulici kosmonautů

##### V karviné - ráji

SO 101  PARKOVIŠTĚ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.101.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA

září 2020

Obsah

d.  Dokumentace objektů a technických a technologických	3

zařízení	3

D.1.101  PARKOVIŠTĚ	3

D.1.101.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

D.1.101.1.a) Identifikační údaje objektu,	3

D.1.101.1.b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	4

D.1.101.c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,	4

D.1.101.d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	4

D.1.101.e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů	4

D.1.101.f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,	5

D.1.101.g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	6

D.1.101.h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,	7

D.1.101.i) Vazba na případné technologické vybavení,	7

D.1.101.j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	7

D.1.101.k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.	7

## d.  Dokumentace objektů a technických a technologických

## zařízení

D.1     STAVEBNÍ ČÁST

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ,VČETNĚ PROPUSTKŮ

# D.1.101  PARKOVIŠTĚ

# D.1.101.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

### D.1.101.1.a) Identifikační údaje objektu,

VÝSTAVBA PARKOVACÍ PLOCHY A ÚPRAVY VNITROBLOKU DOMU ČP. 627

NA ULICI KOSMONAUTŮ V KARVINÉ - RÁJI

SO 101  PARKOVIŠTĚ

##### D.1.101.1.a.1. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát

zastoupeno:									Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Bc. Josef Novák, zaměstnanec odboru majetkového

IČ:												00297534

DIČ												CZ 00297534

bankovní spojení:					    Česká spořitelna, a. s., Karviná

číslo účtu:								    27-1721542349/0800

##### D.1.101.1.a.2. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

ATELIÉR ESO spol. s  r.o.

Karla Hynka Máchy  5203/33,  Ostrava - Třebovice, 722 00

Zastoupený                                 :      Ing. Miloslavem Vránou

Bankovní spojení                        :      KB a.s. pobočka  Ostrava-Poruba

číslo účtu                                     :      27-2491220217/0100

Oprávnění:    Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem - odborem

Magistrátu města Ostravy, č.j.: D00285, ev.č.: 380701 - 9213

Zodpovědný  projektant:   Ing. Miloslav Vrána, autorizovaný inženýr č. 1102031

IČ             :            47680091

DIČ          :       CZ47680091

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního

soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4461

Mobil          :  608 733 883, 777 233 883

Email          :  eso@aeso.cz

### D.1.101.1.b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

Projektová dokumentace řeší výstavbu parkovací plochy na ulici Kosmonautů v Karviné-Ráji o celkové kapacitě 20 OA. Parkoviště je navrženo zejména pro potřeby parkování obyvatel přilehlých bytových domů.

Je navrženo  kolmé řazení, velikost stání 2,50*4,50 m (umožněn převis do prostoru nezpevněné plochy). Krajní parkoviště je rozšířeno o 0,25 m na 2,75 m. Jedno parkovací stání je vyhrazeno pro TPO. Je navrženo v šířce 3,50 m. Obslužná komunikace je navržena v šířce 6,0 m

Parkovací plocha

Povrch – zatravňovací tvárnice

Komunikace, včetně napojení na stávající MK a stání pro TPO

Povrch – zámková dlažba

Odvodnění parkovací plochy je navrženo do dvou vsakovacích studní. Parkovací plocha je navržena s ohledem na stávající konfiguraci terénu s jednostranným příčným spádem. Dešťové vody jsou převedeny drenážním systémem do vsakovacích studní.

V rámci stavby se dále vykácí tři vzrostlé stromy a odstraní jeden pařez  :

1 - Topol s obvodem kmene 290 cm ve výšce 130 cm nad terénem,

2 - Topol s obvodem kmene 260 cm ve výšce 130 cm nad terénem,

3 – Pařez s obvodem kmene 290 cm ve výšce 60 cm nad terénem,

4 - Topol s obvodem kmene 350 cm ve výšce 130 cm nad terénem,

### D.1.101.c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,

Zásadním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškové zaměření vypracované společností  GEOSTA  spol. s r.o.

Výškový systém            :   Balt p.v.

Souřadnicový systém     :   JTSK .

Třída přesnosti               :   3

Návrh vsakování je navržen na základě odborného hydrogeologického posudku o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí, který vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc.

### D.1.101.d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Výstavbou parkovací plochy nedojde ke změně stávající organizace dopravy.

Navrhovaná parkovací plocha bude dopravně napojena na stávající místní komunikaci (místní komunikace III. třídy, obslužná komunikace, zatřídění dle §6 odst.3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích) na ulici Haškova. Napojení bude provedeno bez bariér (sjezd – snížený obrubník – maximální výškový rozdíl 2 cm).

### D.1.101.e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010 :

Technologie výstavby parkovací plochy (stání pro TPO) :

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                      15  cm

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                      15   cm

lože (štěrk 1/3 až 2/5)               ..................................................                4   cm

betonová zámková dlažba                             .............................                8   cm

Technologie výstavby parkovací plochy  :

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                         15  cm

štěrkodrť 0-32			ŠD	                                                         20   cm

vyrovnávací vrstva (štěrk 1/3 až 2/5)   ……………………………                2   cm

vegetační dlažba                                          ……….                                      5   cm

Zatravňovací tvárnice jsou z polyethylenu zelené barvy, materiál je mrazuvzdorný a odolný proti UV záření,  tepelná odolnost -30 až + 85 stupňů celsia. Rozměr tvárnic 333 x 333 x 50 mm, síla stěny 50 mm, rastr 25 otvorů 60x60mm. Počet kusů na m2 je 9.

Pokládku zatravňovacích tvárnic je nutné provádět na vyrovnávací vrstvu tak, že je nutné začít od nejnižšího místa a postupně směřovat k nejvyššímu. Pokud byste i přes dřívější vyrovnání povrchu přeci jen potřebovali nějakou část dorovnat, použijte hlinitý písek nebo vhodnou směs jemné drtě a písku. Po dokončení pokládky je nutná kontrola stability jednotlivých tvárnic. Ty se totiž nesmí hýbat a ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnic.

Pro vyplnění zatravňovacích tvárnic je navržen kačírek tmavší barvy.

Lemování parkovacích ploch je  betonovým obrubníkem BO 10/25/100 osazeným do betonového lože s boční betonovou opěrou. Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 Mpa (30 MPa pro chodník) pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa (30 MPa pro chodník). Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláně musí být co nejméně.

Pro případ, že výsledky měření pláně budou nižší než požadované bude v rozpočtové části navržena jako rezerva sanace pláně. V rámci sanace pláně bude provedena výměna zeminy v průměrné tloušťce 30 cm za kamenivo drcené.

### D.1.101.f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

Pro řešenou oblast bylo zpracováno : „Posouzení  hydrogeologických poměrů pro možné zasakování srážkových vod do půdních vrstev podloží, který  vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc.

Výpočet množství přírůstku srážkových vod odváděných do kanalizace podle vyhlášky č.428/2001 Sb., příloha č.16

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava /

plochy jsou uvedeny s 10% rezervou.

druh plochy (zatravnění) …...                                                               F = 240 m2

odtokový součinitel                   				                    f = 0,2

druh plochy (zámková dlažba) …..                                                       F = 250 m2

odtokový součinitel                   				                     f = 0,6

Roční přírůstek odváděných srážkových vod  		Q = F x f x I

Q =  240 x 0,2 x 0,69 + 250 x 0,6 x 0,69  = 136,62 m3

Výpočet množství přírůstku dešťových vod dle ČSN EN 752-4

Intenzita 15 min. deště –  157 l /s / ha

Celkové odtokové množství 		                        Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Zpevněné plochy (zatravnění)

Součinitel odtoku						y = 0,20

Plocha zp. ploch 						S = 240 m2 = 0,0240 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,20 x 0,0240 x 157 = 0,754  l/s

Zpevněné plochy (zámková dlažba)

Součinitel odtoku						y = 0,60

Plocha zp. ploch 						S = 250 m2 = 0,0250 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,60 x 0,0250 x 157 = 2,36  l/s

Přírůstek dešťových vod z nově zpevněných ploch……..0,754+2,36 = 3,114  l/s

Výpočet úbytku srážkových vod odváděných do kanalizace podle vyhlášky č.428/2001 Sb. , příloha č.16

dlouhodobý srážkový úhrn          I = 687,7 mm rok-1 = 0,69 m rok-1     / ČHMÚ Ostrava /

druh plochy  (sady)                                                             F = 240+250=490 m2

odtokový součinitel                   			               f = 0,15

Roční úbytek odváděných srážkových vod  		    Q = F x f x I

Q =   490 x 0,15 x 0,69 = 50,72 m3

Výpočet úbytku dešťových vod dle ČSN EN 752-4

Intenzita 15 min. deště –  157  l /s / ha

Celkové odtokové množství 				Q = y x S x q

Dle ČSN 75 6101, tab. 3

Zpevněné plochy (sady)

Součinitel odtoku					y = 0,15

Plocha zp. ploch 					S = 490 m2 = 0,0490 ha

Celkové odtokové množství 				Q = 0,15 x 0,0490 x 157 = 1,15  l/s

Úbytek dešťových vod ze stávajících zpevněných ploch  …. 1,15  l/s

Dle výpočtu přírůstku a úbytku odváděných dešťových vod je patrné, že dojde k přírůstku odváděných dešťových vod o 3,114 - 1,15=  1,964  l/s.

Nová zpevněná plocha (parkoviště) je odvodněna vsakováním. Parkovací plocha je navržena s jednosměrným příčným spádem. Přes obrubu osazenou do úrovně krytu parkoviště bude voda natékat přes vrstvu ornice v průměrné tloušťce 30 cm do vybudovaných vsakovacích rýh. Při průtoku dešťových vod humusovou vrstvu dochází k filtraci nerozpuštěných látek, iontové výměně a adsorpci těžkých kovů a uhlovodíků a biologickému rozkladu rozložitelného znečištění. Podrobně jsou požadavky na tuto vrstvu popsány v dalších kapitolách této technické zprávy.

Návrh vsakování je navržen na základě odborného hydrogeologického posudku o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí, který vypracoval Ing. Jiří Dvorský, CSc. Odborný hydrogeologický posudek je přiložen k technické zprávě.

### D.1.101.g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Dopravní značky jsou navrhovány dle ČSN 01 8020, budou v základní velikosti. Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů s retroreflexními fóliemi. Značky budou umístěny na pozinkovaných sloupcích, sloupky budou uzavřeny plastovým víčkem. Sloupky budou uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z PB tř. C16/20. Základovou patku  PB je nutné vybudovat tak, aby zámková dlažba byla částečně zakrytá kotevní patkou. Spojovací materiál bude nekorodující. Návrh dopravního značení je zřejmé ze situace.

Při osazení svislých dopravních značek je nutné dodržovat následující pravidla  :

- svislé dopravní značky nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace

- min. vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo její konstrukce od hrany vozovky (vnitřní hrana obrubníku) je 50 cm, maximálně 200 cm (30 cm je povoleno jen ve výjimečných případech). V daném případě s ohledem na plánovaný přesah vozidel do travnaté plochy je nutné osadit dopravní značku min. 1,0 m od vnitřní hrany obrubníku.

- spodní okraj nejníže osazené dopravní značky nebo dodatkové tabulky je minimálně 200 cm nad krytem chodníku

- spodní okraj zavěšených dopravních značek nad vozovkou je 490 cm

- svislé dopravní značky se osazují kolmo ve směru provozu, nebo se natáčejí tak, aby maximální účin vznikl cca ve vzdálenosti 50 m od značky.

### D.1.101.h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu :

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy :

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu :

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu :

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

### D.1.101.i) Vazba na případné technologické vybavení,

Výstavba parkovací plochy  nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

### D.1.101.j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010.

### D.1.101.k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna

vytvářením bezbariérového prostoru.

VYHLÁŠKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky na stavby pozemních komunikací

a veřejného prostranství

§4

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové  i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené  nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:

2 až 20 stání 1 vyhrazené stání

21 až 40 stání 2 vyhrazená stání

41 až 60 stání 3 vyhrazená stání

61 až 80 stání 4 vyhrazená stání

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání

151 až 200 stání 7 vyhrazených stání

201 až 300 stání 8 vyhrazených stání

301 až 400 stání 9 vyhrazených stání

401 až 500 stání 10 vyhrazených stání

501 a více stání 2 % vyhrazených stání.

Kapacita parkovací plochy je pro 20 osobních automobilů. Jedno parkovací stání je pro TPO. Byla zvolena šířka 3,50 m.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství

1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v

poměru 1:40 (2,5 %).

Výše uvedené požadavky jsou v PD respektovány.

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrána