SO 301 Dešťová kanalizace

Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Plastové kanalizační šachty

- skládá se ze šachtového dna se vstupy pro roury hladké KG nebo korugované, prodlužovací roura z PP o průměru viz výpis šachet, adaptér teleskopický a litinový poklop

- adaptér teleskopický je tvarovka z PP, horní část je přizpůsobena pro vložení litinového poklopu

- mezi šachtové části se vloží těsnění

Vnější kanalizace

- plastové systémy KG

- materiál – neměkčený polyvinylchlorid (PVC – U)

- trubky kruhové tuhosti SN 12 (krátkodobá kruhová tuhost 12 kN/m2)

- napětí v ohybu 95 N/mm2

- tepelná vodivost 0,15 W/Km

- modul pružnosti ≥ 3000 N/mm2

Výstražná fólie

- polyetylenová páska šedé barvy s nápisem „KANALIZACE“

- šířka pásky 300 mm

Regulační ventil (prvek)

- regulační ventil slouží k dodržení maximálního průtoku, regulační prvek se umístí do určených betonových šachet na odtokovou stranu a osazuje se na dřík potrubí, zasahující do vnitřního prostoru

- nátok na clonu je chráněn filtačním návlekem, který chrání clonu před ucpáním

Retenční jímka

- prefabrikovaná samonosná betonová jímka, vstup do jímky je tvořen otvorem ve stropu o rozměrech 0,6 x 0,6 m

- součástí betonový komínek a poklop po pojezd vozidel