AVP Vladimír Návrat s.r.o., Alžírská 1514/7, Ostrava – Poruba

,,Technické specifikace – jízdní řády, modelové oběhy vozidel, pro městskou autobusovou dopravu Karviná“

PŘÍLOHA 2

Modelové oběhy vozidel – všední den

Ing. Vladimír Návrat

Červen 2022

Modelové oběhy jsou připraveny pro maximální nasazení vozidel – tedy běžný školní den (X+X10), všechna vozidla jsou  kategorie vozidel MAD1. Ke každému vozidlu je přiřazeno pořadové číslo a směnnost vozidel. Tvar X.Y, kde X je pořadové číslo a Y ranní (1) nebo odpolední směna (2). Návrh oběhů vozidel není závazný. Maximální počet vypravených vozidel je v odpolední špičce (13:00 až 15.00, a jedná se o 13 vozidel. V ranní špičce je maximální počet vypravených 12 vozidel. S ohledem na flexibilitu systému zadavatel požaduje celkem minimálně 14 vozidel.

Popis jednotlivých kategorií vozidel (výňatek z TPS):

Vozidla zabezpečující dopravu na linkách MAD Karviná musí být homologována dle platných předpisů EU a ČR.

Všechna provozovaná vozidla musí umožňovat přepravu stojících cestujících. Současně musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. ze dne 9. února 2011 o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

Vozidla standardu MAD (také označovaného jako „MAD1“) musí být nízkopodlažní. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které má 100 % nízké podlahy použité plochy pro stojící cestující ve smyslu směrnice 2001/85/ES a „Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 107“. Nízkopodlažnost musí být definována v technickém průkazu. Vozidlo musí umožňovat nástup, přepravu a výstup cestujících na elektrickém invalidním vozíku nebo elektrické tříkolce pro invalidy. V každém vozidle musí být alespoň 1 místo vyhrazené pro invalidní vozík.

Vozidla kategorie MAD1 budou vybavena minimálně 75 místy pro cestující, z nichž minimálně 27 bude určeno k sezení. 10 % sedadel může být vyhotoveno ve sklopné variantě. Doporučené rozměry vozidla s ohledem na infrastrukturu a další požadavky: 11,5 m až 13 m

Je vyžadováno, aby nejméně 41 % vozidel bylo čistých (nízkoemisních) ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, resp. zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, přičemž alespoň polovinu z čistých (nízkoemisních) musí tvořit vozidla s nulovými emisemi (bezemisní vozidla). Případná dieselová vozidla musí splňovat alespoň normu EURO VI. Dopravce s ohledem na absenci infrastruktury není oprávněn použít vodíková vozidla a bezemisní vozidla tak mohou být pouze elektrická. Z počtu 14 vozidel tak musí být alespoň 6 nízkoemisních a z těchto 6 nízkoemisních musí být alespoň 3 vozidla bezemisní (elektrická).

Specifikace minimální potřeby vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti dle návrhu jízdních řádů vychází modelových oběhů vozidel a je stanovena takto:

Vozidlo MAD1 – celkový minimální počet 14 vozidel.

Předběžný odhad ročních výkonů pro jednotlivá vozidla (výkony jen dle jízdních řádů bez přejezdů) je v následující tabulce:

Předpokládaný počet řidičů – 33.

Návrh jednotlivých modelových oběhů je v tabulkách na následujících stranách: