|  | O b j e d n a t e l : Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 K a r v i n á 733 24 Z p r a c o v a t e l P D : INGESTA s.r.o. Hasičská 550/50 700 30 Ostrava-Hrabůvka Z p r a c o v a t e l S O 1 0 1 : Ing. Milan Palák Rudná 76 700 30 Ostrava - Zábřeh |
| --- | --- |

Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02) SO 101 - Komunikace, parkoviště a chodníky

projektová dokumentace pro provedení stavby leden 2023

Obsah jednotlivých částí a dokumentů stanovených vyhláškou č. 405/2017 Sb. Rozsah a obsah doku-mentace pro vydání společného povolení stavby místní komunikace je přiměřený s ohledem na kategorii a druh a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití a vliv na životní prostředí.

A.	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby	Výstavba parkovací plochy na ul. Majakovského

v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02)

b)	Místo stavby		Karviná-Mizerov

c)	Předmět stavby	nová stavba trvalá

A.1.2   Údaje o stavebníkovi

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01  Karviná

IČO	00297534

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektu

SO 000, SO 100, SO800

Ing. Milan Palák, Rudná 76, 700 30  Ostrava–Zábřeh

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1101019

IČO	14567971

T: 	724 000 374

E: 	milanpalak@gmail.com

SO 301		Ing. Tomáš Karpala

ČKAIT 1102049

SO 401		Petr Kubala

ČKAIT 1101989

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.2.a   Stavební objekty

SO 000 = Objekty přípravy území

SO 000 - Příprava staveniště

SO 100 = Objekty pozemních komunikací

SO 100.1 - Komunikace, parkoviště, chodníky

SO 100.2 - Dopravní značení trvalé

SO 301 = Odvodnění a vsakovací zařízení - samostatná PD

SO 401 = Veřejné osvětlení - samostatná PD

SO 800 = Objekty úpravy území

SO 800.1 - Terénní a sadové úpravy

SO 800.2 - Oplocení

A.3	Seznam vstupních podkladů

záměr SM Karviná - vybudování plochy pro parkování osobních vozů

výškopisné a polohopisné zaměření, průběh stávajících inženýrských sítí

B.	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

a)  	charakteristika území

Staveniště se nachází v zastavěném území obce Karviná-Mizerov mezi objekty školy a uli-cí Majakovského, katastrální území Karviná-Město. Návrh parkoviště je situován do pros-toru travnaté plochy. Pozemky jsou určeny jako ostatní plocha.

b)  	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

- Záměr je v souladu s požadavky a podněty investora a nekoliduje s územně plánovací do-kumentací města. Podle vyjádření v koordinovaném stanovisku nejsou předmětným zá-měrem dotčeny veřejné zájmy a orgán územního plánování SM Karviná jimi není dotčen. Parkoviště bude realizováno kvůli nedostačující kapacitě parkovacích míst v intravilánu města Karviná.

- c)  	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Z regionálně geomorfologického hlediska Demech (1987) začleňuje zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie vně karpatské sníženiny, oblasti Severní vně karpatské sníženiny, celku Ostravská pánev a okrsku VIIIB-1c Karvinská plošina. Reliéf zájmového území je značně ovlivněn antropogenní průmyslovou činností. Podle typo-logického členění reliéfu je zájmová lokalita členitou pahorkatinou flyšových struktur Zá-padních Karpat v tektonicky porušené oblasti s intenzivními tangenciálními a vertikálními pohyby.

Zájmová oblast se vyskytuje z hlediska hydrogeologického rajónovaní ČR (Olmer a kol., 2005; hydrogeologický informační systém VÚV T.G.M.) v rajonu základní vrstvy 2262 Ostravská pánev - Karvinská část s plochou 139 km2, který naleží do skupiny rajonů Neogenní sedimenty vně karpatských a vnitro karpatských pánví. Hydrogeologicky průli-nový kolektor je na zájmovém území tvořen převážně glacifluviálními písčitými štěrky. Jeho propustnost charakterizujeme koeficientem filtrace, jehož průměrná hodnota pro se-dimenty v širším okolí zájmové oblasti činí 3,0.10-3 m.s1, transmisivita se pohybuje v řá-dech 10-2 až 10-3 m2.s1.

Východní hranice rajonu je tvořena Ostravskou poruchou probíhající S-J směrem (Orlová – Frýdlant n. O.). V nadloží uhlonosných sedimentů jsou uloženy neogenní sedimenty – bazální klasika a vápnité jíly. Hloubkovou erozí pak vznikly koryta tzv. „vymýtin“, jejichž výplně jsou silně zvodněny. Režim podzemních vod je zde výrazně ovlivněn důlní čin-nosti. Neogenní sedimenty jsou z větší časti překryty glaciálními sedimenty ve facii hlini-tých písků a štěrkovitých písků s průlinovou propustnosti, která je v přehloubených sub-glaciálních depresích velmi dobrá. Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá.

d)  	výčet a závěry provedených průzkumů a měření

- Pro účely projektu provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality a ověření průběhu podzemních inženýrských sítí.

- Pro zpracování návrhu odvodnění byl využit hydrogeologický posudek zahrnující záj-movou lokalitu provedený v rámci stavby parkovací plochy vybudované v roce 2020 na pozemku p.č. 4364/1.

e)  	ochrana území podle jiných právních předpisů

Území stavby leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), stejně tak není součásti velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součásti Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Zájmové území stavby rovněž neleží v památkově chráněném území nebo v památkové rezervaci.

f)  	poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém území, území není poddolováno.

g)  	vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba neovlivní životní prostředí, ani nežádoucím způsobem nenaruší pozemky, s nimiž sousedí. Během realizace bude z důvodu eliminace prašnosti s případným dopadem dbá-no o pravidelné čištění komunikací zasažených provozem stavby, při suchu bude staveniš-tě podle potřeb skrápěno, před výjezdem budou vozidla stavební techniky očištěna od ná-nosů.

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

Projektová dokumentace deklaruje, že provozem parkovacích ploch, která budou zatří-děna jako dlouhodobá a průměrná hodinová intenzita provozu parkovišť nepřekročí hodnotu 30 pohybů za hodinu, v chráněném venkovním prostoru staveb definovaném v souladu s § 30 odst.3)  zákona č.258/2000 Sb. a § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nedojde k překročení hygie-nického limitu v chráněných venkovních prostorách staveb a v chráněném venkovním prostoru v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro dopravní hluk v denní i v noční době. Orgán ochrany veřejného zdraví při posuzování předmětné dokumentace toto vyhodnocení akceptoval.

Všechny materiály budou na stavbu i ze stavby dopravovány s nákladovým prosto-rem důsledně krytým plachtou.

h)  	požadavky na asanace, demolice a kácení

Plocha pro stavbu není porostlá dřevinami, asance se jí netýkají, vyjma odstranění části oplocení.

i)  	požadavky na maximální zábory ZPF

Navrhovaná stavba není umístěna na pozemcích vyžadujících ochranu zemědělského půdního fondu, ani na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

j)  	územně plánovací podmínky - napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Řešená stavba se nachází v obytné zástavbě města. Veškeré potřebné sítě technické infra-struktury v blízkosti stavby.

k)  	věcné a časové vazby stavby

Stavba bude moci být zahájená po nabytí právní moci stavebního povolení, dodavatel bu-de teprve vybrán.

Délka stavby = 4 měsíce.

l)  	seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje

| Druh pozemku | Jméno vlastníka | Parcely související s výstavbou | Celková výměra v m2 / zábor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostatní plocha | SM Karviná | 1624/210 | 9.548 / 40 |
| Ostatní plocha | SM Karviná | 4353 | 1.348 / 880 |
| Ostatní plocha | SM Karviná | 1624/213 | 7.859 / trasa VO |

m)  	seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo

Stavba nevyžaduje nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

n)	požadavky na monitoringy

Stavba nevyžaduje monitoring.

o)  	možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Parkoviště bude dopravně napojeno na ul. Majakovského přes stávající parkovací plochy situované na pozemku p.č. 4353. Tři stávající kolmá parkovací stání, která budou zrušena kvůli vjezdu na nově navrhovaného parkoviště budou nahrazena stáními na projektova-ném parkovišti.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Celková koncepce řešení stavby

a)  	nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b)  	účel užívání stavby

Jedná se o novostavbu veřejného parkoviště = místní komunikace IV. třídy (parkoviště) a komunikaci pro pěší - místní komunikace IV. třídy (chodníky). Součásti záměru je stavba veřejného osvětlení a odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch a přeložka oplocení pro nové oddělení vzniklé parkovací plochy od zbylého areálu ZUŠ.

c)  	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky

Nebyla vydána žádná rozhodnuti ani nebylo žádáno o výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby, případně o souhlasy s odchylným řešením z platných předpisů a norem.

e)	informace o to, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-mínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace je zpracována podle platných vyhlášek a norem, technických předpisů, podle technických podmínek a vzorových listů. Projektová dokumentace byla v průběhu zpracovávaní konzultována a projednána se zadavatelem i všemi dotčenými institucemi. Jejich požadavky a připomínky byly v návrhu projektu akceptovány.

f)  	celkový popis koncepce řešení stavby

Jedná se o novostavbu veřejného parkoviště – místní komunikace IV. třídy a komunikace pro pěší – místní komunikace IV. třídy. Součásti stavby je veřejné osvětlení, kanalizační přípojka od vpusti včetně vsakovacího zařízeni a přeložka oplocení.

Parametry

Parkoviště bude mít 34 stání s kolmým řazením se základním rozměrem 4,5 m x 2,8 m (rozšíření krajních stání na 3,05 m) plus 3 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené o rozměrech 4,5 m x 3,5 m).

Středová komunikace je navržena v délce 60,17 m a šířce 5,50 m.

Odvodnění plochy bude do malého betonového žlabu celkové délky 61,5m (56,0+5,5), s jednou vpustí, přípojkami délky cca 6,0 m bude zaústěna do vsakovacího zařízení.

Osvětlení je navrženo třemi ocelovými sloupy výšky 8 m s trojvýložníky a osvětlovacími LED tělesy.

V rámci přeložky oplocení bude demontováno 23 m a nově vybudováno 86 m (64,0 + 22,0 m). Součástí přeložky oplocení je vjezdová brána.

Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby byly zajištěny potřebné hodnoty zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání.

Hodnoty návrhových prvků byly zvoleny tak, aby zajišťovaly co nejlepší provozní podmínky na řešených plochách. Návrh podélných a příčných sklonů jsou v souladu s platnými normami. Při návrhu bylo dbáno na plynulý prostorový vzhled a vzájemný soulad směrových a výškových složek. Důraz byl kladen na spádování zpevněných ploch a plynule směrové a výškové napojení na všechny sousední zpevněné plochy.

g)  	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

h)	základní bilance stavby

h.1) množství odtékajících srážkových vod z plochy komunikace

Plocha F = 15,0 x 58,0 + 5,50 x 6,0 + 1,50 x (7,50 + 16,0 + 5,0) = 965,0 m2 = 0,10 ha

Q 15 min = koef . F . mn = 0,70 x 0,10 ha x 120 l/m2 = 8,70 l/s

h.2) výčet množství odpadů

17 -  Stavební a demoliční odpady

17 05 04 Zemina a kamení = cca 995,0 m3

zpevněná plocha = 925,0 m2 x 0,55 m = cca 510,0 m3

chodníky = 45,0 x 0,42 m = cca 20,0 m3

sanační vrstva = 925,0 x 0,50 = cca 465,0 m3

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí: jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. §16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu sta-noveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

SEZNAM ODPADŮ

| Kat. č. odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | Ostatní | 995 m3 | skládka města |

i)  	základní předpoklady výstavby

Lhůta výstavby - podzim 2022.

j)  	základní požadavky na předčasné užívání stavby

Stavba bude předána do užívání jako celek.

k)	orientační náklady stavby

Cca 5 milionů Kč.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o novostavbu parkovací plochy pro osobní auta včetně přístupových chodníků a likvidace srážkových vod, součásti je i veřejné osvětleni a přeložka oplocení.

Vjezdem na novou parkovací plochu zrušená parkovací místa budou novými stáními nahrazena.

B.2.3	Celkové technické řešení

a)  	popis celkové koncepce technického řešení

Novou plochu tvoří středová přístupová komunikace a na ni navazující dvě řady kolmých parkovacích stání. Řada vlevo od vjezdu má 19 základních stání + 1 pro pro vozidla přepravující osoby zdravotně postižené. Řada vpravo má 17 základních stání rozdělených plochou vyhrazenou pro vsakovací objekt srážkových vod na 10 + 7 stání + 2 sdružená stání pro vozidla přepravující osoby zdravotně postižené. Celkový počet nově navrhovaných kolmých stáni je 34 + 3 vyhrazena stání.

Přístupová komunikace má délku cca 60,0 metrů a šířku 5,50 metrů.

Z parkovacích míst pro imobilní osoby je přístup na chodník, který se k vyhrazených parkovacím místům přimyká a napojuje se na chodník podél ulice Majakovského a na chodník spojený s areálem ZUŠ. Ten bude v rámci stavby předlážděn.

b)  	celková bilance nároků všech druhů energií

Stavba nevyžaduje. Veřejné osvětlení je napojeno na stávající síť VO, budou vztyčeny 3 nové stožáry.

c)  	celková spotřeba vody

Stavba nevyžaduje.

d)  	celkové produkované množství a druhy odpadů

Stavba nevyžaduje.

e)  	požadavky na kapacity veřejných sítí

Stavba nevyžaduje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Při navrhování komunikací a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace platí vyhláška 398/2009 Sb. “Obecné technické požadavky zabezpečující bez-bariérové užívání staveb“ v platném znění. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou.

Vedení a šířka signálních a varovných pásu se řídí ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikaci použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Bezbariérové řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu spočívá v návrhu dostatečně široké trasy s dodržením maximálního sklonu 8,33%, resp. 12,5% (viz vyhláška. č. 398/2009 Sb.).

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linií jsou obrubníky u trávníků (výška min. 0,06 m).

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (místo pro přecházení) jsou označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m, je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb.

Napojení chodníků a komunikací je řešeno bezbariérově. Chodníky v potřebných místech mají snížený obrubník (max. 0,02 m nad vozovkou).

Pochůzí plochy jsou navrženy z betonové dlažby. Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Pro uvedené varovné pásy musí být použity barevné a hmatové dlažby s výstupky.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby odpovídá obecně platným předpisům pro pohyb osob po veřejných i soukromých komunikacích a plochách.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) 	popis současného stavu

Území vybrané pro výstavbu parkoviště je v současné době pouze zatrávněno bez vzrostlé zeleně. Od ul. Majakovského je odděluje oplocení.

2. Mostní objekty a zdi

Stavba nevyžaduje.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové vody natékají pomocí liniového odvodnění tvořeného betonovými žlaby gravitačně přes uliční vpust (doplněnou kalovým košem zachycujícím hrubé nečistoty) do dešťové kanalizace, která je ukončena ve vsakovacím objektu. Nátok do vsakovacího objektu je řešen přes prefabrikovanou kanalizační šachtici, která bude vybudována s kalovou prohlubní. Odtok do vsakovací studny je pak řešen přes zasakovací filtr zasakovací vody. Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN8. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl.150 mm, obsyp kanalizace pískem 300 mm nad vrchol potrubí. Na kanalizaci budou osazeny plastové kanalizační revizní šachtice průměru 600 mm.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Stavba nevyžaduje.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Stavba bude volně přístupná ze strany stávajícího parkoviště a ul. Majakovského, protihlukové clony nevyžaduje.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Pro daný typ stavby není požadováno (neobsazeno).

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba komunikací nebude příčinou pro ohrožení požárem.

Podle zákona č. 133/85 Sb., §39 a §40 je možné určit provádění preventivních protipožár-ních kontrol pověřenými kontrolními skupinami. Kontroly nařizuje investor, kterým je Statutární město Karviná.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Pro daný typ stavby není požadováno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a hygienické předpisy.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

Stavba nebude po dokončení a následném užívání zvyšovat hladinu hluku v okolním prostředí.

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy ropnými látkami ze stavebních mechanismů

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pro danou stavbu není požadován radonový průzkum.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Technická infrastruktura je součastí návrhu parkoviště.

B.4 	Dopravní řešení

Stavba parkoviště je součástí řešení statické dopravy ve městě Karviné doplněné další technickou vybaveností. Příjezd je navržen přes stávající parkoviště, které je napojené na ul. Majakovského.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po ukončení stavby komunikací bude okolní nezpevněný terén urovnán, pokryt ornicí tl. 15 cm a oset travou. Vegetace není navržena.

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vlivy na životní prostředí.

Odpady vzniklé při stavbě budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění ne-bo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení §14 uvedeného zákona.

O vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předloží ji u kolaudace.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.:

Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

Kód 170904 - směsné stavební a demoliční materiály neobsahující nebezpečné látky

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouracích prací. Přebytečná zemina se odveze do zařízení pro recyklaci a druhotné využití ve vzdálenosti do 10 km - s upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizace. Stavební materiál se ulo-ží na speciální skládce - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k dalšímu využití v zásypech rýhy alt nabízen k recyklaci. Skládkovány budou pouze takové mate-riály, jejichž využití nebude možné.

Stavba parkoviště nezvýší hladinu hluku v lokalitě.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na stavební pozemky nezasahují žádná ochranná pásma přírody, krajiny, vodních zdrojů nebo léčebných pramenů.

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a ukládání půdy.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

V blízkosti stavby se nenachází chráněné území natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Velikost ochranných pásem se řídí platnými zákony, případně požadavky správců sítí.

Nejsou navrhována žádná bezpečnostní pásma.

f) požadavky správců dotčených inženýrských sítí

= Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

stavba musí být umístěna mimo ochranné pásmo vodovodu, k němuž se zpevněná plocha přibližuje severovýchodním rohem, mimo ochranné pásmo musí být umístěn také sloup VO a sloupky oplocení, bude splněna podmínka týkající se osazení obrubníků 50 cm od líce stěny potrubí. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od okraje vodovodního potrubí budou prováděny ručně.

= Veolia Energie ČR, a.s.

stavba nesmí narušit trasu tepelného kanálu, v místě jeho křížení budou položeny silniční panely, aby konstrukce kanálu nebyla narušena tlakem těžkých staveništních vozidel. Týká se to křížení tepelného kanálu na sousedící parcele, přes kterou bude stavba dopravně obsluhována.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

NEOBSAZENO.

B.8 	Zásady organisace výstavby

B.8.1	Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Dovoz stavebních materiálů zajistí vybraný dodavatel.

b) odvodnění staveniště

Ploše staveniště v dané konfiguraci terénu nehrozí zaplavení.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Realizace stavby je umožněna z ulice Majakovského.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba neovlivní okolní pozemky, s nimiž sousedí, stavby v okolí a životní prostředí ne-žádoucím způsobem. Při realizaci bude z důvodu eliminace prašnosti s případným dopa-dem na okolí dbáno o pravidelné čištění pěších i vozidlových komunikací zasažených pro-vozem stavby, při suchu bude staveniště podle potřeb skrápěno, zejména při provádění zemních prací, před výjezdem na veřejné komunikace bude staveništní technika očištěna od nánosů a všechny materiály budou na stavbu i ze stavby dopravovány s nákladním prostorem povinně krytým plachtou.

Stavba nesmí narušit trasu tepelného kanálu, v místě jeho křížení budou položeny silniční panely, aby konstrukce kanálu nebyla narušena tlakem těžkých staveništních vozidel. Pa-nely budou položeny na sousedící parcele, přes kterou bude stavba dopravně obsluhová-na.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při realizaci nebudou káceny žádné dřeviny.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba musí probíhat pouze na parcelách uvedených v odstavci B.1, zábor dalších po-zemků je nepřípustný.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Chodci budou nadále využívat pouze ul. Majakovského.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V dalším odstavci uvedená množství odpadů budou uloženy na skládku obce.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

17 -  Stavební a demoliční odpady

17 -  Stavební a demoliční odpady

17 05 04 Zemina a kamení = cca 995,0 m3

zpevněná plocha = 925,0 m2 x 0,55 m = cca 510,0 m3

chodníky = 45,0 x 0,42 m = cca 20,0 m3

sanační vrstva = 925,0 x 0,50 = cca 465,0 m3

Ornice = 970,0 m2 x 0,15 m = cca 145,0 m3

Odpady budou ihned odváženy na skládku. Mezideponie jsou nepřípustné.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude realizována s ohledem na charakter místa, bez záměrného narušení prostředí zejména vlivem prachu a hluku.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních před-pisů

- stavba bude prováděna bez umožnění vstupu všem osobám kromě dodavatele a inves-tora. Součástí projektu je návrh dopravní značení po dobu realizace, neboť tato stavba bude prováděna za plného provozu na přilehlé komunikaci.

- při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných bezpečnostních, hygie-nických a ekologických předpisů a nařízení, zejména musí být dodržován zákon 309/2006 Sb. - Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 591/2006 Sb. - Bližší požadavky na BOZP a ochranu zdraví, nařízení vlády 362/2005 Sb. - Bližší poža-davky na BOZP a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloub-ky a zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce.

- při přejímce staveniště zpracuje bezpečnostní technik zhotovitele plán BOZP, identi-fikaci rizik, stanovení opatření, seznámit a proškolit veškeré své subdodavatele.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

NEOBSAZENO.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vjezd na staveniště bude z místní komunikace a bude vzhledem k provozu na ní výrazně označen.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba musí být realizována v co nejkratším termínu za naprosté kázně dodavatele:

- okamžitý odvoz výkopového materiálu

- nehlučná dodávka stavebních materiálů

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště bude možné umístit na plochu v bezprostřední blízkosti stavby.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Bude dohodnuto s vybraným dodavatelem při předávání staveniště.

Zařízení staveniště bude mobilní včetně hygienického zařízení a bude umístěno tak, aby nepřekáželo realizaci stavby.

- Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků a stávajícími plochami.

- Bourané materiály musejí být ihned nakládány a odváženy, meziskládka není přípustná.

B.8.2	Výkresy

NEOBSAZENO

B.8.3	Harmonogram výstavby

Harmonogram výstavby bude stanoven investorem a dodavatelem stavby.

B.8.4	Schéma stavebních postupů

Postup výstavby bude stanoven investorem a vybraným dodavatelem stavby.

B.8.5	Bilance zemních hmot

Zemina a kamení = cca 995,0 m3

Ornice = 970,0 m2 x 0,15 m = cca 145,0 m3

B.9 	Celkové hospodářské řešení

NEOBSAZENO.

C.	Situační výkresy

C.1  	Situační výkres širších vztahů	1 : 1.000

C.2	Katastrální situační výkres 		1 : 200

C.3  	Koordinační situační výkres		1 : 200

D.	Dokumentace objektů a technických zařízení

D.1	Stavební část

D.1.1. Objekty pozemních komunikací

1) Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

• parkoviště bude mít 34 stání s kolmým řazením se základním rozměrem 4,5 m x 2,8 m (rozšíření krajních stání na 3,05 m) plus 3 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené o rozměrech 4,5 m x 3,5 m).

• středová komunikace je navržena v délce 60,17 m a šířce 5,50 m.

• odvodnění plochy bude do malého betonového žlabu celkové délky 56 m s jednou vpustí, přípojkami délky cca 6,0 m bude zaústěna do vsakovacího zařízení.

• osvětlení je navrženo třemi ocelovými sloupy výšky 8 m s trojvýložníky a osvětlovacími LED tělesy.

• bude demontováno 23 m oplocení a nově vybudováno 86 m (64,0 + 22,0 m), součástí přeložky oplocení je vjezdová brána.

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Navrhovaný rozsah parkoviště je dán velikostí vybraného pozemku.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace jsou doložena vyjádření správců inženýrských sítí. Stavba není technicky náročná.

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Objekt zpevněných ploch parkoviště je nezbytnou součástí technického vybavení lokality.

e)  návrh zpevněných ploch

SO 000 = Objekty přípravy území

SO 000 - Příprava staveniště

Před zahájením stavby plochy je nutné postupně provést:

- vytýčení a označení průběhu všech podzemních inženýrských sítí

- zajištění přístupnosti na okolní pozemky

Do prací přípravy území jsou zahrnuty práce jako demontáž a rušení stávajícího oplocení včetně vybourání patek základů, sejmutí vrstvy humusu v tl. 150 mm, odstranění cca 34 m2 krytu stávající parkovací plochy, která bude sloužit jako dopravní napojení nové parkovací plochy na pozemku p.č. 4353 a bourání plochy z betonové dlažby (stávající komunikace spojující chodník podél ul. Majakovského a areálem ZUŠ).

Sejmutá vrstva bude humusu použita pro zahumusování. Před zahájením stavby je nutno vytýčit všechna podzemní vedení, která se v prostoru stavby vyskytují.

SO 100 = Objekty pozemních komunikací

SO 100.1 - Komunikace, parkoviště, chodníky

Odkopávkami zeminy bude vytvořena pláň pro konstrukční vrstvy pojížděné komunikace (550 mm) a konstrukční vrstvy chodníků (420 mm). Zemní pláň bude vyrovnána a zhutněna. Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170). Při nedosažení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesou-držného a propustného materiálu (štěrkodrť 0-63 – viz ČSN 73 6126) v tloušťce 0,50 m (spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2) popř. bude provedena jiná na místě dohodnutá úprava.

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy Edef,2 > 70Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými po-stupy.

Šířkové uspořádání

Vjezd na parkoviště bude mít šířku 5,50 m.

Šířka kolmých parkovišť jsou navrženy šířky 2,80 m, krajní stání jsou rozšířena na 3,05 m. Šířka stání pro parkování vozidel převažující osoby těžce pohybově postižené je šířky 3,50 m, šířka dvojitého stání bude šířky 5,80 m se společnou manipulační plochou š. 1,20 m. Délka kolmých stání bude 4,50 m, bude zajištěn přesah přední nebo zadní části vozidla přes fyzicky vyhrazené parkovací stání nad přilehlou plochou o délce 0,5 m, v místě kde kolmá parkovací stání sousedí s chodníkem, bude tento přesah rozšířen o bezpečnostní odstup 0,25 m.

Obrubníky

Parkovací stání a pojížděné zpevněné plochy budou lemovány betonovým chodníkovým obrubníkem 100 x 200 x 1000 mm osazeného do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C25/30 XF2 tl. min. 100 mm. Nad zpevněné plochy bude převýšen o 80-100 mm.

Obrubníky chodníků sousedících se zelení budou lemovány týmž typem obrubníků. Bude vyvýšen 70 mm nad úroveň dlažby a bude tvořit přirozenou vodicí linii.

Napojení nově vzniklého parkoviště na plochu parkoviště napojenou na ul. Majakovského bude vjezdem šířky 5,50 m oboustranně lemovaného vyvýšeným ostrůvkem z chodní-kového obrubníku. Vnitřní prostor ostrůvků bude vyplněn štěrkodrtí a vegetační dlažbou s kačírkem.

Kryty zpevněných ploch.

Vyhrazené kolmé stání pro parkování vozidel převažující osoby těžce pohybově postižené bude z betonové dlažby 200 x 200 mm tl. 80mm. Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby 200 x 100mm, tl. 80 mm do kladecí vrstvy 50 mm se štěrkopískovým podkladem tl. 250 mm.

Ostatní kolmá stání budou provedena s krytem z plastové vegetační dlažby 330 x 330 mm, tl. 50 mm. Polyethylen (100% recyklovaný a recyklovatelný materiál), mrazuvzdorný a odolný proti UV záření, šířka: 330 mm, hloubka: 330 mm, výška: 50 mm, Zatížení dle normy DIN 1072: do 350 t/m2, rastr: 25 otvorů 6 x 6 cm, síla stěn: 5 mm. Pro vyplnění vegetační dlažby je navržen kačírek (případně drcené kamenivo) tmavší dlažby.

Pokládku plastové vegetační dlažby je nutné provádět na vyrovnávací vrstvu tak, že je nutné začít od nejnižšího místa a postupně směřovat k nejvyššímu. Pokud by byla potřeba i přes dřívější vyrovnání povrchu nějakou část dorovnat, použijeme vhodnou směs jemné drtě a písku. Po dokončení pokládky je nutná kontrola stability jednotlivých tvárnic. Tvár-nice se nesmějí hýbat ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit jejich prasknutí nebo deformaci.

Plochy zpevněné vegetačními dílci (plochy z plastové vegetační dlažby) s výplní kačírkem nejsou v souladu s ČSN a TP, tato konstrukce a systém byl použit na žádost investora.

Součástí návrhu konstrukcí ploch (mimo plochu chodníku) je sanační vrstva mocnosti 50 cm, která bude použita v místech, kde nevyhoví požadovaná únosnost podloží. Ve výkazu výměr pro rozpočet je uvažováno s jejím provedením na celé navržené ploše pojížděných ploch.

Vytýčovací prvky osy

| Označení | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a - začátek osy | -450408.8678 | -1100933.5938 |
| b - konec osy | -450410.3785 | -1100996.5457 |

SO 100.2 - Dopravní značení trvalé

S návrhem souvisí osazení těchto svislých dopravních značek (Vyhláška č. 294/2015 Sb.):

IP12  Vyhrazené parkoviště + symbol 225 = osoba na invalidním vozíku

+ E8e Úsek platnosti / 5,80 m

V10b  Stání kolmé = vyznačeno bílými plastovými terči

V10f  Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou

V13  Šikmé rovnoběžné čáry

Případná dopravní omezení a přechodné dopravní značení během výstavby si stanoví investor a zhotovitel dle svých požadavků a platných norem.

SO 301 = Odvodnění a vsakovací zařízení

Návrh je obsahem samostatné projektové dokumentace.

Vsakovací zařízení formou vsakovacích bloků má navržen rozměr 9,60 x 4,80 x 0,52 metrů, bude plněn dvěma kusy drenážního potrubí DN200 a doplněn dvěma kusy od-větrávacího potrubí DN100. Vsakovací objekt bude umístěn pod plochou parkoviště v místě patrném z výkresu situace.

Nátoková šachta bude vybavena retenční objemem 0,51 m3 pro zachytávání hrubých ne-čistot, výtoková vsakovací šachta bude mít vsakovací prostor objemu 2,65 m3 vyplněný štěrkovou vrstvou.

Zasakuje se v úrovni -4,1 m; vzhledem k rovinatosti pozemku a nízké hladině podzemní vody lze v dané lokalitě zasakovat přes odpovídající vsakovací soustavu.

SO 401 = Veřejné osvětlení

Návrh je obsahem samostatné projektové dokumentace.

Řešení vychází z potřeby osvětlení nově navržených parkovacích míst na ulici Majakov-ského. Nově navržená osvětlovací soustava parkoviště bude napájena ze stávajícího zem-ního kabelového vedení VO.

Navržená soustava veřejného osvětlení parkoviště nevyžaduje zřizování nových odběrných míst ani nových rozvaděčů. Nově navržené VO bude napojeno k stožárové svorkovnici osvětlovacího stožáru č.065.04.009 náležející k veřejnému osvětlení komu-nikace Majakovského – parc. č. 1624/213. Řada stožárových svítidel této komunikace je napájena z rozvaděče RVO-065.

Osvětlovací soustava je navržena ve smyslu ČSN EN 13201-2, třída osvětlenosti S4 (P4), kde vodorovná osvětlenost je stanovena na hodnotu E ≥ 5 lx a Emin. ≥ 1 lx.

Osvětlovací soustava parkoviště je navržena svítidly LED v souladu s požadavkem odpovědného zástupce investora a  na základě výpočtového protokolu bude tvořena osmi svítidly osazenými na celkem třech osvětlovacích stožárech, a to v konfiguraci 3-2-3. Výška instalace svítidel je 8 m. Svítidla budou osazena na výložnících s délkou 1500 mm.

Každý stožár bude vybaven stožárovou rozvodnicí, prostřednictvím které bude elektroinstalace stožáru napájena průběžným zemním kabelem CYKY-J 4x10 vedeným od stávajícího stožáru VO až osvětlovacímu stožáru 3 navržené osvětlovací soustavy parkoviště.

V každé stožárové rozvodnici ze sekundární svorky pojistky pro svítidla povede ke svítidlu přívod CYKY-J 3x1,5. Připojení pojistek pro svítidla jednotlivých stožárů je nezbytné provést střídavě k fázím L1, L2, L3 tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného za-tížení napájecího zemního kabelu.

SO 800 = Objekty úpravy území

SO 800.1 - Terénní a sadové úpravy

Po ukončení stavby komunikací bude okolní nezpevněný terén urovnán, pokryt ornicí tl. 15 cm a oset travou.

SO 800.2 - Oplocení

Se stavbou parkovací plochy souvisí také úprava oplocení. Stávající oplocení, které je v kolizi se stavbou, bude demontováno (demontáž v rámci objektu SO 001 – Příprava území). S ohledem na požadavek investora je nutno nově vzniklou veřejně přístupnou parkovací plochu od areálu ZUŠ oddělit. Toto oddělení bude provedeno pomocí nového oplocení z plotových dílců 3D zelené barvy. K přístupu do areálu ZUŠ bude sloužit nová branka.

Plotové dílce 3D mají šířku 2500 mm, výšku 2030 mm. oka mají velikost 50 x 200 mm. Síla drátu před potažením plastem bude 5 mm. Sloupky, na které budou upevněny, mají profil 60 x 60 mm, výšku 2600 mm. Osová rozteč sloupků bude 2560 mm.

Vstup do dvora školy bude uzavřen vraty osazenými na ocelových sloupcích, vrata jsou navržena dvoukřídlová otevíratelná na obě strany. Povrch rámu brány je žárově pozin-kován a poté je poplastován zelenou barvou (RAL 6005).

Oplocení z plotových panelů 3D, výška 2030 mm barva zelená

plotové panely

v = 2030 mm, délka 2500 mm, oko 50x200 mm, drát 5 mm	= 33 ks

sloupek kulatý D 48 mm

v = 2600 mm vč. čepičky z PVC					= 35 ks

držák průběžný

33 sloupků po 4 ks							= 132 ks

držák koncový

4 sloupky po 4 ks 							= 16 ks

vrata otevíravá dvoukřídlá šířky 4,0 m

v = 2030 cm, vč. 2 sloupků 80 x 80 mm				= 1 ks

f)  režim povrchových a podzemních vod

SO 100.3 - Odvodnění ploch komunikace

Viz stavební objekt SO 301.

g)  návrh dopravních značek

Viz stavební objekt SO 100.2.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

NEOBSAZENO.

i)  vazba na případné technologické vybavení

NEOBSAZENO.

j)  přehled provedených výpočtů

NEOBSAZENO.

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou mít na staveniště přístup.

Plán kontrolních prohlídek stavby

Během realizace budou zpracovatelem PD prováděny kontrolní prohlídky v tomto zá-kladním rozsahu:

- kontrola vytýčení podzemních vedení a jejich řádné označení

- kontrola podloží po násypech a odkopávkách

- kontrola podkladní konstrukce před položením obrubníků a krycích vrstev

Uvedené body lze rozšířit podle okolností spojených s výstavbou.

2) Výkresy

D.100

C1		           Situace širších vztahů	                             	1 : 1000

C2		           Situace katastrální		                             	1 : 200

C3		           Situace koordinační		                             	1 : 200

D.100.1.2.1b		Situace parkoviště s dopravním značením		1 : 200

D.100.1.2.2		Podélný profil osy parkoviště			1 : 500/50

D.100.1.2.3a,b	Vzorové příčné řezy					1 : 50

D.100.1.2.4		Pracovní příčné řezy					1 : 100

D.100.1.2.5		Schéma oplocení					1 : 75

D.100.1.2.6		Výkaz kubatur zemních prací			---

