Technický popis stavebních úprav

Objednatel:		statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát

Místo stavby: 		Pavilon „F“ ZUŠ Majakovského 2217/9, Karviná - Mizerov

Stavební parcela:		parcela číslo 1624/211, k.ú. Karviná – město

Název akce:

- Stavební úpravy části 1. NP pavilonu „F“ ZUŠ, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov.

Zdůvodnění:

Jedná se o stavební úpravy pro využití části prostor novým nájemcem.

Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení stavby se nemění.

Bezbariérové užívání stavby:

Stavba není řešena jako bezbariérová. Investor nepožaduje řešení bezbariérového užívání.

Konstrukční a stavebnětechnické řešení:

Zemní práce

Zemní práce budou řešit úpravu stávající travnaté plochy mezi příjezdem a budovou. Plocha bude zpevněna zatravňovací dlažbou pro stání šesti automobilů.

Bourací práce

Hygienické prostory 1.NP

Dojde k odstranění části zděné příčky mezi záchody a šatnou v levé části pavilonu. Dále budou odstraněny plechové kóje a demontovány poškozené zárubně a dveře.  Odstraní se keramický obklad stěn, v místech kde není keramický obklad, bude oklepána nesoudržná omítka. Demontují se veškeré zdravotně technické zařízení. Provede se celková výměna dotčených kanalizačních a vodovodních rozvodů. Demontuje se část dřevěného obložení stěny. Osadí se nové dveře a zárubně. V pravé části pavilonu dojde k demontáži dvou sprchových koutů, odstranění poškozených obkladů a nesoudržné omítky a umyvadla. Na místo původních sprchovacích koutů bude namontována nová kuchyňská linka.

Ostatní prostory 1.NP

U vstupu v šatně dojde k vybourání otvoru pro instalaci vnitřního přijímacího a výdejního okna.  Odstraní se část dřevěných obkladů stěn a kryty radiátorů, v místech kde není keramický obklad, bude oklepána nesoudržná omítka a proveden e-mailový omyvatelný nátěr bílé barvy. Demontují se poškozená dveřní křídla.

Podlahy

Budou položeny nové PVC podlahy. Podlahová krytina bude vhodná pro použití do kancelářských prostor (antibakteriální a protiplísňová úprava). Povrchová polyuretanová úprava pro větší odolnost povrchu a zabránění vniknutí nečistoty do struktury výrobku. Část podkladu bude vyspravena. V opravovaných toaletách a umývárnách bude položena nová dlažba. V jedné kanceláři bude instalován zátěžový koberec.

Výplně otvorů

V dotčených místnostech budou vyměněny okna za nová plastová shodného vzhledu a členění jako v ostatních pavilonech. Okenní rámy budou rozšířeny z důvodu zateplení venkovního ostění. Na oknech budou instalovány hliníkové vertikálních žaluzie, v toaletách a umývárnách budou okna opatřeny neprůhlednou bílou okenní fólií. Na únikové cestě z kanceláří budou instalovány nové protipožární prosklené stěny s dveřmi z hliníkových profilů. Poškozené dveřní křídla budou vyměněna. Do pokladny budou instalovány nové bezpečnostní dveře. Před okno pokladny bude instalována bezpečnostní mříž.

Opravy omítek, malby a nátěry

Budou opraveny dotčené omítky kolem oken, pod odstraněnými obklady, pod olejovými soklovými malbami. Malíř provede práce spočívající ve vymalování stěn ve všech dotčených místnostech, nátěry olejových soklů a radiátorů.

Zdravotechnika, topení

Dojde k úpravám části vnitřního vodovodu a kanalizace. Na toaletách v levé části budou instalovány nové zařizovací předměty a bojler pro ohřev TUV. Místo jedné toalety bude instalována výlevka s teplou vodou. Plechové kóje budou nahrazeny dřevěnou příčkou s dveřmi. V pravé části bude nově instalován bojler pro ohřev vody v kuchyňkách, sprchách a na toaletách. Budou vyměněny umyvadla a baterie včetně baterií ve sprchách.  U topných těles budou vyměněny nefunkční TRV a budou zde instalovány indikátory topných nákladů.

Elektroinstalace

Dojde k výměně zastaralého osvětlení jednotlivých místností. Dále budou vyměněny poškozené vypínače a zásuvky.

Rozsah stavebních úprav může být upraven na základě vydaných stanovisek dotčených orgánů ke změně účelu užívání.