REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ

BOROVSKÉHO V KARVINÉ

Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Karviná

Se sídlem:			  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		Ve svahu 775, 734 01 Karviná

Stavební parcela:		Parc. č. 501/320, 501/318 k.ú. Ráj

1. Identifikační údaje

Objednatel:				Statutární město Karviná

- Se sídlem: 		Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT – 1102650

Název stavby:	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského v Karviné

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby:	Parc. č. 501/320, 501/318  k.ú. Ráj

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:	DPS

2.    Účel objektu

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – základní a mateřská škola.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborné učebny.

Práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ a MŠ Borovského v Karviné. Předmětný objekt se nachází na pozemku parc. č. 501/320, k.ú. Ráj.

- 3.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonicky je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení. Stavba vychází z požadavků investora.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborné učebny.

Dispozice objektu a celkové provozní řešení objektu nebude změněno.

- 4.    Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu. Projektem se kapacity stavby nemění.

- 5.    Bezbariérové užívání stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérové řešení objektu bylo součástí první etapy. Není součástí této projektové dokumentace.

- 6.    Celkové provozní řešení

Rekonstrukcí nedochází ke změně provozního řešení.

- 7.    Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

- 8.   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace bouracích prací!!!

Budou demontovány určené dveřní výplně dle výkresové části PD. V řešené učebně  se provede odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy. Po demontáži nášlapné vrstvy bude přizván projektant k posouzení podlahy, v případě vhodnosti použití bude provedeno pouze očištění, vyrovnání a nová nášlapná vrstva. V případě, že podlaha bude nevyhovující, bude provedeno odstranění veškerých vrstev až na nosnou konstrukci, která bude očištěna a vyrovnána a na ni bude provedena nová skladba, která nesmí být provedena těžší než stávající skladba.

Jednotlivé skladby podlah viz. výkresová část dokumentace.

V učebně dále dojde k vyklizení veškerých zařizovacích předmětů, elektroniky, vestavných skříní apod. Stávající umyvadla v řešené učebně  budou odborně demontována, keramický obklad za umyvadlem výšky cca 1600 mm bude odstraněn. Stávající otopná tělesa ve třídě budou odborně demontována, obroušena a budou natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem.

Zemní práce

Zemní práce nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Základy

Základy nebudou prováděny. Není předmětem této projektové dokumentace.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce nebudou prováděny. Není předmětem této projektové dokumentace.

Vodorovné konstrukce

Nedojde k zásahu do stávajících vodorovných konstrukcí. Není předmětem projektové dokumentace.

Schodiště a rampy

Nové schodiště ani rampy nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Zastřešení

Nové konstrukce střech nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%).

Za umyvadlo ve třídě budou provedeny nové vnitřní obklady - keramické o rozměru 300x600 mm.

V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Provede se nová výmalba ve všech řešených místnostech.

Úpravy povrchů vnějších

Není předmětem PD.

Podhledy

V zájmové místnosti jsou navrhnuté nové akustické podhledy, aby bylo zajištěno správné doby dozvuky dle normových hodnot. Jednotlivé typy akustických podhledů jsou specifikovány v technických podmínkách výrobků.

Před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem.

Podlahy

Budou demontáž stávajících nášlapných vrstev v zájmové místnosti. Po demontáži nášlapné vrstvy bude přizván projektant k posouzení podlahy, v případě vhodnosti použití bude provedeno pouze očištění, vyrovnání a nová nášlapná vrstva. V případě, že podlaha bude nevyhovující, bude provedeno odstranění veškerých vrstev až na nosnou konstrukci, která bude očištěna a vyrovnána a na ni bude provedena nová skladba, která nesmí být provedena těžší než stávající skladba.

Jednotlivé skladby podlah viz. výkresová část dokumentace.

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří dle PD.

Nové vnitřní dveře budou provedeny s ocelovou zárubní. Podrobnější specifikace dveří viz. výpis dveří.

Montáž jednotlivých dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

!!! Přesné zaměření všech otvorů, pro osazení výplňových konstrukcí, provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

Izolace proti vodě

Izolace proti spodní vodě nebude prováděna.

Izolace teplené a zvukové

Izolace tepelné a zvukové nebudou prováděny. Není předmětem této projektové dokumentace.

Klempířské konstrukce

Není předmětem PD.

Zámečnické konstrukce

Bude provedena montáž všech zámečnických konstrukcí.

Bude provedena zpětná montáž otopných těles a jejich nátěr základní a syntetickou barvou a bude provedena montáž všech nových zdravotně-technických instalací.

Truhlářské konstrukce

Truhlář provede osazení dveří.

Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – barvou bílou (nebo dle výběru investora). Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek. Podklad bude zbaven prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Taktéž budou odstraněny staré nevyhovující a odlupující se nátěry. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály., následně impregnujeme. Podklad musí být před nátěrem suchý a pevný. Zděné povrchy zasažené plísní natřeme před nanášením nátěru biocidním postřikem. Plíseň se odstraní mechanicky po zaschnutí stěn.

Bude proveden nátěr určených otopných těles základním a vrchním syntetickým nátěrem. Barva bude určená na otopná tělesa a bude odolávat teplotě a vlhkosti.

Komíny

Není předmětem PD.

Zpevněné plochy

Není předmětem PD.

- 9.     Stavební fyzika

- Tepelná technika

Není předmětem PD.

- Větrání bude zajištěno jako přirozené okny.

- Osvětlení

- Byl proveden návrh umělého osvětlení, řešeno v samostatné části PD.

- Oslunění

- Pobytové místnosti jsou dostatečně osluněny, dle normových hodnot.

- Akustika / hluk

Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.