Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

UM - umyvadlo

- bílé, diturvitové, rozměry 600 mm / 450 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- kryt na sifon – polosloup

D2 – kuchyňský dřez bez odkládací plochou

- nerezový jednoduchý dřez bez odkapávací plochou

- rozměry např. 480 x 480 mm

Baterie dřezová

- stojánkové pákové, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, výpustní rameno obloukové

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie umyvadlová (učebny)

- stojánková páková baterie, kovová páka, s EKO kartuší

- přívod pouze studené vody, včetně hadičky na přívod vody

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou a požární vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK