ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA

V KARVINÉ-MIZEROVĚ

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 405/2017 Sb.

Objednatel:	   Statutární město Karviná

Se sídlem:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Stavební parcela:		Parc. č. 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81, kat. ú. Karviná - Město

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Zateplení budovy č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81 k.ú. Karviná - Město |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace je zateplení obvodového pláště, oprava střechy, výměna oken a vstupních dveří. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | - Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - IČO: 00297534 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Barbora Kyšková ČKAIT 1104107 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Barbora Kyšková, Pozemní stavby ČKAIT 1104107 Statická část Ing. Jan Lukáš, obor Statika a dynamika staveb ČKAIT 1103418 Požární bezpečnost staveb Ing. Lubomír Hradil, obor Požární bezpečnost staveb, obor Pozemní stavby ČKAIT 1100892 Technika prostředí staveb – elektroinstalace Ing. Michael Kotas, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení ČKAIT 1100648 |

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01	PAVILON A1

SO 02	PAVILON A2

SO 03	PAVILON A3

SO 04	PAVILON A4

SO 05	PAVILON B

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Vyjádření správců sítí

- Původní dokumentace

- Prohlídka objektu

- Fotodokumentace

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební pozemky parc. č. 1793/78 je z hlediska charakterizován jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o stavbu občanského vybavení – polikliniku. Pozemek s parc. č. 1793/1, 1793/81, 1793/79 a 1793/80 je charakterizován jako ostatní plocha.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Dle Územního plánu Karviná, úplného znění nabylo účinnosti dne 11.5.2018, se pozemek parc.č. 1793/78, 1793/1, 1793/81, 1793/79 a 1793/80 k.ú. Karviná-Město nachází v zastavěném území, v ploše občanského vybavení – veřejné vybavenosti. Jedná se o změnu dokončené stavby polikliniky, spočívající v zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna vstupních dveří a oken. Řešená stavba je v souladu s Územním plánem Karviná.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Nejedná se o změnu v užívání stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimek.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 15.2.2021  č.j. HSOS-1258-2/2021 bez stanovených podmínek; závazné stanovisko Magistrátu města Karviná, odboru stavební a životního prostředí ze dne 10.12.2020 č.j. SMK/152042/2020.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  č.j. KHSMS 58730/2020/KA/EPID  ze dne 9.12.2020.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byla provedena prohlídka objektu, byly provedeny sondy do střešního pláště.

Ornitologicko-chiropterologický posudek

Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že komplex Nemocnice s poliklinikou je pravděpodobným hnízdištěm kavky obecné, přinejmenším úkrytovým stanovištěm pěvců a potenciálním stanovištěm netopýrů.

Vzhledem k uvedenému je navrženo doporučení, kterým bude dostatečně zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:

● Ideálně v období května 2021 je nutno provést (objednat) aktualizaci ornitologické části průzkumu za účelem potvrzení/vyvrácení hnízdění kavky obecné. V případě prokázaného hnízdění kavky obecné bude na Krajský úřad Moravskoslezského kraje podána žádost o udělení výjimky k rušení a/nebo ničení sídel tohoto druhu.

● Neprodleně po výstavbě lešení na kterékoliv straně komplexu v kteroukoliv roční dobu zkontroluje prokázaná a potenciální stanoviště předmětných živočichů zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor), který případně navrhne bezkonfliktní postup stavebních prací (např. instalaci jednosměrných uzávěr v případě výskytu netopýrů v období jarních a podzimních přeletů) a rozsah kompenzačních opatření (např. 3 ks budek typu NPD pro netopýry).

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod.,

Objekt se nenachází v městské památkové zóně, ani v jejím ochranném pásmu. Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Stavba neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Před prováděním prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Jedná se o stavební úpravy stávající stavby občanského vybavení. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny.  Jestliže v průběhu stavby dojde ke střetu se stromy nebo dřevinami budou chráněny dle normy ČSN.

Ochrana stávajících stromů a zeleně

1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou.

2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana zeleně byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno respektovat podmínky ‚ které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů,

3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem ZPS.

4) při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud to není možné, požadujeme, aby zásah do kořenového systému byl neprodleně prokonzultován s OŽP tak, aby nedošlo k poškození stromů,

5) kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem,

6) při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození,

7) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována,

8) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou,

9) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich náběhové části zasypávat

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu stávajícím způsobem, realizací stavby se nic nemění. Přístup na pozemek je zajištěn z ulice Žižkova.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující ani jiné investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se provádí,

| Parc.číslo | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1793/78 | Stavba občanského vybavení | Zastavěná plocha a nádvoří | Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| 1793/79 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| 1793/80 | Zeleň | Ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| 1793/81 | Zeleň | Ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
| 1793/1 | Jiná plocha | Ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevznikají zde žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby. Zateplením objektu se nemění kapacity objektu.

b) účel užívání stavby,

Jedná se o stavbu občanského vybavení – poliklinika.

Projektem se kapacity stavby nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby, jelikož se jedná o stavební úpravy stávající stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 15.2.2021  č.j. HSOS-1258-2/2021 bez stanovených podmínek; závazné stanovisko Magistrátu města Karviná, odboru stavební a životního prostředí ze dne 10.12.2020 č.j. SMK/152042/2020.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  č.j. KHSMS 58730/2020/KA/EPID  ze dne 9.12.2020.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka, apod.,

Objekt se nenachází v městské památkové zóně, ani v jejím ochranném pásmu. Není dotčeno chráněné území Natura 2000. Stavba neleží v záplavovém území. Stavba se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Před prováděním prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Kapacity se stavbou nemění.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Projektem zateplení objektu se kapacity nemění.

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt je napojen na dešťovou kanalizaci. Dešťové vody ze střech budou utráceny stávajícím způsobem.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vylhl.93/2016 Sb. do následujících kategorií:

| 17 01 01 | Beton | 40 t |
| --- | --- | --- |
| 17 02 02 | Sklo | 15 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 20 t |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 187 t |

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude realizována jako celek.

Předpokládaná doba realizace 10 měsíců

Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu budou provedeny po ukončení stavby.

j) orientační náklady stavby.

40 mil. Kč

Na stavbu byla podána žádost o dotaci a dílo může být spolufinancováno v rámci projektu „Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově“, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014441, Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 146 (dále též „dotace 1“).

Stavba může být dále spolufinancována v rámci projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Karviná, okr. Karviná“, akceptačního číslo 04381961 (dále též „dotace 2“). Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zhotovitel bere na vědomí, že současně s dílem může být v místě plnění prováděna realizace projektu ARV (Climate Positive Circular Communities) financovaného z Horizon 2020 Framework Programme (dále jen „projekt 3“). Zhotovitel je povinen koordinovat realizaci díla se zhotovitelem projektu 3, a to tak, aby průběh všech stavebních prací a dodávek byl plynulý.