-ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: 	Demolice domů čp.165 a 200 na nám. Ondry Foltýna v Karviné- Starém Městě

Místo stavby:	nám. Ondry Foltýna 165/13,  200/17
733 01 Karviná - Staré Město, Česko

Investor:	Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 01Karviná - Fryštát
IČ: 00297534

Zhotovitel projektových prací:	ASA expert a. s.

Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava – Kunčice
IČ: 27791891

Autorizovaná osoba:	Ing. Pavel Srkal

Vypracoval:	Ing. Kristína Ježíšková

Datum:	Říjen 2021

Stupeň projektové dokumentace:	Dokumentace bouracích prací

OBSAH

B.1	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku	3

b)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

c)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	3

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

e)	vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.	3

f)	zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu	3

g)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

h)	věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice	4

i)	seznam sousedních pozemků nezbytných pro provedení demolice:	4

B.2	Celkový popis stavby	4

a)	Druh a účel užívání odstraňované stavby	4

b)	Informace závazných stanovisek dotčených orgánů	4

c)	Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů	5

d)	Stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů	5

e)	základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,V rámci projednávání dokumentace s DOSS (dotčený orgán státní správy) a správci technické a dopravní infrastruktury byly vydány jednotlivá závazná stanoviska. Tyto jsou zapracovány do PD.	5

f)	stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí	6

g)	Stručný popis technických nebo technologických zařízení	7

h)	Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.	7

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	8

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	8

c)	Způsob odpojení	8

B.4	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	8

a)	Terénní úpravy po odstranění stavby	8

b)	Použité vegetační prvky, biotechnická opatření	8

B.5	Zásady organizace bouracích prací	8

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění	8

b)	Odvodnění staveniště	9

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9

d)	Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky	9

e)	Ochrana okolí staveniště	9

f)	Maximální zábory pro staveniště	10

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	10

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich likvidace	10

i)	Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby	11

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	11

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	12

l)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	12

# B.1	Popis území stavby

### Charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází ve městě Karviná- Staré Město. Na stavebních parcelách číslo 280, 281, Katastrální území Staré Město u Karviné [664197]. Parcely jsou v majetku investora. Řešené území je rovinaté. V okolí staveb se nachází náletové dřeviny, zpevněné a zatravnění plochy.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Není dotčeno OP dráhy nebo místní komunikace. Ochranná pásma sítí technické infrastruktury jsou stanovena ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí. Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána příslušnými normami, vyhláška 428/2001 Sb. a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou realizací demolice respektována.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Dané území není pod ochranou památkové péče, nejedná se ani o objekt v památkové zóně.  Dle informací z cuzk.cz nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území.

Objekt se nachází na poddolovaném území. (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/).

Objekty se nachází v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve.

### vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

Prašnost bude omezována na minimum, a bude zajištěno čištění komunikací. Odtokové poměry nebudou měněny. Stavební bourací práce nezhorší životní prostředí a nenaruší přírodu či krajinu. Nebudou ovlivněny poměry vodního toku. Odpady budou likvidovány dle předpisů. Nebude narušeno ovzduší v okolí. Odstraněním staveb nebude narušena požární bezpečnost v okolí.

### zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Škodlivé látky pro ŽP nejsou předpokládány.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzrostlé stromy nebudou káceny. Nálety a keře v okolí staveb budou odstraňovány.

### věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Před započetím demolice je nutné vytýčit inženýrské sítě a v jejich ochranném pásmu provádět jakoukoliv činnost pouze dle podmínek jednotlivých správců a při dodržení závazných předpisů.

Dále je nutné odpojit všechny tyto sítě od objektu – dle zjištěných informací by objekt už neměl být napojen na žádnou z inženýrských sítí.

Demolice nemá jiné podmíněné, vyvolané ani související investice. Demolice nemá ani věcné a časové vazby.

### seznam sousedních pozemků nezbytných pro provedení demolice:

| POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. | k.ú. | druh pozemku | vlastník |  |
| 280 | Staré Město u Karviné [664197] | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná |  |
| 282/1 | Staré Město u Karviné [664197] | Záhrada | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná |  |
| 284/1 | Staré Město u Karviné [664197] | Orná půda | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná |  |

Zařízení staveniště je navrženo na parcelách č. 280, 282/1, 284/1, 283 ve vlastnictví: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná.

# B.2	Celkový popis stavby

### Druh a účel užívání odstraňované stavby

Jedná se dvě dvoupodlažní budovy s částečným podsklepením a půdou. Objekty byly v minulosti využívaný jako bytové domy.

### Informace závazných stanovisek dotčených orgánů

Odstranění stavby bude provedeno v souladu s požadavky dotčených orgánů. Vydaná stanoviska, vyjádření, podmínky, pro realizaci jsou uvedeny v dokladové části.

### Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Odstraňovaný objekt není kulturní památkou, neleží v ochranném památkovém pásmu.

### Stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících

Objekt SO01 na parcele 280

Zastavěná plocha celkem:					339,5 m2

Obestavěný prostor celkem:				4175,85 m3

Výška stavby nad terénem	:				12,95m

Počet podlaží :						1 podzemní podlaží

2 nadzemní podlaží

Půda

Celková podlahová plocha budovy:			714 m2

Předpokládaný počet zanikajících bytů:			2

Obytná plocha bytů						108,2 m2

Užitná plocha bytů						152,5 m2

Objekt SO02 na parcele 281

Zastavěná plocha celkem:					154,5 m2

Obestavěný prostor celkem:				1664,6 m3

Výška stavby nad terénem	:				12,7 m

Počet podlaží :						1 podzemní podlaží

2 nadzemní podlaží

Půda

Celková podlahová plocha budovy:			377,2 m2

Předpokládaný počet zanikajících bytů:			2

Obytná plocha bytů						98,7 m2

Užitná plocha bytů						132,9 m2

### základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,V rámci projednávání dokumentace s DOSS (dotčený orgán státní správy) a správci technické a dopravní infrastruktury byly vydány jednotlivá závazná stanoviska. Tyto jsou zapracovány do PD.

Předpokládaná lhůta stavebních prací je cca 4 měsíce.

Předpokládaný termín realizace stavby 2021–2024.

Termín bude upřesněn investorem po výběrovém řízení na zhotovitele.

Realizace nebude členěna na etapy.

Odstranění stavby bude provedeno postupným bouráním odshora objektu.

### stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Podrobný stavebně technický průzkum objektu ani žádné průzkumné sondy pro ověření konstrukcí nebyly prováděny. Vizuální prohlídkou nebyly zjištěny žádné závažné statické poruchy vodorovných ani svislých nosných konstrukcí. Objekty jsou nevyužívány, v současné době jsou částečně vyklizení.

##### Objekt SO01 na parcele 280

Jedná se o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením a s podkrovím, které v minulosti sloužilo jako půda pro nájemníky.

Objekt je obdélníkového tvaru se třemi přístavbami, také obdélníkového tvaru. Do objektu je jsou 4 vstupy, z toho současně jsou 3 zazděné.

Střecha je valbová, dřevěný krov s prkenným bedněním a plechovou krytinou.

Svislé nosné a obvodové zdi (tl.650mm,340mm) a příčky(150mm, 100mm) jsou z cihel plných pálených.

Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s podbitím prkny, rákosem a omítkou, na záklopu jsou provedeny škvárové násypy a dřevěná prkenná podlaha. V suterénu je předpokládán klenbový strop – nebylo však možné ověřit z důvodu nepřístupnosti suterénu.

Stěny i stropy ve vnitřních prostorech jsou opatřeny štukovou omítkou s výmalbami. Fasáda v exteriéru je omítnuta vápenocementovou omítkou s nátěrem.

Stávající podlahy v přízemí jsou převážně betonové s keramickou dlažbou.

Schodiště je dvouramenné dřevěné dle původní PD by měli být aj železobetonové.

Objekt má komíny s přiznaným zdivem (bez omítky) se železobetonovými zákrytovými deskami.

Výplně otvoru jsou v současné době z větší části zazděné, nezazděná okna jsou dřevěná dvojitá. V 1. NP doplněná mřížemi.

Překlady nad okny jsou předpokládány ocelové nebo železobetonové.

Základové konstrukce jsou dle původní dokumentace tvořeny masívními základovými pásy z betonu prokládaného kamenem.

V objektu jsou provedeny běžné rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace k zařizovacím předmětům. Zařizovací předměty jsou již převážně demontovány a odvezeny. Potrubní rozvody otopné vody a radiátory byly již z převážné části demontovány.

Před objektem se nachází zpevněná asfaltová plocha o rozměru cca 7x4m. Tato plocha bude odstraněna.

##### Objekt SO02 na parcele 281

Jedná se o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením a s podkrovím, které v minulosti sloužilo jako půda pro nájemníky.

Objekt je obdélníkového tvaru. Do objektu vede jeden vstup, který je současně zazděn. Střecha je valbová, dřevěný krov s prkenným bedněním a plechovou krytinou.

Svislé nosné a obvodové zdi (tl.750mm,550mm) a příčky(100mm, 300mm) jsou z cihel plných pálených.

Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s podbitím prkny, rákosem a omítkou, na záklopu jsou provedeny škvárové násypy a dřevěná prkenná podlaha. V suterénu je předpokládán klenbový strop – nebylo však možné ověřit z důvodu nepřístupnosti suterénu.

Stěny i stropy ve vnitřních prostorech jsou opatřeny štukovou omítkou s výmalbami. Fasáda v exteriéru je omítnuta vápenocementovou omítkou s nátěrem.

Stávající podlahy v přízemí jsou převážně betonové s keramickou dlažbou.

Schodiště je dvouramenné dřevěné dle původní PD by měli být aj železobetonové.

Objekty má komíny s přiznaným zdivem (bez omítky) se železobetonovými zákrytovými deskami.

Výplně otvoru jsou v současné době z větší části zazděné, nezazděná okna jsou dřevěná dvojitá.

Překlady nad okny jsou předpokládány ocelové nebo železobetonové.

Základové konstrukce jsou dle původní dokumentace tvořeny masívními základovými pásy z betonu prokládaného kamenem.

V objektu jsou provedeny běžné rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace k zařizovacím předmětům. Zařizovací předměty jsou již převážně demontovány a odvezeny. Potrubní rozvody otopné vody a radiátory byly již z převážné části demontovány.

### Stručný popis technických nebo technologických zařízení

Objekty v současné době jsou odpojeny od všech inženýrských sítí. V době zpracování proběhlo odpojení přípojky sdělovacích kabelu od společnosti Cetin a.s. ( ve vyjádření k existenci sítí a situaci stavby tato přípojka  je ještě zaznačena).

### Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Nepředpokládána se přítomnost azbestu, pokud bude nalezen tak jen v malém množství. S odpadem obsahujícím azbest bude zajištěno nakládání dle ust. § 85 zákona o odpadech, tj. aby nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb.).

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Objekty v současné době jsou odpojeny od všech inženýrských sítí. V době zpracování proběhlo odpojení přípojky sdělovacích kabelu od společnosti Cetin a.s. ( ve vyjádření k existenci sítí a situaci stavby tato přípojka  je ještě zaznačena).

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Konkrétní připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky přípojek inženýrských sítí v převážné většině nebylo možné zjistit, protože jsou již odpojeny.

### Způsob odpojení

Přípojky inženýrských sítí jednotlivých objektů budou řádně vytýčeny. V současné době by již měly být odpojeny. Před započetím demoličních prací budou zaslepeny. Vedení od místa zaslepení po objekt bude odstraněno (rozmezí 5m od objektu, výkopy budou zasypány řádně hutněným původním materiálem.

# B.4	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

### Terénní úpravy po odstranění stavby

Plocha po demolici objektu na parcelách 280,281 bude upravena návozem čisté tříděné zeminy bez cizí nežádoucích příměsí (stavební suť, kameny, aj. cizí materiály). Zemina bude hutněna po vrstvách, max. po 200 mm s finálním povrchem z ornice tloušťky min. 300 mm za pomoci strojů pro zemní práce. Bude dodržena návaznost na okolní přiléhající terén a přirozený spád území. Bude proveden sběr nežádoucích předmětů a následné osetí travním semenem +2 krát kosení. Dešťové vody budou přirozeně zasakovány do nové zatravněné plochy. Po provedení prací a návozu zeminy bude odstraněno oplocení staveniště, okolní výstražné pásky a cedule, ochranné konstrukce zeleně.

Dovezenou zeminu, která může být odpadem, je možné využít, ale jen po předchozí kontrole její kvality a musí vyhovovat nově od 07.08.2021 stanoveným požadavkům v příloze č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, (původně dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.). Pokud bude využita recyklovaná zemina, převzatá ze zařízení pro nakládání s odpady, je nutno požadovat doklady o její kvalitě.

Na tyto úpravy se použije dovezena zemina a ornice.

Bude proveden sběr nežádoucích předmětů v rozsahu staveniště.

### Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Viz předchozí bod.

# B.5	Zásady organizace bouracích prací

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Při demolici bude využita elektrická energie a voda. Požadavky na potřebu el. energie budou specifikovány zhotovitelem. Jako zdroj elektrické energie se předpokládá využití elektrocentrály. Jako zdroj vody se předpokládá využití cisterny.

Spotřeba Vody a elektrické energie bude řešena v rámci zařízení staveniště na náklady zhotovitele.

### Odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem, kdy na zatravněných plochách dochází k pozvolnému vsakování dešťových vod.

V rámci stavby pak bude řešeno čerpání případné dešťové či spodní vody ze stavební jámy na okolní zelené plochy, popřípadě budou odváženy automobilovou cisternou.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu nebude provedeno, viz výše.

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno pomocí stávajících zpevněných ploch na místní komunikaci. Pojezd po zpevněných (případně nezpevněných plochách, stejně jako zábor veřejného prostranství) projedná před zahájením prací zhotovitel s majitelem komunikací a pozemků nebo jejich svěřeným správcem. Nepředpokládá se provizorní dopravní značení či jiná omezení dopravy.

### Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na další okolní objekty a pozemky. Během bouracích prací bude zajištěn nerušený provoz sousedních objektů i přístup k nim. Pokud budou při stavbě použity okolní zpevněné případně zatravněné plochy, zhotovitel projedná před zahájením prací využití těchto ploch a pohyb na nich s majitelem pozemků nebo svěřeným správcem.

Demoliční práce budou probíhat pouze přes den v pracovní dny v době mezi 07:00 – 20:00 hodinou.

### Ochrana okolí staveniště

Náletové dřeviny v bezprostřední blízkosti bouraných staveb budou odstraněny. Vzrostlé stromy je nutno chránit před poškozením, např. dřevěným bedněním apod., předpokládá se ale nutnost ořezání některých větví pro umožnění bourání objektů.

Je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. V případě kontaminace je třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou.

Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí naftou. Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude zhotovitel provádět na vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno úniku olejů, benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod.

Staveniště bude vybaveno nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB apod.)

Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných komunikacích, je nutno omezit chod strojů se zvýšenou hlučností (kompresory, řezací stroje) jen na dobu nutně potřebnou, motory vypínat a nezvyšovat hlučnost.

### Maximální zábory pro staveniště

Stavba si nevyžádá žádné trvalé ani dočasné zábory pro staveniště. Všechny pozemky (jak stavby tak i pro zařízení staveniště) jsou v majetku investora.

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V rámci staveniště nevzniká požadavek na zřizování bezbariérových obchozích tras.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich likvidace

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé při realizaci stavby jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. – katalog odpadů.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Způsob likvidace | Hmotnost (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 17 | Asfalt | O | recyklace | 9,24 |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látky | N | odborná firma | 0,020 |
| 08 11 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 11 11 | O | odborná firma | 0,010 |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04 | O | recyklace | 367,45 |
| 10 13 11 | Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 | O | recyklace | 46,35 |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O | kovošrot | 0,005 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | recyklace | 0,053 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | recyklace | 0,012 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | recyklace | 0,010 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | recyklace | 0,10 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | skládka | 0,041 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | odborná firma | 0,020 |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochran. oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | odborná firma | 0,009 |
| 150203 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, ochran. oděvy neuvedené pod 150202 | O | odborná firma | 0,012 |
| 16 01 17 | Železné kovy |  |  | 11,92 |
| 17 01 01 | Beton | O | recyklace | 930,77 |
| 17 01 02 | Stavební odpad – cihla | O | skládka | 1948,23 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | N | recyklace | 12,21 |
| 17 02 01 | Stavební odpad – dřevo | O | spalovna | 128,22 |
| 17 02 02 | Stavební odpad – sklo | O | recyklace | 1,57 |
| 17 02 03 | Stavební odpad – plast | O | recyklace | 0,44 |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | recyklace | 7,03 |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 | O | recyklace | 0,047 |
| 170401 | Měď, bronz, mosaz | O | kovošrot | 0,020 |
| 170402 | Hliník | O | kovošrot | 0,089 |
| 170405 | Železo a ocel | O | kovošrot | 0,21 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | kovošrot | 6,04 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | skládka | 0,018 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | skládka | 10 |
| 170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | odborná firma | 0,5 |
| 170903 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů obsahující nebezpečné látky) | N | skládka | 0,20 |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170903 | O | skládka | 0,020 |
| 17 06 04 | Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a 170603 | O | skládka | 0,050 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | skládka | 0,121 |

Případně bude upřesněno při realizaci díla.

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. oprávněnou firmou. Sklo a ocel budou recyklovány. Předpokládané celkové objemy materiálů jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Stavebník po ukončení demolice doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. Bude korespondovat s tonáží uvedenou ve výkazu výměr.

### Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. Viz výše.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě.

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zhotovitel stavebních prací při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním obecným požadavkům. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel stavebních prací. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pro pracovníky bude zajištěna denní místnost s možností uložení dokumentace stavby, stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu či nehody. V oploceném prostoru staveniště bude umístěno chemické WC pro používání pracovníky.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců.

Hlavní příjezd a přístup na staveniště bude z ulice nám. Ondry Foltýna, na kterou se napojuje účelová komunikace vedoucí k řešeným objektům. Vstupy a vjezdy do prostoru zajištěného oplocením budou uzamykatelné. V případě užití místní komunikace či silnice jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (provádění stavebních prací, umístění lešení apod.), je potřeba jak povolení zvláštního užívání místní komunikace či silnice dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tak předchozího souhlasu příslušného orgánu Policie ČR. Tuto žádost je nutno doručit minimálně 30 dní před termínem realizace.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Žádné úpravy tohoto typu realizovány nebudou.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Žádná dopravně inženýrská opatření realizována nebudou.

Vypracoval:	Ing. Kristína Ježíšková

Říjen 2021