ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA-VSAKOVACÍ OBJEKT

Stavba	                                         :     Výstavba parkovací plochy na ulici Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ-02)

Objednatel	                            :     Statutární město Karviná

Fryštátská 72/1

733 01 Karviná

Katastrální území	               :    Karviná-Mizerov

Pozemek parcela číslo              :    1624/10

Stupeň dokumentace	  :    PD DPS

Zhotovitel                                   :     INGESTA spol. s.r.o.

Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 25391194
                                                            DIČ: CZ25391194

Zodpovědný projektant           :    Ing. Michal Oulehla

Vypracoval	                            :     Ing. David Hrachovina

Leden 2023

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné,

materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti

provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).:

1) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje:

Předmětem výstavby je zřízení nového vsakovacího objektu pro utrácení dešťových vod z nově budovaného parkoviště na ulici Majakovského a jeho navazujících zpevněných ploch. Celková půdorysná plocha objektu je 46m2. Celkový objem objektu je cca 200m3. Projektovaný retenční objem vsakovacího zařízení 16,8m3.

2) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby:  Neuvažuje se.

3) celkové provozní řešení, technologie výroby:

Neuvažuje se.

4) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:

Nově budovaný vsakovací objekt se bude nacházet v levé části nového parkoviště a to pod projektovanou konstrukcí pojížděné středové komunikace parkoviště. Předpokládané umístění je patrné z projektové dokumentace.

Nátokové potrubí do objektu bude provedeno z trub korugovaných pevnostní třídy SN8. Na nátokové straně bude osazena jedna plastová revizní šachtice DN600 v lomové části potrubí a dále jedna šachtice z betonových skruží DN1000 sloužící jako nátoková a retenční šachtice s objemem 0,51m3 pro samotný vsakovací objekt. Osa napojení přívodního kanalizačního potrubí na nátokovou šachtici je v hloubce 1,1m. Nátoková šachtice bude opatřena čedičovým kamenným obkladem s ohledem na zvýšení odolnosti šachtice vůči vlivům prostředí a tekoucí vody a to na výšku 2m. Podkladní betonová deska nátokové šachtice, bude provedena z betonu třídy C30/37-XF4-s vloženou kari sítí 100/100/8 tl.200mm na štěrkovém polštáři frakce 16-32 tl.150mm.  Celková délka přívodního kanalizačního potrubí bude cca 13m. Bude dodržen spád kanalizačního potrubí min 2% a nezámrzná hloubka min.800mm. Na konci objektu bude provedena koncová vsakovací studna dimenze DN1000. Tato šachtice bude ve spodní části opatřená hutněným polštářem frakce 16-32 tl. 1000mm.

Všechny osazované šachtice budou osazeny litinovými poklopy DN 600 pro pojíždění osobními vozidly, pro zatížení 12t.

Těleso vsakovacího objektu bude provedeno z 16-ti prefabrikovaných voštinových vsakovacích bloků rozměrů 1,2x2,4x0,52 m spojených do jednoho celku. Objektu bude mít primární plnění pomocí dvou přítokových drénů dimenze DN200 a to ze spodní části. Na horní části vsakovacích bloků jsou položeny dva drény dimenze DN100, které slouží k odvětrání objektu, tyto drény jsou napojeny na nátokovou šachtici. Jak bloky, tak vsakovací drény budou uloženy na vrstvě drceného štěrku frakce 16-32mm. Spodní hrana štěrkové vrstvy bude umístěna na úrovni -4,100mm, což je předpokládaná horní hrana zeminy s vhodnými zasakovacími parametry, které vychází z hydrogeologického posudku v sousední lokalitě.

Celé těleso vsakovacího objektu, bude obaleno do vhodné geotextílie a následně zasypáváno štěrkem frakce 0-125 po vrstvách a hutněno. Pozor na hutnění přímo nad vsakovacím objektem, zde se musí zhotovitel řídit pravidly dodavatele vsakovacích bloků a striktně dodržovat podmínky pro hutnění (zatížení, frekvenci hutnění, tloušťku násypu, apod.). Výška hutněného štěrkového násypu se předpokládá cca 2m, na tento násyp bude provedena skladba komunikace v tloušťce 550mm dle PD.

Výkop vsakovacího objektu do předpokládané maximální hloubky -4,7m bude proveden pomocí těžké techniky v kombinaci svislých stěn výkopů a svahování výkopů. Vše vychází z předpokladu HGP o soudržných jílech. Pokud by po začátku výkopových prací byl zjištěn rozpor z předpokládanými soudržnými zeminami, budou práce ihned pozastaveny a přizván GP, případně geotechnik pro určení dalšího postupu výkopových prací!!

Pokud by při výkopových pracích byly zjištěny vhodné zasakovací vrstvy v nižších hloubkách než je předpoklad projektu, tak je po dohodě s GP možné snížit celkovou hloubku vsakovacího objektu!!

5) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí:

Neuvažuje se.

6) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Neuvažuje se.

7) požadavky na požární ochranu konstrukcí:

Neuvažuje se.

8) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení:

Všechny materiály použité na stavbu budou první jakosti kvality a jakost provedení bude nejvyšší možná.

9) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí:

Všechny technologické postupy budou odsouhlaseny s TDS, jedná se o standardní postupy. Dílo bude provedeno v nejvyšší možné jakosti.

10) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele:

Nejsou.

11) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami:

Nejsou.