Výpis oken a dveří (specifikace)

Název akce:

„Výměna části oken v objektu ZUŠ, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov“.

Objekt:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany (ZUŠ)

Majakovského 2217/9

734 01 Karviná-Mizerov

Specifikace plastových oken:

- 6-ti komorový systém, dorazové (2) těsnění, stavební hloubka min. 70mm

- rámové a křídlové profily vyztuženy ocelovou výztuhou

- certifikace se zárukou minimálně 60-ti měsíců

- zasklení izolačním dvojsklem Ug = max.1,1

- oboustranný žlutý nástřik RAL

Specifikace hliníkových oken:

- 3-komorový systém, dorazové (2) těsnění, stavební hloubka min. 70mm

- rámové a křídlové profily vyztuženy ocelovou výztuhou

- certifikace se zárukou minimálně 60-ti měsíců

- zasklení izolačním dvojsklem Ug = max.1,1

- barva profilů žlutá RAL

Výpis oken a dveří:

Pozice

Množství

Popis

Barva oken oboustranný nástřik RAL - žlutá.

-----------------------------------------------------------------

RAL

1 ks

Příplatek za celoplošný nástřik oboustr. rám i křídlo

RAL žlutá. Všechny viditelné plochy i po otevření.

1a

3 ks

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	Pevné zasklení rámu

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	pevný rám

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	Ug=1,0

skladba:	4/16/4

tloušťka:	24 mm

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	1800mm x 900mm

1,82 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

1,90 m

Vnitřní PVC parapet 280mm barva bílá

1b

2 ks

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	Křídlo 78mm rovné (Decco 71 AD)

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	pák.ovl. s pákou na zdi max.4m

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	Ug=1,0

skladba:	4/16/4

tloušťka:	24 mm

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	1800mm x 900mm

1,82 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

_________________________________________________________________________________________________________________

Pozice

Množství

Popis

2

2 ks

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	5 x Pevné zasklení rámu, Křídlo 78mm rovné (Decco 71 AD)

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	5 x pevný rám

OS pravé

výška kliky:	400 mm

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	6 x Ug=1,0

skladba:	6 x 4/16/4

tloušťka:	6 x 24 mm

Spoj:	Spoj statický 7056 (Decco 83)

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	2000mm x 2950mm

2,02 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

3

2 ks

Poznámka:

Snížená klika.

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	5 x Pevné zasklení rámu, Křídlo 78mm rovné (Decco 71 AD)

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	5 x pevný rám

OS pravé

výška kliky:	190 mm

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	6 x Ug=1,0

skladba:	6 x 4/16/4

tloušťka:	6 x 24 mm

Spoj:	Spoj statický 7153 (Decco 70)

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	2100mm x 2400mm

2,12 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

_________________________________________________________________________________________________________________

Pozice

Množství

Popis

4

2 ks

Poznámka:

Snížená klika. Sestava s dveřmi D1.

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	Křídlo 78mm rovné (Decco 71 AD), 2 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	OS pravé

2 x pevný rám

výška kliky:	190 mm

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	3 x Ug=1,0

skladba:	3 x 4/16/4

tloušťka:	3 x 24 mm

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Spojovací profil - Statik (Decco 70)	vpravo

Podkladový profil	dole

Rozměry:	975mm x 2400mm

1,02 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

5

1 ks

Poznámka:

Snížená klika.

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	5 x Křídlo 78mm rovné (Decco 71 AD), 10 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	5 x OS pravé

10 x pevný rám

výška kliky:	5 x 190 mm

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	15 x Ug=1,0

skladba:	15 x 4/16/4

tloušťka:	15 x 24 mm

Spoj:	4 x  Kloubový spoj (DECCO 70)

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	5000mm x 2350mm

5,02 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

_________________________________________________________________________________________________________________

Pozice

Množství

Popis

6

3 ks

Konstrukce: MB-70 Okna a dveřní vitríny

Rozměr: B=3 900, H=3 001mm

Barva profilů: X) RAL Žlutá - atypická

Izolační dvosjklo 4-16-4

Okno OS – kování MACO Multi-Matic

7

1 ks

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	8 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	8 x pevný rám

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	8 x Ug=1,0

skladba:	8 x 4/16/4

tloušťka:	8 x 24 mm

Spoj:	5 x  Spoj malé H 6050

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	8700mm x 1500mm

8,80 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

8,88 m

Vnitřní PVC parapet 280mm barva bílá

8

1 ks

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	3 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	3 x pevný rám

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	3 x Ug=1,0

skladba:	3 x 4/16/4

tloušťka:	3 x 24 mm

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	2730mm x 1500mm

_________________________________________________________________________________________________________________

Pozice

Množství

Popis

2,77 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

2,85 m

Vnitřní PVC parapet 280mm barva bílá

9

1 ks

Série:	DECCO-

Rám:	Rám okenní 64mm (Decco 71 AD)

Křídlo:	3 x Křídlo 78mm rovné (Decco 71 AD)

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	3 x pák.ovl. s pákou na zdi max.4m

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	3 x Ug=1,0

skladba:	3 x 4/16/4

tloušťka:	3 x 24 mm

Spoj:	2 x  Spoj malé H 6050

Rozšíření:	název rozšíření        /	poloha

Podkladový profil	dole

Rozměry:	3900mm x 900mm

3,92 m

Pozink parapet 280mm, tl. 0,75mm - ohýbaný

(Komaxit: RAL 9016, RAL8019, RAL7016)

4,00 m

Vnitřní PVC parapet 280mm barva bílá

10

1 ks

Poznámka:

Pohled z exteriéru.

VD s nízkým al prahem, otev. VEN, PRAVÉ, světlost 800.

Série:	DECCO-

Rám:	Rám dveřní 78mm pro VD VEN (Decco 71 AD), Al prah 20mm hl. 72mm

Křídlo:	Křídlo dveřní ven 120mm + práh (Decco 71 AD)

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	G-U dveře D+A 1kř. pravé

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	6 x Ug=1,0

skladba:	6 x 4/16/4

tloušťka:	6 x 24 mm

Příčky:	Příčka 83mm

Rozměry:	960mm x 2400mm

1 ks

Panikové kování:

- 3-bodová dveřní rozvora Secury Automatic s panikovou funkcí E

_________________________________________________________________________________________________________________

Pozice

Množství

Popis

- paniková klika/koule nerez

(Funkce E = Z exteriéru lze otevřít pouze klíčem. Z interiéru lze vždy otevřít klíčem nebo pouhým stiskem kliky i při zamčených dveřích)

11

1 ks

Poznámka:

Pohled z exteriéru.

VD s nízkým al prahem, otev. VEN, LEVÉ, světlost 800mm.

Série:	DECCO-

Rám:	Rám dveřní 78mm pro VD VEN (Decco 71 AD), Al prah 20mm hl. 72mm

Křídlo:	Křídlo dveřní ven 120mm + práh (Decco 71 AD)

Barva rámu:	Bílá-REC

Barva křídla:	Bílá-REC

název otvírky:	G-U dveře D+A 1kř. levé

výška kliky:

odvodnění	odtokové drážky

výplň:	6 x Ug=1,0

skladba:	6 x 4/16/4

tloušťka:	6 x 24 mm

Příčky:	Příčka 83mm

Rozměry:	960mm x 2400mm