BEST OSTRAVA s.r.o.

CENTRUM OCHRANY DŘEVA A ZDIVA – BOCHEMIT, LIGNOFIX

# Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Tel./fax: 596 133 692, 603 46 76 36,  603 891 277

www.bestostrava.cz

ISO 9001:2001

IČ: 268 09 117, DIČ: CZ268 09 117 , č. účtu: 275540260287/0100

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 27421

TEL: 724796081      Kontaktní osoba: paní KYSKOVÁ                           EMAIL: kyskova@atris.cz

Dobrý den vážená paní  KYSKOVÁ,

děkujeme za Váš zájem o naše služby a na základě Vaší poptávky na zhodnocení stavu a možnosti impregnace střešní konstrukce reagujeme na zpracování cenové nabídky, kterou bychom Vám rádi doporučili ke zvážení.

Jedná se impregnaci střešní konstrukce na kancelářské budově  v  Karviné, ul. Karola SLIWKY 11.

Jedná se o střechu a střešní konstrukci. Z prohlídky, kterou jsem absolvoval s Vašimi pracovníky nebylo možné zjistit přesné stáří střešní konstrukce. Nicméně se domnívám, že byla realizována na několik etap se stářím cca 20-25 let. V průběhu let byla upravována a měněna krytina. Původně byla pálená taška.

Část střešní konstrukce byla v minulosti natřena byla ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Nicméně poškození střešní difuzní folie je 80% a vůbec neplní funkci odvětrání půdního prostoru a zabránění průniku dešťové vody.

Část střešní konstrukce 5%., je napaden dřevokazným hmyzem, tesaříkem krovovým. Dále je napadeno cca 15% střešní konstrukce houbou. Jedná se hlavně o místa, která jsou bez difúzní folie.

Stavba je obdélníkového tvaru . Rozměry stavby jsou cca 25,8 m x 10,5 m s přístavky.

Objekt má jednu úroveň půdy.

Krokve jsou neseny stojatou stolicí vaznicové soustavy. Krytina je v podstatě bez krycí folie. Nebylo možno zjistit úroveň ošetření. Rozměry hranolů cca 100 x 130 mm. Rozteč krokví  cca  75- 85  cm.  Napadeno je 12 ks krokví dřevokaznou houbou.

Při  průzkumu  a zhodnocení byla provedena celková fyzická prohlídka jeho přístupných částí. Při prohlídce nebyla provedena kontrola zhlaví trámů, nebyly přístupné.

Vyhodnocení stavu konstrukce: Vyhodnocení stavu dřevěných konstrukcí bylo provedeno přímo na místě. Byl zjištěn výskyt biotických škůdců/ výletové a požerkové otvory, místa zatékání, deformace, rozpraskání, místa kde zatéká do konstrukcí střechy.

Napadení způsobené tesaříkem krovovým, není rozhodující při opravě a dalším postupu při rekonstrukci střechy.

Napadení dřevokaznou houbou je destruktivní a část krokví,  pozednic je ve špatném stavu. Doporučuji výměnu těchto prvků, po posouzení v laboratoři  možno tlakově impregnovat  a ponechat součástí střešní konstrukce. Napadení by mohlo přejít na další části dřevěné konstrukce a způsobit větší škody na střeše.

Doporučení ošetření:

Očištění dřevěné konstrukce střechy, neutralizaci dřevěné konstrukce a provedení tlakové a beztlakové impregnace postřikem impregnačním prostředkem Bochemit QB, minimální příjem cca 25-30g/m2.

Ošetření části kde došlo k napadení střechy dřevomorkou domácí, provést  ošetřetřením  Savem proti plísni , minimální příjem cca 40-50g/m2. Poté provést a impregnaci Bochemit QB příjem 40-50 g/m2.

Doporučuji provedení ošetření 1x prostředkem s zelenou indikační barvou a poté 1x postřik prostředkem Bochemit QB hnědý.

Při prohlídce jsem odebral kontrolní vzorek z krokve, která byla ošetřena Bochemitem QB, abychom zjistili úroveň ošetření. Úrověň ošetření je téměř nulová.

Před samotnou impregnací doporučuji provést čištění, ometení stávajících konstrukcí,ostranění desek, které nepatří na krov, vyčištění podlah, postřik Savem , odstranění nepořádku a následnou desinfekci ploch dřeva.

Po obvodu jsou pozednice, které doporučuji ošetřit tlakovou injektáží.  Pozednice a podlahové trámy  jsou nejvíce vystaveny vlivu okolí/ jsou položeny na obvodových zdecha na zemi , které mají vyšší relativní vlhkost než okolí/.

Tlakovou  impregnaci doporučuji provést ve zatečených trámech celé střešní konstrukce.

S přáním pěkného dne

Jozef SEDLÁK

S případnými podněty a připomínkami se obraťte přímo na ředitele společnosti –

Ing. Jozef SEDLÁK , tel.: 603467636.

Klientské centrum:

BEST OSTRAVA s.r.o.        Office: Nádražní 3223/138d     702 00 Ostrava 2

Tel.: +420 596 134 439, Tel./Fax: +420 596 133 692

www.bestostrava.cz, e-mail: jozef.sedlak@bestostrava.cz, e-mail: info@bestostrava.cz

V případě dotazů, návrhů mne neváhejte kontaktovat kdykoliv na tel.  čísle: 603467636.