Název akce : Karviná – město : p.č. 3985, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3

- HG posudek zasakování

Popis akce :  HG posudek - vyjádření zájmové lokality pro objasnění hydrogeologických

poměrů pro možnost zasakování zachycených dešťových srážek z nově navržených

objektů, stávajících rekonstruovaných objektů a zpevněných ploch do nesaturovaného

pásma mělkého kolektoru  na pozemcích p.č. 3985, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3,

k.ú. Karviná-město – 663824.

Karviná – město, p.č. 3985, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3

-  HG posudek zasakování

HG posudek - vyjádření

| Investor : | Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 Fryšták, 73301 Karviná |
| --- | --- |
|  | Naďa Garová, Ing.arch. Jan Gara řešitel zakázky Ing. Svatopluk Valíček Odborná způsobilost v hydrogeologií |
| V Havířově : | Únor 2023 |

Obsah :

1. Úvod ..............................................................................................3

2. Stručná charakteristika zájmového území ................................3

2.1  Morfologické, hydrologické a klimatické poměry ......................3

2.2  Geologické poměry .....................................................................3

2.3  Hydrogeologické poměry ............................................................4

2.4  Území se zvláštní ochranou  ........................................................5

3. Vyhodnocení ..................................................................................5

3.1  Geologické poměry a hydrogeologické poměry ..........................5

3.2  Zhodnocení srážek a vsakovacího objektu ..................................5

3.3  Ovlivnění podzemní vody  ...........................................................6

3.4  Výpočet vsakovacího toku QV a kapacity retenční jímky ...........7

4. Závěr a doporučení .......................................................................7

4.1  Zasakování dešťové vody ............................................................8

Přílohy :

Výkresy :  D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.3.1, D.3.2, D.4.1, D.4.2

C.1  Situační výkres širších vztahů  VIZ VÝKRESOVÁ  ĆÁST

C.2   Situace širších vztahů – VIZ VÝKRESOVÁ  ĆÁST

C.3   Katastrální situace – VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST

C.4   Koordinační situace - VIZ VÝKRESOVÁ  ĆÁST

Seznam použité literatury :

1.  Czudek, T., 1972 : Geomorfologie členění ČSR, Studia Geographica 23, Brno

2. Mísař, Z. et.al. 1983 : Geologie ČSSR I Český masív, SPN, n.p. Praha

3. Chlupáč I. a kol., 2002 Geologická minulost České republiky, Academia, Praha

4. Quitt, E., 1971, Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha

5. Grmela A., Bujok P., 1993, Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond, VŠB v Ostravě,

Ostrava

1. Úvod

Na základě objednávky firmy Amun s.r.o. – Ing. Klimša Michal (objednatel) v zastoupení Statutarního města Karviné byl vypracován předkládaný hydrogeologický posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilosti v oboru hydrogeologie dle § 9 vodního zákona. Posudek hodnotí hydrogeologickou situaci na zájmové lokalitě

v obci Karviná, katastrální území Karviná - město (okres Karviná), parcela číslo 3985, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, z pohledu možnosti zasakování zachycených srážkových vod z nově navržených objektů, rekonstruovaných objektů a zpevněných ploch do geologického podloží.

2. Stručná charakteristika zájmového území

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná, v obci Karviná, na pozemku p.č. 3985, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, k.ú. Karviná  - město , 663824.

Jedná se o rovinatý pozemek. Širší okolí lokality je zastavěnou částí obce, tvořenou převahou výstavby RD.

Pozemky se nachází ve II. stupni ochranného pásma přírodního léčivého zdroje.

Přehledná situace lokality je uvedena v příloze č.1.

Podrobná situace je uvedená v příloze č.4.

2.1 Morfologické, hydrologické a klimatické poměry.

Z geomorfologického hlediska je širší okolí oblasti geneticky spojeno především s modelací povrchu během kvartéru. Kvartérní sedimenty se ukládaly na výplň miocenní přehlubně nebo přímo na karbonský skalní podklad, a nově vytvořený říční systém z interglaciálních období dotvořil a stále přetváří soudobý obraz reliéfu krajiny, který podstoupil hlavní modelaci v glaciálech. Zájmové území se nachází v průměrné nadmořské výšce cca 229 – 227 m n.m. Lokalita je mírně svažitá k severozápadu.

Zájmové území se podle klimatického členění Quitta (1971) nachází v mírně teplé oblasti  MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí -2 až -3oC,v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18oC. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období klesá na 200 až 250mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické oblasti 100 až 120 dnů.

Podle hydrologického členění ČR se zájmová lokalita nachází v povodí Olše, Mlýnky(č.h.p. 2-03-03-0710-0-00).

2.2  Geologické poměry

Širší okolí zájmové oblasti spadá z pohledu geologické rajonizace do přehlubně Vnějších Západních Karpat. Předkvartérní podloží je tvořeno především svrchním karbonem v produktivním vývoji, na nějž transgresivně  nasedají terciérní sedimenty s bazálními klastiky a výše tvořené slabě písčitými jíly. Nejsvrchnější člen je zastoupen kvartérní sedimentací.

Kvartérní strukturní patro je tvořeno především glaciufluviálními písky a štěrky, které vycházejí především na povrch v místech přirozených nebo umělých terénních skoků. Tyto sedimenty tvoří štěrky a písky s proměnlivým podílem jemné frakce, místy s pelitickými polohami. Mocnost glacifluviální akumulace může v depresích dosahovat až 10-20 i více m. Na zájmové lokalitě se vyskytuje tenká vrstva eolické sedimentace sprašových hlín, které dosahují mocnosti do 2 m a místy až 5 m, do podloží přechází v popisované glaciální písky. V korytech recentních toků jsou zastoupeny fluviální klastické a jemnozrnné sedimenty, které nahrazují

sedimentaci eolických hlín. Jedná se především o štěrkopísky s jílovitou příměsí a povodňové hlíny údolních teras. Svahy koryt recentních toků jsou dále překryty svahovými deluviálními uloženinami hlinitého charakteru.

Nejsvrchnějším členem kvartérní sedimentace jsou v širším okolí lokality lokálně se vyskytující antropogenní návozy ve formě hlušinových hald s příměsí drtí stavebního materiálu. Mocnosti návozu jsou značně proměnlivé až do prvních desítek metrů.

Mocnost podložních miocenních jílů je značně proměnlivá a závisí na elevacích karbonského podloží.

2.3  Hydrogeologické poměry

Zájmová lokalita se podle regionálního členění České republiky vyskytuje ve skupině rajónů 15 Kvartérní sedimenty v povodí Ostravice a rajónu  Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve,dle nové rajonizace se jedná o rajón 2262 Ostravská pánev – karvinská část - flyš v povodí Olše. Dle HG mapy, se na lokalitě vyskytují glaciální štěrkovité uloženiny, na  které je vázaná hlavní kvartérní zvodeň. Hladina podzemní vody je poměrně mělce pod terénem do hloubky cca 14 m a je vázána na zmíněné glaciální klastické sedimenty.

Rajón  je tvořen rovinou akumulačního rázu kvartérních struktur  nižších fluviálních teras a plochou pahorkatinou pleistocenního kontinentálního zalednění.

Značná litologická pestrost rajónu podmiňuje hydrogeologii ledovcových sedimentů. Hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností je tvořen především glacifluviálními štěrky, jejíchž mocnost je velice různorodá, může dosahovat i několika desítek metrů. Mělká podzemní voda má složitý oběh, který je podmíněn množstvím jílovitých proplástků vštěrkovité sedimentaci, členitostí reliéfu podloží i terénu, mocnosti i výškovou polohou kolektorů a izolátorů a přírodním odvodňováním zvodní. Jejich hladina je zpravidla volná, pouze lokálně je mírně napjatá. Mělká voda je doplňována výhradně z atmosférických srážek. Koeficient filtrace kolektoru se pohybuje v intervalu 0,8 . 10-7 - 9,38 .10-3m.s-1.

Jako reprezentativní pro celý rajón je hodnota 3-4.10-3 m.s-1. Podle klasifikace jsou podzemní vody hydrogeologického rajónu převážně kalcium-natrium nebo natrium-kalcium hydrogenuhličitanového typu, s nízkou mineralizací v průměru kolem 200 mg.l-1. Po chemické stránce je podzemní voda kvartérních glacigenních sedimentů dobré kvality, ale jejich přírodní prostředí je ovlivňováno vnějšími vlivy - průmyslové exhalace, zemědělská výroba, znečištění srážek a povrchových toků. Místy dochází ke zvýšení ukazatelů Fe, Mn, dusičnany, bakterie. Limitujícím faktorem možnosti znečištění kolektoru je mocnost a charakter pokryvných uloženin.

Dle HG mapy ČR (charakteristika je uvedena ekvivalentními sedimenty uvedenými a popisovanými na listu 15 - Ostrava) je glacifluviální sedimentace štěrků charakterizována transmisivitou v rozmezí 1.10-4 - 1.10-3 m2 . s-1.

Generélní směr proudění podzemní vody je dán reliéfem podloží mělké zvodně (podložní jílovité uložení glacigenní sedimentace).

Podzemní voda směřuje ze zájmové lokality v generélu k SZ. Hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá a vyskytuje se v úrovní do cca 14,0 metrů p.t..  Mělká zvodeň je s průlinovou filtrací podzemní vody. Dotace vody je výhradně z atmosférických srážek, které v rámci hydrologického roku způsobují kolísání hladiny v rozmezí 1-2 m. infiltrační oblasti se vážou na výchozy štěrkovitých poloh na terén.

Povrchový a bezprostřední podpovrchový odtok z lokality je k SZ.

Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou vyžaduje z pravidla složitější úpravu ( vody II.  kategorie).

Využitelnost podzemní vody v širším okolí zájmové lokality je pro větší odběry pro místní zásobování (menší obce). Maximální dosažená ustálená vydatnost při snížení 5 metrů dosahuje hodnoty 0,5-5 l.s-1 (viz základní HG mapa ČR, list 15 - Ostrava).

2.4  Území se zvláštní ochranou

Předmětná lokalita se nenachází na území dotčeném ochranou přírody CHKO (dle § 44 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.), a nevyskytuje se v CHOPAV (dle §28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách). Lokalita leží v II. ochranném pásmu léčebných zdrojů (dle §30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách).

- Vyhodnocení

  - Geologické poměry a hydrogeologické poměry

Jak již bylo výše v textu uvedeno, na zájmové lokalitě se vyskytuje přípovrchové pásmo budováno od terénu

nepropustnými až polopropustnými sprašovými hlínami, které nesedají na glacigenní jílovité a štěrkovité

polohy.

Obecný geologický profil v okolí lokality :

-  0,0 – 0,4 m p.t.          hlína, hnědá,

s travným drnem          poloizolátor až kolektor

-  0,4 – 0,8 m p.t.          jíl, s nízkou plasticitou                      málo propustný

-  0,8 – 2,0 m p.t.          jíl štěrkovitý - suchý                         středně propustný

-  2,0 -  4,0 m p.t.         jíl štěrkovitý – mokrý                        propustný

až do nepropustného podloží

- hladina podzemní vody bude vázána na hlubší oběh v úrovní cca 14,0 a více m p.t..

Reprezentativní koeficient filtrace pro glacigenní propustné polohy (štěrky) je stanoven na 1-5.10-5   m.s-1.

Popisovaná  vrstva štěrkopísků střídavě se vyskytující v úrovní cca 0,8 - 8,0 m  p.t. je vhodná pro zasakování

vody s omezením na propustnější polohy, jedná se o nesaturovanou část mělkého kolektoru tvořenou zeminami

skupiny V1 se zaklesnutou  hladinou podzemní vody.

Směr proudění podzemní vody bude v generelu k SZ.

Dotace vody do geohydrodynamického systému je výhradně z atmosférických srážek s delší dobou  zdržení.

Kvartérní zeminy přípovrchové sedimentace eolických sprašových hlín vytvářejí hydraulickou   překážku,

zpomalující infiltrací a zvyšující  bezprostřední povrchový a mělký podpovrchový odtok lokality.

Horizont glacigenních propustných zemin ve své nesaturované části do hloubky cca 0,8 – 4,0 m  p.t. je

vhodný pro zasakování zachycené dešťové vody .

3.2  Zhodnocení srážek a vsakovacího objektu

Řešení utrácení srážkových vod je navrženo z okapů střech nově navržených objektů a nově rekonstruovaných objektů jako kumulace do 2 retenčních nádrží RN 1 o objemu 12 m3, RN 2 o objemu 6 m3  s přepadem do vsakovacích  šachet z betonových skruží DN 1000 do hloubky 2,0 metry a celkové hloubce 3,0 metry.

Jedná se o rekonstruované stávající objekty na p.č. 3983/1 o celkové ploše střech 1000 m2 ,  nově navržený objekt o ploše střechy 230 m2. Zpevněné plochy o rozměrech 500 m2 (zámková dlažba, zatravněná kamenná kostka) budou zasakovat do okolního terénu na parcelách číslo 3985, 3981/1, 3982, 3983/2, 3983/3.

Podle normy (2)

Se jedná o vsakování srážkových vod přípustných (plocha menší než 300 m2), pozemek je pro vsakování vhodný (1), nachází se v jednoduchých geotechnických poměrech a však je možný do vrstvy zeminy V.2. Redukovaná plocha bude Ared menší než 200 m2, takže se jedná o nenáročnou stavbu.

Řešení utrácení srážkových vod je navrženo z okapů střechy nově navržených objektů a stávajících rekonstruovaných objektů, jako kumulace do retenčních nádrží o objemu RN1 12 m3 a RN2 o objemu 6 m3 s přepadem do 2 vsakovacích šachet z betonových skruží DN 1000 do 2,0 m a celkové hloubky 3,0 m.

Pro stanovení maximálního množství dešťových vod je klíčovým parametrem  doběhová doba a volba intenzity

deště dle jeho trvání a periodicity. Doběhovou dobu s ohledem na malou odvodňovanou plochu můžeme

odhadnout v prvních  minutách a lze tudíž ve výpočtech zanedbat.

Pro stanovení intenzity deště obvykle volíme délku trvání deště pro nově navržené objekty a stávající

rekonstruované objekty v délce 15 minut, periodicitu volíme v našem  případě podle typu ohrožených

pozemků  bezprostředně pod lokalitou.

Pod předpokládanými vsakovacími šachtami se jedná o zeleň - zahradu, lze tedy aplikovat nejnižší

protipovodňovou ochranu a to roční  periodicitu události.

Za těchto vstupních podmínek povrchový odtok ze střech nově navržených objektů a rekonstruovaných

stávajících objektů vypočítáme ze vztahu :

QD = F . ѱ . i        kde :   F      je zpevněná plocha

ѱ      odtokový součinitel (ČSN 73 6010)

pro střechy = 0,9,  zpevněné plochy = 0,4

i       intenzita náhradního deště (směrodatného deště)

Dosazením do vztahu :

Střechy objektů 3983/1 :   QDS =  10,00 . 10-2 (ha) . 0,9 . 128 (l/s/ha) =  11,52 l.s-1

Střecha objektu :                QDS =   2,30 . 10-2 (ha) . 0,9 . 128 (l/s/ha) =  2,65 l.s-1

Při extrémní srážce t.j. při 15-ti minutovém dešti bude objem vody činit  QD x 15 x60 :

Střechy objektů 3983/1 :      Vs = 10,37 m3

Střechy objektu :                  Vs =   2,39 m3

Celkový odtok ze střechy stávajících nově rekonstruovaných objektů p.č. 3983/1 cca 11,52 l.s-1 a

celkový objem zachycených  srážkových vod bude 15 min. = 10,37 m3; 30 min. = 20,74 m3;

60 min. = 41,48 m3.

Velikost vsakovací plochy navrženého zasakovacího zařízení :

Retenční nádrž : 12 m3

Retenční objem vsakovací šachty : V= S.h = 0,785 . 3 = 2,4 m3.

Celkový objem navrženého vsakovacího zařízení pro stávající nově rekonstruované objekty je

14,4 m3 a ten vyhovuje.

Celkový odtok ze střechy nově navrženého objektu cca 2,65 l.s-1 a celkový objem zachycených

srážkových vod bude 15 min. = 2,39 m3; 30 min. = 4,78 m3; 60 min. = 9,56 m3.

Velikost vsakovací plochy navrženého zasakovacího zařízení :

Retenční nádrž : 6 m3

Retenční objem vsakovací šachty : V= S.h = 0,785 . 3 = 2,4 m3.

Celkový objem navrženého vsakovacího zařízení pro stávající nově navržený objekt je 8,4 m3 a ten vyhovuje.

3.3  Ovlivnění  podzemní vody

Zachycené dešťové srážky  jsou hlavní dotací mělké kvartérní zvodně, která je pod povrchem terénu v

úrovni cca pod 3,0 m p.t.  Zasakování zachycených srážek do mělkého geologického prostředí  propustných

glacifluviálních štěrků, nebude mít vliv na jakost mělké podzemní vody. Zasakovaná voda bude během

transportu částečně  filtrovaná (přečišťovaná) a k hladině podzemní vody dospěje v ekvivalentní jakosti

podzemní vody. Zasakovaná voda je charakterizovaná jako srážková povrchová voda  přípustná.

3.4  Výpočet vsakovacího toku QV a kapacity retenční jímky

Vsakovací tok závisí na konstrukčním provedení vsakovacího objektu. V našem případě, volíme konstrukci

vsakovacího objektu jako retenční nádrž RN 1 o objemu 12 m3 , RN 2  o objemu 6,0 m3 s přepadem do 2

kopaných vsakovacích šachet z betonových skruží DN 1000 do hloubky 2,0 metry a celkové hloubce 3,0 metry.

-  hloubka šachty 3,0 metry, vysypaná kamenivem 16-32 bude v intervalu 2,0 - 3,0 m p.t.

-  pro plochu bude 2 šachty DN 1000, objem jímky bude  cca 2,4 m3

Plocha dna vsakovací šachty se vyčíslí podle předpokládané propustnosti štěrku dle vztahu

P=Qden/86400/k=0,4/86400/1*10-5= 0,463 m2 (tomu odpovídá průměr šachty 0,77 m.)

Kvůli možnosti kolmatace a nutnosti vyrovnávací akumulace doporučujeme dimenzovat průměr vsakovací

šachty na 1 m.

Výše uvedené hodnoty jsou dostačující pro odvod zachycených srážek při kritickém dešti.

Dešťové srážky zachycené a odvedené do retenčních nádrží a vsakovací šachet  mohou být dále využívány

jako užitková voda v letních měsících pro závlahu zahrady u přilehlých stávajících rekonstruovaných a nově

navržených objektů.

Nepředpokládáme, že by byly zjištěny relevantní rozdíly mezi výše stanovenými hodnotami základních

geologických a hydrogeologických parametrů dotčeného geologického podloží. K podmáčení okolních

staveb nebude v rámci zasakování zachycených dešťových vod docházet.

Zasakované vody budou svisle transportovány k hladině freatické podzemní vody, která se nachází v úrovni

pod cca 14,0 m p.t..

4.  Závěr  a  doporučení

Předkládaný  posudek hydrogeologických poměrů zájmové lokality, nacházející se v obci Karviná,

k.ú. Karviná - město, na pozemku  p.č. 3985, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3 byl vypracován pro

zhodnocení možnosti  zasakování zachycených dešťových srážek do nesaturované části mělkého kolektoru

geologického podloží.  Dále hodnotí možné ovlivnění  podzemní vody v blízkém okolí lokality.

4.1  Zasakování dešťové vody

Na základě vyhodnocení údajů předaných objednatelem, uvedených v odborné literatuře a získaných v rámci

rekognoskace zájmové lokality, byly stanoveny orientační hydrogeologické charakteristiky zvodněného systému

zájmového území.

Z provedeného posouzení vyplývá, že přípovrchová zóna glacifluviálních jílů kombinovaná s propustnými štěrky

až lokálně nepropustnými polohami jílovitých proplástků, je propustného charakteru  a vytváří možnost pro

zasakování dešťové vody. Nesaturovaná část mělkého geohydrodynamického systému kvartérní sedimentace

umožňuje efektivní odtok - transport zasakované vody do zvodněné části kolektoru.

Pro vybudování systému pro zasakování dešťových vod je tedy geologické prostředí od polohy glacifluviálních

jílů a štěrků z hlediska propustnosti vhodné - nutná vazba na nesaturované propustné polohy v úrovni cca

0,8 – 4,0 m p.t.

Jakost podzemní vody na zájmové lokalitě odpovídá chemismu atmosférických  srážek, které výhradně dotují

mělký geohydrodynamický systém. Z hlediska  zasakování zachycených dešťových srážek z nově navrženého

objektu a nově rekonstruovaných stávajících objektů, nebude tedy znamenat relevantní zdroj znečištění mělkého

geohydrodynamického systému kvartérní akumulace. Situování zasakovacího systému není z pohledu geologické

stavby a hydrogeologických  charakteristik omezováno. Vzhledem k předpokládanému objemu zachycených

srážek, můžeme konstatovat, že při zasakování do hloubky cca 3,0 m p.t., kdy hladina podzemní vody se

vyskytuje pod úrovní 14,0 m p.t., nebude docházet k podmáčení mělkého geologického profilu a tedy  ani k

podmáčení půdy v okolí stavby a blízkých ani vzdálenějších stavbách.

Jedná se o zasakování dešťových vod do hloubky 3,0 metrů od povrchu země.

Při vsakování neznečištěných srážkových vod do horninového prostředí na dané lokalitě nelze předpokládat

negativní ovlivnění kvality podzemní vody v okolí zájmového území a na zájmové lokalitě bude zachován

vyhovující stav podzemních a povrchových vod a na vodu vázaných ekosystému.

Rovněž lze navrženým vsakováním vody vyloučit vliv na přírodní léčivé zdroje v jejichž OP II. stupně se

lokalita nachází. PLZ jsou jímány z podstatně větších hloubek a izolátorské vlastnosti glacigenních a miocenních

jílů neumožňuji průsak srážkových vod do hlubšího prostředí. Navrženým vsakem budou v co nejvyšší míře

zachovány stávající odtokové poměry, kdy srážkové vody dopadající na zastavěné plochy budou jímány do

akumulace a postupně vypouštěny do vsakovacích prvků způsobem blízkým přirozenému odtoku srážek.

Situování zasakovacího systému je z hydrogeologického hlediska v prostoru pozemku p.č. 3985, 3981/1,

3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, k.ú. Karviná - město je libovolné – viz situační snímek.

Předkládaný hydrogeologický posudek - vyjádření, byl vypracován z podkladů uvedených v odborné literatuře

a na základě dříve provedených průzkumných prací  (vrtaných studní) v širším okolí lokality.

Předpokládaná hloubka 2 vsakovacích šachet bude 3,0 m p.t. Bázi vsakovacích šachet je vhodné umístit nad

hladinou podzemní vody v nesaturované části kolektoru (z vyhodnocení  vyplývá, že bude splněno).

Zachycené dešťové vody můžou být dále využívány jako užitková voda pro závlahu  zahrady v okolí objektů

a parkové výsadby,apod.

Tento hydrogeologický posudek - vyjádření bude sloužit jako podklad k žádosti o  povolení k nakládání s

povrchovými vodami (zachycené dešťové srážky) a k realizaci zasakovacího systému.