Technická specifikace

| Název zakázky | „Pořízení nového třístranného sklápeče“ |
| --- | --- |

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující kritéria. Zadavatel nepřipouští alternativní řešení.

| Specifikace požadavků zadavatele | Doplní účastník ANO / NE | Parametr / hodnota |
| --- | --- | --- |
| Malý speciální nákladní automobil. Určení jako nosič komunálních nástaveb | ANO |  |
| Nové vozidlo rok výroby 2025 | ANO |  |
| Vozidlo kategorie SS do 3,5 t | ANO |  |
| MOTOR |  |  |
| Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 100 kW | ANO | Doplní účastník |
| Točivý moment min. 320 Nm | ANO | Doplní účastník |
| Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem | ANO |  |
| Palivová nádrž o min. využitelném objemu 90 litrů, uzamykatelná | ANO | Doplní účastník |
| Emisní limit Euro 6E s bezúdržbovým filtrem pevných částic | ANO |  |
| PŘEVODOVKA |  |  |
| Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět | ANO |  |
| Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny | ANO |  |
| Plazivý chod | ANO |  |
| Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 až 90 km/h | ANO |  |
| Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka | ANO |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |
| Šířka vozidla max. 1 750 mm (bez nástaveb) | ANO | Doplní účastník |
| Délka vozidla max. 4 800 mm (bez nástaveb) | ANO | Doplní účastník |
| Rozvor náprav v rozsahu 2 400 – 2 500 mm | ANO | Doplní účastník |
| Technická celková hmotnost do 5,2 t | ANO |  |
| RÁM, NÁPRAVY, BRZDY |  |  |
| Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný z kabiny vozidla | ANO |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | ANO |  |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce | ANO |  |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení | ANO |  |
| Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) | ANO |  |
| Celoroční pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h | ANO |  |
| Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči | ANO |  |
| Zadní náprava pevná s listovými pružinami | ANO |  |
| Ruční parkovací brzda bubnová | ANO |  |
| KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY |  |  |
| Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru | ANO |  |
| Plastové nerezavějící opláštění kabiny | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Kabina dvoumístná | ANO |  |
| Mechanicky nastavitelné sedadlo řidiče | ANO |  |
| Vytápění kabiny (vodní od chladícího systému – nikoli samostatné) | ANO |  |
| Autorádio | ANO |  |
| Elektrické ovládání bočních oken | ANO |  |
| Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety a pracovními světlomety | ANO |  |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO |  |
| Servořízení (s posilovačem) | ANO |  |
| Min. 1 teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) | ANO |  |
| Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně) | ANO |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| PRACOVNÍ HYDRAULIKA |  |  |
| Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru | ANO |  |
| Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny | ANO |  |
| Mobilní hydraulika včetně dvou operačních okruhů: 2 operační okruhy s 2 x 55 l/min., 200 bar pro 2 nástavby. Včetně hydraulické nádrže min. 65 l. | ANO |  |
| Požadovaný výkon hydraulických okruhů min.: průtok 110 l/min., nastavitelný tlak min. 280 barů | ANO | Doplní účastník |
| Výkonný chladič hydraulického oleje pracující i ve vysokých teplotách za kabinou, pomocné ventilátory | ANO |  |
| Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu | ANO | Doplní účastník |
| NÁSTAVBY PEVNĚ SPOJENÉ |  |  |
| Přední upínací deska typu SWV 500 pro nesení nástaveb – hydraulicky polohovatelná z kabiny s plovoucí polohou, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky. | ANO |  |
| Třístranný sklápěč v oranžové barvě RAL 2011 | ANO |  |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h | ANO |  |
| Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta | ANO |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle | ANO |  |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč | ANO |  |
| Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Předání a zaškolení v sídle zadavatele | ANO |  |