REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ

U LESA V KARVINÉ

Část D.1.1

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Karviná

Se sídlem:			  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		U Lesa 713, 734 01 Karviná - Ráj

Stavební parcela:		Parc. č. 501/120, k.ú. Ráj

1. Identifikační údaje

Objednatel:				Statutární město Karviná

- Se sídlem: 		Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracovala:				Ing. arch. Tereza Valošková

Název stavby:	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné

Typ stavby:				Občanská vybavenost

Místo stavby:	Parc. č. 497/97, k.ú. Ráj

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:	DPS

2.    Účel objektu

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – základní a mateřská škola.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a bezbariérové úpravy objektu.

Práce budou probíhat uvnitř objektu ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné.

- 3.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonicky je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení. Stavba vychází z požadavků investora.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci dvou odborných učeben, kabinetu a souvisejících prostor včetně vybudování bezbariérového wc se sprchou.

Stavební úpravy jsou řešeny v prvním podzemním podlaží. Dispozičně dochází k úpravám stávajícího hygienického zázemí, kde budou vybourány veškeré zařizovací předměty včetně příčky a dřevěných kójí a prostor bude sloužit jako jedno bezbariérové wc se sprchou. Ke změně dojde i v prostorech stávajících skladů, kde budou vybourány příčky, a bude zřízen kabinet. Odborné učebny zůstávají dispozičně a provozně stávající.

- 4.    Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu. Projektem se kapacity stavby nemění.

- 5.    Bezbariérové užívání stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Škola je v současné době řešena jako bezbariérová včetně přístupu do 1PP k odborným učebnám. V rámci stavebních úprav dojde k výměně dveří. Dveře do odborné učebny budou v min. šířce 900 mm, bez prahu. V případě dveří dvoukřídlých bude hlavní průchozí křídlo splňovat min. šířku 900 mm. Všechny prosklené dveře a budou zaskleny od výšky 400 mm nebo budou chráněny proti poškození vozíkem (bezpečnostní sklo). Dveře do šaten budou v min. šířce 800 mm.

Součástí stavebních úprav je zřízení bezbariérového wc se sprchovým koutem o celkovém rozměru 2600 x 4050 mm a jeho vybavení bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Dveře WC kabiny budou otevíravé směrem ven, zámek dveří bude odjistitelný zvenku, záchodová mísa bude v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny, mezi čelem mísy a zadní stěnou bude nejméně 700 mm, prostor okolo klozetové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup, horní hrana sedátka bude 460 mm od podlahy, ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k míse nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách budou madla ve výšce 800 mm nad podlahou a ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, na straně přístupu madlo sklopné s přesahem záchodové mísy o 100 mm a na straně opačné madlo pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm, umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, umyvadlo musí umožnit podjezd vozíku-jeho horní hrana je ve výšce 800 mm, v dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového ovládání.

- 6.    Celkové provozní řešení

Rekonstrukcí nedochází ke změně provozního řešení.

- 7.    Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

- 8.   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace bouracích prací!!!

Před zahájením bouracích prací budou prostory vyklizeny, části objektu budou odpojeny od zdrojů energie (voda, plyn, elektřina ad.).

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny. Budou demontovány určené dveřní křídla, popřípadě odstraněny dveře včetně zárubní. Stávající keramické obklady za umyvadlem v učebnách, na wc a skladu budou odstraněny. Budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy podlah v určených místnostech a podklad bude vyčištěn a vyspraven. V místnosti wc, skladu a šaten budou odstraněny stávající vrstvy podlahy po stávající hydroizolaci v celé ploše a poté bude na wc v určených místech odstraněna část základové desky pro položení nového ležatého potrubí kanalizace. Budou vybourány určené příčky a nové dveřní otvory ve stávajících zdech.

Stávající otopná tělesa budou odborně demontována, obroušena a natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem.

Zemní práce

Zemní práce nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Základy

Základy nebudou prováděny. Není předmětem této projektové dokumentace.

Svislé konstrukce

V místnostech 1.03, 1.04 budou přistavěny SDK předstěny pro skrytí stávajících rozvodů. Celková šířka SDK předstěn bude určena na místě tak, aby byly zakryty stávající rozvody. Bude použit SDK deska do mokrého prostředí s jednostranným opláštěním tl. 12,5 mm včetně nosného systémového roštu. Po odbourání stávajících dveří do wc bude část otvoru dozděna pórobetonovými tvárnicemi tloušťky dle stávajícího zdiva (cca 150 mm). Zdivo bude vyzděno na systémovou maltu a prokotveno do stávajícího zdiva.

Vodorovné konstrukce

Nad novými dveřními otvory nebo nad otvory, které budou zvětšeny, bude proveden nový vodorovný překlad. Překlady budou z ocelových profilů I 100, délky dle výkresové dokumentace. Délka uložení překladu musí být min. 150 mm do stávajícího zdiva. Překlady budou uloženi do kapes stávajícího zdiva před samotným bouráním otvoru.

Schodiště a rampy

Nové schodiště ani rampy nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Zastřešení

Nové konstrukce střech nebudou prováděny. Není předmětem projektové dokumentace.

Úpravy povrchů vnitřních

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%). V místnosti bezbariérového wc se sprchou bude omítka oklepána v celé ploše. Vnitřní omítky nových stěn budou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé nebo dle výběru investora.

Za umyvadlem v odborné učebně bude proveden nový vnitřní obklad - keramický o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. Výška obkladu bude 1500 mm. Keramický obklad stěn bude proveden také na novém bezbariérovém WC. Obklad bude o rozměru 300x300 mm, barva bílá, povrch lesklý. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Na nové dozdívky bude provedena jádrová hrubá omítka v tl. 20 mm, po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená na přilehlých stěnách po výměně dveří včetně zárubní. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 300 mm na každou stranu. Provede se výmalba v barvě dle stávající výmalby.

Úpravy povrchů vnějších

Není předmětem projektové dokumentace.

Podhledy

Nové podhledy budou zřízeny na bezbariérovém wc , v šatně a kabinetu. V kabinetu s předsíňkou a v šatně budou provedeny SDK podhledy, vč. roštu a SDK desek tl. 12,5 mm s integrovaným osvětlením. Na wc bude použit SDK podhled do vlhkého prostředí, vč. roštu tl. 12,5 mm. Na wc bude pod stropem u stěny proveden SDK podhled šířky 200 mm výšky cca 500 mm ve výšce 2500 mm od podlahy pro zakrytí stávajícího potrubí. Podhledy nebudou provedeny níž než po hrany nadpraží okna (předpokládaná světlá výška je 2800 mm).

Podlahy

V učebně pěstitelských prací bude vyměněna nášlapná vrstva podlahy. V místnostech wc, šatny a skladu budou řešeny nové skladby podlahy od nové hydroizolace. Nové skladby podlah budou uzpůsobeny stavu podkladních vrstev a výšce navazujících stávajících podlahových vrstev, které se nemění. Výškový rozdíl mezi jednotlivými místnostmi bude maximálně 10 mm.

Nové podlahy v bezbariérovém WC budou provedeny z keramické dlažby o rozměru 600 x 600 mm s protiskluzovým povrchem R10 – barva bílá.

V řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC alternativně z vinylu. V odborné učebně 1.02 bude stávající podlaha zachována. Bude provedeno její vyčištění, popřípadě lokální vyspravení. Před položením nové PVC nášlapné vrstvy bude provedeno očištění a vypravení podkladu.

V místě odbourání základové desky pro vedení ležatého potrubí kanalizace bude doplněna základová deska, která bude prokotvena ocelovými trny na chemické kotvy do stávající desky. Následně se provedena kontrola a vyspravení stávajícího napojení hydroizolace a na napenetrovaný betonový povrch asfaltovou penetrací bude natažena nová hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltového pásu celoplošně nataveného.

Skladba podlah:

S1 Keramická dlažba

- Keramická dlažba, vč. spárovací hmoty – 8,0 mm

- Flexibilní lepící tmel – 5,0 mm

- Hydroizolační stěrka – 2,0 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 20,0 mm

- Cementový litý potěr – 45,0 mm

- Separační fólie

- Podlahový polystyren EPS 150 S – 70,0 mm

- Modifikovaný asfaltový pás s protiradonovou ochranou

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S2 Nášlapná vrstva z PVC

- Nášlapná vrstva z PVC - 2,0 mm

- Lepidlo - 0,5 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 5 mm

- Penetrace

- Vyrovnávací samonivelační stěrka – 30 mm

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

S2 Nášlapná vrstva z PVC

- Nášlapná vrstva z PVC - 2,0 mm

- Lepidlo - 0,5 mm

- Penetrace

- Samonivelační stěrka – 5 mm

- Cementový litý potěr – 50,0 mm

- Separační fólie

- Podlahový polystyren EPS 150 S – 90,0 mm

- Modifikovaný asfaltový pás s protiradonovou ochranou

- Penetrace

- Stávající konstrukce očištěná a vyspravená maltou na beton

Výplně otvorů

Dojde k výměně určených dveří včetně zárubní a dveřních křídel dle PD. V případě výměny dveřních křídel do stávajících zárubní budou zárubně obroušeny a nově natřeny. Dveře do odborných učeben budou do stávajících zárubní pro bezbariérové užívání objektu. Šířka hlavního křídla bude 900 mm. Podrobnější specifikace dveří viz. výpis dveří.

Sklepní okna bezbariérového wc budou doplněna o neprůhlednou průsvitnou fólii v celé ploše a pákovým otevíráním oken. V prostoru kabinetu budou sklepní okna doplněna pákovým otevíráním oken.

Montáž jednotlivých dveří bude probíhat v souladu s technickými a technologickými postupy výrobce.

!!! Přesné zaměření všech otvorů, pro osazení výplňových konstrukcí, provedou realizační firmy před vlastní realizací výměny a zadáním do výroby!!!

Izolace proti vodě

Při stavebních pracích kladení nového ležatého potrubí kanalizace bude zasaženo do stávajících hydroizolačních vrstev. Bude provedena kontrola izolace a její doplnění popřípadě oprava modifikovanými asfaltovými pásy na napenetrovaný betonový podklad.

V místě vybourání stávajících vrstev podlahy na stávající hydroizolaci bude provedena nová hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů s protiradonovou ochranou.

Na bezbariérovém WC bude provedena hydroizolační stěrka.

Izolace tepelné a zvukové

V místě odbourání stávajících vrstev podlahy na hydroizolační vrstvu bude do nového souvrství podlahy použita tepelná izolace EPS 150 S tl. 70 mm.

Klempířské konstrukce – není řešeno. Není součástí projektové dokumentace.

Zámečnické konstrukce

Bude provedena zpětná montáž otopných těles a jejich nátěr základní a syntetickou barvou.

Truhlářské konstrukce

Truhlář provede osazení dveří.

Malby a nátěry

Malíř provede práce spočívající ve vymalování omítnutých vnitřních prostorů – barvou bílou (nebo dle výběru investora). Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek. Podklad bude zbaven prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Taktéž budou odstraněny staré nevyhovující a odlupující se nátěry. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály, následně impregnujeme. Podklad musí být před nátěrem suchý a pevný. Zděné povrchy zasažené plísní natřeme před nanášením nátěru biocidním postřikem. Plíseň se odstraní mechanicky po zaschnutí stěn.

Bude proveden nátěr určených otopných těles základním a vrchním syntetickým nátěrem. Barva bude určená na otopná tělesa a bude odolávat teplotě a vlhkosti.

Komíny - Není předmětem PD.

Zpevněné plochy – není předmětem PD.

Terénní úpravy a vysazování zeleně - Není předmětem PD.

- 9.     Stavební fyzika

- Tepelná technika

Podmínky vnitřní pohody prostředí a tepelně technické vlastnosti konstrukcí se nemění.

- Větrání je zajištěno jako přirozené okny.

- Osvětlení

- Osvětlení bude řešeno nově v místnosti bezbariérového wc, prostoru šaten a v kabinetu. Byl proveden návrh umělého osvětlení, řešeno v samostatné části PD. Ve zbývajících místnostech zůstává osvětlení stávající.

- Oslunění

- Návrhem se poměry oslunění nemění. Pobytové místnosti jsou dostatečně osluněny, dle normových hodnot.

- Akustika / hluk

Hluk: Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným  hlukem a vibracemi,  ty musí být  v souladu  s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB(A) a ve venkovním prostoru 50 dB(A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.