Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

WCv - závěsné WC pro invalidy

- záchodová závěsná mísa pro invalidy, oválná, bílá,

- výška sedátka 460 mm nad podlahou, rozměry mísy 700 x 356 mm, 
výška 340 mm

- hluboké splachování, záchod včetně záchodového prkénka s poklopem

UMv - umyvadlo pro invalidy

- bílé, diturvitové, 640 mm/ 550 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii

- umyvadlo s vykrojeným předním okrajem, s podomítkovým sifonem

D – kuchyňský dřez s odkládací plochou

- nerezový jednoduchý dřez s odkapávací plochou

- rozměry např. 760 x 435 mm

Baterie dřezové

- stojánkové pákové, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, výpustní rameno obloukové

- včetně hadiček na přívod vodu

Baterie umyvadlová pro invalidy

- stojánková páková baterie, s EKO kartuší, prodloužená kovová páka

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem

- včetně hadiček na přívod vody

Baterie dřezové pro jednu vodu

- stojánkové pákové, kovová páka, s EKO kartuší

- výpustní rameno baterie opatřeno sítkem, výpustní rameno obloukové

- včetně hadiček na přívod pouze studené vody

OH1 – beztlakový ohřívač vody

- 	nádoba z ocelového plechu oaptřena vysoce kvalitním protikorozním smaltem v kombinaci s ochrannou hořčíkovou anodou, volitelné nastavení teploty vody

- 	zásobování jednoho odběrného místa, instalace pod odběrné místo, objem 5L

OH2 – beztlakový ohřívač vody

- 	nádoba z ocelového plechu oaptřena vysoce kvalitním protikorozním smaltem v kombinaci s ochrannou hořčíkovou anodou, volitelné nastavení teploty vody

- 	zásobování jednoho odběrného místa, instalace pod odběrné místo, objem 5L

OH3 – tlakový ohřívač vody

- 	nádoba z ocelového plechu oaptřena vysoce kvalitním protikorozním smaltem v kombinaci s ochrannou hořčíkovou anodou, volitelné nastavení teploty vody

- 	zásobování více odběrných míst, instalace pod odběrné místo, objem 10L

Vybavení pro tělesně postižené

- sklopné madlo k WC s držákem toaletního papíru, nerezové, délka 800 mm, s upevňovací deskou

- pevné madlo k WC, nerezové, délka 900 mm, s upevňovací deskou

- pevné nástěnné svislé madlo k umyvadlu, nerezové, délka 500 mm

- pevné vodorovné madlo k umyvadlu, možnost zavěšení ručníku, nerezové, délka 600 mm

Doplňky do koupelen

- čistící sada skládající se z čistící záchodové štětky a držáku

- zásobník na tekuté mýdlo

- odpadkový koš

- zásobník na papírové ručníky, případně háček na ručník

- háček na oděvy

- zrcadlo sklopné nad umyvadlem v koupelnách (spodní hrana ve výši max. 900 mm nad podlahou) rozměry 600 x 400 mm (v x š), rámeček nerez

Revizní dvířka do SDK podhledu a stěny

- rozměr dvířek  300x 300 mm, bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Montážní prvky

Montážní prvek se splachovací nádržkou pro WC bezbariérové

- stavební výška 1120 mm

- s možností instalace madel a podpěr

- pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů

- kompletní sestava obsahuje: splachovací nádržku s ovládáním zepředu, samonosný montážní rám s povrchem z práškované oceli, postranní ocelové rámy pro upevnění sad ocelových desek, montážní příslušenství

- splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosení, nárazuvzdorný plast, nádržka o objemu 10L, napouštěcí ventil s nízkou hlučností ≤ 17 dB při tlaku 
3 bary, úsporné splachování s množstvím 3L

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro pitnou a požární vodu návlekové trubice tl. 9 mm (dl DN)

- pro rozvod TUV návlekové trubice tl. 13 mm (dl. DN)

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy – HT a KG systém

- materiál – polypropylén, tepelná roztažnost trubek 0,09 mm/mK