ZŠ U Lesa Karviná

učebna dílen – stroje, nářadí

Veškeré dodávané nářadí a stroje musí být v minimální kvalitě HOBBY, odpovídat aktuálním technickým i bezpečnostním normám a předpisům, musí být vyrobeno v České republice nebo EU.

Strojové vybavení

Hoblovka s protahem

stolní provedení

pro napětí 230V

příkon 1500W

hmotnost 27,5 kg

celkovýý rozměr 842x455x425 mm

odsávací hrdlo 100 mm

šířka hoblování 205 mm, maximální tříska 3 mm

otáčky válce 9000 za min.

počet nožů 2

hoblovací stůl 770x212 mm

náklon pravítka 0 – 45°

šířka průtahu 200 mm

maximální tloušťka materiálu 120 mm

maximální tříska 2 mm

rychlost průtahu 6 m/min.

otáčky válce 9000 za min.

Stolní sloupová vrtačka

pro napětí 230 V

příkon 450 W

sklíčidlo 3 – 16 mm

kužel vřetene Mk II

vzdálenost vřetene od stolu max. 420 mm

stůl 198x198 mm, základna 340x210 mm

průměr sloupu 60 mm

12 rychlostí

celková výška 840 mm, hmotnost 38 kg

Dvoukotoučová stolní bruska

pro napětí 230 v

příkon 150 W

2 kotouče o průměru 150 mm šířka kotoučo 20 a 40 mm

hrubý kotouč G36, jemný kotouč G60

dodávka včetně brusných kotoučů

hmotnost 5,6 kg

Stolní kombi-bruska

pro napětí 230 W

příkon 370 W

kombinace pásové a čelní blusky

rychlost pásu 275 m /min.

průměr kotouče 150 mm

pás 100x915 mm

úhel nastavení 0 – 45°

hmotnost 17 kg

Vysavač

vysavač s vysokou sací silou

na suché nečistoty a popel

určeno pro dílenské prostory

turbína s výkonem 1200 W

množství vzduchu 65 l/s

podtlak 20 kPa

skládaný filtr, filtr na hrubé nečistoty

zkosená ruční trubka

kovová nádoba o objemu 17 l, kovové hadice

podlahová hubice na tvrdé plochy, koberce, podlahové krytiny

uschování příslušenství

na kolečkách

kabel 4 m

zařízení je certifikováno TÜV

Svěrák

pevný kovový dílenský svěrák

tvrzené čelisti

čtvercová rozklepávací plocha

čelisti 100 mm

Stavebnice a ruční elektrické nářadí pro žáky

Výukový kit obráběcí stroje

elementární stavebnice pro sestavení ručních strojů

lze setavit :

ruční vrtačku pro vrtáky 1 – 6 mm

ruční brusku

brusku se stacionárním rotojícím brusným kotoučem

soustruh na dřěvo, točná délka 135 mm, průměr 50 mm

lupínkovou pilku pro překlížku do 7 mm a balzu do 20 mm

vyrobeno z pevného plastu

uloženo v plastovém transportním boxu

AKU šroubovák /vrtačka

napětí baterie 3,6 V

kapacita baterie 1,5 Ah

baterie typu Li-Ion

volnoběžné otáčky 180 za min.

kroutící moment 4,0 Nm

doba nabíjení max. 10 hodin

upínání 6,35 mm

hmotnost max. 400 g

včetně nabíječky

Tavná lepící pistole

na napětí 230 V

tavící teplota 165°C

pro tavící tyčinky průměru 7 mm

odkládací stojánek

včetně balení 10 ks tavných tyčinek

Ruční elektrické nářadí pro učitele

Přímočará pilka

příkon motoru 520W

otáčky naprázdno 0 – 3000, elektronika

pokos 0 – 45°

maximální hloubka řezu 60 mm dřevo, 5 mm ocel, 10 mm hliník

hmotnost 1,8 kg

beznářaďové upínání, měkká rukojeť

technologie Autoselect

Příklepová vrtačka

příkon motoru 710 W

příklep 47600 za min., elektronika

otáčky naprázdno 0 – 2800 za min.

Rychloupínací sklíčidlo

maximální průměr vrtáků 20 mm dřevo, 13 mm ocel a zdivo

hmotnost 2 kg

Ruční nářadí pro žáky:

pro každého žáka 1 komplet

Svěráky

pevný kovový dílenský svěrák

tvrzené čelisti

čtvercová rozklepávací plocha

čelisti 100 mm

Kladiva

sada 2 kusů

1 kladivo zámečnické 200 g

1 kladivo zámečnické 500 g

dřevěná rukojeť

Sada pilníků

sada 5 kusů pilníků o hrubosti 2

plochý, půlkulatý, kulatýtrojúhelníková a čtvercový

plastová protiskluzová rukojeť

délka 250 mm

Sada rašplí na dřevo

velikost 200 mm

plastová protiskluzová rukojeť

sada 3 kusů

rašple plochá, půlkulatá a kulatá

Sada kleští

chromvanadiová ocel, plastové protiskluzové ručky

sada 3 kusů

kleště kombinované 175 mm

kleště štípací boční 175 mm

kleště štípací čelní 200 mm

Sada dlátek a dřevěné palice

sada 4 kusů stolařských dlát a 1 dřevěné palice

dláta šířky 8, 12, 19, 25 mm

dřevěná ručka s kovovým kroužkem

palice z bukového dřeva

průměr 60 mm x 120 mm, hmotnost 350g

Sada šroubováků

magnetická koncovka

indukční kalení, vysoká pevnost

plastové protiskluzové rukojeti

sada 7 kusů

PH 0x75 mm, PH 1x75 mm, PH 1x100 mm, PH 2x150 mm,

3x75 mm, 5x75 mm a 6x150 mm

Sada měřidel a rýsovadel

sada 5 kusů

1 svinovací metr, délka 2 m, šířka pásu 16 mm, magnetická koncovka

1 skládací metr plastový, délka 1 m

1 posuvné měřítko, nerezové, délka 150 mm, přesnost 0,02 mm

1 rýsovací kružidlo, kovové se stavěcím šroubem, délka 200 mm

1 rýsovací jehla, kovová, tvar tužky s klipem, délka 150 mm

Sada úhelníků

sada 2 kusů

1 úhelník kovový plochý, 250x125 mm, tloušťka 5 mm

1 úhelník kovový příložný, 250x125 mm, tloušťka 5 mm

Sada pilek

sada 3 kusů

1 pilka na kov, kovový rám, dřevěná ručka, včetně pilového listu, délka 300 mm

1 pilka ocaska, 3x broušené, kalené zuby, plastová ručka délka 300 mm

1 pilka děrovka, 3x broušené, kalené zuby, plastová ručka délka 300 mm

Sada nůžek na plech a gumové palice

sada 2 kusů

1 nůžky na plech, zahnuté, délka 250 mm

1 gumová palice, průměr 65 mm, dvoubarevná pryž (bílo/černá)

Sada svěrek

sada 4 kusů

kovové s plastovými chrániči čelistí, dřevěná ručka

2 svěrky 150x50 mm

2 svěrky 250x50 mm

Sady vrtáků

8-mi dílná sada vrtáků do dřeva, v plastovém boxu

průměry 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm

a 19-ti dílná sada vrtáků HSS do kovu, v plastovém boxu

průměry od 1 do 13 mm

Pracovní pláště pro žáky

klasický keprový placovní plášť

zapínání na knoflíky

3 přední kapsy, kapsa na tužku

velikosti M – XL dle požadavků školy

Nářadí pro učitele:

Sada závitořezných nástrojů

NO/CS/WS

závitníky M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12  ČSN 22 3010

očka M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12  DIN EN 22 568

vratidla na očka 25 a 38 mm  ČSN 24 1520

mezikruží 25/20 a 38/30 mm ČSN 24 1521

vratidlo na závitníky 25-7,1 mm  ČSN 24 1126

uloženo v pevné plastovém transportním kufříku

hmotnost 2,15 kg

Mikrometr

celokovový s mikrometrickým šroubem

měřící rozsah 0 – 25 mm

přesnost měření 0,01 mm

Libela 80 cm

vodováha s vysokou přesností

3 libely

kapalina v libelách UV stabilní a fluorescenční

zesílený tuhý profil tloušťky 2,2 mm

odolná proti nárazům

elektronicky testováno dle ISO 9001

30 let záruka na libely

Kladivo

profesionální zámečnické kladivo

hmotnost 960 g

hlava hmotnost 800 g

Gola sada

28 dílná souprava gola klíčů a příslušenství

hlavice 1/2´´, 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32

ráčna 1/2´´

redukce,prodlužovací nástavce, kolovrátek, vratidlo

chromvanadiová ocel

uloženo v transportním kufříku

záruka 10 let

Sada plochých klíčů

souprava 12 kusů oboustranných otevřených klíčů

chromvanadiová ocel

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

uloženo v pouzdře

Sada očkových klíčů

souprava 8 kusů oboustranných očkových klíčů

chromvanadiová ocel

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

uloženo v pérovém držáku

Sada šroubováků

souprava 18 kusů chromvanadiových šroubováků

plastová ergonomická, protiskluzová rukojeť

6x40, 5x80, 6x105, 8x150, 1,5x50, 2x50, 2,5x50 mm

PH 2x40, 1x80, 2x105, 3x150, 0x50, 00x50, 000x50 mm

T 5x50, 6x50, 7x50 mm

uloženo v plastovém stojanu

Prodlužovačka

pro napětí 230 V

délka kabelu 3 m

trojžilový kabel, flexi zástrčka

3 zásuvky s šikmým piostavením

vypínač s kontrolkou