GAKO-Oblouk s.r.o.

geodetické a kartografické práce

Hasičská 551/52

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon	:   603 412398

E-mail	:   gako@gako-oblouk.cz

Telefon	:   596 785 715

www.gako-oblouk.cz

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Akce		:    	Oprava mostu M46/6 přes Železárenský potok

ul. U Bažantnice

polohopisné a výškopisné zaměření

Obec (k.ú.)	:	Karviná-město

Okres		:	Karviná

Investor		:

Zadavatel	:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., Ostrava

Dodavatel	:	GAKO, Hasičská 52, Ostrava-Hrabůvka

Vypracoval	:	Oblouk Petr

Datum		:	06/2017

- 2 -

Technické údaje :

Měřítko			:     1 : 250, 1 : 1000

Souřadnicový systém	:     JTSK

Výškový systém		:     Bpv

Zaměření polohopisu	:     Dálkoměrnou totální stanicí SOKKIA SET 530 RK3

Zaměření výškopisu	:     Dálkoměrnou totální stanicí SOKKIA SET 530 RK3

Oměrky			:     Ocelové pásmo 30 m

Třída přesnosti		:     3

Výměra			:     0,2 ha

Terénní práce		:     02/2017

Kancelářské práce  	:     02/2017

Tiskový podklad        	:     situace

Technické předpisy	:     ČSN 013410	mapy velkých měřítek

ČSN 013411 mapové značky

984128 MN-1/85 metodický návod pro zřizování, určování a vyhledávání 						        bodů PBPP

984210 TP-1/82  technologický postup pro podrobné měření polohopisu

geodetickými metodami

984230 MN-1/83 metodický návod pro podrobné měření výškopisu map

velkých měřítek

984133 TP-2/83  technologický postup pro technickou nivelaci

Popis území :

Zaměření bylo provedeno v předem dohodnutém rozsahu vyznačeném v situaci 1 : 1000.

Jedná se o území bez zástavby, umístěné v rovinatém terénu, s překážkami ve viditelnosti.

Bodové pole :

Pro polohové a výškové zaměření daného území bylo vybudováno pomocné bodové pole v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Tyto body PBP č.1001 - 1003 byly určeny metodou GNSS, přístrojem STONEX S9 III Plus a z nich pak bylo provedeno tachymetricky zaměření polohopisu a výškopisu.

Zaměření polohopisu :

V rámci polohopisného měření bylo provedeno zaměření všech prvků v přírodě viditelných -

nadzemní vedení, prvky podzemního vedení (šachtice, šoupátka apod.) a stromy od průměru kmene 10 cm a zárověň byla zaměřena spodní konstrukce propustku.

Do zaměření byla vložena katastrální mapa, která slouží jako orientační zákres. Přesný průběh hranic pozemků  se musí určit vytyčením na základě Vyhlášky 357/2013 Sb.

Zaměření a vyhodnocení podrobných bodů :

Podrobné body polohopisu a výškopisu   jsou zaměřeny metodou elektrooptické tachymetrie použitím totální stanice SOKKIA SET 530 RK3

Naměřené údaje byly z paměti totální stanice přeneseny do PC, kde byl programem KOKEŠ proveden

výpočet  souřadnic a výšek podrobných bodů. Vypočtené hodnoty byly programem KOKEŠ zpracovány

do map v měřítku  1 : 250, 1 : 100, 1 : 50  a převedeny do formátu DWG.

Mapy byly vykresleny na ploteru HP DesingJet 510.

Kresba a značky byly provedeny dle ČSN 013410, ČSN 013411.

Přílohy :

1.  Technická zpráva

2.  Geodetická dokumentace v měřítku 1 : 250

3.  Místopisy PBP