TECHNICKÁ SPECIFIKACE SAMOPOJÍZDNÉHO STROJE

Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace stanovené zadavatelem podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

název veřejné zakázky:

„POŘÍZENÍ NOSIČE NÁSTAVEB“

Zadavatel:

název:			TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.

sídlo:			Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený:		Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

IČ:			65138082

Já níže podepsaný/á tímto prokazuji splnění technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuji, že námi nabízený nosič nástaveb včetně příslušenství splňuje veškeré zadavatelem stanovené technické parametry specifikované níže.

Požadavky na provedení a výbavu podvozku 4x4

- celková hmotnost vozidla min 13 000 kg, max. 14 000 kg

- pohon vozidla trvale 4 x 4 s možností zapnutí uzávěr 3 diferenciálů

- uzávěry musí být zařaditelné za jízdy bez zastavení vozidla

- kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě včetně vzduchových vývodů pro vlek

- ABS zásuvka pro vlek

- rozvor od 3000 mm do 3600 mm

- motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 165 kW, provedení min. EURO 6

- sání motoru vyvedené vzadu za kabinou

- vícestupňová převodovka s velkým rozsahem převodových stupňů, polosamočinné nebo automatizované řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů

- min. rychlost vozidla od cca 0,2 km/h při jmenovitých otáčkách motoru

- včetně akustická signalizace zpětného chodu

- vozidlo musí dosahovat minimálně max. rychlosti 85 km/h.

- vozidlo bude vybaveno 2 okruhovou hydraulickou soustavou se samostatnými čerpadly pro každý okruh

- 3 aktivní hydraulické vývody pro zvedání/spouštění a stranové přetáčení umístěné u přední upínací desky vozidla s možností spínání plovoucí polohy, nadlehčení a nuceného přítlaku hydrauliky, zpětné beztlaké vedení vpředu, přídavné hydraulické vývody za kabinou nebo vzadu na rámu pro pohon nástavby zametače, popř. jiných nástaveb.

- ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, přestavování polohy předních nástaveb s elektrickým ovládáním pro pomocí joysticku

- vozidlo musí umožňovat jeho ovládání a řízení z levé nebo pravé strany ve směru jízdy

- hydraulicky sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- kabina bude vybavena klimatizací a teplovodním topením, tepelně izolačním sklem, el. seřiditelnými zrcátky vpravo a vlevo, vpravo umístěno přídavné zrcátko, tachometrem, otáčkoměrem, digitálním  tachografem, zásuvkou pro napájení 1 x 24 V a 1 x 12 V, autorádiem a reproduktory

- mechanický odpojovač baterií

- kabina bude vyrobena z nerezavějícího materiálu

- vozidlo bude osazeno čelním vývodovým hřídelem s možností odběru výkonu o min 150 kW

- vozidlo bude vybaveno informačním systémem řidiče

- vozidlo bude vybaveno funkcí pro přepnutí motoru do režimu konstantních otáček s možností jejich plynulé regulace, ovládací prvek bude umístěn v kabině

- brzdový systém vozidla bude vybaven vyhřívaným vysoušečem a systémem ABS

- vozidlo bude vybaveno 2 ks majáků na střeše kabiny v provedení LED

- vozidlo bude vybaveno čelní upínací deskou DIN 76060 velikost č.3, ocelovým nárazníkem, zásuvkou elektroinstalace vpředu

- pod předním sklem budou umístěny 2 ks přídavných světlometů s přepínáním dálkové/tlumené a 2 ks zvýšených přídavných směrovek

- výfuk bude vyvedený za kabinou nad její úroveň

- vozidlo bude vybaveno pomocným rámem s nosnými příčníky pro 4-bodové uchycení výměnných pracovních nástaveb včetně sklápěcí korby s hliníkovými bočnicemi. Délka ložné plochy min. 2500 mm, šířka ložné plochy min. 2000 mm, bočnice min. 400 mm.

- vozidlo bude vybaveno plastovými blatníky

- tažné zařízení, čep 40 mm včetně elektrické zásuvky

- barva kabiny vozidla oranžová. RAL 2011

- součástí dodávky je povinná výbava vozidla dle legislativy ČR

Požadované provedení nástavby sypače

- nástavba musí být uzpůsobena pro rychlou montáž na roznášecí rám nosiče

- požadovaná kapacita zásobníku suchého materiálu činí min. 2,7 m3

- požadovaná kapacita zásobníků na solanku činí min. 1100 litrů

- dávkovací systém musí umožňovat posyp a funkčnost se všemi dostupnými posypovými materiály (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál) s možnosti nastavení přesného dávkování všech výše uvedených materiálů

- plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- nástavba bude vybavena pásovým vynášecím zařízením

- systém automatické regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídavku solanky pomocí 3-okruhové zpětné vazby na dávkovací dopravník, rozmetadlo a čerpadlo solanky

- kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla - indikace poruchy dávkování nástavby v kabině vozidla

- dálkově elektronicky stavitelná stranová symetrie posypu z ovládacího pultu

- čidla pro indikaci min. stavu solanky včetně zamezení běhu selankového čerpadla naprázdno se signalizací v kabině

- kontrolní světlomet posypu vzadu nad rozmetadlem

- nerezové rozmetadlo posypových materiálů vzadu pro rovnoměrný posyp v rozsahu min. 2-9 m o průměru min. 450 mm

- ochranné síto v násypce pod sklápěcí plachtou z pozinkované ocele nebo z nerezu

- výstražný oranžový maják

- gumotextilní sklápěcí střecha zásobníku pro uzavření zásobníku, ovládání ze země

- požadovaný rozsah dávkování sůl činí 5-40 g/m2

- požadovaný rozsah dávkování pro inertní materiály činí 40-320 g/m2

- ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, s osvětlení ovládacích prvků a displaye pro noční provoz s následnou možností připojení termokamery

- sypač musí umožnit přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) nastavení řídícího programu (software) servisním technikem

- sypač musí umožňovat nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání a funkcí rychlého vyprázdnění materiálu ze zásobníku

- pro celou nástavbu je požadována maximální protikorozní ochrana kovových částí sypače a příslušenství pomocí použití speciálních laků, průmyslových postupů při lakování, použití plastových a nerezových dílů

- pro montáž a demontáž musí být dodány 4 ks výškově stavitelných odstavných nohou barva nástavby – oranžová RAL 2011

Požadované provedení ocelového segmentového pluhu

- segmentová ocelová radlice s podélným a příčným kopírováním nerovností vozovky

- délka ostří 3000 mm, pracovní záběr při bočním nastavení min. 2500 mm

- výška ocelové části radlice ve středu – min. 900 mm (bez clony)

- provozní hmotnost cca.  800 kg

- hydraulické přestavování výšky a přetáčení radlice vpravo a vlevo

- sněhový břit ze speciálního materiálu PUR (gumo-plast)

- bočním ochranný nárazník břitu vpravo a vlevo

- nájezdové jištění při najetí na překážku

- opěrná kola s výškovým nastavováním pracovní polohy

- protivětrný štít z mrazuvzdorného, pružného a nárazu-odolného plastu, elastomeru

- bezpečností LED-osvětlení (obrysová světla)

- montáž na upínací desku DIN 3

- barva – oranžová RAL 2011

Dodávaný stroj a další komponenty musí být nové, nepoužité.

Model a typové označení nabízeného výrobku doplní účastník, viz. přiložená technická dodkumentace a fotodokumentace.

v dne    doplní účastník

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby  doplní účastník