ÚPRAVA  ULICE  SVATOPLUKA  ČECHA

V KARVINÉ - FRYŠTÁTĚ

3. ČÁST

B - STAVEBNÍ ČÁST

SO  101 KOMUNIKACE

B.1.101.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

únor  2019

Obsah:	STR.

b.  STAVEBNÍ ČÁST	3

B.101  SO 101 -  KOMUNIKACE	3

B.101.1.  Technická zpráva	3

B.101.1.a. Identifikační údaje objektu	3

B.101.1.2. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání	3

B.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji	3

B.101.1.b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

B.101.1.c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci	4

(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),	4

B.101.1.d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,	4

B.101.1.e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	5

B.101.1.f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní	5

komunikace	5

B.101.1.h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,	5

B.101.1.i. Vazba na případné technologické vybavení,	6

B.101.1.j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	6

B.101.1.k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	6

## b.  STAVEBNÍ ČÁST

## B.101  SO 101 -  KOMUNIKACE

##### B.101.1.  Technická zpráva

##### B.101.1.a. Identifikační údaje objektu

ÚPRAVA ULICE SVATOPLUKA ČECHA V KARVINÉ - FRYŠTÁTĚ.  3. ETAPA

SO  101 – KOMUNIKACE

### B.101.1.2. Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát

zastoupeno:									Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Bc. Josef Novák, zaměstnanec odboru majetkového

IČ:												00297534

DIČ												CZ 00297534

bankovní spojení:					    Česká spořitelna, a. s., Karviná

číslo účtu:								    27-1721542349/0800

### B.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a  autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

ATELIÉR ESO spol. s  r.o.

Karla Hynka Máchy  5203/33,  Ostrava - Třebovice, 722 00

Zastoupený                                 :      Ing. Miloslavem Vránou

Bankovní spojení                        :      KB a.s. pobočka  Ostrava-Poruba

číslo účtu                                     :      27-2491220217/0100

Oprávnění:    Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem - odborem

Magistrátu města Ostravy, č.j.: D00285, ev.č.: 380701 - 9213

Zodpovědný  projektant:   Ing. Miloslav Vrána, autorizovaný inženýr č. 1102031

IČ             :            47680091

DIČ          :       CZ47680091

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního

soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4461

Mobil          :  608 733 883

Email          :  eso@aeso.cz

##### B.101.1.b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Úprava ulice Svatopluka Čecha je navržena dle původní projektové dokumentace pro stavební povolení. Projektová dokumentace řešila komplexní úpravu celého prostoru ulice, včetně zatrubnění stávající vodoteče, výstavby chodníků a veřejného osvětlení. Převážná část těchto úprav je již zrealizována a pro celé dokončení je nutné ještě realizovat stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem. S ohledem na to, že výstavba byla z finančních důvodů na několik let přerušena je navržena i částečná oprava již realizované výstavby dle původní projektové dokumentace. Převážná část opravy komunikace byla již v rámci této stavby opravena, ale časový odstup již vyžaduje opravu komunikace i zde. Oprava je navržena obdobně jako u etapy č.1 a č.2. V této etapě se neuvažuje s kompletní výměnou obrubníků ( jen nezbytná oprava špatných obrub, nebo propadlých míst). Rozsah bude upřesněn v rámci přípravných prací po zahájení výstavby. To samé platí o přilehlých sjezdech a chodnících. V rozpočtové  části je navrženo přeložení těchto ploch jen v rozsahu, který souvisí s délkou vybouraných obrubníků. V rámci stavby je navržena výměna stávající betonové přídlažby. Osazení nové betonové přídlažby (prostorové umístění je zřejmé z projektové dokumentace). Základní požadavek je vyspádování přídlažby tak, aby veškerá dešťová vody natekla do prostoru stávajících uličních vpustí. U stávajícího odvodnění se vycházelo z kamerového průzkumu, který zpracoval zástupce TS Karviná a.s. Je navržena kompletní výměna vpustí a také výměna kanalizačních přípojek ( u přípojek je navržena výměna jen u špatných přípojek.

V konečné fázi je navržena opět úprava nezpevněných ploch dotčených výstavbou, včetně osetí travním semenem.

Stavební úprava asfaltové komunikace bude provedena následovně :

- Frézování do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití;

- Styk staré a nové úpravy se také ošetří. Vodorovné spoje spojovacím nátěrem , svislé vhodnou zálivkovou hmotou, natavitelným nebo samolepícím páskem.

- Jednovrstvý emulzní nátěr a nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém postupu

prací se v případě časové prodlevy a pojíždění odfrézované vrstvy zajistí její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2);

- Ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství

zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm podle ČSN EN

13108-1a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 =45 Mpa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláni musí být co nejméně. Únosnost pláně doloží dodavatel stavby protokolem o provedených zkouškách.

##### B.101.1.c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

##### (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

Geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum nebyl v rámci této stavby prováděn.

Zásadním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo polohopisné a výškové zaměření vypracované společností  GEOSTA  spol. s r.o.

Výškový systém            :   Balt p.v.

Souřadnicový systém     :   JTSK .

Třída přesnosti               :   3

##### B.101.1.d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Jedná se o celkovou opravu prostoru ulice. Po dostavbě by mělo dojít k celkové estetizaci řešeného prostoru s důrazem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

##### B.101.1.e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010

Technologie opravy komunikace :

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO11+ tl. 50 mm podle ČSN EN13108-1a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL16+ tl. 70 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7;

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 =45 Mpa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 =45 Mpa. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní plán vyčištěna. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončení pláni musí být co nejméně. Únosnost pláně doloží dodavatel stavby protokolem o provedených zkouškách.

##### B.101.1.f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní

##### komunikace

Základní systém odvodnění je zachován. U stávajícího odvodnění se vycházelo z kamerového průzkumu, který zpracoval zástupce TS Karviná a.s. Je navržena kompletní výměna vpustí a také výměna kanalizačních přípojek ( u přípojek je navržena výměna jen u špatných přípojek).

B.101.1.g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

S ohledem na ponechání stávající organizace dopravy v celém řešeném prostoru stávající ulice, je ponecháno i stávající dopravní značení. V rámci opravy komunikace bude provedena demontáž a zpětná montáž stávajícího zpomalovacího prahu. V dané případě se jedná o vybourání stávajícího zpomalovacího prahu.

##### B.101.1.h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Charakteristika zboží a materiálů použitých na stavbu :

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materiálové normy :

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Obecným pravidlem je, že v případě pokud existuje pro danou problematiku evropská norma bude přednostně použita. V případě nesouladu s českými neharmonizovanými předpisy se použijí kriteria, která jsou přísnější.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Skladování materiálu :

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně ze stavby odstraněn.

Manipulace a užití materiálu :

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál.

##### B.101.1.i. Vazba na případné technologické vybavení,

Řešená výstavba nemá žádnou vazbu na technologické vybavení.

##### B.101.1.j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

K návrhům zpevněných ploch byl použit Katalog vozovek pozemních komunikací TP 170, schválený MD OSI, č. j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.08.2010 s účinností od 1. září 2010.

##### B.101.1.k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna výstavbou bezbariérového prostoru.

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrána